Lokalna studijalokacijemHE  "Lještanica"

Naručilac plana:

Opština Bijelo Polje

Obrađivač plana:

CAU – Centar za arhitekturu i urbanizam

Bulevar Džordža Vašingtona BB

81000 Podgorica

Vodeći tim:

Odgovorni planer:

Aleksandra Tošić Jokić, dipl.inž.arh.,

licenca br. 1201-5716/1 od 25.06.2008.

Planer - infrastruktura:

Predrag Babić dipl.inž.građ. ,

licenca br.1201-9020/1 od 24.11.2008.

Podgorica, 2017.

Radni tim:

Urbanizam:

Aleksandra Tošić Jokić, dipl.inž.arh.,

licenca br. 1201-5716/1 od 25.06.2008.

Geodezija:

Radusinović Jovan,dipl.inž. geodezije

licenca br. 05-2263/1 od 20.04.2011.

Demografsko-ekonomska analiza:

Zorica Babić, dipl.ecc.

licenca br. 10-6342/1 od 12.10.2009.

Infrastrukturni sistemi:

Simeun Matović, dipl. inž. građ.

licenca br. 05-1256/06 od 15.05.2006.

Irena Raonić dipl.inž.građ

licenca br. 01-950/2  od  08.09.2014.

Milanko Džuver, dipl. inž. el.

licenca br. 01-129/2 od 18.02.2015.

Ratko Vujović,dipl.inž el.

licenca br. 05-3991/06-2 od 13.10.2006.

Đuro Vuković, dipl.inž.maš.

licenca br. 01-178/2 od21.02.2017.

Plan zelenih i slobodnih površina:

Danica Mihaljević Davidović, dipl. pejz. Arh.

Licenca br: 01-791/2 od 18.10.2013

Grafička obrada:

Miroslav Vuković, inž. rač.

Koordinacija:

MladenVuksanović,specijalista menadžmenta

Direktor:

PredragBabić,dipl.inž.građ.

SADRŽAJ TEKSTUALNOG DIJELA PLANA

OPŠTA DOKUMENTACIJA

Potvrde o registraciji i licence

Odluka i programski zadatak

UVODNI DIO

1.1 	Pravni i planski  osnov

1.2 	Povod i cilj izrade planskog dokumenta

1.3     Obuhvat i granice planskog dokumenta

ANALITIČKI DIO

2.         DOKUMENTACIONA OSNOVA

2.1.      Izvod iz Prostorno urbanističkog plana  Opštine Bijelo Polje

3.         ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG STANJA

3.1       Prirodni uslovi i potencijali

3.2.      Stvoreni uslovi i potencijali

3.3.      Ocjena stanja

PLANSKI DIO

4.	PLANIRANO PROSTORNO RJEŠENJE

4.1.	 Prostorna organizacija

## 4.2.	 Koncept predloženog rješenja

4.3.      Uslovi u pogledu planiranih namjena

4.4.      Uslovi za parcelaciju i preparcelaciju

4.4.1.	 Uslovi za regulaciju i nivelaciju

4.4.2.   Opšti  uslovi  uređenja  prostora

4.4.3.   Smjernice  i  uslovi  za  izgradnju  objekata

4.4.4.   Mjere  i uslovi  zaštite na životnu sredinu, okruženje i ekološki  aspekt građenja

## 4.4.5    Tehničke i organizacione mjere zaštite

## 4.4.6.  Uticaj na živi svijet vodotoka

## 4.4.7.  Planiranje i projektovanje mhe uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i dostignuća nauke i tehnike

4.4.8.  Ekološki uticaji mhe i njihovo ublažavanje

## 4.5.      MJERE ZAŠTITE

## 5.        IZVOD IZ STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

## 6.        PREGLED OSTVARENIH KAPACITETA

7.       INFRASTRUKTURA

7.1.	Saobraćaj

7.2.	Hidrotehnički sistemi

7.3.	Elektroenergetska infrastruktura

7.4.	Elektronskokomunikaciona  infrastruktura

7.5.     Pejzažno uređenje

8.     EKONOMSKA ANALIZA  SA ELEMENTIMA TRŽIŠNE PROJEKCIJE

UVODNI  DIO

  - Pravni osnov

Dokumentacija Lokalne studije lokacije je rađena na osnovu:

Odluke o pristupanju izradi Lokalne studije lokacije mHE „Lještanica”  u Opštini Bijelo Polje, br. 01-9543/1od 02.11.2016 god., člana 28, 31stav  Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG" br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), PUP-a Bijelog Polja (,,Sl. List CG-opštinski propisi” broj 28/28), Statuta Opštine Bijelo Polje I dr.

- Programskog zadatka za izradu LSL mHE Lještanica;

Ugovora o izradi Lokalne studije lokacije mHE  „Lještanica”  u Opštini Bijelo Polje, između  Investitora, Naručioca I Obrađivača plana.

A u skladu sa:

- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“ br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14, 064/17),

- Zakon o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 51/08, 21/09, 40/11 i 62/13)

- Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list CG br. 52/16)

- Zakon o zaštiti na radu („Sl.list CG“ br. 79/04)

- Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG“ br. 49/10)

- Zakon o energetici („Sl.list CG“ br. 5/16)

- Zakon o geološkim istraživanjima („Sl. List CG“, br. 28/93, 42/94, 26/07 i 28/11).

- Zakon o zaštiti i spašavanju  („Sl. List CG“, br. 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11)

- Zakon o upravljanju otpadom ( Sl. Crne Gore, broj 64/11,39/16)

- Zakon o šumama (Objavljen u "SI. listu CG", br. 74/10 i br.47/15)

- Zakon o integrisanom spriječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Sl. list RCG br. 80/05 i Sl. list CG br. 54/09, 40/11, 42/15, 54/16)

- Zakon o upravljanju otpadom (Sl. list CG br. 64/11, 39/16)

- Zakon o zaštiti vazduha (Sl. list CG br. 25/10, 40/11, 43/15)

- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl. list CG br. 28/11, 28/12, 01/14)

- Zakon o vodama (Sl. list RCG br. 27/07 i Sl. CG, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16)

- Zakon o koncesijama („Službeni list CG”, broj 08/09)

- Zakon o koncesijama od značaja za rudarstvo, hidroelektrane i druge projekte za proizvodnju energije („Službeni list CG“, broj 08/09)

PUP-om  Opštine Bijelo Polje (,,Sl. List CG-opštinski propisi” broj 28/28)

1.2. 	Povod I cilj izrade  Lokalne studije lokacije

Cilj izrade planskog dokumenta je definisanje i podsticanje upotrebe obnovljivih izvora energije, prvenstveno hidropotencijala gdje je to prostorno prihvatljivo.

Ministarstvo ekonomije je u skladu sa Zakonom o koncesijama ( Sl. Crne Gore, br. 08/09 ) I na osnovu Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030 godine- Bijela knjiga, Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora  do 2020 godine, Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030 godine, za period 2016-2020 godine, I Plana davanja koncesija na korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2015 godinu, pripremilo Koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori. mHE predstavljaju postrojenja instalisane snage do 10 MW u skladu sa Zakonom o energetici ( SL. Crne Gore, broj 5/16).

Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje malih hidroelektrana na vodotocima, u smislu Zakona o koncesijama.  mHE predstavljaju hidroelektrane instalisane snage do 10 MW (Zakon o energetici („Sl.list CG“ br. 28/10, 40/11, 42/11 i 6/13).

Vodotoci  su lokacije na kojima će se vršiti koncesione djelatnosti. Vodotok predstavlja korito tekuće vode zajedno sa obalama, odnosno udubljenje na zemljištu koje se dobro primjećuje sa vodom koja njime stalno ili povremeno teče (Zakon o vodama, „Sl. list RCG”, br. 27/07, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16).

Lokacije na kojima će se vršiti koncesione djelatnosti su hidrološki istraživani vodotoci od strane HMZCG, na kojima su izvršene hidrološke obrade na mikrolokacijama vodotoka, takođe, odabrane od stane HMZCG. Mikrolokacije na kojima će se obavljati koncesione djelatnosti mogu biti i na drugim mjestima duž vodotoka, u zavisnosti od toga koji koncept idejnog rješenja daje optimalno tehno-ekonomsko korišcenje vodotoka, uz uvažavanje prostornih i ekoloških ograničenja.

Za koncesiona područja je planom višeg reda predviđena izrada LSL, poštujući uslove Namjene površina, Režima uređenja  prostora, Plana predjela i sve ostale uslove za izgradnju infrastrukture kao i Smjernice za kulturno nasljeđe i Zaštite životne sredine.

Prednosti malih hidroelektrana su u tome što one svojim radom ne zagadjuju vazduh, sprečavaju opasnost od poplava jer omogućavaju regulaciju vodotoka, mogu se koristiti za vodosnadbijevanje i navodnjavanje, izgradnju ribnjaka, a i u sportskorekreativne svrhe.

Svojom veličinom ne mogu ugroziti geološke karakteristike zemljišta na kojem se nalaze, ne utiču na promjenu klimatskih karakteristika područja i nema rizika od pobuđivanja seizmičnosti.

U cilju definisanja uslova pod kojima je moguća gradnja malih hidroelektrana, potrebno je definisati potencijalne lokacije, njihovu ekološku prihvatljivost, identifikovati moguće konflikte sa postojećim i potencijalnim korisnicima istog prostora, uspostaviti hidrološka mjerenja na vodotocima, uzeti u obzir prostorno planska i druga ograničenja, izvršiti analize isplativosti projekata, odabrati realno ostvarive projekte, uraditi idejne projekte, pribaviti rješenja o lokaciji i vodoprivrednim uslovima a na osnovu toga, glavni projekat  i tako obezbijediti gradjevinsku dozvolu.

Izradom ovog planskog dokumenta potrebno je utvrditi rješenja, kojim će se definisati uslovi izgradnje I urbanistička regulacija mHE na rijeciLještanici u odnosu na postojeće načine korišćenja vodotoka i potrebe lokalnog stanovništva, kao i uslova daljeg razvoja tog područja na nivou zona u zahvatu LSL  sa ciljem  stvaranja kvalitetnog prostora u funkcionalnom, fizičkom, ambijentalnom i u smislu kvaliteta životne sredine ovog područja.

Planiranje ovog prostora se mora sprovesti kroz usklađivanje razvojnih potreba iraspoložvih potencijala i kapaciteta ovog prostora. Odrediće se uslovi za dalji razvoj ovog prostora. Planiranje prostora se mora sprovesti u punom skladu i uz poštovanje: uklapanje u širi kontekst naselja, funkcionalnog i estetskog oblikovanja i uredenja; obezbeđenja maksimalne zaštite životne sredine, zaštitu I unapređenje postojećeg zelenila, ambijentalnih vrijednosti i uslova zaštite životne sredine.

1.3 	Obuhvat I granice Lokalne studije lokacije

Površina obuhvata plana koja je data programskim zadatkom iznosi oko 186.236,14 m², odnosno 18,62  ha, a granica zahvata određena je grafičkim prilogom ikoordinatnim tačkama poligona. Granica zahvata nije konačna već će se preispitati kroz izradu LSL kada će se definisati i utvrditikonačna trasa cjevovoda pa samim tim definitivna granica zahvata plana. U saradnji sa Obrađivačem resorni Sekretarijat ćeutvrditi granicu zahvata LSL a ona će biti sastavni dio Odluke o donošenju planskog dokumenta.

Prilikom donošenja Odluke o izradi LSL-a shodno PUP-u za to područje , granica plana je utvrđena  na osnovu katastarske podloge . Tokom  izrade Nacrta plana pristupilo se snimanju predmetnog područja, prilikom kojeg su obuhvaćene parcele na koje je dobijena koncesija I  predmet su eksproprijacije, to su parcele koje manjim dijelom obuhvataju  vodotok  Lještanice u dijelu vodozahvata, zatim kompletnu trasu budućeg cjevovoda u pojasu postojećeg puta, zatim parcele  na kojima je planiran objekat  mašinske kućice, parcele koje malim dijelom obuhvataju vodotok Lještanicu.

Tokom geodetskog snimanja obuhvaćene su parcele i djelovi parcela  2168, 2333,2197, dio 2174, 2159,2160,2161,6165,dio 2163,2162,2154  dio 2150,2151,dio 2148, djelovi 2147, dio 2142,2144,2142,2141, dio 2140,2139 , zatim najvećim dijelom  2332,dio 2120 I 2127,  dio 1890,djelovi 506,503i 370 KO Ljeska , Opština Bijelo Polje, iste su predmet koncesije  I eksproprijacije, pa se pristupilo  korekciji granice plana, na osnovu dostavljenih podloga i na osnovu Koncesionog ugovora dostavljenog od strane Koncesionara.

Granica koja je data  Programskim  zadatkom  manjim dijelom je bio obuhvaćen vodotok Lještanicai to samo u dijelu budućeg vodozahvata,  dok je ostali dio obuhvatao  širi pojas   buduće trase  cjevovoda . Tim pojasom su bile  obuhvaćene  parcele koje nijesu dio koncesije, pa je to dovelo do korekcije prema dostavljenom elaborate o eksproprijaciji . Korekcija granice plana je data u posebnom prilogu  01a Korekcija granice plana .

Korigovana  granica plana iznosi  64.250,18m2 odnosno 6,43 ha što je određeno  koordinatama tačaka i dato u grafičkom prilogu  01/Geodetsko katastarska podloga sa granicom plana/.

Koordinate tačaka granice zahvata

| 1 | 7387808.32 | 4770449.27 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 7387800.31 | 4770446.52 |
| 3 | 7387793.05 | 4770444.39 |
| 4 | 7387785.70 | 4770442.62 |
| 5 | 7387757.76 | 4770436.56 |
| 6 | 7387753.37 | 4770435.55 |
| 7 | 7387709.32 | 4770425.19 |
| 8 | 7387695.66 | 4770428.16 |
| 9 | 7387692.75 | 4770427.93 |
| 10 | 7387679.08 | 4770423.04 |
| 11 | 7387676.87 | 4770425.75 |
| 12 | 7387645.90 | 4770400.40 |
| 13 | 7387586.74 | 4770381.81 |
| 14 | 7387570.89 | 4770377.95 |
| 15 | 7387574.86 | 4770383.28 |
| 16 | 7387579.84 | 4770389.78 |
| 17 | 7387577.06 | 4770391.91 |
| 18 | 7387576.47 | 4770392.36 |
| 19 | 7387567.33 | 4770380.18 |
| 20 | 7387560.96 | 4770370.29 |
| 21 | 7387556.21 | 4770364.63 |
| 22 | 7387540.16 | 4770355.25 |
| 23 | 7387505.05 | 4770328.57 |
| 24 | 7387465.77 | 4770298.65 |
| 25 | 7387456.18 | 4770288.58 |
| 26 | 7387460.47 | 4770294.79 |
| 27 | 7387465.25 | 4770301.30 |
| 28 | 7387467.95 | 4770304.75 |
| 29 | 7387470.88 | 4770308.26 |
| 30 | 7387481.70 | 4770320.83 |
| 31 | 7387492.31 | 4770333.16 |
| 32 | 7387490.02 | 4770335.12 |
| 33 | 7387471.15 | 4770313.18 |
| 34 | 7387468.71 | 4770310.35 |
| 35 | 7387466.94 | 4770308.26 |
| 36 | 7387465.03 | 4770305.93 |
| 37 | 7387461.82 | 4770301.78 |
| 38 | 7387459.52 | 4770298.67 |
| 39 | 7387455.49 | 4770292.94 |
| 40 | 7387453.34 | 4770289.77 |
| 41 | 7387446.56 | 4770280.67 |
| 42 | 7387430.12 | 4770258.11 |
| 43 | 7387411.30 | 4770243.88 |
| 44 | 7387399.79 | 4770235.65 |
| 45 | 7387392.67 | 4770231.20 |
| 46 | 7387372.83 | 4770215.46 |
| 47 | 7387367.07 | 4770210.72 |
| 48 | 7387363.35 | 4770208.35 |
| 49 | 7387341.53 | 4770190.10 |
| 50 | 7387329.95 | 4770172.56 |
| 51 | 7387321.95 | 4770152.71 |
| 52 | 7387312.89 | 4770137.52 |
| 53 | 7387307.74 | 4770124.03 |
| 54 | 7387300.80 | 4770111.24 |
| 55 | 7387288.70 | 4770091.04 |
| 56 | 7387273.86 | 4770074.34 |
| 57 | 7387269.36 | 4770068.95 |
| 58 | 7387265.74 | 4770065.00 |
| 59 | 7387249.21 | 4770040.94 |
| 60 | 7387244.25 | 4770042.36 |
| 61 | 7387242.19 | 4770042.54 |
| 62 | 7387240.12 | 4770042.62 |
| 63 | 7387239.61 | 4770037.63 |
| 64 | 7387233.33 | 4770015.21 |
| 65 | 7387222.27 | 4770003.18 |
| 66 | 7387205.21 | 4769989.07 |
| 67 | 7387192.45 | 4769970.71 |
| 68 | 7387172.15 | 4769962.96 |
| 69 | 7387154.44 | 4769959.12 |
| 70 | 7387138.11 | 4769966.99 |
| 71 | 7387115.52 | 4769974.68 |
| 72 | 7387101.85 | 4769974.13 |
| 73 | 7387091.33 | 4769970.89 |
| 74 | 7387073.83 | 4769962.83 |
| 75 | 7387045.68 | 4769943.68 |
| 76 | 7387032.46 | 4769941.40 |
| 77 | 7387006.91 | 4769941.21 |
| 78 | 7386992.26 | 4769936.16 |
| 79 | 7386963.07 | 4769912.20 |
| 80 | 7386938.44 | 4769900.45 |
| 81 | 7386937.61 | 4769899.97 |
| 82 | 7386926.71 | 4769893.13 |
| 83 | 7386918.35 | 4769887.53 |
| 84 | 7386912.31 | 4769884.20 |
| 85 | 7386898.80 | 4769874.95 |
| 86 | 7386895.76 | 4769878.81 |
| 87 | 7386893.85 | 4769880.47 |
| 88 | 7386886.18 | 4769871.77 |
| 89 | 7386880.30 | 4769865.29 |
| 90 | 7386871.92 | 4769858.91 |
| 91 | 7386856.83 | 4769841.04 |
| 92 | 7386837.75 | 4769823.39 |
| 93 | 7386829.02 | 4769806.91 |
| 94 | 7386824.30 | 4769790.02 |
| 95 | 7386822.51 | 4769782.16 |
| 96 | 7386818.85 | 4769767.63 |
| 97 | 7386813.08 | 4769747.81 |
| 98 | 7386805.71 | 4769740.70 |
| 99 | 7386789.49 | 4769732.39 |
| 100 | 7386772.41 | 4769722.36 |
| 101 | 7386750.13 | 4769709.42 |
| 102 | 7386725.62 | 4769695.06 |
| 103 | 7386718.03 | 4769694.06 |
| 104 | 7386707.90 | 4769686.67 |
| 105 | 7386702.26 | 4769681.82 |
| 106 | 7386687.07 | 4769668.06 |
| 107 | 7386681.87 | 4769662.44 |
| 108 | 7386670.05 | 4769648.65 |
| 109 | 7386661.72 | 4769639.81 |
| 110 | 7386647.70 | 4769628.60 |
| 111 | 7386634.29 | 4769618.41 |
| 112 | 7386628.50 | 4769615.50 |
| 113 | 7386621.31 | 4769612.37 |
| 114 | 7386603.46 | 4769616.08 |
| 115 | 7386581.86 | 4769625.82 |
| 116 | 7386566.73 | 4769630.83 |
| 117 | 7386538.53 | 4769634.54 |
| 118 | 7386529.24 | 4769634.49 |
| 119 | 7386523.28 | 4769628.08 |
| 120 | 7386511.76 | 4769615.74 |
| 121 | 7386499.58 | 4769600.86 |
| 122 | 7386484.43 | 4769599.30 |
| 123 | 7386469.86 | 4769610.68 |
| 124 | 7386426.24 | 4769626.63 |
| 125 | 7386417.64 | 4769618.60 |
| 126 | 7386406.17 | 4769612.64 |
| 127 | 7386390.24 | 4769604.38 |
| 128 | 7386367.43 | 4769594.55 |
| 129 | 7386359.68 | 4769590.89 |
| 130 | 7386365.01 | 4769596.74 |
| 131 | 7386359.15 | 4769601.98 |
| 132 | 7386355.79 | 4769599.47 |
| 133 | 7386337.30 | 4769581.33 |
| 134 | 7386318.40 | 4769578.88 |
| 135 | 7386277.98 | 4769569.39 |
| 136 | 7386256.86 | 4769559.90 |
| 137 | 7386243.24 | 4769558.13 |
| 138 | 7386238.90 | 4769567.95 |
| 139 | 7386232.61 | 4769570.06 |
| 140 | 7386230.76 | 4769564.53 |
| 141 | 7386229.21 | 4769559.91 |
| 142 | 7386227.08 | 4769557.60 |
| 143 | 7386220.14 | 4769552.66 |
| 144 | 7386211.37 | 4769555.31 |
| 145 | 7386191.69 | 4769557.44 |
| 146 | 7386159.66 | 4769558.27 |
| 147 | 7386145.71 | 4769557.33 |
| 148 | 7386123.63 | 4769558.08 |
| 149 | 7386107.64 | 4769561.80 |
| 150 | 7386092.57 | 4769567.35 |
| 151 | 7386082.89 | 4769567.05 |
| 152 | 7386069.90 | 4769563.35 |
| 153 | 7386056.19 | 4769562.77 |
| 154 | 7386043.75 | 4769564.56 |
| 155 | 7386034.11 | 4769568.54 |
| 156 | 7386021.61 | 4769568.05 |
| 157 | 7386015.28 | 4769565.83 |
| 158 | 7386003.26 | 4769561.42 |
| 159 | 7385997.76 | 4769560.12 |
| 160 | 7385986.68 | 4769559.72 |
| 161 | 7385978.00 | 4769558.28 |
| 162 | 7385959.09 | 4769556.34 |
| 163 | 7385946.32 | 4769560.90 |
| 164 | 7385919.85 | 4769559.99 |
| 165 | 7385910.77 | 4769567.26 |
| 166 | 7385899.47 | 4769582.66 |
| 167 | 7385879.98 | 4769596.53 |
| 168 | 7385863.28 | 4769606.01 |
| 169 | 7385833.37 | 4769618.22 |
| 170 | 7385814.78 | 4769626.72 |
| 171 | 7385804.84 | 4769631.98 |
| 172 | 7385777.21 | 4769644.70 |
| 173 | 7385768.12 | 4769648.91 |
| 174 | 7385753.89 | 4769658.69 |
| 175 | 7385747.07 | 4769664.59 |
| 176 | 7385736.21 | 4769670.90 |
| 177 | 7385733.54 | 4769671.26 |
| 178 | 7385720.94 | 4769676.16 |
| 179 | 7385709.00 | 4769678.30 |
| 180 | 7385697.31 | 4769678.45 |
| 181 | 7385690.35 | 4769678.22 |
| 182 | 7385679.55 | 4769675.64 |
| 183 | 7385664.72 | 4769665.89 |
| 184 | 7385663.11 | 4769661.13 |
| 185 | 7385648.37 | 4769648.48 |
| 186 | 7385632.70 | 4769633.24 |
| 187 | 7385616.62 | 4769633.75 |
| 188 | 7385604.42 | 4769628.90 |
| 189 | 7385599.88 | 4769626.23 |
| 190 | 7385590.74 | 4769625.23 |
| 191 | 7385581.15 | 4769625.42 |
| 192 | 7385572.67 | 4769627.91 |
| 193 | 7385561.61 | 4769630.99 |
| 194 | 7385554.76 | 4769630.86 |
| 195 | 7385531.51 | 4769635.05 |
| 196 | 7385521.98 | 4769636.66 |
| 197 | 7385506.47 | 4769637.87 |
| 198 | 7385492.28 | 4769646.39 |
| 199 | 7385478.38 | 4769650.52 |
| 200 | 7385450.00 | 4769649.39 |
| 201 | 7385428.14 | 4769648.50 |
| 202 | 7385408.07 | 4769653.06 |
| 203 | 7385383.27 | 4769662.33 |
| 204 | 7385380.86 | 4769666.87 |
| 205 | 7385374.97 | 4769674.48 |
| 206 | 7385366.37 | 4769678.31 |
| 207 | 7385354.52 | 4769684.00 |
| 208 | 7385354.53 | 4769684.98 |
| 209 | 7385354.86 | 4769687.56 |
| 210 | 7385354.78 | 4769688.28 |
| 211 | 7385330.92 | 4769693.69 |
| 212 | 7385311.15 | 4769700.51 |
| 213 | 7385302.31 | 4769700.66 |
| 214 | 7385269.75 | 4769702.23 |
| 215 | 7385237.37 | 4769696.92 |
| 216 | 7385222.52 | 4769698.74 |
| 217 | 7385214.25 | 4769694.83 |
| 218 | 7385199.09 | 4769695.42 |
| 219 | 7385191.07 | 4769692.75 |
| 220 | 7385181.16 | 4769689.82 |
| 221 | 7385171.23 | 4769689.36 |
| 222 | 7385163.47 | 4769686.85 |
| 223 | 7385157.05 | 4769683.17 |
| 224 | 7385142.83 | 4769675.66 |
| 225 | 7385132.92 | 4769675.07 |
| 226 | 7385123.30 | 4769673.50 |
| 227 | 7385114.07 | 4769672.80 |
| 228 | 7385103.13 | 4769673.58 |
| 229 | 7385086.40 | 4769678.79 |
| 230 | 7385079.78 | 4769683.65 |
| 231 | 7385058.19 | 4769692.56 |
| 232 | 7385024.03 | 4769693.39 |
| 233 | 7384988.40 | 4769694.45 |
| 234 | 7384947.46 | 4769698.11 |
| 235 | 7384908.70 | 4769700.93 |
| 236 | 7384890.69 | 4769704.01 |
| 237 | 7384882.37 | 4769704.72 |
| 238 | 7384864.67 | 4769706.87 |
| 239 | 7384852.73 | 4769705.75 |
| 240 | 7384836.66 | 4769702.24 |
| 241 | 7384828.54 | 4769693.78 |
| 242 | 7384821.07 | 4769684.89 |
| 243 | 7384818.28 | 4769677.41 |
| 244 | 7384807.64 | 4769674.61 |
| 245 | 7384804.62 | 4769678.93 |
| 246 | 7384805.99 | 4769684.98 |
| 247 | 7384803.30 | 4769685.92 |
| 248 | 7384801.43 | 4769679.41 |
| 249 | 7384799.81 | 4769670.17 |
| 250 | 7384799.92 | 4769665.80 |
| 251 | 7384801.16 | 4769661.86 |
| 252 | 7384797.56 | 4769656.13 |
| 253 | 7384783.89 | 4769644.70 |
| 254 | 7384777.09 | 4769641.93 |
| 255 | 7384770.83 | 4769640.53 |
| 256 | 7384771.51 | 4769638.03 |
| 257 | 7384777.65 | 4769639.23 |
| 258 | 7384778.52 | 4769639.55 |
| 259 | 7384770.17 | 4769630.69 |
| 260 | 7384760.89 | 4769623.73 |
| 261 | 7384761.41 | 4769622.09 |
| 262 | 7384758.63 | 4769621.14 |
| 263 | 7384757.59 | 4769621.11 |
| 264 | 7384725.41 | 4769596.32 |
| 265 | 7384688.51 | 4769564.05 |
| 266 | 7384649.41 | 4769529.85 |
| 267 | 7384597.77 | 4769473.50 |
| 268 | 7384585.81 | 4769460.44 |
| 269 | 7384580.19 | 4769468.15 |
| 270 | 7384576.51 | 4769472.19 |
| 271 | 7384568.92 | 4769464.70 |
| 272 | 7384577.50 | 4769461.77 |
| 273 | 7384581.17 | 4769458.17 |
| 274 | 7384569.29 | 4769453.17 |
| 275 | 7384538.83 | 4769440.36 |
| 276 | 7384536.47 | 4769439.37 |
| 277 | 7384508.93 | 4769435.36 |
| 278 | 7384494.36 | 4769433.24 |
| 279 | 7384476.35 | 4769417.94 |
| 280 | 7384441.22 | 4769388.11 |
| 281 | 7384429.72 | 4769378.35 |
| 282 | 7384418.23 | 4769368.59 |
| 283 | 7384409.37 | 4769373.27 |
| 284 | 7384394.97 | 4769376.43 |
| 285 | 7384368.25 | 4769368.66 |
| 286 | 7384360.31 | 4769362.66 |
| 287 | 7384359.54 | 4769360.05 |
| 288 | 7384356.38 | 4769349.23 |
| 289 | 7384358.22 | 4769345.46 |
| 290 | 7384361.57 | 4769338.57 |
| 291 | 7384365.92 | 4769329.65 |
| 292 | 7384387.12 | 4769326.75 |
| 293 | 7384410.93 | 4769331.79 |
| 294 | 7384428.98 | 4769336.61 |
| 295 | 7384428.74 | 4769342.71 |
| 296 | 7384428.45 | 4769344.79 |
| 297 | 7384429.01 | 4769350.12 |
| 298 | 7384425.62 | 4769356.60 |
| 299 | 7384442.88 | 4769370.19 |
| 300 | 7384459.39 | 4769383.36 |
| 301 | 7384484.17 | 4769403.21 |
| 302 | 7384498.46 | 4769414.63 |
| 303 | 7384506.76 | 4769416.28 |
| 304 | 7384516.06 | 4769418.07 |
| 305 | 7384541.12 | 4769423.05 |
| 306 | 7384547.08 | 4769425.39 |
| 307 | 7384569.69 | 4769433.99 |
| 308 | 7384581.27 | 4769438.40 |
| 309 | 7384592.07 | 4769442.51 |
| 310 | 7384594.74 | 4769439.60 |
| 311 | 7384596.93 | 4769436.79 |
| 312 | 7384600.47 | 4769439.14 |
| 313 | 7384597.00 | 4769443.31 |
| 314 | 7384595.83 | 4769445.18 |
| 315 | 7384612.92 | 4769464.14 |
| 316 | 7384627.33 | 4769480.13 |
| 317 | 7384644.69 | 4769499.45 |
| 318 | 7384662.11 | 4769518.71 |
| 319 | 7384673.82 | 4769527.96 |
| 320 | 7384700.40 | 4769548.91 |
| 321 | 7384717.03 | 4769562.02 |
| 322 | 7384733.67 | 4769575.13 |
| 323 | 7384746.57 | 4769584.95 |
| 324 | 7384764.19 | 4769593.41 |
| 325 | 7384794.14 | 4769607.77 |
| 326 | 7384806.07 | 4769619.04 |
| 327 | 7384806.04 | 4769610.46 |
| 328 | 7384810.81 | 4769608.82 |
| 329 | 7384809.67 | 4769622.45 |
| 330 | 7384815.71 | 4769628.16 |
| 331 | 7384862.37 | 4769651.71 |
| 332 | 7384895.53 | 4769657.57 |
| 333 | 7384899.39 | 4769657.89 |
| 334 | 7385066.88 | 4769671.95 |
| 335 | 7385091.53 | 4769668.20 |
| 336 | 7385084.97 | 4769667.00 |
| 337 | 7385085.53 | 4769664.71 |
| 338 | 7385099.58 | 4769666.97 |
| 339 | 7385111.75 | 4769664.63 |
| 340 | 7385120.14 | 4769663.62 |
| 341 | 7385134.38 | 4769664.54 |
| 342 | 7385146.17 | 4769665.89 |
| 343 | 7385158.53 | 4769670.87 |
| 344 | 7385166.31 | 4769676.14 |
| 345 | 7385171.31 | 4769678.29 |
| 346 | 7385182.43 | 4769681.31 |
| 347 | 7385192.39 | 4769682.23 |
| 348 | 7385201.98 | 4769683.79 |
| 349 | 7385208.55 | 4769684.85 |
| 350 | 7385216.59 | 4769678.84 |
| 351 | 7385218.80 | 4769674.06 |
| 352 | 7385227.17 | 4769678.69 |
| 353 | 7385234.50 | 4769682.09 |
| 354 | 7385242.26 | 4769684.53 |
| 355 | 7385252.40 | 4769686.31 |
| 356 | 7385267.07 | 4769690.44 |
| 357 | 7385280.50 | 4769691.26 |
| 358 | 7385290.67 | 4769692.23 |
| 359 | 7385298.43 | 4769691.43 |
| 360 | 7385308.67 | 4769689.40 |
| 361 | 7385320.07 | 4769685.97 |
| 362 | 7385337.89 | 4769681.17 |
| 363 | 7385348.35 | 4769677.58 |
| 364 | 7385356.75 | 4769674.97 |
| 365 | 7385364.66 | 4769672.05 |
| 366 | 7385368.77 | 4769669.27 |
| 367 | 7385375.38 | 4769662.55 |
| 368 | 7385382.89 | 4769654.90 |
| 369 | 7385393.11 | 4769649.83 |
| 370 | 7385409.34 | 4769644.90 |
| 371 | 7385419.09 | 4769643.21 |
| 372 | 7385432.12 | 4769642.25 |
| 373 | 7385441.98 | 4769640.68 |
| 374 | 7385451.70 | 4769641.38 |
| 375 | 7385462.62 | 4769642.92 |
| 376 | 7385471.16 | 4769644.38 |
| 377 | 7385482.32 | 4769643.12 |
| 378 | 7385489.17 | 4769640.31 |
| 379 | 7385498.86 | 4769636.23 |
| 380 | 7385509.50 | 4769631.62 |
| 381 | 7385520.36 | 4769626.25 |
| 382 | 7385531.10 | 4769625.17 |
| 383 | 7385546.22 | 4769624.32 |
| 384 | 7385554.07 | 4769624.19 |
| 385 | 7385571.51 | 4769620.88 |
| 386 | 7385580.50 | 4769617.95 |
| 387 | 7385591.78 | 4769617.73 |
| 388 | 7385601.62 | 4769620.42 |
| 389 | 7385607.79 | 4769621.12 |
| 390 | 7385620.56 | 4769623.75 |
| 391 | 7385631.87 | 4769627.21 |
| 392 | 7385642.08 | 4769632.78 |
| 393 | 7385646.87 | 4769637.09 |
| 394 | 7385650.84 | 4769641.35 |
| 395 | 7385662.73 | 4769649.92 |
| 396 | 7385668.38 | 4769660.59 |
| 397 | 7385679.43 | 4769669.55 |
| 398 | 7385689.68 | 4769673.22 |
| 399 | 7385697.51 | 4769673.65 |
| 400 | 7385709.21 | 4769672.33 |
| 401 | 7385717.19 | 4769670.91 |
| 402 | 7385729.50 | 4769666.83 |
| 403 | 7385739.07 | 4769662.24 |
| 404 | 7385747.97 | 4769655.88 |
| 405 | 7385759.43 | 4769645.80 |
| 406 | 7385776.30 | 4769638.16 |
| 407 | 7385794.20 | 4769629.76 |
| 408 | 7385798.41 | 4769628.30 |
| 409 | 7385809.54 | 4769622.44 |
| 410 | 7385821.07 | 4769617.48 |
| 411 | 7385840.61 | 4769609.12 |
| 412 | 7385866.30 | 4769597.55 |
| 413 | 7385886.29 | 4769583.26 |
| 414 | 7385904.39 | 4769562.46 |
| 415 | 7385911.28 | 4769556.07 |
| 416 | 7385918.85 | 4769552.33 |
| 417 | 7385930.32 | 4769553.36 |
| 418 | 7385955.41 | 4769549.96 |
| 419 | 7385970.57 | 4769548.06 |
| 420 | 7385996.51 | 4769553.88 |
| 421 | 7386016.92 | 4769560.41 |
| 422 | 7386027.83 | 4769560.94 |
| 423 | 7386034.96 | 4769560.90 |
| 424 | 7386042.46 | 4769558.21 |
| 425 | 7386053.83 | 4769555.84 |
| 426 | 7386069.34 | 4769557.10 |
| 427 | 7386086.02 | 4769560.78 |
| 428 | 7386091.32 | 4769560.77 |
| 429 | 7386095.69 | 4769559.73 |
| 430 | 7386105.15 | 4769556.13 |
| 431 | 7386114.79 | 4769553.08 |
| 432 | 7386121.73 | 4769551.23 |
| 433 | 7386130.25 | 4769547.66 |
| 434 | 7386122.52 | 4769541.51 |
| 435 | 7386123.85 | 4769539.42 |
| 436 | 7386133.34 | 4769545.83 |
| 437 | 7386142.84 | 4769549.02 |
| 438 | 7386147.60 | 4769550.61 |
| 439 | 7386168.22 | 4769551.42 |
| 440 | 7386180.37 | 4769551.27 |
| 441 | 7386193.56 | 4769549.29 |
| 442 | 7386200.70 | 4769548.58 |
| 443 | 7386207.79 | 4769548.46 |
| 444 | 7386220.64 | 4769547.13 |
| 445 | 7386234.98 | 4769546.84 |
| 446 | 7386246.93 | 4769551.13 |
| 447 | 7386254.61 | 4769554.41 |
| 448 | 7386261.16 | 4769555.78 |
| 449 | 7386264.76 | 4769556.29 |
| 450 | 7386262.67 | 4769554.41 |
| 451 | 7386264.05 | 4769553.10 |
| 452 | 7386264.41 | 4769552.61 |
| 453 | 7386270.53 | 4769557.02 |
| 454 | 7386285.84 | 4769562.92 |
| 455 | 7386307.84 | 4769568.46 |
| 456 | 7386309.20 | 4769568.64 |
| 457 | 7386306.46 | 4769564.43 |
| 458 | 7386300.28 | 4769558.26 |
| 459 | 7386301.71 | 4769556.81 |
| 460 | 7386308.79 | 4769563.50 |
| 461 | 7386314.56 | 4769569.56 |
| 462 | 7386320.79 | 4769571.32 |
| 463 | 7386331.45 | 4769574.71 |
| 464 | 7386339.06 | 4769576.74 |
| 465 | 7386346.89 | 4769553.72 |
| 466 | 7386355.92 | 4769531.18 |
| 467 | 7386378.47 | 4769523.97 |
| 468 | 7386424.79 | 4769531.06 |
| 469 | 7386427.14 | 4769583.04 |
| 470 | 7386415.86 | 4769610.26 |
| 471 | 7386428.47 | 4769617.57 |
| 472 | 7386432.71 | 4769617.81 |
| 473 | 7386439.10 | 4769616.65 |
| 474 | 7386448.03 | 4769613.49 |
| 475 | 7386456.37 | 4769609.88 |
| 476 | 7386465.62 | 4769604.15 |
| 477 | 7386474.60 | 4769598.42 |
| 478 | 7386482.54 | 4769594.89 |
| 479 | 7386493.31 | 4769591.62 |
| 480 | 7386502.03 | 4769592.58 |
| 481 | 7386504.97 | 4769595.66 |
| 482 | 7386508.06 | 4769598.97 |
| 483 | 7386512.96 | 4769606.42 |
| 484 | 7386517.82 | 4769613.62 |
| 485 | 7386520.58 | 4769616.84 |
| 486 | 7386530.37 | 4769623.91 |
| 487 | 7386538.94 | 4769627.65 |
| 488 | 7386551.73 | 4769627.73 |
| 489 | 7386562.39 | 4769626.46 |
| 490 | 7386571.43 | 4769623.97 |
| 491 | 7386577.50 | 4769621.92 |
| 492 | 7386597.76 | 4769613.31 |
| 493 | 7386611.65 | 4769607.60 |
| 494 | 7386619.39 | 4769604.90 |
| 495 | 7386623.55 | 4769606.03 |
| 496 | 7386628.31 | 4769607.32 |
| 497 | 7386642.99 | 4769616.12 |
| 498 | 7386642.85 | 4769615.41 |
| 499 | 7386644.87 | 4769614.84 |
| 500 | 7386646.03 | 4769618.56 |
| 501 | 7386649.76 | 4769621.47 |
| 502 | 7386656.12 | 4769627.07 |
| 503 | 7386663.85 | 4769631.63 |
| 504 | 7386671.21 | 4769637.99 |
| 505 | 7386674.79 | 4769641.96 |
| 506 | 7386682.32 | 4769651.82 |
| 507 | 7386691.19 | 4769662.86 |
| 508 | 7386697.21 | 4769669.26 |
| 509 | 7386716.65 | 4769684.41 |
| 510 | 7386726.91 | 4769687.85 |
| 511 | 7386734.32 | 4769691.29 |
| 512 | 7386745.79 | 4769698.21 |
| 513 | 7386755.81 | 4769705.03 |
| 514 | 7386765.04 | 4769711.95 |
| 515 | 7386787.47 | 4769721.41 |
| 516 | 7386803.12 | 4769729.21 |
| 517 | 7386813.88 | 4769738.44 |
| 518 | 7386825.11 | 4769756.41 |
| 519 | 7386825.10 | 4769770.42 |
| 520 | 7386827.47 | 4769778.47 |
| 521 | 7386829.28 | 4769790.62 |
| 522 | 7386835.35 | 4769801.45 |
| 523 | 7386842.95 | 4769818.14 |
| 524 | 7386844.46 | 4769820.45 |
| 525 | 7386855.83 | 4769828.94 |
| 526 | 7386872.22 | 4769846.05 |
| 527 | 7386884.53 | 4769855.19 |
| 528 | 7386911.69 | 4769873.45 |
| 529 | 7386945.65 | 4769893.91 |
| 530 | 7386980.31 | 4769910.85 |
| 531 | 7387001.42 | 4769928.13 |
| 532 | 7387027.96 | 4769929.88 |
| 533 | 7387028.67 | 4769925.32 |
| 534 | 7387032.01 | 4769925.09 |
| 535 | 7387034.70 | 4769931.41 |
| 536 | 7387059.39 | 4769939.93 |
| 537 | 7387079.50 | 4769952.24 |
| 538 | 7387096.60 | 4769959.65 |
| 539 | 7387106.78 | 4769964.66 |
| 540 | 7387128.33 | 4769957.03 |
| 541 | 7387144.94 | 4769946.94 |
| 542 | 7387153.80 | 4769945.73 |
| 543 | 7387157.91 | 4769949.57 |
| 544 | 7387186.43 | 4769958.64 |
| 545 | 7387198.53 | 4769965.48 |
| 546 | 7387214.52 | 4769980.62 |
| 547 | 7387231.44 | 4769999.28 |
| 548 | 7387233.33 | 4770002.12 |
| 549 | 7387233.87 | 4770002.88 |
| 550 | 7387235.15 | 4770004.19 |
| 551 | 7387238.22 | 4770008.74 |
| 552 | 7387242.83 | 4770015.56 |
| 553 | 7387254.29 | 4770034.39 |
| 554 | 7387264.47 | 4770048.33 |
| 555 | 7387277.00 | 4770061.58 |
| 556 | 7387288.74 | 4770076.06 |
| 557 | 7387297.96 | 4770091.43 |
| 558 | 7387305.16 | 4770107.91 |
| 559 | 7387320.19 | 4770133.08 |
| 560 | 7387330.09 | 4770148.88 |
| 561 | 7387343.82 | 4770169.18 |
| 562 | 7387352.20 | 4770191.47 |
| 563 | 7387366.75 | 4770202.89 |
| 564 | 7387385.31 | 4770217.06 |
| 565 | 7387401.91 | 4770231.60 |
| 566 | 7387413.78 | 4770240.34 |
| 567 | 7387427.55 | 4770250.17 |
| 568 | 7387439.34 | 4770258.32 |
| 569 | 7387446.24 | 4770264.81 |
| 570 | 7387449.52 | 4770269.77 |
| 571 | 7387456.80 | 4770277.74 |
| 572 | 7387467.22 | 4770289.62 |
| 573 | 7387473.30 | 4770294.27 |
| 574 | 7387483.10 | 4770301.92 |
| 575 | 7387500.41 | 4770315.05 |
| 576 | 7387510.43 | 4770324.85 |
| 577 | 7387514.95 | 4770328.55 |
| 578 | 7387532.52 | 4770340.57 |
| 579 | 7387550.85 | 4770325.25 |
| 580 | 7387555.92 | 4770324.29 |
| 581 | 7387569.81 | 4770335.76 |
| 582 | 7387580.22 | 4770346.05 |
| 583 | 7387591.60 | 4770354.93 |
| 584 | 7387604.38 | 4770364.67 |
| 585 | 7387615.11 | 4770371.89 |
| 586 | 7387625.51 | 4770379.18 |
| 587 | 7387634.49 | 4770386.50 |
| 588 | 7387639.20 | 4770390.39 |
| 589 | 7387644.06 | 4770394.06 |
| 590 | 7387654.95 | 4770398.59 |
| 591 | 7387657.05 | 4770399.26 |
| 592 | 7387659.00 | 4770400.00 |
| 593 | 7387660.07 | 4770400.46 |
| 594 | 7387662.52 | 4770401.13 |
| 595 | 7387669.05 | 4770405.54 |
| 596 | 7387680.22 | 4770413.37 |
| 597 | 7387686.04 | 4770417.00 |
| 598 | 7387729.78 | 4770394.37 |
| 599 | 7387727.95 | 4770391.99 |
| 600 | 7387729.87 | 4770377.52 |
| 601 | 7387739.05 | 4770370.81 |
| 602 | 7387745.41 | 4770366.49 |
| 603 | 7387746.00 | 4770357.31 |
| 604 | 7387758.88 | 4770360.21 |
| 605 | 7387769.28 | 4770369.17 |
| 606 | 7387778.77 | 4770384.16 |
| 607 | 7387791.09 | 4770391.71 |
| 608 | 7387783.62 | 4770397.03 |
| 609 | 7387797.57 | 4770405.79 |
| 610 | 7387796.04 | 4770409.53 |
| 611 | 7387809.87 | 4770435.20 |
| 612 | 7387809.87 | 4770435.20 |
| 613 | 7387821.87 | 4770444.34 |
| 614 | 7387826.88 | 4770448.24 |
| 615 | 7387838.71 | 4770451.19 |
| 616 | 7387844.06 | 4770452.27 |
| 617 | 7387852.15 | 4770454.70 |
| 618 | 7387854.91 | 4770455.27 |
| 619 | 7387858.02 | 4770456.04 |
| 620 | 7387859.52 | 4770456.46 |
| 621 | 7387861.68 | 4770457.12 |
| 622 | 7387864.15 | 4770457.97 |
| 623 | 7387866.58 | 4770458.90 |
| 624 | 7387880.42 | 4770464.44 |
| 625 | 7387898.94 | 4770471.35 |
| 626 | 7387917.17 | 4770476.86 |
| 627 | 7387919.91 | 4770477.74 |
| 628 | 7387925.44 | 4770476.55 |
| 629 | 7387931.64 | 4770474.07 |
| 630 | 7387941.43 | 4770472.93 |
| 631 | 7387951.21 | 4770474.88 |
| 632 | 7387943.27 | 4770482.66 |
| 633 | 7387941.16 | 4770486.48 |
| 634 | 7387942.96 | 4770503.58 |
| 635 | 7387953.13 | 4770517.56 |
| 636 | 7387948.10 | 4770521.26 |
| 637 | 7387944.65 | 4770527.61 |
| 638 | 7387942.22 | 4770530.64 |
| 639 | 7387934.45 | 4770534.26 |
| 640 | 7387935.91 | 4770524.24 |
| 641 | 7387932.50 | 4770522.99 |
| 642 | 7387925.77 | 4770522.38 |
| 643 | 7387925.09 | 4770519.39 |
| 644 | 7387932.53 | 4770519.66 |
| 645 | 7387928.53 | 4770513.88 |
| 646 | 7387924.61 | 4770507.87 |
| 647 | 7387923.20 | 4770505.44 |
| 648 | 7387921.12 | 4770499.49 |
| 649 | 7387920.98 | 4770496.34 |
| 650 | 7387903.15 | 4770492.47 |
| 651 | 7387874.81 | 4770479.94 |
| 652 | 7387838.91 | 4770476.06 |
| 653 | 7387840.31 | 4770463.08 |
| 654 | 7387821.19 | 4770453.55 |

- DOKUMENTACIONA  OSNOVA

2.1.	IZVOD IZ PUP-a Opštine Bijelo Polje

Održivi izvori energije

Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje , predviđeno je potencijalno iskorišćenje energije vodotoka .Od

tehnoloških rješenja, koristiće se mikro HE (<20 kW) i mini HE (>20 do 100 kW.)

Obnovljivi izvori energije, u koje spadaju i mali vodotoci, po definiciji su lokalni energenti. Izgradnja i rad malih hidroelektrana je od opšteg interesa i može biti data na koncesiju. Koncesiono područje je sliv vodotoka na kojem su mogući izgradnja, korišćenje i održavanje malih hidroelektrana. U tom smislu, za proizvodnju hidroenergije osnov predstavljaju Strategija razvoja energetike CrneGore do 2025. godine i Strategija razvoja malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Na osnovu ovih dokumenata, odluka Skupštine CrneGore i Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine aktuelno je davanje koncesija na istraživanja i eventualnu izgradnju malih hidroenergetskih objekata.

U okviru PUP-a dati su podaci vezano za izdate građevinske dozvole za:

1. mHe „Bistrica“ A i B, vodotok Bistrica.

2. mHE „Vrelo“ Bijelo Polje, vodotok Vrelo.

Te   lokacije su tretirane i preuzete kao stečena obaveza  i za njih su izdati UTU-I I smjernice direktnim sprovođenjem iz PUP-a.

Kao potencijalne lokacije za ispitivanja i eventualnu izgradnju mHE date su sljedeće lokacije:

- Lim - Kruševo, Ribarevine, Bijelo Polje 1, Bijelo Polje 2 , Brzava, Zagrad, Rujiška rijeka, Lještanica 1, Lještanica 2, Ljuboviđa (u zahvatu PPPN „Bjelasica – Komovi“), - na osnovu Katastra malih vodotoka sa mogućnošću iskorišćenja hidropotencijala do 1 MW, predloženi su vodotoci  Đuren potok, Rakitska rijeka, Čelinska rijeka, rijeka Brzava, Potrčka rijeka, Zekića rijeka, Kostenička rijeka, Turavski potok, Mirašev potok, Pećarski potok, rijeka Kičavnica, Pepića rijeka, Boljaninska rijeka, Bistrica-Majstorovina, Orahovačka rijeka, Voljavačka rijeka.

Na vodotoku Lještanica planirana je izgradnja  dvije mHE: Lještanica 1 instalisane snage 895 kW i Lještanica 2 instalisane snage  765 kW.  Podaci su dobijeni na osnovu inicijative zainteresovanih korisnika koji su bili u postupku  evaluacije u tenderskom postupku  za dodjelu koncesija Ministarstva ekonomije.

Smjernice za izradu LSL ili DUP ili DPP za HE

Izgradnja malih hidroelektrana predstavlja razvojnu mogućnost i šansu ovog dijela prostora, preko njih se ne doprinosi samo povećanju količine električne energije, nego su kao proizvođači energije bitan element u lokalnoj politici i pokretač privrednograzvoja i kroz više aktivnosti pomažu razvoj male privrede (razni prateći pogoni, mljekare, pilane, prerada drveta, farme, ribnjaci,preradakamena, flaširanje vode, turizam, ugostiteljstvo, sport, rekreacija, strugare, mlinovi, stočarstvo i ribogojstvo).

Veliki broj napuštenih vodenica bi se mogao uz malu rekonstrukciju i ulaganja adaptirati i pretvoriti u male hidroelektrane.

U cilju izgradnje mHE mora se izraditi planska dokumentacija nižeg nivoa – DUP ili Lokalna studija lokacije (LSL) za

koncesiono područje, odnosno sliv vodotoka, kako bi se locirao objekat, provjerila mogućnost višenamjenskog korišćenja, uticaja na životnu sredinu i način priključenja na elektroenergetsku mrežu. Za komplikovanije objekte ili lokacije može se raditi i Deta ljniprostorni plan (DPP).

Na grafičkim prilozima Plana su definisane lokacije mHE kao stečene obaveze, odnosno već ugovorene koncesije za koje je urađena dokumentacija, a za one mHE za koje je pribavljena građevinska dozvola I saglasnost nadležne institucije ili preduzeća za priključenje ukoliko u prostoru nema ograničenja u smislu zaštićenih koridora I zona ne mora se raditi planski dokument nižeg reda.

Kombinovanom izgradnjom male hidroelektrane i objekata potrošnje različitih namjena otvara se i mogućnost realizacije rezervnog napajanja sa strane distribucione mreže, a izgradnja dalekovoda postaje finansijski isplativa, jer se radi o višezainteresovanih korisnika. Ovakva kombinovana zajednička ulaganja omogućuju malim hidroelektranama da budu tretirane kaopokretači razvoja uslabo naseljenim i nerazvijenim planinskim i brdskim područjima.

Ipak, razvoj u nekim područjima možda i nije poželjan, jer su gornji djelovi vodotoka u većini slučajeva netaknuti djelovi prirode, a današnje tendencije su da se upravo takva područja zaštite od ljudskog djelovanja, pa mu je potrebno pristupiti s velikompažnjom i sa uvažavanjem svih uslova i ograničenja.

Uticaj mHE na životnu sredinu

Mala hidroenergetska postrojenja predstavljaju važnu komponentu unutar sistema iskorišćavanja i gazdovanja vodnim resursima zbog mnogih dobrih strana ovih postrojenja.

Mala hidroelektrana je takvo postrojenje koje se svojim načinom rada, te oblikom i veličinom konstruktivnih elemenata

maksimalno mora uklopiti u okolinu i podrediti ostalim infrastrukturnim objektima i korisnicima prostora i voda, što ukazuje na njenmali uticaj na životnu sredinu.

Priključak mHE na elektroenergetsku mrežu

Posebnu pažnju treba obratiti na razmatranje i definisanje priključka mHE na elektroenergetsku mrežu, a u skladu sa

energetskim uslovima nadležne elektrodistribucije.

Ovo je naročito bitan aspekt, jer priključak na mrežu može biti znatan dio investicije, a time i presudan pokazatelj mogućnostirealizacije projekta, s obzirom na kriterijum isplativosti ulaganja.

U slučaju postojanja slabe mreže na mjestu priključka neophodni su određeni zahvati u pogledu pojačavanja postojećeg dijela mreže radi omogućavanja prihvata energije proizvedene u mHE.

Stoga se predlaže značajno povećanje opsega istraživanja i analiza koje je potrebno sprovesti ne samo prije definisanja tehničkog rješenja priključka male hidroelektrane na mrežu, nego čak i prije donošenja odluke o pokretanju detaljnije razrade,imajući u vidu da priključak na mrežu može predstavljati toliki finansijski izdatak da posmatrani projekat uopšte nije isplativ.

Npr: Prije izrade LSL radi se Idejno rješenje, kroz koje ce se iskazati i način priključenja, a na osnovu toga definisati zahvat LSL.

Potencijalne lokacije za mHE su: nove lokacije, dopuna (dogradnja) postojećih vodoprivrednih i hidroenergetskih objekata malim hidroelektranama; postojeće brane, na biološkom minimumu, građevine za regulisanje korita i zadržavanje nanosa, retenzija zaodbranu od velikih voda i druge zaštitne građevine, vodovodi, sistemi za navodnjavanje i dr., promjena namjene postojecćih objekata(vodenice i dr.) u mHE.

Povoljne lokacije za mHE nalaze se u gornjim djelovima vodotoka. Naročito su interesantne lokacije na samom izvoru vodotoka, jer često povoljne geomorfološke karakteristike omogućavaju izvodenje akumulacije na samom izvoru.

Pitanje povoljnih lokacija za mHE u gornjim djelovima vodotoka naročito je osjetljivo sa stanovišta osiguravanja dovoljnih količina pitke vode. Ipak, instalacija mHE na nekoj lokaciji ne isključuje mogućnost sigurnog korišcenja te iste lokacije kao izvora pitke vode.

U odabiru prednost treba dati lokacijama s postojecim podacima o dugogodišnjim hidrološkim nizovima, lokacijama na kojima već postoje objekti s tradicijom korišcenja vodnih resursa, kao i njihovom osavremenjivanju višenamjenskim rješenjima izvodenja malihhidroelektrana.

Lokacije koje treba isključiti iz daljih razmatranja su one zbog ograničenja zaštite kulturne baštine, odnosno zaštite prirode i okoline,jer zbog definisanog stepena zaštite odredenog prostora ili građevina ne dolazi u obzir nikakva gradnja niti zahvati u određenomprostoru.

Gazdovanje i upravljanje u energetskom sektoru treba da se temelji na načelima očuvanja biološke i predione raznolikosti sposebnim naglaskom na zaštićena područja, područje ekološke mreže i buduća NATURA 2000 područja. Iz tog razloga neophodnoje:

- Kod odabira lokacije da je sa najmanjim nepovoljnim uticajem na zašticene djelove prirode i vrijedne ekosisteme (IPA, IFAstaništa, EMERALD podrucje);

- Primjena tehnologije radi proizvodnje energije i energenata na način koji če biti prihvatljiv za predio i ekosistem (protočne iliakomulacione mHE);

- Prednost treba da imaju lokacije bez narušavanja predione vrijednosti ili treba predvidjeti mjere kojima se smanjuju vizuelniuticaji;

- Da se obezbijedi nesmetana migracija riba;

- Da se očuva linija poplavnih šuma;

- Da su objekti uklopljeni u prirodno okruženje, izgrađeni od prirodnih, dostupnih materijala ili sa što manje upadljivim likovnimizrazom;

- Površine oko navedenih objekata mHE mogu biti i turistički atraktivne, sa ribnjacima, šetalištem, restoranom itd.

Uslovi za gradnju mHE, uređenje i korišcenje sliva – koncesionog područja:

Postojeći zakonski okvir koji se neposredno odnosi na pripremu i izgradnju mHE čine propisi iz područja energetike, vodoprivrede,uređenja prostora i izgradnje objekata, zaštite životne sredine, imovinsko-pravnih odnosa i privatnog ulaganja u javni sektor.

Objekti i postrojenja mHE, vodovi tog elektroenergetskog sistema kao i elektroenergetski objekti potrošaca iz sistema mHE moraju se graditi, koristiti i održavati u skladu sa zakonom i ne smiju svojim radom ugrožavati ljude i okolinu.

Prilikom planiranja i projektovanja treba nastojati da se objekti što bolje oblikuju i uklope u okolni prostor, uz davanje prednosti tehničkim rješenjima koja manje zadiru u pejzaž.

Oblikovanje hidroenergetskih objekata ne bi smjelo biti uniformno, nego pritom treba svakom objektu dati notu individualnosti.

Ukoliko se predvida adaptacija starih mlinova i vodenica u male hidroelektrane, ona mora da se realizuje u skladu sa

konzervatorskim uslovima nadležnih institucija.

Prilikom svakog zahvata u blizini nekog spomenika kulturne baštine, investitor se uslovljava osiguranjem arheološkog nadzora nad radovima iskopavanja.

Za one vodotoke i slivove - koncesiona podrucja bez adekvatnih hidroloških mjerenja i energetskih procjena predvideno je donošenje detaljnih prostornih planova (u daljem tekstu DPP).

Detaljni prostorni plan donosi se za podrucja na kojima treba da se izgraduju objekti koji su od interesa za Crnu Goru ili su odregionalnog znacaja (teritorije jedne ili više lokalnih samouprava).

Kao polaznu osnovu za izradu planova nižeg reda te pripremu tehnicke dokumentacije cine podaci iz „Hidrološke obrade za profile mHE na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori“ (Hidrološki sektor, HMZCG, 2007. godine) i „Preliminarne obrade hidropotencijalana pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima, malih, mini ili mikro (mHE) elektrana u Crnoj Gori“ (Hidrološki sektor, HMZCG, 2008.godine), gdje je dato više detalja o vodotocima sa kartama slivova, fizickim i geografskim detaljima o slivovima, fizicko-geografskimkartama slivova, uzdužnim presjecima vodotoka.

Na osnovu opisanih mjerenja i istraživanja date su preliminarne procjene instalisanih snaga i godišnjih proizvodnja električne energije na vodotocima.

Lokacije na kojima će se vršiti koncesione djelatnosti su prvenstveno hidrološki istraživani vodotoci. Mikrolokacije na kojima ce seobavljati koncesione djelatnosti mogu biti i na drugim mjestima duž vodotoka, u zavisnosti od toga koji koncept idejnog rješenja dajeoptimalno tehno-ekonomsko korišćenje vodotoka, uz uvažavanje prostornih i ekoloških ograničenja.

Planskim dokumentom ce biti jasno definisane granice lokacija unutar kojih je predviđeno obavljanje koncesionih djelatnosti, sa dužinom i bruto padom vodotoka.

PUP-om nije detaljnije obrađeno područje koje je predmet ove lokalne studije lokacije jer su to potencijalne lokacije a, izradom planova nižeg reda će se dati tačnija odredišta i lokacije.

ANALIZA  I  OCJENA  POSTOJEĆEG  STANJA

3.1.	Prirodni uslovi

Nakon višegodišnjeg praćenja promjene protoka i vodostaja na vodotoku Lještanica i redovnih obilazaka terena pristupilo se izradi podloga na osnovu kojih je postavljen koncept hidroenergetskog iskorišćenja vodotoka rijeke Lještanice.

Geodetska snimanja su izvršena na užim lokacijama vodozahvata i mašinske zgrade, a geološki elaborat je urađen na osnovu  geoloških karata i rekognosticiranja terena. Za izradu višeg nivoa projektne dokumentacije  (Glavnog projekta) biće potrebno izvršiti dodatna detaljna geodetska snimanja, detaljnu geološku studiju, nastaviti hidrološka mjerenja i dopuniti hidrološku studiju.

GEODETSKE OSNOVE

Na osnovu geodetskih podloga usvojena je orijentaciona trasa cjevovoda, okvirne kote gornje i donje vode predviđene male hidroelektrane i to:

Profil rijeke Lještanice

Dužina trase cjevovoda: 4000,00 m

Kota gornje vode: 1025,00 mnm

Kota donje vode: 732,00 mnm

Geodetske osnove se nalaze na sledećim prilozima:

Geodetska situacija na lokaciji potencijalnog vodozahvata.

Geodetska situacija na lokaciji potencijalne mašinske kućice.

GEOLOŠKE PRILIKE

Na osnovu geološke prospekcije terena I obilaska potencijalnih lokacija vodozahvata, mašinske zgrade I trase cjevovoda mHE „Lještanica“ može se zaključiti da u geološko g rađi terena učestvuju stijenske tvorevine paleozojske starosti.

Paleozoiske stijene su pokrivene uglavnom kvartarnim tvorevinama. Paleozoiske tvorevine sliva rijeke Lještanice izgrađene su od različitih litogenetskih članova, uglavnom od škriljaca, pješčara i krečnjaka, sa nešto kvarcnih konglomerata i kvarcita. Postoji malo otkrivenih izdanaka i to uglavnom u usjecima saobraćajnica gdje su intenzivnom tektonikom prvobitni odnosi unutar tvorevina poremećeni. U izdancima su stijene malo poremećene usled dejstva mehaničkih pritisaka.

U planinsko – kotlinskom rejonu preovlađuju razna smeđa zemljišta i krečnjačko – dolomitne crnice. Na krečnjačko-dolomitnim stijenama dominiraju kalkokambi soli (smeđa tla na krečnjacima i dolomitima) i kalkomelano soli (krečnjačko-dolomitna crnica, uglavnom u višim predjelima). Na kiselim silikatnim stijenama u višim i strmijim područjima sa hladnijom klimom preovlađuju rankeri i kisjela (distrična) smeđa tla koja pogoduju rastu šuma. Na jako bazičnim stijenama javljaju se rankeri i smeđa tla na jezerskim sedimentima te bazičnim ili neutralnim eruptivima ili metamorfitima.

Litogenetsku podlogu slivnog prostora rijeke Lještanice čine:

Metamorfisani baziti koji se jako metamorfisani javljaju naročito u obodnim djelovima gdje postupno prelaze u zelene epidot-aktinolitske škriljce. Ređe se javljaju u seriji zelenih škriljaca kao relikti. Zastupljeni su takođe gabrovi i dijabazi i to gabrovi u nižim djelovima a dijabazi obodom gabrova pri čemu se postupno razvijaju iz njih. To su zelene, čvrste i pretežno uškriljene stijene. Gabrovi su, usled sekundarnih promjena, transformisani u sosirit-gabrove i uralit-gabrove. Izgrađeni su od alterisanih plagioklasa i monokliničnih piroksena. Kao akcesorni sastojci se javljaju apatit, sfen sa lukoksenom i metalični minerali. Plagioklas je pretvoren u sitnozrnu smješu epidota, coizita, prenita i rede albita, a monoklinični piroksen u uralit. Varijeteti su izdvojeni po tome koji primarni sastojak je jače promijenjen. U nekim djelovima gabrovi su jako tektonizirani te se javljaju kao kataklaziti ili miloniti.

Metamorfisani dijabazi i doleriti (ββ) su izdvojeni prema strukturnim karakteristikama pri čemu su doleriti manje izmijenjeni od dijabaza. Visok stepen alteracije kod dijabaza ogleda se u transformaciji primarnih minerala u aktinolit, epidot i hlorit i ide čak do potpunog preinačenja primarne strukture.

Slabo metamorfisani peliti, psamiti i psefiti (kompleks škriljaca i pješčara) sa kristalastim krečnjacima leže preko prethodnih škriljaca i imaju najveće rasprostranjenje i debljinu u okviru paleozoika. Ovaj dio serije, odozgo naviše u geološkom stubu, predstavljen je najprije filitima, koji rjeđe sadrže proslojke slabo metamorfisanih pješčara, proslojke ili sočiva mermera i mermerastih krečnjaka i sasvim rijetko manje pojave dijabaza i spilita. Preko ovih slojeva dolazi debeo kompleks filita i argilofilita tamnosive boje sa bijelim kvarcnim žicama pretežno uloženim po folijaciji, rjeđe kad prate pukotine sijeku folijaciju filita. Ovaj kompleks škriljaca je dosta litološki ujednačen. U pomenutim filitima počinju da se javljaju sočiva i proslojci kristalastih krečnjaka. Iznad su argilošisti, argilofiliti, metamorfisani kvarcni crvenkasti pješčari

sa pojavama sočiva kvarcnih crvenkastih breča i konglomerata. I najzad, iz prethodnog kompleksa se postupno razvijaju crvenkasti kvarcni konglomerati i breče koji čine završni dio paleozoiske serije na ovom terenu.

Filiti i argilošisti, kvarc liskunoviti i sericit-hloritski škriljci (F) imaju jasno očuvanu reliktnu pelitsku strukturu. To su slabo metamorfisani glinci i alevroliti. Boje su tamno sive, sivedo zelenkaste. Strukture su blastopelitske do  lepidoblastične a u njihov sastav ulaze, kvarc,sericit, hlorit, glinovita materija, apatit, cirkon, turmalin, i metalični minerali.

Od svih litoloških članova serije najviše su zastupljeni škriljci i to kvarcni liskunoviti i sericitsko-hloritski.  Kvarcni liskunoviti škriljci su svijetlomrke do mrke i sive boje.  Izgrađeni su od kvarca, plagioklasa, liskuna (muskovit i sericit) i hlorita pri čemu je vezivna materija silicijska. Pored ovih javljaju sei kvarcni škriljci, koji su čvršći, a boja im je uglavnom siva do blijedosiva, rijetko mrka. Silicijska materija, koja čini osnovu, izmiješana je sa glinovitom komponentom i grafitičnom materijom  takođe se zapaža prisustvo sericita. Duž pukotina je nakupljena gvožđevita materija, ili su izrasla zrna autigenog pirita. Sericitsko-hloritski škriljci se rjeđe javljaju, obično kao proslojci između grubo zrnih sedimenata. Trošni su i lako se cijepaju po slojevitosti. Izgrađeni su od muskovita, sericita i hlorita i kvarca. Sadrže i znatnu količinu glinovite komponente kaoi  autigeni pirit u vidu nepravilnih grumuljica.

Metamorfisani kvarcni peščari (F) po krupnoći zrna su raznovrsni, izgrađeni od zaobljenih zrna kvarca, ređe feldspata, muskovita, sericita, hlorita, cirkona, apatita i metaličnih minerala.

Cement je prekristalisao u sitnozrne agregate kvarca sa malo sericita. Slojeviti su (do 40 cm. debljina sloja) i škriljavi. Liskunoviti pješčari se javljaju uglavnom u vidu slojeva debljine od 15 do 30 cm, ili kao proslojci u laporovito-glinovitim sedimentima. Boja im je svijetlosiva do svijetlo mrka. Izgrađeni su od kvarca, plagioklasa (4 do 5%), muskovita, sericita i hlorita (15 do20%). Cement je silicijski, pornog ili kontaktnog tipa.  Kvarcni pješčari se javljaju u vidu slojevaod 20 do  30 cm, ili banaka debljine 60 do 80 cm. Vrlo su čvrsti i kompaktni.  Boja im je svijetlosiva do svijetlozelena.  Izgrađeni su od kvarca (oko 90%), plagioklasa (oko 5%)  muskovita (oko 4%). Od sporednih sastojaka zapaža se neznatno prisustvo sericita, hlorita, pirita i po nekad siderita, a od akcesornih sastojaka su nađeni cirkon, turmalin i apatit. Cement je uglavnom silicijski, porni. Kvarcni pješčari su mjestimice škriljavi pa stijena tada podsjeća na kvarcne ili kvarcne-liskunovite škriljce.

Rječne terase su fosilni fluvijalni oblici, dna starih rječnih tokova. U planinskim predjelima duž srednjeg i gornjeg toka rječni tokovi su naslijedili glacijalne valove, te su im doline djelimično strmih strana. U ovakvim dolinama, obilaskom terena, terase nijesu primijećene. Pod kvartarnim  tvorevinama, koje pripadaju holocenu, izdvojene su znatne površine. To su kopnene tvorevine, u kojima su zastupljeni različiti genetski  tipovi, kao: more kamenja, proluvijum, deluvijum,  sipari i aluvijum.

More kamenja (mk) su veće površine pokrivene krupnim blokovima stijena prečnika od 1 do 10 m. Ove pojave, su vezane za masivne i kompaktne stijene kao što su dijabazi, graniti, kvarcni konglomerati, krečnjaci i mermeri. Karakteristične su za visoke planine, gdje temperatura često pada ispod 0°C pa usled velikog dnevnog kolebanja temperature (zamrzavanje i odmrzavanje) dolazi do raspadanja kompaktnih stijena i obrazovanja tzv. mora kamenja. Odlomljeni blokovi stijena, sa strmih stjenovitih strana padaju na sniježne padine, zatim snijeg u vidu lavina klizi naniže, noseći sa sobom sav materijal. Sniježne lavine nose i guraju blokove stijena sve do podnožja, gdje ga nagomilavaju najčešće u vidu lučnih bedema. Za razliku od heterogenog morenskog materijala more kamenja čini pravi krš od nagomilanih, uglavnom krupnih blokova istih stijena.

Proluvijum ili plavine (pp) su kupasta uzvišenja od rječnog nanosa koja se javljaju kod potoka bujičarskog karaktera. Karakteristične plavine su konstatovane na ušćima stalnih i povremenih potoka u veće stalne tokove. Plavinski materijal se sastoji pretežno od poluobrađenih komada stijena u slivovima i generalno je sastavljen od kompozitnih materijala paleozoiskog kompleksa,veličine od 5 do 20 cm. Proces njegovog stvaranja, otpočeo je u deluvijumu, i nije se ni do danas zaustavio.

Deluvijum ili padinski materijal (d) je rezultat mehaničkog raspadanja stijena i zastupljen je skoro na svim planinskim padinama. Najveće površine pod padinskim materijalom, konstatovane su na padinama izgrađenim od paleozoijskog kompleksa. Kako je ovaj teren pokriven gustom šumom, to se ove tvorevine teško razlikuju od morenskog materijala.

Sipari (s) su zastupljeni na strmim stjenovitim padinama planinskih vrhova i grebena. Lepezastog su oblika i sastoje se od uglastih komada stijena različitih veličina.  Sitniji komadi supri vrhu lepeze, a krupniji pri dnu. Naniže često prelaze u more kamenja, gdje su komadi stijena krupniji.

Hidrogeološke funkcije stijenskih masa se mogu odrediti na osnovu litološkog opisa sastava paleozijskog kompleksa, permotrijaskih, donjetrijaskih i kvartarnih tvorevina. Stijene safunkcijom hidrogeološkog izolatora,  malo vodopropusne ili vodonepropusne u kojima su mogući izvori izdašnosti od 0.1 do 0.5 l/s  u okviru sočiva kvarcnih konglomerata i meta-dijabaza i metagabrovasu: filiti i argilošisti,  kvarc - liskunoviti i sericite - hloritski škriljci i metamorfisani baziti.

Stijene sa funkcijom  hidrogeološkog kolektora, male izdašnosti, malo vodopropusne u kojim su mogući izvori izdašnosti od 0.5 do 1.0 l/s, su slabo metamorfisani peliti,  psamiti i psefiti (kompleks škriljaca i pješčara) kao i metamorfisani dijabazi i doleriti (ββ).  Stijene sa funkcijom hidrogeološkog kolektora,  znatne izdašnosti,  malo do srednje vodopropusne u kojima su moguć  iizvori izdašnosti od 1.0 do 3.0 l/s, su veće kontinualne mase metamorfisanih kvarcnih pješčara (F), kvarcnih konglomerata (Sq), mermera i kalkšista (M), breča i konglomerata (P,T) i granitoidnih stijena (γ).  Stijene sa funkcijom hidrogeološkog kolektora ekstremne vodopropustljivosti,  ali bez ili sa povremenom izdani su more kamenja (mk) i sipari (s).  Ostale, uglavnom   kvartarne tvorevine,  glacijalne, glacio-fluvijalne, rječno terasne, aluvijalne, deluvijalne i površinske zone degradacije sredina podloge, su sa promjenljivom hidrogeološkom funkcijom,zavisno od procenta glinovite komponente. Iako na geološkoj karti nijesu izvršena raščlanjavanja u okviru paelozoijskog kompleksa,  na osnovu hidrogeoloških vodnih objekata, prvenstveno izvora sa pojavama stalnih površinskih oblika, preovlađuju metamorfisani kvarcni pješčari (F),  kvarcni konglomerati (Sq) i breče i konglomerati (P,T). Topografska vododjelnica je i hidrogeološka,  jer podlogu nižih djelova čine vodonepropusne tvorevine paleozoika u okviru kojih se nalaze manje ili veće sočivaste i izolovane mase kvarcnih konglomerata.  Iznad su veće mase kvarcnih meta-pješčara, mermera i kalkšista i gnajseva, pukotinsko-prslinske poroznosti u kojim je moguće formiranje izdani. To je evidentno, prema hidrogeološkim vodnim  objektima  u izvorišnom dijelu toka rijeke Lještanice. Velike nadmorske visine registrovanih izvora, kaptiranih izvora i stalnih tokova,  izvorišta tokova, nedvosmisleno ukazuju da ne postoji mogućnost gubljenja vode iz sliva rijeke Lještanice.  Ne postoje podaci o hemijskoj analizi vode rijeke Lještanice tako ni podzemnih voda iz sliva ove rijeke,  ali se moraju uraditi prilikom izrade Ekološkog elaborata.  Porijeklo voda je najvjerovatnije od otapanja snijega i kišnih  padavina pa ih karakteriše niska temperatura (6-11oC), veliki sadržaj kiseonika, mali sadržaj slobodnog CO2, promjenljiva i ukupno mala do srednje ukupna mineralizacija (80-300 mg/l), zavisno do godišnjih doba.  U kasno proljeće i kasnu jesen  kada su padavine i protoci najveći, mineralizacija je najmanja. Zimi i ljeti, kada su padavine i protoci najmanji,  samim tim zadržavanje vode u slivovima vremenski najduže, mineralizacija voda je najveća.  Privremena tvrdoća je ukupno mala,  jer su u slivu rijeke Lještanice i njenih pritoka pretežno silikatne a podređeno karbonatne stijene.  Kalkšisti, prekristalisali krečnjaci) su zastupljeni lokalno, a najviše u izvorišnom dijelu rijeke Lještanice. Prema tome, prognozne vode su baznog karaktera sa periodičnim vrijednostima pH >8.  Ne očekuje se hemijska agresivnost površinskih i podzemnih voda na beton i betonske konstrukcije.  U periodima većih protoka, moguća je agresivnost na izluživanje karbonata, kada je ukupna i privremena tvrdoća vode mala (ukupna mineralizacija manja od 200 mg/l).

Inženjersko geološka svojstva stijenskih masa su data na osnovu iskustvenih podataka.

Procijenjene vrijednosti parametara fizičko-mehaničkih svojstava za flišne sediment (laporci, glinci, pješčari, laporoviti krečnjaci) su:

– zapreminska težina γ = 24 – 25 kN/m3,

– ugao unutrašnjeg trenja = 25 – 350,

– kohezija c = 0,030 – 0,150 Mpa,

– modul deformacija D = 1000 – 2000 MPa,

– modul elastičnosti E = 2000 – 4000 MPa.

Prema građevinskim normama GN – 200 flišni sedimenti pripadaju III ÷ V kategoriji iskopa.Procijenjene vrijednosti parametara fizičko-mehaničkih svojstava za proluvijalno-diluvijalne sedimente su:

– zapreminska težina γ = 19 – 20 kN/m3,

– ugao unutrašnjeg trenja  = 19 – 23º,

– kohezija c = 0,010 – 0,020 Mpa.

Prema građevinskim normama GN – 200 pripadaju II ÷ III kategoriji iskopa.Procijenjene vrijednosti parametara fizičko-mehaničkih svojstava za eluvijalnu raspadinu fliša su:

– zapreminska težina γ = 23 – 24 kN/m3,

– ugao unutrašnjeg trenja  = 22 – 24º,

– kohezija c = 0,060 – 0,100 Mpa,

– modul deformacija D = 100 – 150 Mpa.

Po parametru fizičko hemijske raspadnutosti u stijenskoj masi moguće je razlikovati tri inženjersko geološke sredine i to, zemljastu raspadinu, degradiranu stijenu i relativno čvrst stijenski kompleks. Zemljasta raspadina nastaje kao produkt raspadanja osnovne stijene i uvećini slučajeva, javlja se kao pokrivač promjenljive debljine. To su pretežno eluvijalno deluvijalno-aluvijalni glinoviti materijali, sa manjim ili većim prisustvom kamenitih odlomaka. U principu je nepovoljna sredina za fundiranje bilo koje pregrade, shodno debljini, najčešće se odstranjuje iz temelja objekta.

Degradiranu stijenu reprezentuju dezintegrisani škriljci, nehomogeni i anizotropni po parametru fizičko-hemijskih karakteristika i niskih vrijednosti geotehničkih parametara. Ima izgled "trošne" stijene, i mehaničkim putem se kruni .Intenzitet i dubina raspadanja je u funkciji heterogenog litološkog sastava, smjenjivanje mekih i  tvrdih stijena,  tektonske oštećenosti, teksture, izdijeljenosti stijene, insolacije i drugih egzogenih faktora.

Pretpostavlja se da proces degradacije doseže mjestimično do dubine od 30 m. Temeljni iskopi ne smiju biti duže vremena otvoreni, jer insolacija i nekontrolisano vlaženje negativno utiču na stabilnost kosina. Stijena se suši, osipa, nadima i dovodi do narušavanja stabilnosti kosina, otkidanja terena i aktivira klizanje.  Iskopi mogu da variraju od upotrebe ručnog alata,preko mašinskog iskopa do mjestimične i obavezne upotrebe eksploziva. Kada se isključe pješčari, arkoze, grauvake i kvarciti ova sredina se prema građevinskim normama GN-200 svrstava u IV kategoriju, a dijelom u V kategoriju. Relativno čvrst kompleks čine paleozojski škriljci. Prelaz iz degradirane sredine u relativno čvrst kompleks je postupan a granica izmedju dvije sredine može biti  nepravilna i talasasta. U mehaničkom smislu kompleks je čvršći ,otporniji na pritisak, naročito na smicanje poškriljavosti.  Iskopi se drže stabilno, ali i ovdje nesmiju biti duže otvoreni jer se gubljenjem prirodne vlage, stijena suši i osipa. Time se mnogološije i teže ostvaruje kontakt stijena-beton.  Prema građevinskim normama GN-200 površinski iskopi mogu biti promjenljivi a generalno su V kategorija.

Na mjestu predviđene lokacije vodozahvata  za  mHE “Lještanica” na rijeci Lještanici javljaju se dvije inženjersko geološke sredine:  paleozoijski  škriljci i morena. Paleozoiski  škriljci se javljaju kao argilošisti i filiti sa sočivima pješčara. Morena čini heterogeni agregat  krupnih i sitnijih jako zaglinjenih blokova, porijeklom od kvarcnih konglomerata, eruptiva i paleozojskih škriljaca. Vodopropusnost, ove heterogene i po granulaciji haotične mase, može da varira u širokim granicama, od praktično vodonepropusne do vodopropusne sredine. Oblaganjem  morene glinenim  tepihom ili izradom dijafragme ispod objekta, su načini da se spriječi filtracija i provirne linije kroz morensku masu. U koritu rijeka ostali su samo ostaci morenskih materijala (glacio – fluvijalni materijali)  kao blokovi i sitni fragmenti, jer su glinoviti materijali isprani erozijom.  Iskopi u recentnim  materijalima prema GN-200 pripadaju III i IV kategoriji, možda na nekim mjestima i V kategoriji.  U raspadnutoj paleozoijskoj podlozi iskopi pripadaju IV i V kategoriji, a u kompaktnijoj - V kategoriji.

Cjevovod pod pritiskom mHE „Lještanica” će biti položen u sredinu koju čine paleozoijski argilošisti, filiti, pješčari i konglomerati.  Pojedine dionice će biti fundirane i u deluvijalnom pokrivaču, koji na nekim  mjestima može imati debljinu od više metara. Lokalna klizanja  terenasu moguća, te u procesu izvođenja radova treba nagibe kosina prilagoditi lokalnim  terenskim  uslovima. Prema građevinskim normama GN-200 uslovi iskopa pripadaju III i IV kategoriji u recentnim materijalima, u degradiranoj  paleozoiskoj sredini IV i V kategoriji, a u relativno kompaktnoj,  V kategoriji.

Mašinska zgrada mHE “Lještanica” biće najvjerovatnije fundirana na paleozoiskom kompleksu,  ispod glacio - fluvijalnih materijala, prognozirane debljine 0-5 m.  Debljina i sastav je promjenljiva, od heterogenog materijala, krupnih i sitnih blokova, od kvarcnih konglomerata i breča, eruptiva i paleozoijskih škriljaca, a podređeno od glinovitih materijala. Paleozijski škriljci su argilošisti i filiti sa sočivima meta-pješčara. Stijena je površinski degradirana.  Iskopi u recentnim materijalima prema GN-200 pripadaju  III i IV kategoriji,  a dijelom V kategoriji.  U paleozoiskom kompleksu pripadaju  IV  i V kategoriji,  s tim da u dubljim manje  degradiranim  tvorevinama pripada samo V kategoriji. Postoji i  mogućnost da rijeka teče direktno preko stijena paleozoiskog kompleksa ispod rezidualnih blokova od glacio – fluvijalnih  tvorevina jer je zbog većeg gradijenta  toka nego na lokacijama vodozahvata izraženija i erozija recentnih materijala. Takođe je moguće da će se jedan dio objekta fundirati na meta-dilabazima i doleritima, prognozne VI-VII kategorije površinskog iskopa prema GN-200.

## HIDROLOŠKA ANALIZA

Kao podloga na osnovu koje je rađena analiza fizičkih karakteristika sliva korišćene su georeferencirane topografske karte  R1:25 000,  a njihova obrada je rađena u softverskom paketu  MapInfo.

Lještanica je desna pritoka Ljuboviđe i pripada njenom gornjem slivu. Izvor Lještanice se nalazina prostoru Šljemena, na oko 1370 mnm.

Pregledna karta sliva rijeke Lještanice

Fizičko geografske karaktersitike rijeke Lještanice od izvora do mjerne stanice

Tabelarni prikaz vrijednosti osnovnih fizičko geografskih karakteristika topografskog sliva rijeke Lještanice do mjernog profila dat je u narednoj tabeli:

Fizičko geografske karakterisitike sliva i vodotoka do profila mjerne stanice.

Površina sliva rijeke Lještanice, do profila na koti 1007 mnm je 9.75 km2 sa vododjelnicom dužine 13.5 km I maksimalnom kotom 1672 mnm. Slivno područje i tok rijeke su dati ,dužina toka do posmatranog profila iznosi 1.53 km.

Hipsometrijska kriva sliva predstavlja zavisnost procentualne zastupljenosti pojedinih visina sliva u funkciji površine sliva.

Srednja nadmorska visina sliva Lještanice do kote 1007 mnm iznosi 1373 mnm. Hipsometrijska kriva sliva do ove kote prikazana je na sledećem grafiku.

Hipsometriska kriva sliva Lještanice do kote 1007 mnm

Podužni profil Lještanice i njen uravnati pad do profila 1007 mnm za koji računamo srednjivišegodišnji protok prikazan je na grafiku koji slijedi.

Podužni profil sa uravnatim padom do kote 1007 mnm (stalni tok)

Podužni profil sa uravnatim padom do kote 1007 mnm (stalni tok+povremeni tok)

Fizičko geografske karakteristike rijeke Lještanice od izvora do ušća

Hipsometriska kriva sliva Lještanice do kote 723mnm

Podužni profil Lještanice sa uravnatim padom do kote 723 mnm

ANALIZA  HIDROLOŠKIH   PODATAKA

Da bi se odredio hidropotencijal nekog vodotoka potrebno je vršiti višegodišnja mjerenja protoka na odgovarajućem profilu. Mjerni profil se obično bira na lokaciji ili u blizini potencijalnog vodozahvata buduće male hidrolektrane. Mjerenja protoka u trajanju od minimalno godinu dana mogu poslužiti za preliminarnu procjenu hidropotencijala nekog vodotoka.

Sl.1.Očitavanje podataka sa limigrafa u avgustu mjesecu

Na lokaciji mjernog profila uspostavljena je mjerna stanica sa automatskim praćenjem nivoa vode. Izvršeno je više hidrometrijskih  mjerenja za potencijalno iskorišćenje  vodotoka u hidroenergetskom smislu. Mjerna stanica postavljena je u blizini budućeg vodozahvata na koti cca 1007 mnm.

Mjerna stanica je postavljena na betonskom mostu čiji zidovi ograničavaju korito rijeke. Profil je izabran u blizini planiranog vodozahzvata, jer ga je bilo nemoguće postaviti na samoj lokaciji vodozhavata, pa njegovo postavljanje nizvodno od vodozahvata  ne utiče na promjenu protoka u odnosu na protok u profilu planiranog vodozahvata. Posmatrani profil ima konstantnu geometriju i nije podložan eroziji i zasipanju.

Kao ulazni podaci za ovu hidrološku studiju korišćeni su podaci o vodostaju i proticaju dobijeni kao rezultat mjerenja u periodu od 02.01.2013. do 31.08.2014. godine

Za mjerenje protoka se koristio mjerni instrument tipa Flo-Tracer (Flow Tronic, Belgija) koji radina principu mjernja promjene elektroprovodljivosti vode (slika 3.9.). Ovom metodom mjerenje  protoka izvodi se tako što se u vodotok, uzvodno od mjesta gdje je postavljena mjerna sonda, uspe određena količina soli rastvorene u vodi.  Uređaj mjeri promjenu saliniteta (elektroprovodljivosti) vode sve dok ona ne dostigne početnu vrijednost. Kao krajnji rezultat se dobija protok vodotoka na mjernom profilu.  Mjerenje protoka ovim instrumentom ima najviše  smisla u ovom slučaju, zbog jake turbulencije toka i male dubine, pa se može smatrati „najpouzdanijom“ metodom za mjerernje planinskih vodotoka. Kontrolna mjerenja su vršena pomoću hidrometriskog krila MCM-02 (Akim, Turska) i dobijeni rezultati se nijesu razliokovali više od 5 % od rezultata dobijenih  mjernim uređajem FLO TRACER-om.

Slika 1.2. Mjerenje protoka Flo Tracer-om na vodotoku Lještanice

ANALIZA PROTICAJA NA MJERNOM PROFILU

Na mjestu mjerne stanice izvršeno je 17 hidrometriskih mjerenja u periodu 02.01.2013. do16.09.2014. god. i na osnovu tih vrijednosti konstruisana je kriva proticaja. Rezultati izmjerenih vodostaja i njima odogovarajućih protoka su prikazani u sljedećoj tabeli:

Tabela 2 . Rezultati hidromrtrijskih mjerenja u profile mjerne stanice

Na osnovu ovih mjerenja dobijena je jedinstvena kriva protoka za profil mejerne stanice.

Njena funkcija je:

Slika 3.1. Kriva proticaja na mjernom profilu

Srednji dnevni vodostaji dobijeni obradom podataka sa limnigrafa dati sunivogramom

Slika 3.2. Opaženi nivogram za period 02.01.2013-31.09.2014.god.

Rezultati mjerenja vodostaja u periodu od 02.01.2013.-31.08.2014. god. određene krive proticaja Q=f(H) i obrađenog nivograma iskorišćeni su za dobijanje hidrograma vodotoka Lještanice u mjernom profilu.

Slika 3.3. Opaženi hidrogram za period 02.01.2013-31.08.2014.god.

Sa dijagrama se uočava da je vodotok Lještanice imao najmanji protok Qmin=0.08 m3/s koji se pojavljuje u drugoj polovini mjeseca Septembra 2013 god. i zadrzao se nekoliko dana.

Maksimalni protok je registrovan početkom Marta 2013 iznosio je Qmax= 4.00 m3/s. Sa hidrograma se vidi da je pik maksimalnog protoka veoma oštar, što govori da se maksimaln iprotok veoma kratko zadrzao.

Osrednjavanjem  srednjih dnevnih proticaja za mjesece koji se pojavljuju više puta u mjernom periodu, dobijeni su srednji dnevni proticaji na nivou jedne hidrološke godine.

Tabela 3. Prikaz srednjih denvnih proticaja za period 02.01.2013-31.08.2014god.

Daljim  sredjivanjem  podataka  iz  tabele 3. dobijamo krivu trajanja sa karakterističnim protocima. Histogram učestalosti je odrađen za interaval od 0.20 m3/s.

Slika 3.4. Hidrogram, kriva trajanja i histogram učestalosti protoka.

Slika 3.5. Kriva protoka i sredni godišnji protok.

Pomoću krive trajanja protoka može se iz grafika očitati koliko će vremena trajati protok Q u određenom vremenskom intervalu. Sa krive trajanja protoka se vidi da srednji protok zaobrađeni period iznosi Qsr=0.600 m3/s koji se javlja 42% vremena u toku godine. Procentualna trajanja protoka su data u tabeli 3.6.

Tabela 3.6. Procentualno trajanje protoka za period 02.01.2013-31.08.2014 god.

Dakle karakteristični protoci dobijeni na mjernom profilu su za osmatrani period su:

Maksimalni protok Qmax=4.00 m3/s

Srednji protok Qsr=0,60 m3/s

Minimalni protok 0.080 m3/s

Treba napomenuti da se vrijednost  srednjeg  protoka odnosi za period od postavljanja mjerne stanice 02.01.2013 god. do zadnjeg očitavanja podatak 31.08.2014 god. Vrijednosti koje se poklapaju u istim datumima su osrednjene i na taj način su dobijene vrijednosti srednjih dnevnih protoka u okviru jedne hidrološke godine za vodotok  Lještanice.

Srednji višegodišnji protok

Metoda analogije

Jedna od metoda za približno određivanje vrijednosti prosječnih godišnjih proticaja je metoda po kojoj se traži sliv analog, za koji se već raspolaže hidrološkim podacima. Ti se hidrološki podaci preslikavaju na hidrološki neizučen tj nemjeren sliv od interesa.

Za približno određivanje prosječnih proticaja na hidrološki nemjerenom slivu, pomoću sliva analoga koristi se sledeći obrazac:

gdje je:

n - indeks koji označava sliv za koji se računa proticaj ( nepoznato Q )

a - oznaka za sliv analog ( za koji se raspolaže mjernim podacima )

Q - prosječni višegodišnji proticaj

F - površina sliva

Z - srednja nadmorska visina sliva (mnm)

P - prosječne padavine na slivu (mm)

Da bi se neki sliv mogao uzeti za sliv analog, mora sa slivom koji se računa ispunjavati sledeće  uslove:

-Da je geografski blizak sa slivnim područjem koje se analizira

-Da u svim slivovima vladaju slični klimatski uslovi

-Da su uslovi formiranja oticaja, tip zemljišta, hidrogeološki uslovi itd. slični

-Da se površine slivova ne razlikuju više od 5-10 puta, a razlika srednjih nadmorskih visina neprelazi 300 m.

Za određivanje srednjeg višegodišnjeg protoka urađene su dvije analize, a sa akcentom na podatke dobijene direktnim mjerenjem na rijeci Lještanici.

Podaci za rijeku Lještanicu do kote 1007 mnm, potrebni za određivanje srednjeg višegodišnjeg protoka po metodi analogije su:

PVZ: 1007 mnm;

Fn = 9.25 km2;

Zn= 1373 mnm;

Pn = 930.06 mm.

Analiza padavina

Kako raspolažemo sa blizu dvije godine mjerenja protoka na rijeci Lještanici, urađena je analiza  padavina i protoka za taj period. Visine padavina na slivu Lještanice su dobijene preko najbliže  hidrometeorološke stanice-Bijelo Polje. Srednji godišnji protoci dobijeni su na osnovu obrađenih mjerenih podataka: Qsr(2013)=0.730 m³/s

Prosječna visina padavina za period od 1991.-2012.godine na slivnom području rijeke Lještanice  iznosi 930,06 mm. Visina padavina u 2013-toj godini je bila ispod prosječne vrijednost za 7.39%ili (998.80 mm).

Ako se ovo uzme u obzir slijedi, da se bilans koji smo dobili za period 1.januar 2013. - 31.decembar 2013 godine treba umanjiti po suficita padavina za pomenuti period.

Na osnovu ove analize padavina i protoka dobijamo da je srednji višegodišnji protok za period1991. do 2012. godine Qsr.vg=0 ,679 m³/s sa trajanjem od 32%.

Specifični modul oticaja

Jedan od osnovnih pokazatelja režima oticaja sa sliva je specifični oticaj, jer pruža mogućnost upoređivanja sa ostalim slivovima. Obrazac po kojem se računa je:

Qsr.vg=0.679 m3/s

A=9,75km2

Modul oticanja za višegodišnji srednji protok na vodotoku Lještanica iznosi:

q = 69,64 l/s/km2

Jednom od analitičkih metoda (Metoda analogije) dobijena je vrijednost Qsr= 0.65 m3/s, dok je analizom padavina na posmatranom slivu dobijen Qsr,vg=0,679 m3/s tako da se može zaključiti da su vrijednosti srednjih višegodišnjih proticaja ujednačena. Kod ovakvih rezultata obično se pribjegava prostom osrednjavanju dobijenih vrijednosti pa se to proglasi realnom vrijednošću.

Osrednjavanjem dobijenih vrijednosti za srednji višegodišnji protok smo dobili:

Višegodišnja kriva trajanja protoka na profilu vodozahvata

Nakon određenog srednjeg višegodišnjeg protoka na profilu „Vodozahvat Lještanice“, dobijena jei višegodišnja kriva trajanja za naznačeni mjerni profil. Kriva je određena tako što su izmjerena kriva trajanja i podatak o srednjem višegodišnjem protoku bili ulazni parametar za grafičko iscrtavanje višegodišnje krive.

Slika 3.6. Prikaz krive trajanja protoka za period 02.01.2013-31.08.2014 god.

Sa krive trajanja protoka se vidi da se vrijednost srednjeg višegodišnjeg protoka Qsr = 0.66m3/s javlja 41% od razmatranog perioda. Procentualna trajanja protoka su data u narednoj tabeli.

Tabela 3.6. Procentualno trajanje protoka za period 02.01.2013-31.08.2014 god.

BRUTO ENERGETSKI POTENCIJAL RIJEKE LJEŠTANICE

Slika 3.7. Pregledna karta sliva Lještanice, sa stacionažom duž toka na 1.0 km

Određivanje hidroenergetskog potencijala je osnova za sva planirana iskorišćenja vodnih snaga u sklopu kompleksne hidroenergetike.  Hidroenergetski potencijal se može proučavati nezavisno ako se znaju topografske karakteristike i vodni bilans na dovoljnom broju profila.

Međutim, njegovi iskoristivi vidovi moraju se proučavati u sklopu kompleksnih vodoprivrednih rješenja za korišćenje voda u slivu.

Konačni cilj izučavanja hidroenergetskog potencijala je određivanje stvarno tehnički I ekonomski iskoristivog potencijala.

Za sliv koji se izučava treba odrediti bruto-energetski potencijal. U našem slučaju odredićemo bruto energetski potencijal od voda koje stalno otiču, zanemarujući bruto potencijal od padavina.

Za određivanje morfometrijskih karakteristika sliva i vodotoka, koristili smo georeferenciranu   topografsku kartu razmjere R1:50 000 a obrade su rađene u softverskom paketu MapInfo.

Dakle, da bi smo odredili BEP prvo je bilo potrebno odrediti

Uzdužni profil vodotoka

Pad na svaki km toka

Prosječni proticaj na osmotrenom profilu

Bruto-potencijal na vodotoku

Ukupan bruto-potencijal po toku

U cilju proučavanja čitavih vodotoka uvode se pojednostavljenja, koja daju mogućnost brže procjene s manjom ali prihvatljivom tačnosti.

Umjesto sa svim protocima približni se račun provodi sa srednjim godišnjim (Qsr)

Umjesto pada energetske linije koristi se pad dna korita koji je dostupnan zahvaljujuć igeodetskim podlogama

Dionica rečnog toka na kojoj je potok Q(m3/s), a denivelacija između ulaznog i izlaznog profila H(m) raspolaže snagom:

gdje je

γ – zapreminska težina vode 9.81 kN/m2

Q – prosječni višegodišnji protok (m3/s)

H – denivelacija između ulaznog i izlaznog profila (m)

Energija razmatrane dionice rečnog toka u nekom intervalu vremena T(h) iznosi:

E = N x T(kWh)

Gornji izrazi predstavljaju teorijsku snagu i energiju (bez gubitaka koji su neizbježni pri transformaciji energije vode u mehaničku i električnu.

Proračun bruto snage i energije duž toka

Srednji višegodišnji proticaj  Lještanice u profilu 1007 mnm, Q=0.433 m3/s koji smo usvojili uprvom  dijelu Analize i proticaj na HS Tomaševo, rasporedićemo duž čitavog toka po stacionažina 1.0 km, na osnovu pripadajućih slivnih površina.

Bruto potencijal duž vodotoka za posmatrane kote u odnosu na ušće

Dat  je proračun bruto godišnje energije sračunate za kote po stacionaži od 1.0 km, u odnosu na ušće vodotoka. Grafik koji slijedi prikazuju bruto godišnju energiju ostvarenu od posmatrane stacionaže do ušća vodotoka.

Definisane su fizičko geografske karakteristike sliva i toka rijeke Lještanice uprofilu 1007mnm, i urađeno je više analiza, na osnovu raspoloživih hidroloških podataka,kako bi se dobili karakteristični jednogodišnji i srednji višegodišnji protok.

Karakteristični jednogodišnji protocaji dobijeni su obradom mjerenih podatakaza period 02.01.2013. godine do 31.08.2014. godine. Na osnovu analize tih podataka dobijeni su sledeći rezultati:

| minimalni godišnji proticaj | Qmin | 0.08 m3/s |
| --- | --- | --- |
| maksimalni godišnji proticaj | Qmax | 4,00 m3/s |
| Srednji godišnji proticaj | Qsr | 0,60 m3/s |

Za određivanje srednjeg višegodišnjeg proticaja urađeno je više analiza. Analize su rađene na osnovu površine sliva, padavina, specifičnog oticaja  itd. Ovako dobijene vrijednosti su osrednjene i usvojena je vrijednost srednjeg višegodišnjeg proticaja.

| Srednji višegodišnji protok | Qsr .vg | 0,66 m3/s |
| --- | --- | --- |

Proračun bruto energetskog potencijala vodotoka.

| Bruto energetski potencijal vodotoka | Wgod | 21,042 GWh |
| --- | --- | --- |

### SEIZMIČNOST  TERENA

### Osnovni seizmički stepen, seizmičkog inteziteta prikazan je na Karti seizmičke regionalizacije Crne Gore, 1:100 000 (V.Radulović i dr., 1982.) koja predstavlja finalni rezultat kompleksnih seizmogeoloških proučavanja nivoa seizmičnosti terena i stepena seizmičke opasnosti na području cele Crne Gore.

Na osnovu kataloga i gustine zemljotresa i urađenih Karata epicentara Crne Gore i Karata seizmičkog rizika, može se konstatovati da se na ovom području nije manifestovala  značajnija  seizmička aktivnost terena. Najbliže seizmogene zone ovom području nalaze se u regionu Berana i Podgorice kao i duž Jadranske obale od Skadra i Ulcinja do Boke Kotorske i Dubrovnika.

Za mHE Lještanica  uzeti u obzir VIII stepen seizmičkog rizika što zapravo odgovara povratnom period t=250 godina (I=7.8 za t=200 god).

Dejstvo  zemljotresa na površini osim magnitude i mehanizma žarišta,  udaljenosti od žarišta i osobina sredine kroz koju se seizmički talasi šire,  zavisi od seizmogeoloških karakteristika lokalne geotehničke sredine koja se nalazi iznad osnovne stijene ili odgovarajuće dovoljno čvrste stenske mase.  Na bazi sintetizovanih rezultata kompleksih geoloških istraživanja koja su  izvedena posle zemljotresa u Crnoj Gori 1979. godine a čiji su rezultat bile  Seizmogeološke podloge i seizmička mikrorejonizacija urbanog područja Bijelog Polja, na razmatranom području izdvojeni su reprezentativni geotehnički modeli sa  aspekta inženjerske seizmologije (tabela).

Sa modela se može uočiti da su kao aplikativne sredine usvojeni svi kvartarni depoziti i površinski izmenjene zone kompaktnih  stijenskih masa. Kao poluprostranstvo, odnosno osnovnu seizmičku podinu usvojeni su kompaktniji kompleksi paleozojskih škriljaca i peščara, koji se karakterišu boljim krutosnim i fizičkim karakteristikama i većom dubinom prostiranja.

Tabela 2.1. Fizičke karakteristike

| Litološki sastav | Dubina (m) | P(m/s) | s (m/s) | γ (kN/m3) | μ Poisson koefic. | Edin105 (N/m2) | Gdin105 (N/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Površinski rastresiti sloj heterogenog sastava, deluvijalna raspadina | 5.0-10.0 | 200-1000 | 100-300 | 15.0-18.0 | 0.330-0.450 | 400-4800 | 150-1650 |
| Gline, peskovito-prašinaste gline, peskovi i šljunkovi različite granulacije, terasni i aluvijalni sedimenti, proluvijalno-aluvijalni sedimenti | 5.0-25.0 | 600-1450 | 200-600 | 19.0-21.0 | 0.440-0.400 | 2230-21580 | 770-7700 |
| Paleozojski škriljci, filiti, krečnjaci argilošisti, kvarcno-liskunoviti škriljci, kvarciti peščari, konglomerati | podina | 500-4500 | 900-2430 | 23.5-27.0 | 0.425-0.295 | 55300-420900 | 19400-162500 |

Intezitet dejstva zemljotresa na površini terena određen je u vidu intenziteta maksimalnih ubrzanja  tla na površini terena koji se očekuje na razmatranom  urbanističkom području u  povratnom  period  vremena od 50, 100 i 200 godina. Projektni  seizmički koeficijenti  dejstva zemljotresa za proračun seizmičkih sila dati su u sljedećoj tabeli:

Tabela 2.2.  Seizmički koeficijenti dejstva zemljotresa

| Karakteristične zone terena | Povratni period vremena t (g) | Očekivano maksimalno ubrzanje amax(g) | Seizmički koeficijent Ks ks=amax/4g |
| --- | --- | --- | --- |
| Etalonsko tlo: kamenite i polukamenite metamorfne stene od paleozojskih grafitičnih škriljaca, argilošista, filita i peščara | 50 | 0.055 | 0.014 |
|  | 100 | 0.076 | 0.019 |
|  | 200 | 0.106 | 0.027 |
| Tereni od kvartarnih sedimenata do 10 m debljine izgrađeni od proluvijalnih i aluvijalnih peskova, šljunkova i glina, barsko-aluvijalnih glina, peskovitih glina i peskova i deluvijalnih glina i peskovitih glina sa šljunkom i drobinom paleozojaskog porekla | 50 | 0.088 | 0.022 |
|  | 100 | 0.120 | 0.030 |
|  | 200 | 0.169 | 0.049 |
| Tereni od kvartarnih sedimenata preko 10 m debljine istog sastava kao prethodna zona | 50 | 0.114 | 0.029 |

3.2.     STVORENI USLOVI

Postojeće stanje izgradjenosti predmetne lokacije

Zahvat  Lokalne studije lokacije za izgradnju  mHE “Lještanica”  čini dio prostora  van naselja generalne namjene. Obuhvaćeno područje pripada KO Ljeska u Opštini Bijelo Polje.  Vodotok rijeke Lještanice pripada  slivu  Ljuboviđe  na njegovom  toku su vršena hidrološka mjerenja i kao takav je prepoznat za  eksploataciju  hidroenergetskog  potencijala.

Parcele  obuhvaćene  planom su u najvećem neizgradjene i po vrsti zemljišta su: poljoprivredno i ostalo zemljište Područje obuhvata plana, saobraćajno je povezano postojećim lokalnim nekategorisanim putem.

Lještanica je desna pritoka Ljuboviđe i pripada njenom gornjem slivu. Izvor Lještanice se nalazi na prostoru Šljemena, na oko 1370 mnm.

Postojeće stanje komunalne infrastrukture

Vodovodna mreža kao i mreža fekalne i atmosferske kanalizacije na predmetnom području kao i ni u široj okolini nijesu izgradjeni.

Snabdijevanje električnom energijom

U normalnom pogonu cjelokupna okolna mreža napaja se  iz TS 110/ 35 kV Ribarevina, TS35/10 kV Medanoviće I TS 35/10 kV Čokrlje . Priključak mHE „Lještanica “ je predviđen po principu „ulaz-izlaz“ na 35 kV dalekovod TS Medanovići – TS Čokrlije.

Telekomunikaciona infrastruktura

Telekomunikacije predstavljaju komparativnu prednost u već opremljenom i aktiviranom prostoru. Aktivnosti bi trebalo fokusirati na:

transformaciju i modernizaciju postojećih PTT jedinica;

izgradnju mreže digitalnih ATC;

razvoj telematskih ponuda;

širenje mreže optičkih kablova;

Zakonom zaštićena  kulturna dobra

U okviru obuhvata plana konstatovano je da nema zakonom zaštićenih kulturnih dobara, kao ni u  neposrednom okruženju .

Zakonom zaštićena  kulturna dobra

U okviru obuhvata plana konstatovano je da nema zakonom zaštićenih kulturnih dobara, u  neposrednom okruženju je prostor koji je zbog svojih prirodnih karakteristika predložen za zaštitu prema PUP-u opštine Bijelo Polje  (2014.) - Kanjon rijeke Stožernice.

Kontaktna područja

U širem kontaktu se nalazi izgrađena  mHE Vrelo .  U neposrednoj kontaktnoj zoni dio prostora je oprijedjeljen  kao koncesiono područje za eksploataciju mineralnih sirovina  i  građevinskog kamena. Taj prostor je izvan obuhvata plana . Međutim, u neposrednom kontaktu nalazi se prostor koji je zbog svojih prirodnih karakteristika predložen za zaštitu prema PUP-u opštine Bijelo Polje  (2014.)  -Kanjon rijeke Stožernice. Granice ovog područja Kanjon Stožernice - počinje na ušću Lještanice u Ljuboviđu kod Tomaševa odakle ide u pravcu zapada i jugozapada rijekom Lještenicom do Srednjeg sela Liješta, gdje skreće u pravcu sjeverozapada obuhvatajući istočne padine Ogorijevca do prevoja ispod kote 1213, na lokalnom putu koji ide iz Tomaševa za Sokolac, odakle nastavlja u pravcu sjeverozapada prema Alića polju na kotu 1092 sa koje se spušta na južne padine Čokrtijska brda, koja obilazi ispod kote 1284 i vodotokom .Zamrštena prelazi na njihove sjeverne padine, da bi ispod Vitkove staje skrenula u pravcu sjevera prema Gornjoj Rečici do kote 1148, odakle skreće u pravcu Donje Rečice obilazeći Borovu glavu, Musin krš i Veliku Panduricu, da bi potom skrenula u pravcu juga, sa istočne strane Gradine, do Muslića i dalje niz vodotok Ljuboviđe do početne tačke - ušća Lještenice.

Anketa korisnika prostora

Na osnovu člana 43 zakona o koncesijama („Službeni list CG“ , br. 08/09) i Odluke Vlade Crne Gore o davanju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Lještanica, broj 08-2614 od 06.10.2016 godine

( „Službeni list CG“, broj 70/16 od 09.11.2016 godine) Ugovorne strane

VLADA CRNE GORE, koju po Zaključku broj: 08-3432 od 12.01.2017. godine, zastupa Dragica Sekulić, ministarka ekonomije (u daljem tekstu: Koncedent)

Konzorcijum "Hydro Lještanica", koga čine: "SYNERGY" DOO, Podgorica i "VODNI ZDROJE"

A.S., Prag, Česka Republika (u daljem tekstu: Koncesionar), dana 17.01.2017 godine, zaključuju ,

Ugovor  o  koncesiji  za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Lještanica br. 310-23/2017-1 od 13.01.2017 godine u Podgorici,  kojim se prenosi pravo korišćenja vodotoka Lještanica i  korišćenja vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama, na način i pod uslovima predviđenim zakonom, ovim ugovorom, Planom realizacije ugovora po fazama I-III, vodnom i upotrebnom dozvolom.

Koncesionar stiče pravo da koristi vodotok Lještanica i izgradi objekte i postrojenja mHE,  ukupne instalisane snage 2,354 MW i ukupne planirane godišnje proizvodnje 7,592 GWh, koji su u funkciji koncesije, na lokaciji i u površini određenoj tehničkom dokumentacijom za koju pribavi vodnu saglasnost, urbanističko-tehničke uslove, kao i građevinsku dozvolu, s tim da prethodno ispuni i druge uslove u skladu sa propisima.

Za koncesiona područja je planom višeg reda predviđena izrada LSL, što je iskazano kroz inicijativu zainteresovanog korisnika i Opštine bijelo Polje.

3.3.  OCJENA STANJA

Nakon dužeg praćenja promjene protoka na vodotoku Lještanica, postavljen je koncept hidroenergetskog iskorišćenja vodotoka. Hidrološku analizu ovjerio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), na osnovu analize dobijeni su podaci, o srednjem višegodišnjem protoku i njegovom trajanju,  na vodozahvatnom profilu. Na osnovu ovih podataka izabran je instalisani protok,  koji će dati odgovarajuću snagu na pragu mHE i omogućiti priključenje mHE,  na državnu distributivnu  mrežu.

Ukupna povoljnost prirodnih uslova područja, pruža mogućnost za energetsko iskorišćavanje,  izgradnjom male hidroelektrane, a u cilju da se što manje devastira prostor, da se zadovolje  ekološki zahtjevi sigurnosti,  izbjegnu naseljeni prostori i smanje troškovi izgradnje i slično.

### P L A N

  - PROSTORNA ORGANIZACIJA

Odabrani model prostorne organizacije Lokalne studije lokacije Lještanica sadržan je u Programskom zadatku koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izradi plana a  zasnovan je na smjernicama i preporukama za korišćenje vodotoka za izgradnju mHE zadatim PUP-om Opštine Bijelo Polje, kao i iskazanom inicijativom od strane Koncesionara.

Osnovne koncepcijske postavke proizašle su iz planskog dokumenta višeg reda, kao i na osnovu prethodnih hidroloških mjerenja .Osnovni cilj je definisanje uslova za izgradnju mini  hidroelektrane značajne za aktiviranje i iskorišćenje potencijala vodotoka Lještanica.

Zadatak plana je definisanje:

površina (zemljišta, trase i koridori) i uslova za izgradnju objekata pri čemu se određuje granica građevinskog područja za potrebe uređenja i izgradnje mini hidroelektrane;

namjene površina i pravila uređenja i građenja, korišćenja ostalog i vodnog zemljišta.

usklađivanje imovinskih odnosa i tehničkih karakteristika koji prate izgradnju ovakve vrste objekata;

očuvanje i unapređenje životne sredine;

  - KONCEPT PREDLOŽENOG REŠENJA

Prostor  obuhvaćen  LSL je opredijeljen za iskorišćenje hidropotencijala rijeke Lještanica na kojoj  je planirana jedna mHE derivacionog  tipa sa regulacijom po nivou kod paralelnog rada na mreži.

Mala hidroelektrana „Lještanica“ biće izgrađena i opremljena tako da će u normalnim pogonskim okolnostima raditi automatski bez posade, paralelno sa 35 kV elektro mrežom. Ona će u ovakvom režimu raditi sa tzv. „regulacijom po nivou” vode na vodozahvatu,a u elektromrežu će isporučivati svu raspoloživu proizvedenu električnu energiju,  s obzirom na trenutni dotok vode.

Usvojeni instalisani protok za mHE „Lještanica “ iznosi 1,00 m3/s.

mHE „Lještanica “,  koristi vode rijeke Lještanice,  na kojoj je  planiran je jedan vodozahvat, cjevovod i mašinska zgrada.

Vodozahvat je na koti:

1025,00 mnm (Vodozahvat u dnu)

Dovodni sistemi je GRP cjevovod pod pritiskom dužine:

4000 m, sa prečnikom od 800 mm

Mašinska zgrada je na koti:

732,00 mnm

Vodozahvatni objekat  je Tirolski ili sa Coanda rešetkom.  Kota gornje vode je 1025 mnm. Ovom  vrstom zahvata moguće je na jednostavan i siguran način izvršiti zahvatanje potrebnih količina  voda uz istovremeno bezbjedno puštanje viška vode.

Riblja staza sa jednim vertikalnim otvorom se nameće kao optimalno rješenje za ovaj tip vodozahvata i zahtijevani biološki minimum  (ekološki protok) od QEP = 0,132 m3/s.  Dno riblje staze je obloženo prirodnim materijalom debljine 0,20 m iz rijeke kako bi se očuvao što  prirodniji ambijent za živi svijet i da bi se omogućila efikasna migracija ribljih vrsta.

Dovodni sistem je GRP cjevovod pod pritiskom, dužine 4000,00 m. Prečnik pomenutog cjevovoda je 800 mm.

Za  mHE „Lještanica“ predviđena je jedna Pelton turbina. Kota ose Pelton turbine kod mHE „Lještanica” je 732,00 mnm.

Predložen je priključak po principu „ulaz-izlaz“ na 35 kV dalekovod TS Medanovići – TS Čokrlije, ali tako da se dalekovod iz TS Medanovići uvede u vodnu ćeliju novo izgrađene  mHE„Lještanica“, a iz druge vodne ćelije da se kablovskim vodom

dovede u vodnu ćeliju koja bi se morala nadograditi na već postojeće 35 kV RP u mHE „Vrelo“ koja je već povezana na dalekovod prema TS Čokrlije. Mjesto priključka će se definitivno odrediti Uslovima o priljučenju koje izdaje Elekdtrodistribucija.

Zbog bolje preglednosti dati su šematski i tabelarni prikazi rješenja mHE na rijeci Lještanici.

Slika.4. Šematski prikaz mHE „Lještanica“

Kota gornje vode je 1025,00 mnm, kote donje vode dvije Pelton turbine je 732,00 mnm, tako da bruto pad iznosi 293.00 m. Snaga turbine je Pt = 2478,03 kW snaga na pragu elektrane PmHE =2330,58 kW.  Nakon prolaska kroz radno kolo turbine, voda se odvodnim kanalom vraća ukorito Lještaničke rijeke.

Tabela 4. Osnovne tehničke karakteristike mHE „Lještanica”

Prilikom odabira instalisanog protoka Qi za mHE “Lještanica” vodilo se racuna o  sljedećim kriterijumima:

Stepena instalisanosti,

Analiza godišnje proizvodnje i neto zarade u periodu od 12 godina,

Analiza investicione vrijednosti elemenata sistema i sistema u cjelini,

Analiza godišnjih naknada i troškova, kao i povrata novca SPB (Simple Pay Back) I vrijednosti

specifične investicije po instalisanom kilovatu.

Na osnovu „ukrštanja“ rezultata ovih analiza, može se sagledati tehno‐ekonomski opravdano rješenje sistema razmatrane male hidroelektrane.

Projekat izgradnje i funkcionisanja mHE „Lještanice “ s obzirom da se ne gradi akumulacija, neće zahtijevati preseljenje stanovnika niti zauzimanje nekih vitalnih površina, poljoprivrednih dobara (njiva, voćnjaka, pašnjaka itd.) ili promjenu njihove namjene.

S obzirom da se projekat realizuje u rjeđe naseljenom području osim privremenog uticaja tokom izgradnje, neće biti bilo kakvih uticaja na život stanovnika u njima.

Realizacija ovog projekta i njegovo funkcionisanje neće uticati na promjenu u broju i strukturi stanovništva. Samo izvođenje projekta tokom kojeg je najveći uticaj na okolinu neće remetiti normalan život stanovnika niti njihove poljoprivredne aktivnosti.

Predlozena trasa cjevovoda  ce se najvecim dijelom izvoditi u okviru trase lokalnog puta, pri cemu ce se voditi racuna o rezimima koriscenja i uslovima koje propise resorna institucija koja upravlja putevima.

Kako se radi o protočnoj mHE uticaji na okolinu će biti minimalni. U vodotoku nizvodno od vodozahvata će u svakom trenutku biti obezbijeđena potrebna količina vode potrebna za EPP, navodnjavanje i funkcionisanje objekata koji se nalaze nizvodno od vodozahvata. Režim rada mHE naročito u vrijeme hidrološkog minimuma će se automatski kontrolisati iz mašinske zgrade, kako bi se uspostavio balans sa potrebama mještana za količinom vode.

Mjerama zaštite na gradilištu, poštovanjem ograničenja u pogledu stvaranja buke, zabrana rada noću, prskanjem površina vodom kako se ne bi širila prašina, umanjice se uticaji I smanjiti smetnje stanovnicima obližnih kuća tokom izvođenja radova.

Objekat će se graditi po etapama tako da će uticaj biti privremen. Takođe, projekat će omogućiti angažovanje radnika tokom gradnje iz okolnih naselja, pa će imati i pozitivan efekat zbog privremenog angažovanja mještana, kao i ostvarivanja dodatnih prihoda u uslužnim djelatnostima (trgovina, ugostiteljstvo, prenoćišta za radnike itd.).

U toku redovnog rada elektrane, kao najznačajniji pozitivan uticaj na stanovništvo će biti poboljšanje snabdijevanja električnom energijom koje bi donijelo priključenje ove hidroelektrane na distributivnu mrežu.

Postojeći zeleni fond se u potpunosti zadržava.

OBJEKTI mHE

Mala hidroelektrana “Lještanica” koristi vode rijeke Lještanice u sklopu koje su planirani jedan vodozahvat sa cjevovodom i mašinskom zgradom.

mHE “Lještanica” je sa jednim agregatom ukupne instalisane snage Puki = 2600 kVA

Lokacija mašinske zgrade i cjevovoda za mHE “Lještanica”

VODOZAHVAT

Planirani vodozahvat može biti Tirolski  ili sa Coanda rešetkom sa kotom gornje vode 1025.00 mnm. Sastoji se od tri dijela: zahvatni dio, dio za ispiranje i riblja staza. Svi elementi vodozahvata su projektovani da obezbijede prihvat instalisanog protoka (Qi=1.00 m³/s), protok  biloškog minimuma 20%*Qsr (Qsr=0.132 m³/s) i evakuaciju velike stogodišnje vode (Q100=22,63m³/s).  Instalisani protok (Qi=1.00m3/s), na osnovu koga je dimenzionisan zahvatni dio objekta, dobijen

je optimizacijom, a kao ulazni hidrološki podatak korišćen je srednji višegodišnji protok (Qsr).

Vodozahvatni dio se sastoji od okna sa rešetkom ispod koje je komora (sabirni kanal) koja se nastavlja u odvodni cjevovod, planirana je ugradnja Coanda rešetke. Na spoju sabirnog kanala i cjevovoda planiran je tablasti zatvarač,a neposredno ispred njega ispust sa tablastim zatvaračem. Svrha ovog ispusta je ispiranje sabirnog kanala.

Na nezahvatnom dijelu objekta predviđena je ugradnja zatvarača . Prilikom propuštanja nanosa nataloženog uzvodno od objekta kao i pri pojavi velikih voda, ovaj zatvarač će biti otvoren, a pri ostalim uslovima rada, on je u potpunosti zatvoren.

Riblja staza je dimenzionisana da sa svakim povećanjem vodostaja na pragu vodozahvata  obezbijedi protok veći od biološkog minimuma. Na njenom ulazu je predviđena ugradnja zatvarača,  njena širina je 0.80 m.  Zidovi  i pregrade u ribljoj stazi su od kamena. Ovaj dio  objekta se oblaže kamenom kako bi se obezbijedio što prirodniji ambijent.

CJEVOVOD

Kod hidroelektrana ovakvog tipa (mHE) tj. sa malim (ili nepostojećim) zapreminama akumulacionog bazena, ključni parametri mHE definisani su lokacijom objekta i kotom gornje   vode. U takvim slučajevima se najčešće zadatkom optimizacije traži samo optimalna veličina izgradnje (instalisanost) razmatrane mHE.  Parametri koji se mogu optimizirati su broj agregata,tip i veličina vodozahvata, prečnici derivacionih cjevovoda itd.  U ovom dijelu će se analizirati, izbor optimalnog prečnika uz određena pojednostavljenja prikaza.

Prilikom odabira buduće trase cjevovoda pod pritiskom vodilo se račula o pristupačnosti I geološkoj građi terena.

Obzirom na pomenuta ograničenja odabrana je trasa dužine L =4000,00 m, a cijevni materijal je GRP. Planirano je  da je odabrana trasa treba da odgovori  na sve postavljene zahtjeve i treba da je  najpogodnija za izvođenje. Prečnik planiranog cjevovoda je dobijen optimizacijom i iznosi 800mm.

MASINSKA ZGRADA

Predmetna lokacija mašinske zgrade mHE „Lještanica“, odabrana je na osnovu detaljne analize dispozicije čitave mHE. Na izbor ove lokacije uticali su sljedeći faktori:

- mogućnost  realizacije najpovoljnijeg položaja dovodnog cjevovoda, geotehnički,hidraulički, konstruktivni i bezbjedonosni uslovi koji se postavljaju u dovodnom sistemu  kod derivacionih hidroelektrana;

- mogućnosti realizacije hidraulički i konstruktivno najpovoljnijeg odvodnog kanala;

- geološki uslovi na mjestu postavljanja, koji omogućavaju adekvatno temeljenje objekta;

- realizacija najpovoljnijeg saobraćajnog  prilaza objektu, formiranje pristupnog platoa za manevrisanje prilikom transporta, montaže i remonta opreme;

- mogućnost najpotpunijeg sagledavanja objekta prilikom pristupa, njegovih gradivnih elemenata, oblikovanja, funkcionalnih detalja;

Potencijalna lokacija mašinske zgrade mHE „Lještanica“

Mašinska zgrada mHE „Lještanica“ je locirana na lijevoj obali rijeke. Predviđeno je da objekat bude trajnog karaktera. Predviđeno je da se objekat formira tako da najefikasnije prihvati  elektro-mašinsku opremu i omogući njeno povezivanje.

Mašinska zgrada je u osnovi pravougaonik sa četvorovodnim krovom i podijeljena je na dvije cjeline, jednu u kojoj je smejštena turbina i niskonaponska oprema i drugu u kojoj su smješteni transformator, srednjenaposnka oprema, toalet i prostor za kontrolni računar kao i boravak zaposlenog lica po potrebi.

Pristupni put se formira od postojećeg makadamskog puta. Ispred objekta se formira pristupni plato. Staza se prilagođava na licu mjesta do širine neophodne za prolaz teretnih vozila kojima bi se dovozio građevinski materijal za potrebe izgradnje objekta, kao i mašinska oprema.

4.3  USLOVI U POGLEDU PLANIRANIH NAMJENA

Čitav prostor je podijeljen na parcele određene namjene  definisane po funkcijama koje se na njemu odvijaju.

Planirane namjene su pretežne, a ne isključive, što znači da podrazumijevaju i postojanje drugih, komplementarnih namjena.

Detaljne namjene na prostoru u zahvatu Plana su:

Vodne površine na kopnu -VPŠ

Namjena ovih površina obuhvata površinske vode kopna (rijeke, potoci, jezera - prirodna i vještačka, kanali, bare i močvare, izvori, vrela, pištevine, estavele, bočatni izvori), površine vodnog dobra (koja obuhvata prirodna i vještačka vodna tijela i vodno zemljište).

Na vodnim površinama mogu se  planirati građevinski i drugi objekti ili skup objekata, sa pripadajućim uređajima, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za obavljanje vodne djelatnosti, u skladu sa posebnim zakonom, i to:

- objekti za tehno-ekonomsko korišćenje (eksploataciju) vodnog energetskog potencijala vodotoka i drugih vodenih površina za proizvodnju električne energije (male i velike HE).

Površine infrastrukture – (IOE)

Površine ostale infrastrukture planskim dokumentom su namijenjene i služe izgradnji telekomunikacione, elektroenergetske, hidrotehničke infrastrukture, komunalnih i infrastrukturnih servisa cjevnog transporta nafte, gasa, pepela i šljake, osim saobraćajne infrastrukture.

Na površinama iz stava 1 ovog člana mogu se planirati:

2) objekti elektroenergetske infrastrukture: objekti za proizvodnju električne energije (HE, RHE, MHE, TE), solarne i vjetroelektrane, trafostanice svih nivoa transformacije, nadzemni i podzemni dalekovodi i niskonaponska mreža;

3) objekti hidrotehničke infrastrukture: brane, akumulacije, potisni cjevovodi, crpne stanice, prekidne komore, retenzije, kanali za navodnjavanje i odvodnjavanje, rezervoari, crpne stanice, vodozahvati, izvorišta, zone neposredne zaštite, zone sanitarne zaštite, atmosferska kanalizacija, fekalna kanalizacija, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, podmorski ispusti, regulisana i neregulisana korita vodotoka, obaloutvrde, nasipi, lukobrani i druge hidrotehničke građevine;

Površine saobraćajne infrastrukture

Saobraćajnice

Nekategorisane kolske povrsine i dr.

PUS –Površine pejzažnog uređenja specijalne namjene– zaštitni pojas

Zaštitni pojasevi se planiraju  radi :

1) utvrđivanja bezbjedonosnog rastojanja od trase i objekata infrastrukturnog sistema radi zaštite okruženja od negativnih uticaja na životnu sredinu, u prvom redu od buke, aerozagadenja iakcidenata; i

2) obezbjedenja zaštite osnovnih funkcija u eksploataciji trase i objekata infrastrukturnog sistema od negativnih uticaja iz okruženja, u prvom redu od neplanske izgradnje, nekontrolisanog odlaganja otpada i drugih aktivnosti koje mogu da ugroze bezbjednost, funkcionisanje i održavanje infrastrukturnog sistema.

U okviru zaštitnih koridora putnih pravaca zabranjena je izgradnja, sem izgradnja određenih infratsrukturnih objekata /trafostanica distribucije/.

  - USLOVI ZA PARCELACIJU I PREPARCELACIJU

Urbanistička parcela – UP obuhvata jednu ili više  katastarskih parcela, a može se formirati i od dijela katastarske parcele. Sve urbanističke parcele imaju obezbijeđen direktan kolski i pješački pristup sa javne površine. Novoformirane granice urbanističkih parcela definisane su koordinatama  prelomnih tačkaka datih u grafičkom prilogu Plan parcelacije.

Ukoliko na postojećim granicama katastarskih parcela dođe do neslaganja između katastra i Plana, mjerodavan je zvanični katastar.

Koordinate tačaka urbanističkih parcela su date u sljedećem:

| 1 | 7385581.34 | 4769622.83 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 7385561.61 | 4769630.99 |
| 3 | 7385558.96 | 4769628.96 |
| 4 | 7385542.14 | 4769630.96 |
| 5 | 7385526.80 | 4769632.97 |
| 6 | 7385506.47 | 4769637.87 |
| 7 | 7385492.28 | 4769646.39 |
| 8 | 7385478.37 | 4769650.52 |
| 9 | 7385450.00 | 4769649.39 |
| 10 | 7385428.14 | 4769648.50 |
| 11 | 7385408.07 | 4769653.06 |
| 12 | 7385383.27 | 4769662.33 |
| 13 | 7385368.59 | 4769675.77 |
| 14 | 7385347.67 | 4769686.26 |
| 15 | 7385338.03 | 4769685.67 |
| 16 | 7385349.78 | 4769681.38 |
| 17 | 7385356.71 | 4769679.30 |
| 18 | 7385366.25 | 4769675.43 |
| 19 | 7385371.08 | 4769672.27 |
| 20 | 7385378.22 | 4769665.24 |
| 21 | 7385385.99 | 4769658.60 |
| 22 | 7385394.76 | 4769654.34 |
| 23 | 7385409.93 | 4769649.63 |
| 24 | 7385420.37 | 4769647.66 |
| 25 | 7385432.18 | 4769646.28 |
| 26 | 7385437.33 | 4769646.02 |
| 27 | 7385446.21 | 4769646.09 |
| 28 | 7385451.04 | 4769646.41 |
| 29 | 7385462.20 | 4769647.88 |
| 30 | 7385471.40 | 4769648.86 |
| 31 | 7385480.96 | 4769647.88 |
| 32 | 7385490.83 | 4769644.10 |
| 33 | 7385501.06 | 4769639.37 |
| 34 | 7385510.77 | 4769635.00 |
| 35 | 7385521.44 | 4769631.62 |
| 36 | 7385531.65 | 4769629.68 |
| 37 | 7385547.99 | 4769628.99 |
| 38 | 7385554.45 | 4769627.94 |
| 39 | 7385571.78 | 4769624.48 |
| 40 | 7385589.44 | 4769622.92 |
| 41 | 7385607.82 | 4769626.38 |
| 42 | 7385632.70 | 4769633.24 |
| 43 | 7386765.04 | 4769711.95 |
| 44 | 7386755.81 | 4769705.03 |
| 45 | 7386745.79 | 4769698.21 |
| 46 | 7386734.32 | 4769691.29 |
| 47 | 7386726.91 | 4769687.85 |
| 48 | 7386716.65 | 4769684.41 |
| 49 | 7386707.66 | 4769677.29 |
| 50 | 7386697.21 | 4769669.26 |
| 51 | 7386691.19 | 4769662.86 |
| 52 | 7386682.32 | 4769651.82 |
| 53 | 7386674.79 | 4769641.96 |
| 54 | 7386671.21 | 4769637.99 |
| 55 | 7386663.85 | 4769631.63 |
| 56 | 7386656.12 | 4769627.07 |
| 57 | 7386649.76 | 4769621.47 |
| 58 | 7386646.03 | 4769618.56 |
| 59 | 7386646.47 | 4769619.98 |
| 60 | 7386651.58 | 4769625.91 |
| 61 | 7386662.98 | 4769635.13 |
| 62 | 7386670.92 | 4769643.31 |
| 63 | 7386680.67 | 4769654.11 |
| 64 | 7386691.87 | 4769666.10 |
| 65 | 7386704.76 | 4769678.58 |
| 66 | 7386710.19 | 4769682.31 |
| 67 | 7386721.70 | 4769687.88 |
| 68 | 7386729.42 | 4769690.71 |
| 69 | 7386747.71 | 4769701.20 |
| 70 | 7384484.21 | 4769403.16 |
| 71 | 7384498.46 | 4769414.63 |
| 72 | 7384541.11 | 4769423.12 |
| 73 | 7384592.07 | 4769442.51 |
| 74 | 7384586.91 | 4769448.15 |
| 75 | 7384581.39 | 4769457.95 |
| 76 | 7384581.17 | 4769458.17 |
| 77 | 7384536.47 | 4769439.37 |
| 78 | 7384494.36 | 4769433.24 |
| 79 | 7384418.23 | 4769368.59 |
| 80 | 7384409.37 | 4769373.27 |
| 81 | 7384394.97 | 4769376.43 |
| 82 | 7384368.25 | 4769368.66 |
| 83 | 7384360.31 | 4769362.66 |
| 84 | 7384356.38 | 4769349.23 |
| 85 | 7384365.92 | 4769329.65 |
| 86 | 7384387.12 | 4769326.75 |
| 87 | 7384410.93 | 4769331.79 |
| 88 | 7384428.94 | 4769336.61 |
| 89 | 7384428.74 | 4769342.71 |
| 90 | 7384428.45 | 4769344.79 |
| 91 | 7384429.01 | 4769350.12 |
| 92 | 7384425.59 | 4769356.64 |
| 93 | 7384434.94 | 4769363.94 |
| 94 | 7384429.88 | 4769363.80 |
| 95 | 7384424.57 | 4769363.16 |
| 96 | 7384423.54 | 4769363.20 |
| 97 | 7384415.10 | 4769358.46 |
| 98 | 7384402.79 | 4769355.70 |
| 99 | 7384396.98 | 4769357.70 |
| 100 | 7384392.39 | 4769358.32 |
| 101 | 7384383.22 | 4769358.56 |
| 102 | 7384378.82 | 4769358.95 |
| 103 | 7384378.83 | 4769360.00 |
| 104 | 7384383.51 | 4769359.64 |
| 105 | 7384385.92 | 4769359.22 |
| 106 | 7384392.40 | 4769359.22 |
| 107 | 7384397.16 | 4769358.58 |
| 108 | 7384402.81 | 4769356.93 |
| 109 | 7384409.03 | 4769358.32 |
| 110 | 7384414.67 | 4769359.38 |
| 111 | 7384423.01 | 4769364.12 |
| 112 | 7384424.66 | 4769364.60 |
| 113 | 7384429.78 | 4769364.57 |
| 114 | 7384436.17 | 4769364.93 |
| 115 | 7384442.88 | 4769370.19 |
| 116 | 7387654.96 | 4770398.59 |
| 117 | 7387652.15 | 4770397.77 |
| 118 | 7387647.85 | 4770396.15 |
| 119 | 7387645.10 | 4770394.71 |
| 120 | 7387639.26 | 4770390.44 |
| 121 | 7387640.55 | 4770391.41 |
| 122 | 7387642.32 | 4770392.74 |
| 123 | 7387643.95 | 4770393.97 |
| 124 | 7387644.47 | 4770394.23 |
| 125 | 7387645.35 | 4770394.60 |
| 126 | 7387648.09 | 4770395.74 |
| 127 | 7387650.98 | 4770396.95 |
| 128 | 7387653.93 | 4770398.16 |
| 129 | 7387920.56 | 4770489.89 |
| 130 | 7387913.75 | 4770484.69 |
| 131 | 7387905.02 | 4770479.38 |
| 132 | 7387879.69 | 4770470.95 |
| 133 | 7387858.90 | 4770461.02 |
| 134 | 7387842.26 | 4770457.25 |
| 135 | 7387837.81 | 4770456.06 |
| 136 | 7387848.86 | 4770457.69 |
| 137 | 7387865.10 | 4770462.07 |
| 138 | 7387879.36 | 4770467.78 |
| 139 | 7387887.86 | 4770471.18 |
| 140 | 7387897.73 | 4770474.64 |
| 141 | 7387913.67 | 4770479.48 |
| 142 | 7387919.77 | 4770485.51 |
| 143 | 7387920.24 | 4770487.39 |
| 144 | 7386811.64 | 4769743.33 |
| 145 | 7386815.68 | 4769750.15 |
| 146 | 7386819.62 | 4769755.57 |
| 147 | 7386814.91 | 4769746.44 |
| 148 | 7387686.04 | 4770417.00 |
| 149 | 7387673.78 | 4770409.56 |
| 150 | 7387688.11 | 4770419.98 |
| 151 | 7387699.84 | 4770422.18 |
| 152 | 7387705.47 | 4770421.05 |
| 153 | 7387716.32 | 4770421.25 |
| 154 | 7387719.66 | 4770422.14 |
| 155 | 7387723.17 | 4770420.35 |
| 156 | 7387740.77 | 4770408.64 |
| 157 | 7387754.17 | 4770414.81 |
| 158 | 7387770.21 | 4770411.58 |
| 159 | 7387786.31 | 4770421.29 |
| 160 | 7387795.68 | 4770431.28 |
| 161 | 7387805.54 | 4770442.82 |
| 162 | 7387808.61 | 4770445.50 |
| 163 | 7387819.42 | 4770448.97 |
| 164 | 7387820.38 | 4770446.97 |
| 165 | 7387819.05 | 4770446.28 |
| 166 | 7387812.61 | 4770442.84 |
| 167 | 7387806.50 | 4770438.56 |
| 168 | 7387798.75 | 4770428.71 |
| 169 | 7387794.04 | 4770423.22 |
| 170 | 7387789.82 | 4770418.51 |
| 171 | 7387784.57 | 4770412.56 |
| 172 | 7387773.98 | 4770402.32 |
| 173 | 7387768.20 | 4770395.03 |
| 174 | 7387770.96 | 4770393.28 |
| 175 | 7387777.02 | 4770400.13 |
| 176 | 7387780.34 | 4770403.46 |
| 177 | 7387776.73 | 4770398.20 |
| 178 | 7387776.26 | 4770397.51 |
| 179 | 7387755.93 | 4770377.40 |
| 180 | 7387745.13 | 4770375.30 |
| 181 | 7387729.87 | 4770377.52 |
| 182 | 7387727.95 | 4770391.99 |
| 183 | 7387729.78 | 4770394.37 |
| 184 | 7387942.03 | 4770530.78 |
| 185 | 7387934.45 | 4770534.26 |
| 186 | 7387935.91 | 4770524.24 |
| 187 | 7387932.49 | 4770522.99 |
| 188 | 7387936.74 | 4770523.82 |
| 189 | 7387402.79 | 4770232.65 |
| 190 | 7387413.86 | 4770240.66 |
| 191 | 7387427.55 | 4770250.17 |
| 192 | 7387433.44 | 4770254.25 |
| 193 | 7387439.28 | 4770258.29 |
| 194 | 7387446.31 | 4770264.88 |
| 195 | 7387449.52 | 4770269.77 |
| 196 | 7387456.80 | 4770277.74 |
| 197 | 7387467.22 | 4770289.62 |
| 198 | 7387465.56 | 4770288.36 |
| 199 | 7387459.09 | 4770282.32 |
| 200 | 7387450.28 | 4770279.15 |
| 201 | 7387445.21 | 4770270.70 |
| 202 | 7387444.31 | 4770269.30 |
| 203 | 7387442.77 | 4770267.07 |
| 204 | 7387438.72 | 4770261.98 |
| 205 | 7387436.57 | 4770259.68 |
| 206 | 7387432.60 | 4770255.54 |
| 207 | 7387428.01 | 4770251.65 |
| 208 | 7387425.55 | 4770249.83 |
| 209 | 7387413.53 | 4770240.75 |
| 210 | 7387413.04 | 4770240.35 |
| 211 | 7387363.35 | 4770208.35 |
| 212 | 7387348.48 | 4770194.37 |
| 213 | 7387351.80 | 4770197.04 |
| 214 | 7387363.83 | 4770205.91 |
| 215 | 7387373.56 | 4770213.08 |
| 216 | 7387381.60 | 4770219.46 |
| 217 | 7387384.15 | 4770221.53 |
| 218 | 7387388.87 | 4770225.39 |
| 219 | 7387399.68 | 4770234.17 |
| 220 | 7387411.68 | 4770243.10 |
| 221 | 7387422.73 | 4770251.42 |
| 222 | 7387426.05 | 4770253.94 |
| 223 | 7387429.49 | 4770256.72 |
| 224 | 7387432.77 | 4770259.82 |
| 225 | 7387437.12 | 4770264.69 |
| 226 | 7387430.12 | 4770258.11 |
| 227 | 7387411.30 | 4770243.88 |
| 228 | 7387399.79 | 4770235.65 |
| 229 | 7387392.67 | 4770231.20 |
| 230 | 7387372.83 | 4770215.46 |
| 231 | 7387367.07 | 4770210.72 |
| 232 | 7387330.09 | 4770148.88 |
| 233 | 7387343.82 | 4770169.18 |
| 234 | 7387352.20 | 4770191.47 |
| 235 | 7387368.94 | 4770205.42 |
| 236 | 7387379.86 | 4770214.22 |
| 237 | 7387373.00 | 4770208.95 |
| 238 | 7387366.04 | 4770203.85 |
| 239 | 7387354.56 | 4770195.46 |
| 240 | 7387353.00 | 4770194.24 |
| 241 | 7387350.54 | 4770192.21 |
| 242 | 7387347.11 | 4770189.02 |
| 243 | 7387343.85 | 4770185.27 |
| 244 | 7387341.19 | 4770181.72 |
| 245 | 7387339.83 | 4770179.72 |
| 246 | 7387337.29 | 4770175.30 |
| 247 | 7387333.34 | 4770167.54 |
| 248 | 7387332.73 | 4770166.26 |
| 249 | 7387325.50 | 4770150.76 |
| 250 | 7387323.55 | 4770147.04 |
| 251 | 7387318.63 | 4770137.99 |
| 252 | 7387317.02 | 4770135.20 |
| 253 | 7387315.79 | 4770132.74 |
| 254 | 7387311.31 | 4770123.32 |
| 255 | 7387309.65 | 4770119.68 |
| 256 | 7387304.28 | 4770108.08 |
| 257 | 7387300.44 | 4770099.64 |
| 258 | 7387305.16 | 4770107.91 |
| 259 | 7387320.19 | 4770133.08 |
| 260 | 7387801.91 | 4770427.00 |
| 261 | 7387809.87 | 4770435.20 |
| 262 | 7387821.90 | 4770444.42 |
| 263 | 7387813.80 | 4770439.68 |
| 264 | 7387808.83 | 4770435.36 |
| 265 | 7387803.26 | 4770428.96 |
| 266 | 7387663.59 | 4770408.42 |
| 267 | 7387679.63 | 4770419.68 |
| 268 | 7387692.75 | 4770427.93 |
| 269 | 7387694.64 | 4770425.68 |
| 270 | 7387684.43 | 4770421.71 |
| 271 | 7387665.93 | 4770408.19 |
| 272 | 7387626.60 | 4770391.60 |
| 273 | 7387645.67 | 4770400.21 |
| 274 | 7387639.01 | 4770394.76 |
| 275 | 7387629.01 | 4770391.81 |
| 276 | 7387599.85 | 4770380.26 |
| 277 | 7387603.63 | 4770381.13 |
| 278 | 7387628.95 | 4770387.56 |
| 279 | 7387631.75 | 4770388.82 |
| 280 | 7387633.52 | 4770390.27 |
| 281 | 7387630.03 | 4770389.19 |
| 282 | 7387615.49 | 4770384.50 |
| 283 | 7387600.99 | 4770380.66 |
| 284 | 7387575.23 | 4770374.51 |
| 285 | 7387586.74 | 4770381.81 |
| 286 | 7387602.00 | 4770385.42 |
| 287 | 7387622.38 | 4770390.54 |
| 288 | 7387614.76 | 4770387.62 |
| 289 | 7387609.04 | 4770386.25 |
| 290 | 7387600.15 | 4770383.35 |
| 291 | 7387592.65 | 4770380.78 |
| 292 | 7387583.80 | 4770378.88 |
| 293 | 7387563.02 | 4770361.38 |
| 294 | 7387574.22 | 4770368.77 |
| 295 | 7387585.95 | 4770376.43 |
| 296 | 7387584.92 | 4770376.11 |
| 297 | 7387576.73 | 4770371.90 |
| 298 | 7387572.24 | 4770368.16 |
| 299 | 7387565.29 | 4770366.91 |
| 300 | 7387533.37 | 4770341.14 |
| 301 | 7387555.23 | 4770356.11 |
| 302 | 7387553.56 | 4770355.98 |
| 303 | 7387548.32 | 4770352.56 |
| 304 | 7387543.28 | 4770348.35 |
| 305 | 7387514.95 | 4770328.55 |
| 306 | 7387520.75 | 4770333.45 |
| 307 | 7387532.52 | 4770340.57 |
| 308 | 7387490.01 | 4770313.03 |
| 309 | 7387505.39 | 4770326.15 |
| 310 | 7387508.42 | 4770328.23 |
| 311 | 7387497.19 | 4770318.08 |
| 312 | 7387457.17 | 4770284.32 |
| 313 | 7387468.98 | 4770297.98 |
| 314 | 7387480.96 | 4770305.30 |
| 315 | 7387463.59 | 4770290.76 |
| 316 | 7387235.15 | 4770004.19 |
| 317 | 7387242.83 | 4770015.56 |
| 318 | 7387246.13 | 4770023.15 |
| 319 | 7387242.84 | 4770018.19 |
| 320 | 7387237.68 | 4770009.37 |
| 321 | 7387190.42 | 4769962.37 |
| 322 | 7387198.53 | 4769965.48 |
| 323 | 7387214.52 | 4769980.62 |
| 324 | 7387231.44 | 4769999.28 |
| 325 | 7387233.33 | 4770002.12 |
| 326 | 7387233.87 | 4770002.88 |
| 327 | 7387227.35 | 4769996.22 |
| 328 | 7387224.62 | 4769995.02 |
| 329 | 7387218.22 | 4769985.90 |
| 330 | 7387204.95 | 4769972.81 |
| 331 | 7387198.16 | 4769967.02 |
| 332 | 7387160.90 | 4769951.56 |
| 333 | 7387163.90 | 4769952.15 |
| 334 | 7387178.41 | 4769957.75 |
| 335 | 7387173.60 | 4769956.56 |
| 336 | 7387083.80 | 4769958.98 |
| 337 | 7387109.88 | 4769966.76 |
| 338 | 7387126.89 | 4769961.10 |
| 339 | 7387138.20 | 4769955.21 |
| 340 | 7387128.18 | 4769961.68 |
| 341 | 7387120.26 | 4769966.24 |
| 342 | 7387111.56 | 4769969.28 |
| 343 | 7387105.81 | 4769968.62 |
| 344 | 7387087.73 | 4769961.92 |
| 345 | 7386881.03 | 4769861.48 |
| 346 | 7386885.29 | 4769865.70 |
| 347 | 7386912.31 | 4769884.20 |
| 348 | 7386918.35 | 4769887.53 |
| 349 | 7386926.71 | 4769893.13 |
| 350 | 7386937.61 | 4769899.97 |
| 351 | 7386938.44 | 4769900.45 |
| 352 | 7386963.07 | 4769912.20 |
| 353 | 7386978.87 | 4769922.75 |
| 354 | 7387003.77 | 4769939.29 |
| 355 | 7387021.80 | 4769939.63 |
| 356 | 7387029.15 | 4769939.82 |
| 357 | 7387047.28 | 4769942.81 |
| 358 | 7387060.47 | 4769952.56 |
| 359 | 7387074.97 | 4769961.58 |
| 360 | 7387096.72 | 4769970.73 |
| 361 | 7387115.46 | 4769972.98 |
| 362 | 7387133.38 | 4769966.91 |
| 363 | 7387150.19 | 4769956.51 |
| 364 | 7387154.52 | 4769957.16 |
| 365 | 7387163.71 | 4769958.72 |
| 366 | 7387181.83 | 4769964.60 |
| 367 | 7387194.10 | 4769969.51 |
| 368 | 7387207.52 | 4769986.83 |
| 369 | 7387221.30 | 4769998.52 |
| 370 | 7387226.34 | 4770002.68 |
| 371 | 7387230.68 | 4770008.84 |
| 372 | 7387234.63 | 4770014.23 |
| 373 | 7387234.19 | 4770012.34 |
| 374 | 7387230.63 | 4770006.52 |
| 375 | 7387222.51 | 4769996.82 |
| 376 | 7387215.65 | 4769987.54 |
| 377 | 7387195.67 | 4769969.47 |
| 378 | 7387184.76 | 4769963.66 |
| 379 | 7387178.11 | 4769963.10 |
| 380 | 7387172.52 | 4769960.49 |
| 381 | 7387151.52 | 4769952.49 |
| 382 | 7387146.03 | 4769953.52 |
| 383 | 7387136.03 | 4769960.38 |
| 384 | 7387129.67 | 4769962.92 |
| 385 | 7387121.25 | 4769968.02 |
| 386 | 7387111.78 | 4769970.92 |
| 387 | 7387105.36 | 4769970.38 |
| 388 | 7387084.63 | 4769962.28 |
| 389 | 7387076.32 | 4769957.05 |
| 390 | 7387057.19 | 4769943.79 |
| 391 | 7387045.07 | 4769939.09 |
| 392 | 7387020.95 | 4769935.92 |
| 393 | 7387018.52 | 4769936.63 |
| 394 | 7387007.32 | 4769935.19 |
| 395 | 7387000.56 | 4769932.47 |
| 396 | 7386994.20 | 4769928.60 |
| 397 | 7386984.09 | 4769923.61 |
| 398 | 7386962.10 | 4769910.34 |
| 399 | 7386945.56 | 4769899.76 |
| 400 | 7386932.85 | 4769893.28 |
| 401 | 7386911.02 | 4769879.48 |
| 402 | 7386901.05 | 4769872.42 |
| 403 | 7386886.44 | 4769862.38 |
| 404 | 7386870.99 | 4769848.78 |
| 405 | 7386868.75 | 4769846.39 |
| 406 | 7386876.47 | 4769856.13 |
| 407 | 7386848.55 | 4769825.22 |
| 408 | 7386868.86 | 4769842.91 |
| 409 | 7386872.22 | 4769846.05 |
| 410 | 7386861.48 | 4769838.40 |
| 411 | 7386853.53 | 4769831.03 |
| 412 | 7386840.16 | 4769818.99 |
| 413 | 7386842.25 | 4769823.26 |
| 414 | 7386845.51 | 4769826.46 |
| 415 | 7386842.17 | 4769822.20 |
| 416 | 7386818.56 | 4769745.94 |
| 417 | 7386825.11 | 4769756.41 |
| 418 | 7386825.10 | 4769770.42 |
| 419 | 7386827.47 | 4769778.47 |
| 420 | 7386829.28 | 4769790.62 |
| 421 | 7386835.35 | 4769801.45 |
| 422 | 7386842.95 | 4769818.14 |
| 423 | 7386836.62 | 4769808.46 |
| 424 | 7386830.07 | 4769796.66 |
| 425 | 7386827.29 | 4769789.24 |
| 426 | 7386826.17 | 4769781.90 |
| 427 | 7386824.52 | 4769766.27 |
| 428 | 7386822.65 | 4769754.52 |
| 429 | 7386781.75 | 4769719.00 |
| 430 | 7386788.82 | 4769722.09 |
| 431 | 7386803.12 | 4769729.21 |
| 432 | 7386813.88 | 4769738.44 |
| 433 | 7386817.50 | 4769744.23 |
| 434 | 7386808.50 | 4769736.54 |
| 435 | 7386793.30 | 4769726.91 |
| 436 | 7386786.19 | 4769722.60 |
| 437 | 7386774.51 | 4769716.45 |
| 438 | 7386766.95 | 4769713.06 |
| 439 | 7386754.06 | 4769708.23 |
| 440 | 7386763.64 | 4769714.66 |
| 441 | 7386770.25 | 4769717.54 |
| 442 | 7386764.87 | 4769714.76 |
| 443 | 7386613.79 | 4769611.50 |
| 444 | 7386619.69 | 4769610.65 |
| 445 | 7386616.67 | 4769610.67 |
| 446 | 7386552.59 | 4769630.70 |
| 447 | 7386556.01 | 4769630.70 |
| 448 | 7386571.88 | 4769628.29 |
| 449 | 7386583.48 | 4769623.24 |
| 450 | 7386573.23 | 4769626.87 |
| 451 | 7386562.56 | 4769629.40 |
| 452 | 7386577.50 | 4769621.92 |
| 453 | 7386597.76 | 4769613.31 |
| 454 | 7386611.65 | 4769607.60 |
| 455 | 7386619.39 | 4769604.90 |
| 456 | 7386628.31 | 4769607.32 |
| 457 | 7386642.99 | 4769616.12 |
| 458 | 7386643.83 | 4769620.59 |
| 459 | 7386624.82 | 4769607.64 |
| 460 | 7386615.39 | 4769607.24 |
| 461 | 7386603.16 | 4769611.51 |
| 462 | 7386593.03 | 4769615.73 |
| 463 | 7386583.06 | 4769620.04 |
| 464 | 7386520.58 | 4769616.84 |
| 465 | 7386530.37 | 4769623.91 |
| 466 | 7386538.94 | 4769627.65 |
| 467 | 7386551.73 | 4769627.73 |
| 468 | 7386549.42 | 4769628.00 |
| 469 | 7386538.51 | 4769628.26 |
| 470 | 7386532.47 | 4769626.85 |
| 471 | 7386525.87 | 4769622.97 |
| 472 | 7386507.63 | 4769605.43 |
| 473 | 7386511.38 | 4769610.67 |
| 474 | 7386516.80 | 4769617.92 |
| 475 | 7386519.21 | 4769619.82 |
| 476 | 7386514.97 | 4769615.01 |
| 477 | 7386508.23 | 4769606.19 |
| 478 | 7386499.89 | 4769597.20 |
| 479 | 7386503.81 | 4769600.66 |
| 480 | 7386502.27 | 4769598.73 |
| 481 | 7386505.79 | 4769596.96 |
| 482 | 7386508.06 | 4769598.97 |
| 483 | 7386512.96 | 4769606.42 |
| 484 | 7386517.82 | 4769613.62 |
| 485 | 7386517.12 | 4769612.84 |
| 486 | 7386510.34 | 4769604.14 |
| 487 | 7386360.41 | 4769589.85 |
| 488 | 7386377.17 | 4769596.27 |
| 489 | 7386387.87 | 4769599.78 |
| 490 | 7386401.56 | 4769606.51 |
| 491 | 7386412.40 | 4769612.68 |
| 492 | 7386426.58 | 4769622.50 |
| 493 | 7386435.99 | 4769621.71 |
| 494 | 7386445.77 | 4769618.92 |
| 495 | 7386458.96 | 4769612.97 |
| 496 | 7386471.38 | 4769604.93 |
| 497 | 7386485.54 | 4769597.72 |
| 498 | 7386493.33 | 4769596.48 |
| 499 | 7386497.64 | 4769596.67 |
| 500 | 7386493.08 | 4769595.61 |
| 501 | 7386483.62 | 4769597.79 |
| 502 | 7386476.03 | 4769601.36 |
| 503 | 7386467.10 | 4769606.47 |
| 504 | 7386457.96 | 4769612.81 |
| 505 | 7386449.35 | 4769616.15 |
| 506 | 7386440.06 | 4769619.39 |
| 507 | 7386433.43 | 4769621.16 |
| 508 | 7386427.48 | 4769620.98 |
| 509 | 7386414.07 | 4769612.76 |
| 510 | 7386407.96 | 4769608.25 |
| 511 | 7386399.62 | 4769603.30 |
| 512 | 7386391.15 | 4769599.13 |
| 513 | 7386380.06 | 4769594.93 |
| 514 | 7386370.48 | 4769591.99 |
| 515 | 7386361.12 | 4769588.86 |
| 516 | 7386331.45 | 4769574.71 |
| 517 | 7386339.06 | 4769576.74 |
| 518 | 7386346.89 | 4769553.72 |
| 519 | 7386355.92 | 4769531.18 |
| 520 | 7386378.47 | 4769523.97 |
| 521 | 7386424.79 | 4769531.06 |
| 522 | 7386427.14 | 4769583.04 |
| 523 | 7386415.86 | 4769610.26 |
| 524 | 7386409.99 | 4769606.10 |
| 525 | 7386401.72 | 4769601.09 |
| 526 | 7386392.05 | 4769596.41 |
| 527 | 7386381.20 | 4769592.21 |
| 528 | 7386371.67 | 4769588.57 |
| 529 | 7386350.07 | 4769581.93 |
| 530 | 7386341.55 | 4769578.80 |
| 531 | 7386297.60 | 4769570.19 |
| 532 | 7386310.49 | 4769573.88 |
| 533 | 7386337.30 | 4769581.33 |
| 534 | 7386357.49 | 4769588.74 |
| 535 | 7386358.19 | 4769587.62 |
| 536 | 7386348.95 | 4769585.49 |
| 537 | 7386340.21 | 4769581.80 |
| 538 | 7386319.66 | 4769574.43 |
| 539 | 7386310.19 | 4769572.31 |
| 540 | 7386269.00 | 4769557.21 |
| 541 | 7386287.60 | 4769563.52 |
| 542 | 7386307.84 | 4769568.46 |
| 543 | 7386296.42 | 4769566.92 |
| 544 | 7386285.98 | 4769564.45 |
| 545 | 7386273.18 | 4769560.68 |
| 546 | 7386246.58 | 4769552.74 |
| 547 | 7386261.16 | 4769555.78 |
| 548 | 7386264.76 | 4769556.29 |
| 549 | 7386268.62 | 4769559.77 |
| 550 | 7386262.07 | 4769558.34 |
| 551 | 7386238.47 | 4769557.00 |
| 552 | 7386243.24 | 4769558.13 |
| 553 | 7386256.86 | 4769559.90 |
| 554 | 7386245.63 | 4769555.91 |
| 555 | 7386241.21 | 4769554.37 |
| 556 | 7386148.40 | 4769552.23 |
| 557 | 7386161.57 | 4769552.16 |
| 558 | 7386180.41 | 4769551.27 |
| 559 | 7386203.35 | 4769549.92 |
| 560 | 7386209.14 | 4769549.59 |
| 561 | 7386193.50 | 4769551.19 |
| 562 | 7386180.33 | 4769552.65 |
| 563 | 7386168.13 | 4769553.51 |
| 564 | 7386156.71 | 4769552.79 |
| 565 | 7386041.95 | 4769563.77 |
| 566 | 7386052.97 | 4769562.75 |
| 567 | 7386065.65 | 4769561.91 |
| 568 | 7386084.08 | 4769565.65 |
| 569 | 7386098.00 | 4769564.39 |
| 570 | 7386124.04 | 4769557.39 |
| 571 | 7386138.16 | 4769556.20 |
| 572 | 7386159.48 | 4769556.61 |
| 573 | 7386180.77 | 4769555.88 |
| 574 | 7386203.00 | 4769553.44 |
| 575 | 7386220.14 | 4769552.66 |
| 576 | 7386229.90 | 4769554.97 |
| 577 | 7386227.38 | 4769552.12 |
| 578 | 7386220.37 | 4769551.62 |
| 579 | 7386207.80 | 4769552.58 |
| 580 | 7386193.70 | 4769553.91 |
| 581 | 7386180.57 | 4769555.49 |
| 582 | 7386168.10 | 4769556.29 |
| 583 | 7386156.49 | 4769556.10 |
| 584 | 7386147.58 | 4769555.21 |
| 585 | 7386136.90 | 4769555.07 |
| 586 | 7386128.87 | 4769555.57 |
| 587 | 7386123.35 | 4769556.40 |
| 588 | 7386115.30 | 4769558.09 |
| 589 | 7386106.18 | 4769560.84 |
| 590 | 7386096.63 | 4769564.07 |
| 591 | 7386085.72 | 4769564.87 |
| 592 | 7386068.51 | 4769561.45 |
| 593 | 7386054.20 | 4769560.58 |
| 594 | 7386043.83 | 4769563.19 |
| 595 | 7385960.86 | 4769550.39 |
| 596 | 7385962.97 | 4769549.90 |
| 597 | 7385973.30 | 4769549.82 |
| 598 | 7385996.51 | 4769553.88 |
| 599 | 7386016.92 | 4769560.41 |
| 600 | 7386027.83 | 4769560.94 |
| 601 | 7386034.96 | 4769560.90 |
| 602 | 7386047.90 | 4769558.97 |
| 603 | 7386042.97 | 4769560.14 |
| 604 | 7386032.87 | 4769563.24 |
| 605 | 7386023.38 | 4769563.42 |
| 606 | 7386016.11 | 4769561.37 |
| 607 | 7386004.31 | 4769557.12 |
| 608 | 7385993.38 | 4769554.46 |
| 609 | 7385981.64 | 4769552.69 |
| 610 | 7385970.07 | 4769549.96 |
| 611 | 7385910.54 | 4769563.64 |
| 612 | 7385917.27 | 4769558.76 |
| 613 | 7385930.69 | 4769559.32 |
| 614 | 7385944.34 | 4769559.37 |
| 615 | 7385964.73 | 4769553.67 |
| 616 | 7385980.87 | 4769556.96 |
| 617 | 7385998.30 | 4769560.22 |
| 618 | 7386020.27 | 4769565.53 |
| 619 | 7386015.92 | 4769564.04 |
| 620 | 7386003.33 | 4769559.60 |
| 621 | 7385992.76 | 4769557.25 |
| 622 | 7385981.00 | 4769555.49 |
| 623 | 7385969.23 | 4769553.12 |
| 624 | 7385961.63 | 4769553.10 |
| 625 | 7385956.76 | 4769553.78 |
| 626 | 7385946.01 | 4769557.62 |
| 627 | 7385937.54 | 4769558.21 |
| 628 | 7385929.97 | 4769557.31 |
| 629 | 7385920.70 | 4769557.30 |
| 630 | 7385915.19 | 4769559.57 |
| 631 | 7385911.90 | 4769562.12 |
| 632 | 7385785.94 | 4769634.72 |
| 633 | 7385798.41 | 4769628.30 |
| 634 | 7385809.54 | 4769622.44 |
| 635 | 7385821.07 | 4769617.48 |
| 636 | 7385840.61 | 4769609.12 |
| 637 | 7385866.30 | 4769597.55 |
| 638 | 7385887.87 | 4769584.16 |
| 639 | 7385905.15 | 4769564.07 |
| 640 | 7385907.63 | 4769562.17 |
| 641 | 7385906.25 | 4769563.91 |
| 642 | 7385901.36 | 4769570.97 |
| 643 | 7385894.52 | 4769579.42 |
| 644 | 7385886.74 | 4769586.31 |
| 645 | 7385878.60 | 4769592.10 |
| 646 | 7385868.92 | 4769597.57 |
| 647 | 7385860.32 | 4769601.76 |
| 648 | 7385850.53 | 4769606.39 |
| 649 | 7385840.79 | 4769610.32 |
| 650 | 7385831.22 | 4769614.28 |
| 651 | 7385821.66 | 4769618.67 |
| 652 | 7385802.89 | 4769627.59 |
| 653 | 7385794.88 | 4769631.13 |
| 654 | 7385724.41 | 4769673.74 |
| 655 | 7385722.15 | 4769674.11 |
| 656 | 7385732.49 | 4769669.94 |
| 657 | 7385741.17 | 4769665.41 |
| 658 | 7385745.84 | 4769662.09 |
| 659 | 7385740.70 | 4769666.74 |
| 660 | 7385741.23 | 4769661.68 |
| 661 | 7385747.97 | 4769655.88 |
| 662 | 7385759.43 | 4769645.80 |
| 663 | 7385775.76 | 4769639.24 |
| 664 | 7385764.91 | 4769645.12 |
| 665 | 7385756.36 | 4769650.81 |
| 666 | 7385748.60 | 4769656.59 |
| 667 | 7385691.32 | 4769674.13 |
| 668 | 7385697.51 | 4769673.65 |
| 669 | 7385707.59 | 4769673.15 |
| 670 | 7385720.90 | 4769671.29 |
| 671 | 7385719.96 | 4769671.60 |
| 672 | 7385709.12 | 4769673.98 |
| 673 | 7385697.49 | 4769674.60 |
| 674 | 7385663.11 | 4769661.13 |
| 675 | 7385664.71 | 4769665.87 |
| 676 | 7385679.55 | 4769675.64 |
| 677 | 7385690.35 | 4769678.22 |
| 678 | 7385699.49 | 4769677.37 |
| 679 | 7385702.60 | 4769676.93 |
| 680 | 7385697.35 | 4769677.08 |
| 681 | 7385688.52 | 4769676.54 |
| 682 | 7385679.04 | 4769673.50 |
| 683 | 7385667.02 | 4769665.10 |
| 684 | 7385648.37 | 4769648.48 |
| 685 | 7385652.33 | 4769649.93 |
| 686 | 7385643.16 | 4769640.37 |
| 687 | 7385638.93 | 4769636.96 |
| 688 | 7385577.34 | 4769620.46 |
| 689 | 7385584.24 | 4769618.02 |
| 690 | 7385596.70 | 4769619.07 |
| 691 | 7385608.29 | 4769623.20 |
| 692 | 7385624.53 | 4769625.43 |
| 693 | 7385635.82 | 4769630.39 |
| 694 | 7385645.74 | 4769637.67 |
| 695 | 7385662.73 | 4769649.92 |
| 696 | 7385670.17 | 4769663.94 |
| 697 | 7385669.21 | 4769663.17 |
| 698 | 7385664.06 | 4769658.21 |
| 699 | 7385659.70 | 4769653.45 |
| 700 | 7385658.54 | 4769652.21 |
| 701 | 7385652.38 | 4769645.53 |
| 702 | 7385645.02 | 4769638.32 |
| 703 | 7385640.50 | 4769634.40 |
| 704 | 7385631.34 | 4769629.02 |
| 705 | 7385619.74 | 4769625.97 |
| 706 | 7385607.08 | 4769623.04 |
| 707 | 7385601.33 | 4769621.69 |
| 708 | 7385591.66 | 4769619.67 |
| 709 | 7385580.95 | 4769619.63 |
| 710 | 7385365.65 | 4769672.19 |
| 711 | 7385374.52 | 4769664.90 |
| 712 | 7385369.25 | 4769669.91 |
| 713 | 7385365.08 | 4769672.69 |
| 714 | 7385362.70 | 4769673.61 |
| 715 | 7385240.71 | 4769686.10 |
| 716 | 7385241.61 | 4769686.52 |
| 717 | 7385251.81 | 4769688.37 |
| 718 | 7385266.81 | 4769691.30 |
| 719 | 7385270.07 | 4769691.52 |
| 720 | 7385253.28 | 4769686.87 |
| 721 | 7385247.00 | 4769686.75 |
| 722 | 7385216.74 | 4769686.51 |
| 723 | 7385223.58 | 4769686.51 |
| 724 | 7385235.92 | 4769686.12 |
| 725 | 7385237.71 | 4769686.82 |
| 726 | 7385232.42 | 4769687.04 |
| 727 | 7385223.62 | 4769686.92 |
| 728 | 7385630.25 | 4769631.78 |
| 729 | 7385618.99 | 4769628.40 |
| 730 | 7385606.19 | 4769625.80 |
| 731 | 7385600.64 | 4769624.33 |
| 732 | 7385591.33 | 4769622.54 |
| 733 | 7384806.99 | 4769668.08 |
| 734 | 7384818.28 | 4769677.41 |
| 735 | 7384821.07 | 4769684.89 |
| 736 | 7384828.54 | 4769693.78 |
| 737 | 7384836.66 | 4769702.24 |
| 738 | 7384852.73 | 4769705.75 |
| 739 | 7384864.67 | 4769706.87 |
| 740 | 7384882.37 | 4769704.72 |
| 741 | 7384890.69 | 4769704.01 |
| 742 | 7384908.70 | 4769700.93 |
| 743 | 7384947.46 | 4769698.11 |
| 744 | 7384988.40 | 4769694.45 |
| 745 | 7385024.03 | 4769693.39 |
| 746 | 7385058.19 | 4769692.56 |
| 747 | 7385079.78 | 4769683.65 |
| 748 | 7385086.40 | 4769678.79 |
| 749 | 7385100.64 | 4769671.94 |
| 750 | 7385107.88 | 4769672.39 |
| 751 | 7385126.21 | 4769670.47 |
| 752 | 7385137.65 | 4769670.37 |
| 753 | 7385149.55 | 4769671.82 |
| 754 | 7385156.72 | 4769675.96 |
| 755 | 7385161.86 | 4769679.32 |
| 756 | 7385173.44 | 4769685.01 |
| 757 | 7385188.20 | 4769687.34 |
| 758 | 7385204.86 | 4769694.50 |
| 759 | 7385216.51 | 4769693.05 |
| 760 | 7385222.33 | 4769693.65 |
| 761 | 7385247.09 | 4769694.83 |
| 762 | 7385252.58 | 4769695.44 |
| 763 | 7385276.22 | 4769699.01 |
| 764 | 7385284.07 | 4769698.48 |
| 765 | 7385309.76 | 4769695.99 |
| 766 | 7385340.97 | 4769687.97 |
| 767 | 7385335.22 | 4769686.95 |
| 768 | 7385321.25 | 4769690.15 |
| 769 | 7385308.75 | 4769693.41 |
| 770 | 7385298.77 | 4769695.53 |
| 771 | 7385289.98 | 4769695.80 |
| 772 | 7385280.15 | 4769695.27 |
| 773 | 7385266.37 | 4769694.20 |
| 774 | 7385251.66 | 4769691.52 |
| 775 | 7385241.50 | 4769689.78 |
| 776 | 7385232.21 | 4769689.97 |
| 777 | 7385220.59 | 4769689.53 |
| 778 | 7385216.85 | 4769689.28 |
| 779 | 7385207.95 | 4769688.30 |
| 780 | 7385201.33 | 4769687.39 |
| 781 | 7385192.15 | 4769686.52 |
| 782 | 7385181.88 | 4769685.13 |
| 783 | 7385170.07 | 4769681.63 |
| 784 | 7385164.95 | 4769679.37 |
| 785 | 7385156.64 | 4769674.81 |
| 786 | 7385145.25 | 4769669.71 |
| 787 | 7385133.73 | 4769667.46 |
| 788 | 7385119.96 | 4769666.45 |
| 789 | 7385112.12 | 4769667.32 |
| 790 | 7385102.24 | 4769669.54 |
| 791 | 7385092.65 | 4769672.46 |
| 792 | 7385080.86 | 4769677.10 |
| 793 | 7385071.68 | 4769681.46 |
| 794 | 7385062.93 | 4769685.68 |
| 795 | 7385048.39 | 4769688.95 |
| 796 | 7385025.95 | 4769689.31 |
| 797 | 7385012.48 | 4769689.48 |
| 798 | 7384999.10 | 4769689.40 |
| 799 | 7384986.52 | 4769689.17 |
| 800 | 7384970.43 | 4769689.82 |
| 801 | 7384940.69 | 4769693.73 |
| 802 | 7384921.81 | 4769695.09 |
| 803 | 7384913.36 | 4769695.81 |
| 804 | 7384901.90 | 4769697.87 |
| 805 | 7384887.68 | 4769699.93 |
| 806 | 7384876.40 | 4769701.49 |
| 807 | 7384862.22 | 4769701.79 |
| 808 | 7384842.84 | 4769695.25 |
| 809 | 7384830.99 | 4769688.44 |
| 810 | 7384824.24 | 4769682.87 |
| 811 | 7384817.56 | 4769675.71 |
| 812 | 7384811.96 | 4769669.75 |
| 813 | 7384809.55 | 4769668.07 |
| 814 | 7384797.56 | 4769656.13 |
| 815 | 7384794.30 | 4769650.93 |
| 816 | 7384787.87 | 4769646.32 |
| 817 | 7384783.89 | 4769644.70 |
| 818 | 7385079.90 | 4769674.30 |
| 819 | 7385070.80 | 4769678.87 |
| 820 | 7385061.77 | 4769682.90 |
| 821 | 7385048.26 | 4769686.04 |
| 822 | 7385042.25 | 4769686.37 |
| 823 | 7385041.84 | 4769686.35 |
| 824 | 7385038.37 | 4769686.51 |
| 825 | 7385025.65 | 4769686.47 |
| 826 | 7385012.51 | 4769686.84 |
| 827 | 7384998.97 | 4769686.68 |
| 828 | 7384986.22 | 4769686.62 |
| 829 | 7384970.09 | 4769687.22 |
| 830 | 7384955.54 | 4769688.96 |
| 831 | 7384954.05 | 4769689.03 |
| 832 | 7384939.24 | 4769690.71 |
| 833 | 7384921.39 | 4769692.24 |
| 834 | 7384913.13 | 4769693.14 |
| 835 | 7384901.48 | 4769695.29 |
| 836 | 7384886.83 | 4769697.26 |
| 837 | 7384876.01 | 4769698.74 |
| 838 | 7384862.27 | 4769699.12 |
| 839 | 7384846.77 | 4769693.66 |
| 840 | 7384842.51 | 4769691.76 |
| 841 | 7384832.87 | 4769686.09 |
| 842 | 7384826.18 | 4769680.86 |
| 843 | 7384820.53 | 4769673.97 |
| 844 | 7384819.21 | 4769672.26 |
| 845 | 7384817.58 | 4769666.47 |
| 846 | 7384815.72 | 4769657.30 |
| 847 | 7384812.97 | 4769657.76 |
| 848 | 7384814.47 | 4769665.07 |
| 849 | 7384814.02 | 4769665.53 |
| 850 | 7384813.13 | 4769664.38 |
| 851 | 7384807.51 | 4769657.92 |
| 852 | 7384809.22 | 4769627.89 |
| 853 | 7384809.67 | 4769622.45 |
| 854 | 7384815.71 | 4769628.16 |
| 855 | 7384862.37 | 4769651.71 |
| 856 | 7384895.53 | 4769657.57 |
| 857 | 7385066.88 | 4769671.95 |
| 858 | 7385091.53 | 4769668.20 |
| 859 | 7385094.71 | 4769668.77 |
| 860 | 7384612.92 | 4769464.14 |
| 861 | 7384627.33 | 4769480.13 |
| 862 | 7384644.69 | 4769499.45 |
| 863 | 7384662.11 | 4769518.71 |
| 864 | 7384733.67 | 4769575.13 |
| 865 | 7384746.57 | 4769584.95 |
| 866 | 7384794.14 | 4769607.77 |
| 867 | 7384806.07 | 4769619.04 |
| 868 | 7384806.09 | 4769625.56 |
| 869 | 7384805.12 | 4769639.95 |
| 870 | 7384787.96 | 4769642.67 |
| 871 | 7384789.21 | 4769643.67 |
| 872 | 7384778.52 | 4769639.55 |
| 873 | 7384770.17 | 4769630.69 |
| 874 | 7384758.51 | 4769621.94 |
| 875 | 7384725.41 | 4769596.32 |
| 876 | 7384649.41 | 4769529.85 |
| 877 | 7384585.81 | 4769460.44 |
| 878 | 7384589.67 | 4769455.14 |
| 879 | 7384594.22 | 4769447.74 |
| 880 | 7384595.83 | 4769445.18 |
| 881 | 7387307.74 | 4770124.03 |
| 882 | 7387300.80 | 4770111.24 |
| 883 | 7387288.70 | 4770091.04 |
| 884 | 7387273.86 | 4770074.34 |
| 885 | 7387269.36 | 4770068.95 |
| 886 | 7387265.74 | 4770065.00 |
| 887 | 7387249.21 | 4770040.94 |
| 888 | 7387247.81 | 4770037.29 |
| 889 | 7387252.75 | 4770039.56 |
| 890 | 7387260.70 | 4770049.85 |
| 891 | 7387261.98 | 4770051.35 |
| 892 | 7387272.59 | 4770063.72 |
| 893 | 7387273.82 | 4770065.09 |
| 894 | 7387279.46 | 4770071.64 |
| 895 | 7387283.85 | 4770077.15 |
| 896 | 7387285.79 | 4770079.83 |
| 897 | 7387292.95 | 4770091.24 |
| 898 | 7387294.54 | 4770094.15 |
| 899 | 7387301.49 | 4770109.11 |
| 900 | 7387307.76 | 4770122.81 |
| 901 | 7387308.20 | 4770123.84 |
| 902 | 7385287.83 | 4769692.61 |
| 903 | 7385298.05 | 4769691.95 |
| 904 | 7385301.78 | 4769691.76 |
| 905 | 7385298.46 | 4769692.34 |
| 906 | 7385290.38 | 4769692.75 |

4.4.1.	USLOVI ZA REGULACIJU I NIVELACIJU

Regulaciona linija je granica između javnih i privatnih površina u smislu korišćenja.

Građevinska linija utvrđuje se ovim Planom, a predstavlja liniju do koje je dozvoljeno graditi objekat. Građevinska linija je definisana koordinatama tačaka u grafičkom prilogu Plan parcelacije, regulacije i nivelacije. Građevinske linije određuju površinu, zonu za gradnju, unutar koje je dozvoljeno graditi a prema parametrima iz ovog plana. Ukoliko na urbanističkoj parceli nije grafički definisana građevinska linija, minimalno rastojanje od granica urbanističke parcele je 2m. U slučajevima kad građevinska linija nije grafički definisana moguće je graditi na ivici parcele, ili na rastojanju manjem od 2m, jedino uz pismenu saglasnost graničnih susjeda. Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni djelovi objekata ne mogu prelaziti građevinsku liniju, kao ni minimalna definisana odstojanja od bočnih i zadnjih ivica urbanističke parcele.

Visinska regulacija definisana je maksimalnom spratnošću odnosno maksimalno dozvoljenom visinom objekta na svim urbanističkim parcelama.

Etaže mogu biti podzemne i nadzemne.

Podzemna etaža je podrum, a nadzemne etaže su suteren, prizemlje, sprat i potkrovlje.

Prizemlje je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. prva etaža iznad suterena. Za stambene objekte kota poda prizemlja je maksimalno 1.00m, a za poslovne objekte maksimalno 0.20m iznad kote konačno uređenog i nivelisnog terena oko objekta.

Maksimalno dozvoljena visina objekta mjeri se od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova.

Nivelacija se bazira na postojećoj nivelaciji  terena.

Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi:

- za garaže i tehničke prostorije do 3m

- za stambene etaže do 3.5m

- za poslovne etaže do 4.5m

- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4.5m.

Spratne visine mogu biti veće od visina određenih stavom 1 ovog člana ukoliko to iziskuje specijalna namjena objekta ili primjena posebnih  propisa, s tim što visina objekta ne može biti veća od najveće dozvoljene visine propisane u metrima i definisane planom i urbanističko - tehničkim uslovima.

uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

Prilikom projektovanja i izvodjenja objekata potrebno je  svakom objektu obezbediti pristup koji mogu da koriste lica sa ograničenim mogućnostima kretanja, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast,

Nivelacije svih pešačkih staza i prolaza raditi takodje u skladu sa važećim propisima o kretanju invalidnih lica.

Koordinate tačaka građevinskuh linija

| 1 | 7384368.66 | 4769364.67 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 7384363.61 | 4769349.76 |
| 3 | 7384368.56 | 4769337.69 |
| 4 | 7384389.63 | 4769334.82 |
| 5 | 7384420.71 | 4769340.74 |
| 6 | 7384423.52 | 4769355.02 |
| 7 | 7384442.88 | 4769370.19 |
| 8 | 7384484.17 | 4769403.21 |
| 9 | 7384498.46 | 4769414.63 |
| 10 | 7384516.04 | 4769418.13 |
| 11 | 7384541.11 | 4769423.12 |
| 12 | 7384569.69 | 4769433.99 |
| 13 | 7384575.69 | 4769436.27 |
| 14 | 7384581.27 | 4769438.40 |
| 15 | 7384590.39 | 4769441.87 |
| 16 | 7384594.12 | 4769443.29 |
| 17 | 7384612.10 | 4769463.23 |
| 18 | 7384627.33 | 4769480.13 |
| 19 | 7384629.89 | 4769482.97 |
| 20 | 7384644.72 | 4769499.42 |
| 21 | 7384662.15 | 4769518.76 |
| 22 | 7384673.14 | 4769527.42 |
| 23 | 7384700.40 | 4769548.91 |
| 24 | 7384745.84 | 4769584.39 |
| 25 | 7384794.14 | 4769607.77 |
| 26 | 7384809.67 | 4769622.45 |
| 27 | 7384815.71 | 4769628.16 |
| 28 | 7384862.37 | 4769651.71 |
| 29 | 7384895.53 | 4769657.57 |
| 30 | 7384899.39 | 4769657.89 |
| 31 | 7385066.88 | 4769671.95 |
| 32 | 7385091.53 | 4769668.20 |
| 33 | 7385093.36 | 4769667.86 |
| 34 | 7385099.55 | 4769666.72 |
| 35 | 7385107.32 | 4769665.93 |
| 36 | 7385126.54 | 4769664.23 |
| 37 | 7385135.37 | 4769665.37 |
| 38 | 7385136.36 | 4769665.60 |
| 39 | 7385151.88 | 4769669.10 |
| 40 | 7385163.40 | 4769675.53 |
| 41 | 7385176.52 | 4769680.91 |
| 42 | 7385188.12 | 4769684.11 |
| 43 | 7385202.90 | 4769684.49 |
| 44 | 7385208.13 | 4769686.63 |
| 45 | 7385220.49 | 4769686.54 |
| 46 | 7385229.18 | 4769686.33 |
| 47 | 7385239.74 | 4769686.00 |
| 48 | 7385247.00 | 4769686.75 |
| 49 | 7385253.28 | 4769686.87 |
| 50 | 7385276.69 | 4769693.35 |
| 51 | 7385298.05 | 4769691.95 |
| 52 | 7385307.59 | 4769691.47 |
| 53 | 7385347.02 | 4769681.11 |
| 54 | 7385365.63 | 4769672.21 |
| 55 | 7385381.13 | 4769659.46 |
| 56 | 7385409.42 | 4769649.70 |
| 57 | 7385418.48 | 4769647.81 |
| 58 | 7385428.27 | 4769645.76 |
| 59 | 7385446.21 | 4769646.09 |
| 60 | 7385450.50 | 4769645.89 |
| 61 | 7385475.93 | 4769647.67 |
| 62 | 7385491.02 | 4769644.19 |
| 63 | 7385504.86 | 4769635.65 |
| 64 | 7385526.61 | 4769629.92 |
| 65 | 7385544.02 | 4769627.19 |
| 66 | 7385563.66 | 4769625.29 |
| 67 | 7385584.24 | 4769618.02 |
| 68 | 7385594.86 | 4769618.41 |
| 69 | 7385608.29 | 4769623.20 |
| 70 | 7385624.53 | 4769625.43 |
| 71 | 7385635.82 | 4769630.39 |
| 72 | 7385645.74 | 4769637.67 |
| 73 | 7385662.73 | 4769649.92 |
| 74 | 7385672.19 | 4769667.76 |
| 75 | 7385680.52 | 4769672.84 |
| 76 | 7385691.32 | 4769674.17 |
| 77 | 7385707.59 | 4769673.15 |
| 78 | 7385724.04 | 4769670.80 |
| 79 | 7385738.45 | 4769664.11 |
| 80 | 7385748.60 | 4769655.26 |
| 81 | 7385759.43 | 4769645.80 |
| 82 | 7385771.99 | 4769640.76 |
| 83 | 7385782.36 | 4769636.59 |
| 84 | 7385782.90 | 4769636.31 |
| 85 | 7385783.48 | 4769636.00 |
| 86 | 7385784.39 | 4769635.53 |
| 87 | 7385788.97 | 4769633.14 |
| 88 | 7385809.01 | 4769622.67 |
| 89 | 7385824.74 | 4769615.93 |
| 90 | 7385835.71 | 4769611.22 |
| 91 | 7385842.46 | 4769608.30 |
| 92 | 7385851.85 | 4769604.07 |
| 93 | 7385866.30 | 4769597.55 |
| 94 | 7385887.87 | 4769584.16 |
| 95 | 7385905.15 | 4769564.07 |
| 96 | 7385905.27 | 4769563.98 |
| 97 | 7385915.23 | 4769556.36 |
| 98 | 7385930.63 | 4769554.57 |
| 99 | 7385944.45 | 4769554.19 |
| 100 | 7385951.28 | 4769552.61 |
| 101 | 7385962.97 | 4769549.90 |
| 102 | 7385973.30 | 4769549.82 |
| 103 | 7385996.51 | 4769553.88 |
| 104 | 7386016.92 | 4769560.41 |
| 105 | 7386027.83 | 4769560.94 |
| 106 | 7386034.96 | 4769560.90 |
| 107 | 7386051.85 | 4769558.40 |
| 108 | 7386064.80 | 4769558.41 |
| 109 | 7386083.59 | 4769562.15 |
| 110 | 7386095.38 | 4769561.34 |
| 111 | 7386123.31 | 4769553.77 |
| 112 | 7386139.92 | 4769552.28 |
| 113 | 7386161.57 | 4769552.16 |
| 114 | 7386180.37 | 4769551.27 |
| 115 | 7386185.33 | 4769550.98 |
| 116 | 7386195.78 | 4769550.37 |
| 117 | 7386222.24 | 4769548.85 |
| 118 | 7386232.26 | 4769550.35 |
| 119 | 7386242.29 | 4769551.84 |
| 120 | 7386261.16 | 4769555.78 |
| 121 | 7386267.45 | 4769556.68 |
| 122 | 7386287.60 | 4769563.52 |
| 123 | 7386311.95 | 4769569.48 |
| 124 | 7386339.06 | 4769576.74 |
| 125 | 7386346.62 | 4769554.41 |
| 126 | 7386355.92 | 4769531.18 |
| 127 | 7386378.47 | 4769523.97 |
| 128 | 7386424.79 | 4769531.06 |
| 129 | 7386427.14 | 4769583.04 |
| 130 | 7386415.86 | 4769610.26 |
| 131 | 7386428.52 | 4769618.12 |
| 132 | 7386436.03 | 4769617.90 |
| 133 | 7386445.81 | 4769615.32 |
| 134 | 7386455.14 | 4769611.04 |
| 135 | 7386458.84 | 4769608.86 |
| 136 | 7386463.11 | 4769606.35 |
| 137 | 7386470.77 | 4769601.84 |
| 138 | 7386484.47 | 4769594.99 |
| 139 | 7386494.64 | 4769592.76 |
| 140 | 7386502.17 | 4769593.76 |
| 141 | 7386508.06 | 4769598.97 |
| 142 | 7386519.45 | 4769616.03 |
| 143 | 7386530.37 | 4769623.91 |
| 144 | 7386538.94 | 4769627.65 |
| 145 | 7386555.05 | 4769627.75 |
| 146 | 7386571.02 | 4769624.67 |
| 147 | 7386611.65 | 4769607.60 |
| 148 | 7386619.39 | 4769604.90 |
| 149 | 7386628.31 | 4769607.32 |
| 150 | 7386638.05 | 4769612.91 |
| 151 | 7386642.99 | 4769616.12 |
| 152 | 7386649.76 | 4769621.47 |
| 153 | 7386656.05 | 4769627.03 |
| 154 | 7386663.85 | 4769631.63 |
| 155 | 7386671.21 | 4769637.99 |
| 156 | 7386674.79 | 4769641.96 |
| 157 | 7386683.04 | 4769652.72 |
| 158 | 7386695.56 | 4769668.29 |
| 159 | 7386707.66 | 4769677.29 |
| 160 | 7386716.65 | 4769684.41 |
| 161 | 7386726.49 | 4769687.65 |
| 162 | 7386734.32 | 4769691.29 |
| 163 | 7386745.79 | 4769698.21 |
| 164 | 7386754.47 | 4769704.03 |
| 165 | 7386765.29 | 4769712.11 |
| 166 | 7386772.46 | 4769714.59 |
| 167 | 7386777.67 | 4769716.48 |
| 168 | 7386788.33 | 4769723.07 |
| 169 | 7386802.90 | 4769730.21 |
| 170 | 7386812.74 | 4769738.80 |
| 171 | 7386820.26 | 4769748.29 |
| 172 | 7386825.11 | 4769756.41 |
| 173 | 7386825.10 | 4769770.42 |
| 174 | 7386827.47 | 4769778.46 |
| 175 | 7386829.28 | 4769790.62 |
| 176 | 7386835.35 | 4769801.45 |
| 177 | 7386844.61 | 4769821.79 |
| 178 | 7386852.83 | 4769828.95 |
| 179 | 7386861.20 | 4769836.24 |
| 180 | 7386867.07 | 4769841.35 |
| 181 | 7386870.20 | 4769844.21 |
| 182 | 7386873.11 | 4769847.02 |
| 183 | 7386874.18 | 4769848.06 |
| 184 | 7386877.17 | 4769850.96 |
| 185 | 7386889.93 | 4769863.30 |
| 186 | 7386913.59 | 4769877.94 |
| 187 | 7386914.68 | 4769878.50 |
| 188 | 7386924.45 | 4769884.74 |
| 189 | 7386938.18 | 4769893.99 |
| 190 | 7386960.10 | 4769904.97 |
| 191 | 7386982.69 | 4769918.42 |
| 192 | 7387004.85 | 4769932.48 |
| 193 | 7387029.59 | 4769933.75 |
| 194 | 7387049.84 | 4769938.39 |
| 195 | 7387063.37 | 4769945.32 |
| 196 | 7387078.93 | 4769957.53 |
| 197 | 7387109.88 | 4769966.76 |
| 198 | 7387126.89 | 4769961.10 |
| 199 | 7387149.51 | 4769949.31 |
| 200 | 7387163.90 | 4769952.15 |
| 201 | 7387176.85 | 4769957.15 |
| 202 | 7387181.59 | 4769958.98 |
| 203 | 7387198.53 | 4769965.48 |
| 204 | 7387214.52 | 4769980.62 |
| 205 | 7387220.41 | 4769987.11 |
| 206 | 7387221.13 | 4769987.91 |
| 207 | 7387222.98 | 4769989.95 |
| 208 | 7387223.39 | 4769990.40 |
| 209 | 7387231.44 | 4769999.28 |
| 210 | 7387235.02 | 4770004.51 |
| 211 | 7387235.39 | 4770005.04 |
| 212 | 7387237.21 | 4770007.61 |
| 213 | 7387242.83 | 4770015.56 |
| 214 | 7387253.07 | 4770036.44 |
| 215 | 7387269.11 | 4770059.67 |
| 216 | 7387275.79 | 4770066.83 |
| 217 | 7387279.67 | 4770071.31 |
| 218 | 7387292.86 | 4770086.54 |
| 219 | 7387300.15 | 4770099.42 |
| 220 | 7387304.96 | 4770107.92 |
| 221 | 7387320.19 | 4770133.08 |
| 222 | 7387325.14 | 4770140.98 |
| 223 | 7387333.27 | 4770153.58 |
| 224 | 7387343.82 | 4770169.18 |
| 225 | 7387352.23 | 4770191.49 |
| 226 | 7387358.23 | 4770196.49 |
| 227 | 7387364.55 | 4770201.76 |
| 228 | 7387367.97 | 4770204.61 |
| 229 | 7387372.28 | 4770208.09 |
| 230 | 7387377.94 | 4770212.62 |
| 231 | 7387383.82 | 4770217.32 |
| 232 | 7387387.73 | 4770220.45 |
| 233 | 7387393.93 | 4770225.41 |
| 234 | 7387396.06 | 4770227.11 |
| 235 | 7387401.78 | 4770232.16 |
| 236 | 7387434.01 | 4770254.83 |
| 237 | 7387437.27 | 4770257.71 |
| 238 | 7387449.52 | 4770269.77 |
| 239 | 7387457.05 | 4770278.03 |
| 240 | 7387471.30 | 4770294.28 |
| 241 | 7387482.30 | 4770301.35 |
| 242 | 7387488.34 | 4770306.64 |
| 243 | 7387497.59 | 4770314.73 |
| 244 | 7387507.82 | 4770323.67 |
| 245 | 7387509.24 | 4770324.64 |
| 246 | 7387516.11 | 4770329.34 |
| 247 | 7387526.81 | 4770336.67 |
| 248 | 7387554.16 | 4770355.38 |
| 249 | 7387574.22 | 4770368.77 |
| 250 | 7387587.48 | 4770377.43 |
| 251 | 7387603.63 | 4770381.13 |
| 252 | 7387611.07 | 4770383.02 |
| 253 | 7387616.97 | 4770384.52 |
| 254 | 7387628.95 | 4770387.56 |
| 255 | 7387664.23 | 4770403.38 |
| 256 | 7387673.80 | 4770409.57 |
| 257 | 7387680.19 | 4770413.43 |
| 258 | 7387686.04 | 4770417.00 |
| 259 | 7387687.93 | 4770416.02 |
| 260 | 7387729.78 | 4770394.37 |
| 261 | 7387727.95 | 4770391.99 |
| 262 | 7387729.87 | 4770377.52 |
| 263 | 7387745.13 | 4770375.30 |
| 264 | 7387756.15 | 4770377.45 |
| 265 | 7387776.40 | 4770397.72 |
| 266 | 7387780.30 | 4770403.41 |
| 267 | 7387789.61 | 4770413.49 |
| 268 | 7387801.92 | 4770427.00 |
| 269 | 7387809.80 | 4770435.07 |
| 270 | 7387821.77 | 4770444.28 |
| 271 | 7387824.39 | 4770446.59 |
| 272 | 7387825.87 | 4770448.97 |
| 273 | 7387829.84 | 4770451.34 |
| 274 | 7387844.69 | 4770454.55 |
| 275 | 7387859.71 | 4770459.21 |
| 276 | 7387874.74 | 4770465.56 |
| 277 | 7387884.80 | 4770469.96 |
| 278 | 7387898.90 | 4770474.49 |
| 279 | 7387913.08 | 4770478.70 |
| 280 | 7387922.63 | 4770484.91 |
| 281 | 7387923.73 | 4770489.97 |
| 282 | 7387924.73 | 4770496.35 |
| 283 | 7387926.08 | 4770501.24 |
| 284 | 7387926.97 | 4770504.75 |
| 285 | 7387938.52 | 4770523.19 |
| 286 | 7387938.75 | 4770528.60 |
| 287 | 7387935.18 | 4770529.25 |
| 288 | 7387936.04 | 4770523.57 |
| 289 | 7387925.26 | 4770505.38 |
| 290 | 7387922.95 | 4770496.47 |
| 291 | 7387921.75 | 4770490.21 |
| 292 | 7387920.30 | 4770487.85 |
| 293 | 7387914.52 | 4770483.70 |
| 294 | 7387907.74 | 4770479.69 |
| 295 | 7387897.88 | 4770476.29 |
| 296 | 7387881.64 | 4770470.96 |
| 297 | 7387873.15 | 4770467.03 |
| 298 | 7387858.90 | 4770461.02 |
| 299 | 7387843.34 | 4770456.87 |
| 300 | 7387828.41 | 4770453.35 |
| 301 | 7387820.84 | 4770451.33 |
| 302 | 7387815.47 | 4770449.38 |
| 303 | 7387808.61 | 4770445.50 |
| 304 | 7387805.54 | 4770442.82 |
| 305 | 7387795.97 | 4770431.62 |
| 306 | 7387786.31 | 4770421.29 |
| 307 | 7387770.21 | 4770411.58 |
| 308 | 7387754.17 | 4770414.81 |
| 309 | 7387740.77 | 4770408.64 |
| 310 | 7387723.17 | 4770420.35 |
| 311 | 7387719.61 | 4770422.18 |
| 312 | 7387706.57 | 4770424.35 |
| 313 | 7387699.09 | 4770425.77 |
| 314 | 7387694.65 | 4770425.77 |
| 315 | 7387692.75 | 4770427.93 |
| 316 | 7387676.13 | 4770417.22 |
| 317 | 7387662.35 | 4770407.58 |
| 318 | 7387626.80 | 4770391.64 |
| 319 | 7387611.31 | 4770387.75 |
| 320 | 7387603.79 | 4770385.87 |
| 321 | 7387597.88 | 4770384.44 |
| 322 | 7387586.74 | 4770381.81 |
| 323 | 7387579.06 | 4770376.89 |
| 324 | 7387572.46 | 4770372.67 |
| 325 | 7387553.83 | 4770360.76 |
| 326 | 7387552.85 | 4770360.06 |
| 327 | 7387547.43 | 4770356.18 |
| 328 | 7387544.16 | 4770353.84 |
| 329 | 7387541.27 | 4770351.78 |
| 330 | 7387533.42 | 4770346.17 |
| 331 | 7387520.97 | 4770337.28 |
| 332 | 7387518.55 | 4770335.54 |
| 333 | 7387505.33 | 4770326.11 |
| 334 | 7387500.44 | 4770321.93 |
| 335 | 7387492.59 | 4770315.23 |
| 336 | 7387479.85 | 4770304.35 |
| 337 | 7387468.98 | 4770297.98 |
| 338 | 7387465.04 | 4770293.42 |
| 339 | 7387457.17 | 4770284.32 |
| 340 | 7387450.28 | 4770279.15 |
| 341 | 7387447.48 | 4770276.17 |
| 342 | 7387436.68 | 4770264.23 |
| 343 | 7387430.12 | 4770258.11 |
| 344 | 7387406.74 | 4770240.43 |
| 345 | 7387382.75 | 4770223.33 |
| 346 | 7387372.83 | 4770215.46 |
| 347 | 7387367.07 | 4770210.72 |
| 348 | 7387363.35 | 4770208.35 |
| 349 | 7387349.25 | 4770194.87 |
| 350 | 7387334.63 | 4770167.98 |
| 351 | 7387330.97 | 4770161.42 |
| 352 | 7387325.83 | 4770152.21 |
| 353 | 7387312.31 | 4770132.70 |
| 354 | 7387305.46 | 4770119.91 |
| 355 | 7387300.49 | 4770110.71 |
| 356 | 7387288.70 | 4770091.04 |
| 357 | 7387273.86 | 4770074.34 |
| 358 | 7387269.36 | 4770068.95 |
| 359 | 7387265.74 | 4770065.00 |
| 360 | 7387249.21 | 4770040.94 |
| 361 | 7387244.84 | 4770032.79 |
| 362 | 7387242.69 | 4770028.64 |
| 363 | 7387239.56 | 4770020.94 |
| 364 | 7387226.34 | 4770002.68 |
| 365 | 7387207.52 | 4769986.83 |
| 366 | 7387194.10 | 4769969.51 |
| 367 | 7387181.83 | 4769964.60 |
| 368 | 7387163.71 | 4769958.71 |
| 369 | 7387154.52 | 4769957.15 |
| 370 | 7387150.19 | 4769956.50 |
| 371 | 7387133.37 | 4769966.91 |
| 372 | 7387115.46 | 4769972.97 |
| 373 | 7387096.72 | 4769970.72 |
| 374 | 7387074.97 | 4769961.58 |
| 375 | 7387060.47 | 4769952.56 |
| 376 | 7387047.28 | 4769942.80 |
| 377 | 7387029.15 | 4769939.81 |
| 378 | 7387003.77 | 4769939.28 |
| 379 | 7386963.07 | 4769912.20 |
| 380 | 7386938.44 | 4769900.45 |
| 381 | 7386926.71 | 4769893.13 |
| 382 | 7386918.35 | 4769887.53 |
| 383 | 7386912.31 | 4769884.20 |
| 384 | 7386901.98 | 4769877.12 |
| 385 | 7386885.29 | 4769865.70 |
| 386 | 7386882.87 | 4769863.30 |
| 387 | 7386875.59 | 4769856.08 |
| 388 | 7386865.84 | 4769846.43 |
| 389 | 7386861.48 | 4769842.13 |
| 390 | 7386858.04 | 4769838.75 |
| 391 | 7386854.08 | 4769834.87 |
| 392 | 7386842.25 | 4769823.26 |
| 393 | 7386837.49 | 4769813.53 |
| 394 | 7386834.79 | 4769808.02 |
| 395 | 7386829.32 | 4769797.11 |
| 396 | 7386826.50 | 4769791.57 |
| 397 | 7386823.64 | 4769779.46 |
| 398 | 7386822.69 | 4769770.04 |
| 399 | 7386820.44 | 4769756.52 |
| 400 | 7386815.68 | 4769750.15 |
| 401 | 7386809.54 | 4769739.78 |
| 402 | 7386799.57 | 4769731.99 |
| 403 | 7386787.44 | 4769726.17 |
| 404 | 7386774.36 | 4769719.33 |
| 405 | 7386763.64 | 4769714.66 |
| 406 | 7386751.56 | 4769706.55 |
| 407 | 7386743.50 | 4769700.28 |
| 408 | 7386733.76 | 4769695.78 |
| 409 | 7386717.83 | 4769688.49 |
| 410 | 7386714.99 | 4769687.42 |
| 411 | 7386704.05 | 4769679.97 |
| 412 | 7386696.36 | 4769672.53 |
| 413 | 7386688.46 | 4769665.12 |
| 414 | 7386678.95 | 4769654.88 |
| 415 | 7386671.80 | 4769645.03 |
| 416 | 7386667.78 | 4769641.14 |
| 417 | 7386661.15 | 4769634.04 |
| 418 | 7386654.43 | 4769629.74 |
| 419 | 7386647.72 | 4769624.29 |
| 420 | 7386639.81 | 4769619.03 |
| 421 | 7386628.39 | 4769611.93 |
| 422 | 7386623.93 | 4769610.53 |
| 423 | 7386621.56 | 4769610.37 |
| 424 | 7386610.23 | 4769612.01 |
| 425 | 7386609.28 | 4769612.53 |
| 426 | 7386598.84 | 4769616.67 |
| 427 | 7386593.95 | 4769618.63 |
| 428 | 7386584.89 | 4769622.42 |
| 429 | 7386571.88 | 4769628.28 |
| 430 | 7386556.01 | 4769630.69 |
| 431 | 7386538.31 | 4769630.63 |
| 432 | 7386529.22 | 4769627.73 |
| 433 | 7386516.80 | 4769617.92 |
| 434 | 7386504.93 | 4769601.67 |
| 435 | 7386499.46 | 4769596.74 |
| 436 | 7386493.33 | 4769596.47 |
| 437 | 7386485.54 | 4769597.71 |
| 438 | 7386471.38 | 4769604.93 |
| 439 | 7386458.96 | 4769612.97 |
| 440 | 7386445.77 | 4769618.91 |
| 441 | 7386435.99 | 4769621.70 |
| 442 | 7386426.58 | 4769622.49 |
| 443 | 7386412.40 | 4769612.68 |
| 444 | 7386401.56 | 4769606.51 |
| 445 | 7386397.45 | 4769604.48 |
| 446 | 7386387.87 | 4769599.78 |
| 447 | 7386377.17 | 4769596.26 |
| 448 | 7386358.06 | 4769588.95 |
| 449 | 7386337.30 | 4769581.32 |
| 450 | 7386316.81 | 4769575.63 |
| 451 | 7386286.61 | 4769567.04 |
| 452 | 7386275.73 | 4769563.95 |
| 453 | 7386265.36 | 4769561.00 |
| 454 | 7386243.24 | 4769558.12 |
| 455 | 7386220.14 | 4769552.65 |
| 456 | 7386203.00 | 4769553.43 |
| 457 | 7386180.77 | 4769555.87 |
| 458 | 7386159.48 | 4769556.60 |
| 459 | 7386138.16 | 4769556.19 |
| 460 | 7386124.04 | 4769557.38 |
| 461 | 7386098.00 | 4769564.38 |
| 462 | 7386084.08 | 4769565.64 |
| 463 | 7386065.65 | 4769561.90 |
| 464 | 7386052.97 | 4769562.74 |
| 465 | 7386044.24 | 4769563.55 |
| 466 | 7386020.81 | 4769565.65 |
| 467 | 7385998.30 | 4769560.21 |
| 468 | 7385997.75 | 4769560.11 |
| 469 | 7385986.63 | 4769558.03 |
| 470 | 7385979.79 | 4769556.73 |
| 471 | 7385964.73 | 4769553.66 |
| 472 | 7385944.34 | 4769559.36 |
| 473 | 7385930.69 | 4769559.31 |
| 474 | 7385917.27 | 4769558.75 |
| 475 | 7385908.34 | 4769565.23 |
| 476 | 7385890.55 | 4769586.69 |
| 477 | 7385868.54 | 4769600.03 |
| 478 | 7385842.45 | 4769612.33 |
| 479 | 7385809.91 | 4769625.76 |
| 480 | 7385783.74 | 4769639.01 |
| 481 | 7385761.40 | 4769647.84 |
| 482 | 7385755.89 | 4769652.86 |
| 483 | 7385740.70 | 4769666.74 |
| 484 | 7385724.41 | 4769673.73 |
| 485 | 7385699.49 | 4769677.36 |
| 486 | 7385690.35 | 4769678.21 |
| 487 | 7385679.55 | 4769675.64 |
| 488 | 7385664.72 | 4769665.89 |
| 489 | 7385660.31 | 4769652.84 |
| 490 | 7385648.37 | 4769648.48 |
| 491 | 7385632.94 | 4769633.37 |
| 492 | 7385618.39 | 4769629.29 |
| 493 | 7385607.82 | 4769626.37 |
| 494 | 7385589.44 | 4769622.91 |
| 495 | 7385580.26 | 4769622.70 |
| 496 | 7385561.60 | 4769630.98 |
| 497 | 7385558.96 | 4769628.95 |
| 498 | 7385541.51 | 4769631.04 |
| 499 | 7385526.80 | 4769632.96 |
| 500 | 7385506.47 | 4769637.87 |
| 501 | 7385502.36 | 4769640.33 |
| 502 | 7385492.27 | 4769646.39 |
| 503 | 7385478.37 | 4769650.51 |
| 504 | 7385428.08 | 4769648.51 |
| 505 | 7385408.00 | 4769653.05 |
| 506 | 7385383.26 | 4769662.33 |
| 507 | 7385368.54 | 4769675.79 |
| 508 | 7385347.65 | 4769686.40 |
| 509 | 7385342.12 | 4769687.67 |
| 510 | 7385331.82 | 4769690.32 |
| 511 | 7385309.76 | 4769695.98 |
| 512 | 7385284.07 | 4769698.47 |
| 513 | 7385276.22 | 4769699.00 |
| 514 | 7385252.58 | 4769695.43 |
| 515 | 7385247.09 | 4769694.82 |
| 516 | 7385223.85 | 4769693.69 |
| 517 | 7385216.51 | 4769693.04 |
| 518 | 7385204.86 | 4769694.49 |
| 519 | 7385188.20 | 4769687.33 |
| 520 | 7385173.44 | 4769685.00 |
| 521 | 7385161.86 | 4769679.32 |
| 522 | 7385156.73 | 4769675.97 |
| 523 | 7385149.55 | 4769671.81 |
| 524 | 7385137.65 | 4769670.36 |
| 525 | 7385126.21 | 4769670.46 |
| 526 | 7385107.88 | 4769672.38 |
| 527 | 7385100.64 | 4769671.93 |
| 528 | 7385086.80 | 4769678.60 |
| 529 | 7385079.78 | 4769683.65 |
| 530 | 7385057.36 | 4769692.89 |
| 531 | 7385040.62 | 4769692.99 |
| 532 | 7385007.44 | 4769693.76 |
| 533 | 7384988.40 | 4769694.44 |
| 534 | 7384947.46 | 4769698.10 |
| 535 | 7384908.70 | 4769700.92 |
| 536 | 7384890.69 | 4769704.00 |
| 537 | 7384864.51 | 4769706.88 |
| 538 | 7384852.73 | 4769705.74 |
| 539 | 7384836.66 | 4769702.24 |
| 540 | 7384828.54 | 4769693.78 |
| 541 | 7384821.07 | 4769684.89 |
| 542 | 7384818.28 | 4769677.41 |
| 543 | 7384804.16 | 4769665.73 |
| 544 | 7384801.93 | 4769660.03 |
| 545 | 7384794.62 | 4769653.50 |
| 546 | 7384783.04 | 4769644.00 |
| 547 | 7384782.64 | 4769643.91 |
| 548 | 7384779.57 | 4769640.65 |
| 549 | 7384773.36 | 4769634.07 |
| 550 | 7384770.17 | 4769630.69 |
| 551 | 7384731.56 | 4769601.70 |
| 552 | 7384725.41 | 4769596.32 |
| 553 | 7384688.51 | 4769564.05 |
| 554 | 7384661.06 | 4769540.04 |
| 555 | 7384649.41 | 4769529.85 |
| 556 | 7384634.71 | 4769513.81 |
| 557 | 7384610.88 | 4769487.80 |
| 558 | 7384585.33 | 4769459.92 |
| 559 | 7384569.29 | 4769453.17 |
| 560 | 7384538.83 | 4769440.36 |
| 561 | 7384536.47 | 4769439.37 |
| 562 | 7384494.36 | 4769433.24 |
| 563 | 7384441.22 | 4769388.11 |
| 564 | 7384418.23 | 4769368.59 |
| 565 | 7384396.22 | 4769368.89 |

4.4.2. 	OPŠTI  USLOVI  UREĐENJA  PROSTORA

Da bi se omogućila izgradnja novih objekata i uređenje terena, potrebno je prije realizacije namjena definisanih ovim Planom izvršiti  nivelaciju terena i komunalno opremanje zemljišta, u skladu s ovim uslovima.

Konstrukcija objekata

Konstrukciju objekata oblikovati sa jednostavnim osnovama i jasnom seizmičkom koncepcijom. Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekta. Posebnu pažnju posvetiti mjerama antikorozivne zaštite ;

Izgradnja objekata

Izgradnji objekata mora da prethodi detaljno geomehaničko ispitivanje terena, a tehničku dokumentaciju raditi na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjma tla;

Arhitektonsko oblikovanje objekta

Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se prilagoditi postojećem ambijentu. Objekti se moraju oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima. Oblikovanje objekata treba uskladiti sa pejzažom i sa tradicionalnom slikom naselja.  Krovovi mogu biti kosi – dvovodni ili viševodni, sa nagibima krovnih ravni koje odgovaraju klimatskim uslovima područja. Moguće je krov ozeleniti po  krovnim ravnima.

Uređenje parcele

Na urbanističkoj parceli slobodne površine oko objekata pejzažno urediti u skladu sa prirodnim područjem. Prostor treba oplemeniti autohtonim rastinjem, uvažavajući prirodno naslijeđe. PreporukaTeren oko objekata, terase I druge površine treba izvesti na način da se ne narušava prirodni izgled , te da se ne promijeni prirodno oticanje vode .

4.4.3. SMJERNICE  I  USLOVI  ZA  IZGRADNJU  OBJEKATA

4.4.3.1.Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju  Mhe - IOE

Na osnovu raspoloživih hidroloških podloga i upoznavanja sa stanjem na terenu data  je potencijalna lokacija mašinske zgrade, vodozahvata i trase cjevovoda tako da hidroenergetski potencijal vodotoka rijeke Lještanice  bude optimalno iskorišćen za proizvodnju električne energije.

Ukupna snaga na pragu mHE „Lještanica “ sa jednom Pelton turbinom iznosi :

Pmhe1=  2330,58kW

- Izgгadnja mHe obuhvata pгegгađivanje vodotoka, zahvatanje, te odvođenje zahvaćene vode dovodnim sistemom - deгivacionim cjevovodom do mašinske kućice mHE, te potom vraćanje zahvaćene vode nazad u vodotok.

Dijelovi deгivacione male hidroetektrane mogu se podijetiti u tгi osnovne grupe:

- gradevinski dijelovi koji obuhvataju bгапе, zahvate, dovodne kanale, derivacijski ili potisni cjevovodi, masinska kucica i odvodni kanali;

- hidrotehnicki dijelovi koji sadгze гesetke, pjeskolove, predturbinske zatvarace i izlazne dijelove turbine; te

- elektromasinski dijelovi sa turbinama,  generatorom,  transfoгmatorom,  regulacijskim dijelom, zastitnim dijelovima i prikljuckom па elektroenergetski sistem.

mHE „Lještanica“ je derivacionog tipa, sto podгazumjeva da se kompleks male hidгoelektгane sastoji od sljedećih objekata:

а. Objekat za zahvatnje vode - vodozahvat ;

b. Dovodni sistemi je GRP cjevovod pod pritiskom;

с. Objekat masinske kućice ;

Dispozicija objekata je data gradjevinskim linijama odnosno orilentacionim lokacijama - površinama određenim za izgradnju u grafičkom prilogu Plan regulacije i nivelacije. Tačna lokacija objekata će se definisati Idejnim projektom a na osnovu snimanja i nivelisanja terena i rezultata geoloških istraživanja.

Pгilikom izгade tehničke dokumentacije moгaju se postovati sljedeći uslovi:

а. Objekat za zahvatanje vode

- Objekat vodozahvata može biti mala akumulacije sa pгelivnikom i bоčпim taložnikom ili vodozahvatom "Tiгolskog tipa" gdje se betonski pгag sa rešetkom i sabiгnim kanalom nalazi па dnu vodotoka;

- Prilikom projektovanja predvidjeti monitoring proticaja па vodozahvatu da bi u toku rada male hidroelektrane osiguravali ekološki prihvatljiv proticaj;

- Ргilikоm projektovanja vodozahvata pгedvidjeti nesmetan prolaz za vodne organizme poželjno је, da se sve mjеге za prolaz vodnih oгganizama projektuju u prirodnom kontekstu;

- Mala hidroelektrana treba da bude pгotočnog tipa;

b. Derivacioni cjevovod pod pritiskom

- Ргilikоm projektovanja predvidjeti da se tгasa cjevovoda postavi u trup pristupnogputa kojim se dolazi do vodozahvata iIi ukopa u teгen u svim dionicama gdje је totehnički izvodljivo i odgovarajuće sa aspekta zaštite životne sгedine;

- Dovodni kanal, ukoliko se projektuje, mоrа da bude uklopljen u okruženje, padinekanala utvгditi sa autohtonim materijalima;

- Cjevovod postaviti па odgovarajućoj podlozi i па dovoljnoj dubini u skladu satehničkim propisima. Niveletu cjevovoda visinski i situativno položiti tako da se radovisvedu па minimum uz poštovanje određenih ргincipa kao što su: niveleta cjevovoda ćе biti ispod pijezometarske linije рri svim režimima rada elektгane i radi pražnjenjacjevovoda poželjno је da niveletaima istosmjeran pad па cijeloj dužiпi, а u pravcutečenja;

- Predvidjeti da cjevovod najkraćim putem dovede vodu do mаšinske kućice.

с. Objekat rnašinske kućiсе

- Mašinsku kućicu locirati nа mjestu koje se spriječiti plavljene орremе u periodu visokih voda;

- Konstrukciju mašinske kućice i izbor mateгijala od kojih ćе se gгaditi, odabгati tako da se dobije funkcionalno гješenje i da se objekat maksimalno uklopi u ambijent, uz upotгebu autohtonih materijala;

- Tehnološki prostoг se sastoji od гadnog - pogonskog i montažnog dijela mašinskekućice. Turbinu postaviti u pravcu derivacionog cjevovoda pod pгitiskom i па samom ulazu cjevovoda u mašinsku kućicu locirati zatvarače, koji imaju i sigurnosnu funkciju(zatavaraju se kod remonta iIi dužih zastoja);

- Iz turbine voda ćе oticati kanalom ispod objekta do rijeke odvodnim kanalom.

- Materijal odvodnog kanala odabrati tako da se dobije funkcionalno гјеšеnје i da se istimaksimalno uklopi u ambijent;

- Put mašinskoj kućici obezbjediti sa pristupnog puta.

Neophodno је da građevinski objekti budu izvedeni па takav način da је u bilo kojem trenutku nemoguće isušivanje korita vodotoka, odnosno da је u svakom momentu osiguran ekološki prihvatljivi proticaj.

Kako bi zaštita bilа što potpunija, neophodno је da se osigura ekološki prihvatljiv proticaj koji osigurava normalni  život flore i faune; а takođe је važno i minimiziranje uticaja na rječni ekosistem kao i odгžanje biorazvrsnosti.

Kako bi se zaštitila populacija riba, neophodno је izgraditi zaobilazne kanale koji ćеomogućiti гibаmа da zaobiđu područje male hidroelektane.

Prilikom рlаniгапја i projektovanja, nastojati za što boljim obIikovanjem objekata i uklapanjem u okolni prostor, uz davanje prednosti tehničkim rješenjima koja manje zadiru u pejzaž.

Analizirati mogućnost upotrebe objekata malih hidroelektrana u cilju multifunkcionalnog  korišćenja.

Objekti i uređaji za korisćenje vodnih snaga moraju se planirati, projektovati i graditi па način koji:

- omogućava vraćanje vode istog kvaliteta poslije iskorišćene energije u vodotok ili  druge površinske vode;

- nе umanjuje postojeći оbrt i nе spriječava korišćenje vode za vodosnabdijevanje, navodnjavanje i druge namjenе;

- nе umanjuje stepen zaštite i nе otežava spгovođenje mјега zaštite od štetnog dejstva voda;

- nе pogoгšava uslove sanitaгne zaštite i nе utiče negativno nа ekološki status voda i stanje životne sгedine.

U slučaju gгadnje većeg brоја malih hidroelektгana nа istom vodotoku, tгeba ispitati njihov kumulativni uticaj nа životnu sredinu i socijalne uticaje.

Investitoг је obavezan ргilikоm izгade tehničke dokumentacije voditi гačuna da tehničko  гješenje maksimalno obezbjedi uslove za zaštitu životne sredine, sigurnosti Ijudi i njihove imovine.

Pгilikom projektovanja posebno vоditi гačuna о гežimu oticanja voda па sljedeći način:

- Na čitavom uticajnom sektoгu vodotoka пе smije se pogoгšati stanje plavljenja odnosu па današnje stanje, ako to nijе u direktnoj supгotnosti sa stanjem zaštite  pгiгodnih vгijednosti;

- u akumulacijama, ako postoje u sistemu, treba pгedvidjeti mjеrе za  uzimanje šljunka iz akumulacionog pгostoгa i time povećanje bjezbednosti od plavljenja;

- vodopгivrednim mјеrаmа tгeba urеditi i ušća pritoka u гecipijent i nesmetani pгoticaj visokih voda pгitoka i гecipijenta;

- ako se zahvatom stvaraju mogućnosti za zadгžavanje voda u zaleđini, to tгeba tehničkim mјегаmа predvidjeti njihovo oticanje;

- da se analizira uticaj nа nivo i oticanje podzemnih voda.

Preliminarna dispozicija objekata data je u grafičkim prilozima koji su dio plana.

2. Morfologija - vizuelne karakteristike zahvata

- pгilikom obIikovanja objekata malih hidгoelektгana treba obratiti pažnju nа оnе  dijelove koji su vidljivi sa saobгaćajnica, iz obIižnjih naselja, tuгističkih zona iIi  željeznicke pгuge;

- obIikovanje  hidroeneгgetskih  objekata nе bi smjelo biti uniformno, nego tгeba ргi tome svakom objektu dati notu individualnosti, poštujući autohtoni ambijent.

3.    Analizirati  mogućnost  upotrebe objekata  malih hidroelektrana u cilju mulifunkcionalnog  korišćenja i uređenja okolnog prostora u cilju prihvata turista, nаučпih i edukativnih posjeta.

Potencijali valorizacije vodnog i priobalnog роdгučја:

- planirati rekreacione zone sa sljedećim objektima: pristup do vode u bIizini naseljenih роdгučја, prostori za izlete;

- planirati objekte pasivne rekreacije, kao što su staze za šetnju;

- ukoliko se рlаniга gradnja brаnе, treba omogućiti slobodan prelaz, čime se povezuju prostori sa оbijе strane vodotoka.

# 4.4.4. MJERE  I USLOVI  ZAŠTITE NA ŽIVOTNU SREDINU, OKRUŽENJE I EKOLOŠKI  ASPEKT GRAĐENJA

## Uticaj hidroenergetskih postrojenja na životnu sredinu

## Eksploatacija hidroenergetskog objekta, čak i male hidroelektrane, neminovno je praćena  određenim uticajima na životnu sredinu, pa je ovaj aspekt neophodno analizirati  u svim fazama izrade  dokumentacije za ovakve objekte, uključujući i predinvesticionu dokumentaciju, čiji je cilj da done  sepreliminarne odluke o daljem toku projekta. U okviru Studije o ekonomskoj opravdanosti izgradnje mHE osnovni  zadatak i cilj analiza  vezanih za zaštitu životne sredine je da prikaže sve potencijalne uticaje  planiranog objekta na okolinu kao i da predvidi potrebne mjere zaštite koje će obezbijediti da štetni efektirada mHE na kvalitet životne sredine budu u dozvoljenim granicama. Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list Crne Gore, br. 51/08) definiše mjere i aktivnosti koje u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i građenja treba da obezbijede očuvanje kvaliteta životne sredine u skladu sa razvojem Crne Gore kao ekološke države.

Analiza zaštite životne sredine od štetnih uticaja posmatranog objekta predstavlja  multidisciplinaran pristup analizi postojećeg stanja kvaliteta životne sredine, kao i analizi uticaja novog objekta i obuhvata slijedeće osnovne djelove:

- tehničko rješenje  za obezbeđenje ekološki prihvatljivog minimuma u vodotoku Qes (preliv, riblja staza, riblji lift,  poribljavanje, idr.),

- tehničko rješenje za monitornog protoka i praćenja stanja u prostoru,

- planiranje i projektovanje mHE uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i dostignuća  nauke i tehnike.

## Zakonski okviri

Poštovanjem definisane pravne regulative, kao jednog od najznačajnijih instrumenata zaštite životne sredine, obezbjeđuje se optimalno smanjenje štetnih uticaja na prirodno okruženje, a time i život i rad sadašnjih i budućih generacija u životnoj sredini.

Imajući u vidu da su hidroenergetska  postrojenja  potencijalni  izvori  zagađenja vazduha, voda i zemljišta, i da tako mogu imati negativne uticaje na živi svijet i materijalna dobra, analiza i primjena  zahtjeva sadržanih u zakonskoj regulativi naročito se razmatra u početnim fazama izrade projektne dokumentacije za izgradnju ovakvog objekta.  Njihov osnovni cilj je da se definišu projektni uslovi  za potrebne mjere  zaštite  životne sredine, koji  će obezbjediti  da stepen zagađenja okoline usled rada objekta bude u dozvoljenim okvirima.

Izgradnja objekata se zasniva na načelima:

- zaštite javnog interesa, nepokretnosti i imovine;

-   usaglašenosti  sa evropskim normativima  i standardima;

-   stabilnosti i trajnosti objekta;

- aseizmičkog  projektovanja  i građenja objekta;

- zaštite zdravlja;

- zaštite životne sredine i prostora;

-   zaštita od prirodnih i tehničkih – tehnoloških nesreća;

-   zaštita od požara, eksplozija i industrijskih akcidenata;

-   toplotna zaštita i  racionalno korišćenje energije i energetske efikasnosti;

-   zaštite od buke i vibracija.

Zakon o životnoj sredini (Sl. list CG br. 52/16)

Ovaj zakon uređuje principe zaštite životne sredine i održivog razvoja uz poštovanje ciljeva zaštite životne sredine (Član 4.) u koje se ubrajaju:

- zaštita života i zdravlja ljudi;

- zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i pejzažne raznovrsnosti, kao i očuvanja ekološke stabilnosti;

- zaštita i poboljšanja kvaliteta pojedinih segmenata životne sredine;

- zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena;

- zaštita i obnavljanja kulturnih i estetskih vrijednosti pejzaža;

- sprječavanje i smanjenje zagađenja životne sredine;

- održivo korišćenje prirodnih resursa;

- racionalno korišćenje energije i podsticanja upotrebe obnovljivih izvora energije;

- uklanjanje posljedica zagađenja životne sredine;

- poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njenih regenerativnih sposobnosti;

- ostvarenje održive proizvodnje i potrošnje;

- smanjenje korišćenja i supstitucije hemikalija koje sa svojim opasnim i štetnm karakteristikama mogu ugroziti životnu sredinu i zdravlje ljudi;

- održivo korišćenje prirodnih dobara, bez većeg oštećenja i ugrožavanja životne sredine;

- unapređenje stanja životne sredine i obezbjeđivanje zdrave životne sredine.

Instrumenti zaštite životne sredine definisani Članom 38. ovog zakona su:

- strateška procjena uticaja na životnu sredinu

- procjena uticaja na životnu sredinu

- ocjena prihvatljivosti

- odgovornost za štetu u životnoj sredini

- standardi kvaliteta životne sredine

- tehnički standardi zaštite životne sredine

- integrisano sprječavanje i kontrola zagađivanja

- sprječavanje i kontrola udesa koji uključuju opasne materije

- prostorni planovi, usklađeni sa dokumentima održivog razvoja i zaštite životne sredine

- sistem upravljanja životnom sredinom (EMAS)

- upotreba ekološkog znaka

- drugi instrumenti zaštite životne sredine.

Standardi kvaliteta životne sredine koji sadrže granične vrijednosti zagađivanja za pojedine segmente životne sredine, kao i za naročito vrijedna, osjetljiva ili ugrožena područja utvrđeni su zakonom.

Za određene proizvode, postrojenja, pogone ili uređaje, opremu i proizvodne postupke koji mogu prouzrokovati rizik ili opasnost po životnu sredinu, posebnim propisima određuju se tehnički standardi zaštite životne sredine.

Tehničkim standardima određuju se granične vrijednosti emisija u vezi sa proizvodnim postupkom i korišćenjem postrojenja, pogona, uređaja, opreme, kao i granične vrijednosti sastojaka proizvoda. Tehničkim standardima, kao što je definisano u Članu 23. se propisuju:

- način izrade, proizvodnje, označavanja, postupanja i korišćenja proizvoda;

- način korišćenja pogona, uređaja, opreme i proizvodnih postupaka;

- način utvrđivanja i praćenja kvaliteta proizvoda, pogona, uređaja, opreme i proizvodnih postupaka, postupak homologizacije;

- način obračuna troškova utvrđivanja i praćenja kvaliteta proizvoda, pogona, uređaja, oprema i proizvodnih postupaka, kao i postupanje sa proizvodima, postrojenjima, pogonima, uređajima i opremom nakon prestanka korišćenja.

Program zaštite životne sredine

Dokumenti održivog razvoja i zaštite životne sredine koje izrađuje Vlada i lokalne uprave su:

- Nacionalna strategija održivog razvoja;

- Nacionalni program zaštite životne sredine;

- Lokalni planovi zaštite životne sredine;

- Strategije, planovi i programi koji se donose za pojedine segmente životne sredine i opterećenja.

Pored ovih dokumenata zakonom (Član 24.) je takođe definisana obaveza izrade  Programa zaštite životne sredine. Pravno lice ili preduzetnik koji se bavi djelatnošću za koju je obavezna ili se utvrdi potreba procjene uticaja na životnu sredinu donosi program zaštite životne sredine. Program sadrži: opis lokacije, detaljan opis proizvodnog procesa, popis uticaja na životnu sredinu i popis mjera za sprečavanje i smanjivanje zagađivanja životne sredine.

Praćenje stanja životne sredine – Monitoring

Pored monitoringa koji obezbjeđuje država, koji se sprovodi sistematskim mjerenjem, ispitivanjem i ocjenjivanjem indikatora stanja i zagađenja životne sredine koje obuhvata praćenje prirodnih faktora, odnosno promjena stanja i karakteristika  životne  sredine,  uključujući i prekogranični monitoring, pravno lice i preduzetnik koje je korisnik postrojenja koje zagađuje životnu sredinu dužno  (Član 35.) je da, u skladu sa zakonom, organizuje monitoring emisija i drugih izvora  zagađenja.  Pravno lice planira i obezbjeđuje finansijska sredstva za obavljanje monitoringa emisije, kao i za druga mjerenja i praćenja uticaja svoje aktivnosti na životnu sredinu.

Zakonom o zaštiti vazduha (Sl. list CG br. 25/10, 40/11, 43/15)

se uređuje način praćenja kvaliteta vazduha, mjere zaštite, ocjenjivanje i poboljšanje kvaliteta vazduha, kao i planiranje i upravljanje kvalitetom vazduha. Izvori zagađivanja vazduha su stacionarni i pokretni emisijski izvori, kao i pojedini proizvodi i aktivnosti koji uzrokuju emisije zagađujućih materija u vazduhu.

Stacionarni izvori su:

- tačkasti, kod kojih se zagađujuće materije ispuštaju u vazduh kroz za to oblikovane ispuste (postrojenja, tehnološki

procesi, industrijski pogoni, uređaji i građevine i dr.), i

- difuzni, kod kojih se zagađujuće materije unose u vazduh bez određenih ispusta/dimnjaka (uređaji, površine i druga

mjesta).

Pokretni  izvori su prevozna sredstva (motorna vozila, lokomotive, plovni objekti, avioni i dr.), radne mašine, radna vozila, građevinske i poljoprivredne mašine, oprema i uređaji, u skladu sa evropskim standardima, koja ispuštaju zagađujuće materije u vazduh.

Proizvodi i aktivnosti koji uzrokuju emisije zagađujućih materija u vazduh su proizvodi iz grupe boja i lakova, goriva i drugi slični proizvodi i aktivnosti kao što su lijepljenje, plastificiranje, laminiranje, impregniranje, hemijsko čišćenje, štampanje, bojenje i lakiranje vozila, skladištenje i pretakanje goriva.

Korišćenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije po  Zakonu o vodama (“Sl. list RCG br. 27/07 i Sl. CG, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16) ostvaruje se na osnovu vodne dozvole i ugovora o koncesiji. Objekti  i uređeji za korišćenje vodnih snaga moraju se projektovati i graditi na način koji (član 63):

- omogućava vraćanje vode istog kvaliteta poslije iskorišćene energije u vodotok ili druge površinske vode;

- ne umanjuje postojeći obim i ne sprječava korišćenje vode za vodosnabdijevanje, navodnjavanje i druge namjene u skladu sa ovim zakonom;

- ne umanjuje stepen zaštite i ne otežava sprovođene mjera zaštite od štetnog dejstva voda;

- ne pogoršava uslove sanitarne zaštite i ne utiče negativno na ekološki status voda i stanje životne sredine;

- neće dovesti do gubitka ustanovljene posebne međunarodne zaštite vodotoka, odnosno drugih površinskih voda.

Ovaj Zakon predstavlja predstavlja zakonsku osnovu za zaštitu podzemnih i površinskih voda u Crnoj Gori, kojom se definiše kategorizacija i klasifikacija površinskih i podzemnih voda.

Buka se ubraja među fizičke agense štetne po zdravlje.  Mjerenje buke u životnoj sredini proističe kao zakonska obaveza iz Zakona o životnoj sredini („Sl.list CG“, br. 48/08, br. 40/10), radi utvrđivanja stepena izloženosti stanovništva buci, dok su pitanja kontrole buke u našoj zemlji regulisana su  Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl. list RCG” br. 45/06).

Pravilnikom o metodama i instrumentima mjerenja buke i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za mjerenje buke ("Sl. list RCG", br. 37/03), propisane su metode mjerenja buke, instrumenti kojima se mjeri buka, sadržaj izvještaja o rezultatima mjerenja i uslovi koje moraju da ispunjavaju organizacije koje vrše mjerenje buke.

Pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini (“Sl.list RCG”, br. 75/06) utvrđuju se granične vrijednosti nivoa buke u životnoj sredini izražene u decibelima dB(A). U Tabeli 5.1. su dati granični nivoi buke u otvorenim boravišnim prostorima.

Tabela 4.1. Granični nivoi buke u otvorenim boravišnim prostorima

| Zona | Namjena prostora | Granični nivoi buke u otvorenim boravišnim prostorima LAeq u dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dan | Veče | Noć |
| I | Posebno zaštićena prirodna dobra (nacionalni parkovi, parkovi prirode, rezervati i sl.) | 35 | 30 | 30 |
| II | Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti | 50 | 40 | 40 |
| III | Turistička područja, mala i seoska naselja, kampovi i školske zone | 50 | 50 | 45 |
| IV | Čisto stambena područja, veliki gradski parkovi | 55 | 55 | 45 |
| V | Poslovno-stambena područja, turistička mjesta, dječija igrališta | 60 | 60 | 50 |
| VI | Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zone do gradskih saobraćajnica, magistralnih i auto-puteva | 65 | 65 | 55 |
| VII | Industrijska, skladišna i servisna područja, transportni terminali bez stambenih zgrada, ugostiteljski objekti otvorenog tipa van naseljenih mjesta | Na granici ove zone buka ne smije prelaziti granične vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se graniči |  |  |

## Mogući negativni uticaji na životnu sredinu

Uticaj na kvalitet vazduha

Na zagađenje vazduha utiču:

• izduvni gasovi uslijed rada građevinskih mašina i vozila koji kao pogonsko gorivo koriste naftne derivate;

• prašina, kao posljedica izvođenja radova (iskop, utovar i istovar materijala),

• dim i isparenja hemikalija u pojedinim fazama građenja, posebno pri polaganju raznih vrsta izolacija koje zahtjevaju termičku obradu nekih materijala i upotrebu raznih hemikalija.

Ti negativni uticaji su najčešće lokalizovani samo na prostor izvođenja radova, rjeđe na neposredno uže okruženje. Negativni uticaji na neposredne izvršioce radova neutrališu se ili umanjuju korišćenjem odgovarajuće HTZ opreme (maska i aspiratori), dok se uticaj na uže okruženje umanjuje izborom prikladnog vremena za takvu vrstu radova (smijer vjetra, itd).

Prašina, izduvni gasovi građevinskih mašina i motornih vozila, kao i dim i gasovi od eventualnih miniranja mogu uticati na smanjenje kvaliteta vazduha u zoni i za vrijeme izvođenja radova. Svim ovim uticajima izloženi su zaposleni na izgradnji objekta kao biljni i životinjski svijet u bližoj okolini. Ovi uticaji mogu se efikasno kontrolisati kroz pravilno planiranje i striktno provođenje mjera zaštite na radu

Buka

Zbog izvođenja radova na izgradnji mHE javlja se povećanje nivoa buke. Najnepovoljniji efekti povećanja nivoa buke odražavaju se direktno na gradilištu.  Buka je nepovoljan pratilac izvođenja radova i posljedica je rada građevinskih mašina i vozila. Buka najnepovoljnije efekte ima na samom gradilištu, i tu se eliminiše upotrebom odgovarajuće HTZ opreme (zaštita antifonima i štitnicima na ušima). I pored toga što je gradilište relativno udaljeno od većih naseljenih mjesta, ono se mora osigurati zbog same vrste radova (miniranje, rad teških mašina). Buka utiče i na obližnju okolinu (ljudi u okolnim naseljima, stoka) i taj uticaj se može djelimično kontrolisati selektivnim izborom aktivnosti koje se izvode na gradilištu.

Uticaj na kvalitet voda

• Rad građevinske mehanizacije, sa motorima na unutrašnje sagorjevanje potencijalni je uzročnik zagađivanja naftnim derivatima (mašinsko ulje, dizel gorivo, maziva, i sl.). Do te vrste zagađenja dolazi na gradilištima na kojima se ne sprovode striktne mjere zaštite, na kojima se radi sa neispravnim mašinama i sa osobljem koje nije pod kontrolom u fazama priprema i održavanja mašina.

• Prilikom izvođenja zemljanih radova, posebno pri iskopu za fundiranje, dolazi do pojave ispiranja sitnijih frakcija, koje se odnose nizvodno, stvarajući specifični vid zagađenja suspendovanim materijama.

• Neuređena odlagališta građevinskih materijala, ukoliko su nedovoljno zaštićena, predstavljaju potencijalni izvor zagađenja, posebno u periodima kiša jakih intenziteta.

• Pristupni putevi kojima se doprema materijal na gradilišta predstavljaju potencijalne rizike za zagađenja, ukoliko nisu tako riješeni da se voda sa njih ne može neposredno spirati prema vodotoku.

• Parkirališta građevinske mehanizacije su ozbiljan potencijalni izvor zagađenja, ukoliko se voda sa njih nekontrolisano spira prema rijeci.

• Gradilišna naselja, ukoliko nisu realizovana propisno, sa potpunom sanitacijom (sakupljanje i uklanjanje svih otpadnih voda i čvrstog otpada) mogu da budu izvor zagađenja voda.

• Tokom montaže mašinske i elektromašinske opreme, posebno pri manipulacijama sa raznim vrstama ulja i maziva (servouređaji, transformatorska ulja, ulje za podmazivanje turbinskih ležajeva, itd) može da dođe do propusta koji dovode do zagađenja vode tim opasnim materijama.

Zauzeće prostora

Za vrijeme izgradnje mHE na rijeci Lještanici neophodno je privremeno zauzeće prostora (prateći objekti, infrastruktura za gradilište, pozajmišta i odlagališta materijala itd.). Nakon završetka radova sve privremeno zauzete površine neophodno je vratiti u prvobitno stanje.

Promjena pejzaža

Promjena pejzaža usled izgradnje pozajmišta materijala i privremenih neuređenih odlagališta kao i ostalih radova na gradilištu zahtijeva vraćanje u prvobitno stanje nakon izgradnje objekta (odnosi se na promjene pejzaža koje su privremenog karaktera).

Svi navedeni uticaji na životnu sredinu su mali, jer su privremenog karaktera (traju samo u periodu izgradnje objekata oko 1 godine). Primjenom mjera zaštite njihov uticaj se minimalizuje ili potpuno eliminiše.

## 4.4.5  TEHNIČKE I ORGANIZACIONE MJERE ZAŠTITE

Mjere koje će se preduzeti u cilju sprječavanja smanjenja ili uklanjanja štetnog uticaja moraju biti unaprijed osmišljene i moraju se odvijati kroz sve faze realizacije projekta:

- fazu planiranja i pripreme izgradnje,

- fazu izgradnje i

- fazu redovnog funkcionisanja projekta.

Mjere zaštite koje se realizuju prije izgradnje projekta

- Mjere koje treba predvidjeti tokom  projektovanja, kroz iznalaženje tehničko – tehnoloških rješenja koja će smanjiti negativan uticaj na okolinu.

- Izbor materijala gradnje (odlučiti se za prirodne materijale gdje god je to moguće).

- Eksterni nivo buke može biti minimizovan ugradnjom izolacije mašinske zgrade i turbine, kontrolom vibracija sistema za ventilaciju, unapređenjem hidrodinamičkog dizajna hidrauličnih struktura i upotrebom nereflektujućih materijala i materijala koji absorbuju zvuk kojim bi se obložili zidovi i postavljanjem isto tako zvučno izolujućih vrata. Buka koja nastaje u mašinskoj zgradi je oko 82 dB u krugu od 7m. Zidovi obloženi zvučno izolujućim materijalom smanjuje buku za 25 – 50 dB

- Sa projektom uređenja gradilišta je potrebno predvidjeti potrebne mjere za smanjenje negativnih uticaja gradnje na okolinu koje proizlaze iz upotrebljene mehanizacije i transportnih sredstava i iz privremenih građevinskih objekata.

- Takođe je neophodno organizovati i locirati gradilište, kao i mjesta za smještaj mehanizacije, kako bi njihov negativan uticaj na okolinu bio što manji.

- Osim toga unaprijed razmotriti mogućnost snabdijevanja gorivom na benzijskoj pumpi najbližoj lokaciji izvođenja radova (ukoliko je to moguće) i eventualno servisiranje i održavanje vozila u za to specijalizovanom prostoru.

- Obavezno detaljno upoznati izvođača radova o mjerama i obavezama koje su predviđene u cilju zaštite prirode (flore i faune i ekosistema) koje je dužan da sprovodi tokom gradnje.

- Kao jedna od mjera je informisanje javnosti o vrsti projekta čija se izgradnja planira, radovima koji će se obavljati tokom izgradnje i mogućim uticajima koji će se pojaviti kao posledica izvođenja radova.

Mjere zaštite vazduha

- Upotreba sertifikovanih građevinskih mašina i poštovanje strogo definisanih normi Projektom zaštite na gradilištu, kako za građevinske mašine tako za sva ostala prevozna sredstva koja će se koristiti za transport materijala i opreme.

- Dobro organizovanje puteva na gradilištu koje će omogućiti funkcionisanje bez zastoja i negativnih uticaja na okolinu i saobraćaj u okolini gradilišta, kao i korišćenje goriva sa malim sadržajem sumpora.

- Organizovanje puteva vršiti u zavisnosti od potreba za materijalom, vrste materijala i količine unutrašnjeg transporta, transportnih sredstava i dinamike izvođenja radova.

- Realizacija gradnje mHE „Lještanica“ dovešće do pojačanog intenziteta saobraćaja, prije svega na putu u neposrednoj blizini gradilišta. Taj problem se može uspješno rješavati pojačanim mjerama saobraćajne discipline, kao i dodatnom regulacijom saobraćaja na mjestima eventualnih uskih grla i zagušenja. Svi putevi u zoni gradilišta moraju biti opremljeni dodatnom saobraćajnom signalizacijom, posebno na mjestima na kojima gradilišni putevi izlaze na puteve višeg reda ili se ukrštaju sa njima. Na mjestima izlaska gradilišnih vozila sa blatnjavim točkovima na puteve višeg reda predviđeti mjesta i obavezu za čišćenje guma, kako se blatom na kolovozu ne bi ugrozila bezbjednost saobraćaja.

- Neminovna posljedica izvođenja građevinskih radova (iskop, utovar i istovar materijala) je i disperzija lebdećih čestica i zagađenje vazduha sa njima, pa je potrebno da se tokom izvođenja tih radova primjenjuju sve mjere neophodne da bi disperzija lebdećih čestica u vazduhu bila što manja. Jedna od obaveznih zaštitnih  mjera, kojima će se sprečavati, odnosno smanjivati stvaranje prašine, je redovno prskanje vodom površina sa kojih se najviše emituje prašina. Na taj način će se smanjiti onečišćenje vode, tla i atmosfere.

Mjere zaštite od buke

Mjere za zaštitu od buke se preklapaju sa dijelom mjera koji je predviđen za zaštitu vazduha od emisija izduvnih gasova tokom rada građevinskih mašina, s obzirom da je glavni izvor buke u toku izvođenja radova upravo rad ovih mašina.

- Upotreba  ispravne mehanizacije i atestiranih transportnih sredstava koja su, prema evropskim standardima, klasifikovana u kategoriju sa što manjom emisijom buke.

- Radove u blizini kuća ograničiti u skladu sa zaštitom od buke.

- Ukoliko se u toku izvođenja radova, naročito u blizini naselja, zbog karakteristika terena poveća nivo buke, moguće je organizovati postavljanje zvučnih barijera.

- Kretanje teških vozila pri prolasku kroz naselja, ka lokaciji izvođenja radova, planirati u saradnji sa lokalnom saobraćajnom policijom.

- Strogo voditi računa o kretanju teških vozila u blizini škola, bolnica ili drugih osjetljivih područja i ukoliko je to moguće potpuno ih zaobići.

- Pri utovaru iskopanog materijala i istovaru materijala za gradnju voditi računa o mjerama zaštite kako bi proizvedena buka imala što manji uticaj na okolinu.

Mjere za zaštitu od buke u periodu ekploatacije

- Buka iz mašinske zgrade u toku eksploatacije se minimalizuje primjenom zvučne izolacije na zidovima i vratima mašinske zgrade, tako da ne predstavlja smetnju u neposrednom okruženju.

- Buka od strujanja vode na izlazu iz mašinske zgrade i ulazu u odvodni kanal se postiže umirivanjem vode gumenim zavjesama.

Mjere za zaštitu voda

- Upotreba ispravne mehanizacije koja zadovoljava standarde i  njihovo redovno održavanje.

- Servisiranje i radove na održavanju vozila i mehanizacije treba izvoditi u zato specijalizovanim radionicama.

- Ispuštanje goriva i maziva u vodotok je zabranjeno, a akcidente odmah sanirati.

- Građevinska mehanizacija, vozila i druge mašine na gradilištu, zahtijevaju redovno snabdijevanje sa naftnim derivatima i mazivima za pogon i održavanje. Zbog negativnog uticaja na okolinu ovo snabdijevanje  treba vršiti na najbližoj benzijskoj pumpi kako bi se izbjegla manipulacija naftnim derivatima na lokaciji izvođenja radova, a samim tim i mogućnost zagađivanja vodotoka i zemljišta u slučaju prosipanja. Ukoliko to nije moguće (zbog velike udaljenosti), sprovoditi mjere osiguranja od prosipanja na okolno zemljište  osiguranjem zaštitne posude (tankvane) ispod pretakačkog mjesta.

- Parkirališta i slične površine moraju biti nepropusne za vodu i naftne derivate i te površine moraju biti ograničene ivičnjacima.

- Na parkirnim mjestima se ne smije prati, održavati ili popravljati vozila. Dozvoljeni su samo dnevni pregledi vozila.

- Potrebno je predvidjeti sve potrebne mjere, koje obezbjeđuju zaštitu podzemnih i površinskih voda, te drugih prirodnih dobara od zagađivanja sa otpadnim uljima, naftnim derivatima, te otpacima, koji nastaju pri održavanju vozila i mašina.

- Zaustaviti radove u slučaju obilnih kiša i zaštititi lokacije radova od poplavljivanja i/ili od ispiranja.

Mjere za zaštitu vodotoka u toku eksploatacije

- Pravilno održavanje objekta i strogo pridržavanje procedura u toku redovnih remonta hidrocentrale kako ne bi došlo do najmanjeg iscurivanja ulja ili maziva iz mašinskog dijela objekta u okolinu.

- Primjenom strogih mjera zaštite za prihvatanje i skladištenje otpadnih ulja nastalih tokom remonta, onemogućiti njihovo dospijevanje u vodotok i njegovo zagađivanje.

- Redovno sprovođenje monitoringa kvaliteta vode prema usvojenom programu praćenja i u slučaju prekoračenja, obavijestiti nadležne institucije i izvršiti neophodne korekcije kako bi prekomjerni uticaj bio sveden na zakonom definisan nivo.

Mjere za zaštitu zemljišta

- Rad građevinskih mašina i transport materijala ima za posledicu mogući negativan uticaj na kvalitet zemljišta usled korišćenja i potrošnje goriva i maziva neophodnih za njihov rad, kao i potrebe za  snabdijevanjem sa naftnim derivatima i mazivima za pogon i održavanje. Kako bi se izbjegla mogućnost zagađenja zemljišta, treba smanjiti manipulaciju ovim derivatima na lokaciji gradnje, a ukoliko je to moguće potpuno je izbjeći. Takođe je neophodno osigurati od prosipanja na okolno zemljište, mjesta na kojima se, zbog nemogućnosti da se obavi na drugoj lokaciji, mora izvršiti manipulacija ovim sredstvima i to obezbjeđenjem zaštitne posude (tankvane) ispod pretakačkog mjesta.

- Iskopani, a neutrošeni materijal nije dopušteno odlagati na šumske i poljoprivredne površine te "neuređena" odlagališta, već odvoziti sa lokacije u dogovoru sa lokalnim komunalnim preduzećem ili drugim preduzećima sa kojim se sklopi poseban ugovor o preuzimanju i korišćenju tog materijala.

- Umjesto deponovanja viška iskopane zemlje preporučuje se realizacija dogovora sa lokalnim stanovništvom o upotrebi tog viška zemljišta.

- Takođe se preporučuje investitoru da u razgovoru sa mještanima iskopano kvalitetno zemljište deponuje u neposrednoj blizini na lokacijama gdje je zastupljeno neplodno zemljište koje je moguće oplemeniti. Na taj način se postiže višestruk pozitivan efekat kultivisanja površina, koje mještani mogu nasipanjem sloja kvalitetnog zemljišta pretvoriti u obradivo zemljište, a sa druge strane smanjuje se broj odlazaka kamiona sa lokacije, što daje značajan doprinos smanjenju emisije toksičnih komponenti u atmosferu.

- Zaštita zemljišta od erozija i bujica u skladu sa  Zakonom o vodama se vrši posebnim preventivnim mjerama uz pomoć zaštitnih objekata (pregrade, ustave i dr.) i izvođenjem zaštitnih radova (pošumljavanje, zatravnjivanje, terasiranje, čišćenje korita i dr.). Zaštitu od erozija i bujica sprovodi jedinica lokalne samouprave, ali i vlasnici i korisnici zemljišta na erozivnim područjima. Nadležni organ lokalne samouprave određuje preventivne mjere i neophodne radove koje su dužni da preduzmu vlasnici i korisnici zemljišta na erozivnim područjima. Na osnovu izvršenih terenskih analiza i iskustva može se zaključiti da će vodozahvati i vodozahvatni bazeni biće ugroženi od vučenog i suspendovanog nanosa. U posebnoj opasnosti će biti vodozahvatni bazenski prostori gde će se nanos taložiti uglavnom u zoni korisnog prostora, s obzirom na njegov granulometrijski sastav tako da je neophodna primena zaštitnih antierozionih radova. S obzirom na izrazito bujični karakter većine vodotoka, proces zasipanja se ne može potpuno zaustaviti ali se može znatno usporiti, a štete smanjiti. Rješenje u borbi sa nanosom ne može se tražiti samo u primeni jednokratnih mera već u stalnoj kontroli stanja primarnih objekata, njihovom održavanju i daljem proširivanju radova. Projekat antierozionih radova mora da obuhvati djelove sliva nizvodno od energetskog postrojenja iz dva razloga: - opasnost od nizvodne erozije ogromnih količina već deponovanog nanosa; - ovi radovi bi imali velikog uticaja na sve nizvodne hidroenergetske objekte postojeće i buduće. Ostvarenjem potrebnog obima radova na slivu, osim efekata na kontroli erozije i nanosa, postižu se i drugi značajni pozitivni efekti bitni za područje kao privrednu, socijalnu i ekološku celinu. Takođe se preporučuje da se pokloni posebna pažnja iskorišćavanju i obnovi šuma radi očuvanja njihove hidrološke uloge;

- Zbog smanjenja rizika od erozije potrebno je sve otkrivene površine što prije rekultivisati. Preporučuje se primjena skinutih površinskih slojeva te pošumljavanje i zatravnjivanje čistih oblasti i kosina, odmah po završetku radova.

- Radi sprečavanja i otklanjanja štetnog dejstva erozije i bujica sprovode se: posebne preventivne mjere, grade se i održavaju zaštitni objekti i izvode zaštitni radovi, kao što su: izgradnja i održavanje zaštitnih vodnih objekata (pregrade, ustave i sl.) i izvođenje zaštitnih radova (pošumljavanje, zatravljivanje, terasiranje, čišćenje korita i drugi slični radovi).

- Izvođačima radova treba strogo naglasiti odgovornost čuvanja okolne vegetacije i zemljišta unutar i izvan građevinske zone. Tako će ove površine nakon postavljanje cjevovoda u potpunosti biti vraćene u prvobitno stanje i moći će da se vrate prethodnoj namjeni.

- Redovno prati točkove vozila kako bi se spriječilo raznošenje materijala na saobraćajnice van gradilišta.

- Na lokaciji gradilišta osigurati kontejnere za izdvojeno odlaganje otpada kao što je  komunalni otpad, ambalažni otpad, građevinski otpad, drveni otpad, koji će u dogovoru sa lokalnim komunalnim preduzećem ili drugim sakupljačima otpada biti recikliran ili odvožen na  odgovarajućeodlagalište otpada.

- Ispuštanje goriva i maziva u zemljište je zabranjeno, a akcidente odmah sanirati.

- U slučaju jačeg vjetra obavezna je zaštita lokacije prikupljanja otpada od raznošenja materijala vjetrom u okolinu.

Mjere za zaštitu zemljišta u periodu eksploatacije

- Tokom redovnog održavanja okoline objekata vršiti što manje intervencije na rastinju i drugim biljnim vrstama, kako bi se izbjegao suvišan uticaj na postojeću floru.

- Komunalni otpad odlagati u određene kontejnere i na osnovu ugovora koji je potrebno sklopiti sa lokalnim komunalnim preduzećem vršiti njihovo redovno pražnjenje i odvoženje na odgovarajućeodlagalište.

- Otpadna ulja nastala tokom remonta, skladištiti u za to specijalno određene posude do preuzimanja od strane sakupljača ove vrste otpada.

- Redovno vršiti kontrolu i po potrebi prazniti septičku jamu objekta mašinske zgrade odgovarajućim cistijernama nadležnog lokalnog preduzeća sa kojim investitor sklopi ugovor o tim uslugama.

Mjere za zaštitu vodenog ekosistema

- Stroga kontrola protoka biološkog minimuma vrši se na način što se otvor za biološki minimum ostavlja ispod nivoa gornje vode, odnosno kote zahvatnog dijela vodozahvata. Na taj način se uvijek obezbjeđuje protok koji se reguliše tablastim zatvaračem koji može biti mehanički ili automatski.  Podizanjem odnosno otvaranjem ovog zatvarača u zavisnosti od nivoa dotoka vode iznad vodozahvata u ovaj biološki minimum može biti preusmjeren kompletan raspoloživi protok, u periodu kad postrojenje ne radi zbog dotoka vode ispod tehničkog minimuma turbine.

- Riblja staza, kao što je prethodno opisano mora se uraditi tako da pokuša da umanji poremećaj vodenog ekosistema  (prirodna svjetlost, prirodni žubor vode na bazenima za odmor ribe, prirodni materijali i sl.) iako, kao što je navedeno ne predstavlja  idealno rješenje, njenim izvođenjem od prirodnog materijala povećava vjerovatnoću da će određeni procenat migratorne vrste pastrmke potočare uspjeti da savlada fizičku prepreku, tj.vodozahvat, na predmetnim rijekama.

4.4.6. UTICAJ NA ŽIVI SVIJET VODOTOKA

Svi  hidroenergetski objekti imaju negativnih uticaja po rijeke i a samim tim po živi svijet u njima. Naravno da je negativni uticaj malih hidroelektrana daleko manji ali svakako je da postoji. Bez obzira od tipa mini hidroelektrane (protočna ili akumulaciona) posledice se svode na uticaj izmijenjenog protoka i postojanja fizičke prepreke. Smanjenje vodnog protoka dovodi do smanjenja životnog prostora za organizme koji žive u rijekama ali uzrokuje i smanjenje vodne razmjene sa okolnim ekosistemima. Ovakav negativan uticaj prisutan je u dijelu toka koji se nalazi nizvodno od mjesta vodozahvata. Samo smanjivanje životnog prostora ima negativne posledice po kompletan vodeni svijet rječnih ekosistema jer umanjuje njegovu brojnost ali I raznovrsnost. Postojanje fizičke prepreke na mjestu vodozahvata odnosno izgradnja betonske brane manjih dimenzija, prestavlja nepremostivu barijeru za svu migratornu faunu. Sva uzvodna i nizvodna migriranja, bez obzira na režim rada hidroelektrane, biće spriječena.

Mala hidroelektrana koja se planira na Lještaničkoj rijeci po tipu predstavlja protočni tip hidroelektrane. Kod ovog tipa hidroelektrane voda se, od mjesta vodozahvata, cijevima void nizvodno do mjesta gdje se nalazi mašinska zgrada sa turbinom (niža kota). Kada elektrana radi i proizvodi struju cijeli tok nizvodno, od mjesta vodozahvata pa sve do mašinske kuće, imaće 10% od srednjeg izmjerenog protoka. U slučaju kada elektrana ne radi, voda će se prelivati preko brane na mjestu vodozahavata tako da će cijeli donji tok imati prirodan nivo protoka.

Smanjeni protok vode će u mjesecima kada ove rijeke imaju i najveću količinu vode najnegativnije pogoditi i najveće organizme iz ovog ekosistema, dakle ribe i vodozemce. Ovo se naročito odnosi na pastrmku kao jedinu riblju vrstu ovog vodotoka. Usled smanjenog protoka i nivoa vode tokom perioda migracije pastrmki na plodišta, ove ribe neće ulaziti ili neće migrirati uzvodno riječnim tokovima. Kako se uzvodne migracije pastrmki dešavaju tokom perioda Oktobar –  Decembar, u zavisnosti od vodostaja od kojeg na isti način zavisi i proizvodnja električne energije, najnegativniji uticaj će se upravo ogledati u smanjenom broju riba koje će se mrijestiti a samim tim i izostanku novih jedinki u budućim generacijama.

Kao jedna od mjera za ublažavanje ovih negativnih posledica su riblje staze. Konstruisanjem i izgradnjom ovih prolaza omogućava se da jedan mali dio prirodnog toka nesmetano zaobiđe malu branu na mjestu vodozahvata. Naime, voda se skreće iznad brane i kanalima se vodi do mjesta ispusta koje se nalazi nizvodno od mjesta vodozahvata.

Na ovakav način omogućen je stalan protok i mogućnost da pojedini rječni organizmi koji imaju uzvodno-nizvodne migracije prođu kroz ovaj dio vodotoka i zaobiđu i savladaju fizičku prepreku na rijeci. Iako ovakva mjera predstavlja ekološki standard prlikom izgradnje hidroenergetskih objekata njegova efektivnost je veoma diskutabilna. Neke su procjene da rječne vrste sa većim porastom, u prvom redu pastrmka kada su ove rijeke u pitanju, koriste ovaj vid prolaza na nivou ne većem od 5%. To znači da je broj individua koje poduzimaju uzvodne migracije, pa samim tim i broj individua koje se mrijeste, na nivou od 5 % ukupnog broja jedinki koje su migrirale prije izgradnje ovakvog postrojenja.

4.4.7. PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE MHE UZIMAJUĆI U OBZIR RASPOLOŽIVE TEHNOLOGIJE I DOSTIGNUĆA NAUKE I TEHNIKE

Izbor savremenog tehničkog tehnološkog riješenja mHE prije svega je vezan za racionalno iskorišćenje raspoloživih količina vode i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, što je posljedica razmatranja primjene energetski efikasnih i čistih tehnologija za proizvodnju električne energije. Ovi zahtjevi su u skladu sa budućim trendom razvoja energetskih postrojenja, koji postavljaju dva osnovna cilja razvoja i to: poboljšanje stepena efikasnosti postrojenja i istovremeno smanjenje emisije štetnih materija, odnosno gasova koji dovode do pojave efekta staklene bašte.

Kada je u pitanju zaštita životne sredine, razmatrana mHE ima određene prednosti u odnosu na druge planirane energetske blokove u Crnoj Gori i bližem okruženju. Ovo daje mogućnost da se vrlo efikasno i investiciono povoljno zadovolje kriterijumi zaštite vazduha, voda i zemljišta od uticaja opasnih materija iz nove mHE.

U okviru koncepcijskih rješenja postrojenja i objekata mHE primjenjeni su najstrožiji kriterijumi prilikom projektovanja sistema koji predstavljaju potencijalne zagađivače životne sredine, pri čemu je primijenjen model integralnih tehno-ekonomskih i ekoloških analiza prihvatljivosti nihove izgradnje.

Pri tome ekološki kriterijumi postaju podjednako važni faktor pri donošenju odluka. Ovo je posebno bitno kada se radi o objektu koji se nalazi u području koje je za sada ekološki očuvano, što je neophodno zadržati u što većoj mjeri i tokom izgradnje i tokom budućeg rada objekta. U tom smislu je i sprovedena i preliminarna ekološka analiza mikrolokacija sa aspekta odabranog  riješenja.

Imajući u vidu savremene propise o zaštiti životne sredine, koji su dio postojeće regulative Crne Gore, pri izradi koncepcijskog riješenja za razmatranu mHE predviđena tehnička riješenja obuhvatala su sve neophodne mjere zaštite, koje obezbijeđuju da ovaj objekat bude prihvatljiv kako sa ekološkog tako i sa ekonomskog stanovištva. Pored toga, procjene uticaja mHE na okolinu, koje su urađene na osnovu realnih pretpostavki koje su u ovom trenutku bile raspoložive, pokazale su da su očekivani nivoi doprinosa ovog objekta praktično na nivou postojećeg fona zagađenosti i da neće prouzrokovati promjene kvaliteta životne sredine.

## 4.4.8. EKOLOŠKI UTICAJI mHE I NJIHOVO UBLAŽAVANJE

Prednosti

- iskorišćenje obnovljivog energetskog izvora (vodnog resursa) koji je zamjena fosilnog goriva;

- ne zagađuje čovjekovu okolinu, već je oplemenjuje;

- ne zahtijevaju izgradnju složenih insfrastukturnih hidrotehničkih objekata;

- povećanje kvaliteta elektroenergetskog sistema sa aspekta poboljšanja napona električne mreže i smanjenja gubitaka na prenosu i distribuciji električne energije posebno pri snadbijevanju ruralnih oblasti i potrošača električnom energijom;

- mogućnost rezervnog napajanja regionalnih potrošača kod planiranih redukcija, neplaniranog raspada elektroenergetskog sistema i drugih havarijskih situacija u sistemu;

- dugom vijeku trajanja hidroenergetskog objekta o šemu govori praksa postojećih mHE u Crnoj Gori, od kojih su neke u neprekidnoj eksploataciji još od vremena prije Drugog svjetskog rata;

- gradjevinske radove, radove montaže i veliki dio hidromašinske i hidromehaničke opreme je moguće izdraditi u domaćoj prizvodnji;

- poboljšanje i podsticanje razvoja nerazvijenih područja u Republici i to u prvom redu zahvaljujući nekim od efekata koji se postižu izgradnjom akumulacije mHE u ovim regionima kao npr: navodnjavanju poljoprivrednih površina I snabdijevanje industrije i naselja vodom, regulisanju bujičnih vodotoka zadržavanjem poplavnog talasa, proizvodnji i uzgoju ribe, razvoju male privrede putem izgradnje malih industrijskih kapaciteta u selima i naseljima gdje ima objektivnih uslova za neku industrijsku proizvodnju, ali nema električne energije uopšte ili je nema dovoljno itd.

- akumulacije na malim vodotocima su vrlo atraktivne sa turističkog, sportskog, ribolovnog i rekreativnog aspekta. One ne remete prirodnu ravnotežu, ne mijenjaju konfiguraciju zemljišta i ne utiču na promjenu klimatskih uslova kao i na bitnbiju promjenu režima vodotoka.

Jedan GWh električne energije proizvedene u mHE znači:

- izbjegavanje emisije od 480 tona ugljen-dioksida (CO2),

- snabdijevanje električnom energijom za period od godinu dana za oko 250 domaćinstava u razvijenim zemljama, a za oko 450 domaćinstava u zemljama u razvoju,

- uštedu 220 tona tečnih fosilnih goriva ili uštedu 335 tona uglja

Nedostaci

Naravno, male hidroelektrane u odnosu na druge slične izvore imaju nedostatke, a to su:

- visoki investicioni troškovi po instalisanom kW;

- veliki troškovi istraživanja u odnosu na ukupne investicije;

- eksploatacija  zavisi od postojećih resursa;

- zahtijeva integralno vodoprivredno rješenje, s tim što se prednost mora dati sistemima za snabdijevanje vodom i za navodnjavanje, zato male  hidroelektrane moraju raditi sa instalisanim protokom koji je određen

prema drugim potrošačima;

- ako radi autonomno, proizvodnja električne energije zavisi od potrošnje, pa višak ostaje neiskorišćen.

Potrebno je napomenuti da je prilikom definisanja tehničkih rješenja izvođenja , potrebno uzeti u obzir stroge kriterijume zaštite životne sredine. Isto tako, potrebno je naglasiti da za većinu posmatranih vodotoka ne postoje višegodišnja mjerenja protoka, što takode utiče na vjerodostojnost procjene potencijala.

  - MJERE ZAŠTITE

    - MJERE OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (Sl. List CG br.13-2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl.list RCG br. 8-1993).

Pored mjera zaštite koje su postignute samim urbanističkim rješenjem ovim uslovima se nalažu obaveze prilikom izrade tehničke dokumentacije kako bi se ostvarile potrebne preventivne mjere zaštite od katastrofa i razaranja.

Radi zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zbog konstatovanih nepovoljnosti inženjersko geoloških i seizmičkih uslova tla, sva rješenja za buduću izgradnju i uredjenje prostora moraju se zasnivati na nalazima i preporukama inženjersko-geoloških istraživanja sa mikroseizmičkom rejonizacijom terena.

Neophodno je sprovesti nakanadna geotehnička istraživanja u pogledu hidroloških svojstava tla, kao i konstatovanje drugih relevantnih elemenata za temeljenje objekata, postavljanje saobraćajnica i objekata komunalne infrastrukture.

Zbog visokog stepena seizmičke opasnosti sve proračune seizmičke stabilnosti izgadnje zasnivati na posebno izradjenim podacima mikroseizmičke rejonizacije, a objekte od opšteg interesa srašunati sa većim stepenom opšte seizmičnosti kompleksa.

Pri planiranju saobraćajne mreže i objekta koji zahtijevaju veće intevencije u tlu (dubina veća od 2m) potrebno je predvidjeti odgovarajuće sanacione radove.

Urbanističko rješenje dispozicijom objekata, saobraćajnica i uređenjem slobodnih površina obezbjedjuje mogućnost intevencije svih komunalnih vozila, o čemu treba posebno voditi računa pri izradi tehničke dokumentacije.

U pogledu građevinskih mjera zaštite, objekti i infrastruktura treba da budu projektovani i građeni u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima za odgovarajući sadržaj.

Svi drugi elementi u vezi zaštite materijalnih dobara i stanovnika treba da budu u skladu sa važećim propisima o zaštiti od elementarnih nepogoda i požara, tako da je za svaku gradnju potrebno pribaviti uslove i saglasnost od nadležnog organa u opštini, na tehničku dokumentaciju I izvedeni objekat.

4.5.2. MJERE ODBRANE ZEMLJE NA PREDMETNOM PODRUČJU

Koncept uređenja prostora na teritoriji opštine Bijelo Polje dimenzionisace se uskladu sa zakonskim i strateškim dokumentima koji regulišu sistem odbrane Crne Gore;

- predvida se smanjivanje postojecih površina vojnih kompleksa i njihovo privodenje namjenama za potrebe urbanizacije (nijesu bili na raspolaganju podaci o ovim površinama);

- potrebe za prostore skloništa, njihovo adekvatno opremanje osnovnim životnim namirnicama i pravce evakuacije lokalnog stanovništva u slucajevima ugrožene bezbjednosti treba definisati odgovarajucim opštinskim programima, u cemu posebnu ulogutrebaju da odigraju jedinice civilne zaštite.

Predvidene mjere sa aspekta odbrane zemlje ujedno su predvidene ostalim mjerama zaštite u okviru Nacrta Prostorno-urbanistickog plana. Na osnovu toga, zakljucuje se da su sve propisane mjere zaštite sa razlicitih aspekata važeceg karaktera i sa aspektaodbrane zemlje. Preporuke za adekvatnu zaštitu prostora od interesa za odbranu zemlje odnose se na:

- smanjenje povredivosti urbanisticko-gradevinsko-tehnickih sadržaja;

- brzu revitalizaciju svih vitalnih funkcija neophodnih za život i rad stanovništva, kao i odbranu i civilnu zaštitu;

- obezbjedenja mjera zaštite sa naglaskom na preventivni karakter;

- smanjenje efekata svih vidova iznenadenja, kroz obezbjedenje normalnog funkcionisanja sistema osmatranja i obavještavanja.

Osnovne mjere zaštite od interesa za odbranu zemlje vezane su za teritoriju (zemljište, vazduh, vodu), mrežu naselja, funkcionisanje privrede, infrastrukturu i režim izgradnje naselja u urbanistickom smislu.

a) Mjere vezane za teritoriju su:

• u cilju zaštite teritorije od plavljenja, potrebno je sprovesti regulacione zahvate na bujicnim vodotocima, uredenje slivova vodotoka,pošumljavanje, dok pri izboru lokacije objekata treba voditi racuna o koti maksimalnih voda (posebno se odnosi na gradsko podrucjei Zaton ).

• u skladu sa stepenom moguceg seizmickog udara treba sprovoditi odgovarajuci režim izgradnje objekata mreže infrastrukture,vodenih akumulacija itd. u skladu sa principima zemljotresnog inženjerstva i stepena moguceg seizmickog rizika;

• u cilju zaštite teritorije od požara potrebno je sprovoditi odgovarajuce uredenje i organizovanje šumskih i poljoprivrednih površina,sa smjenom kultura u pogledu razmještaja, probijanjem šumskih prosjeka itd.

b) Mjere vezane za mrežu naselja odnose se na racionalnu organizaciju prostora opštine koja je jedan od osnovnih ciljeva i saaspekta odbrane i u tom cilju potrebno je ostvariti:

• ravnomjeran razvoj i naseljavanje citave teritorije, što znaci da pored Bijelog Polja kao administrativnog, privrednog i društvenogcentra treba razvijati i ostali dio mreže naselja (privredno aktiviranje, urbano i komunalno opremanje) u cilju zadržavanjastanovništva u seoskom podrucju;

• naselja tako funkcionalno organizovati da u slucaju neprijateljskih napada neka naselja mogu preuzeti vodecu ulogu;

• zdravstvene ustanove i ambulante treba locirati u svim vecim naseljskim centrima na podrucju opštine radi prihvata stanovništvanastradalog u ratnim uslovima ili u slucaju elementarnih nepogoda, kao i kontaminiranog stanovništva dejstvom radiološko-biološkohemijskih(RHB) agenasa;

• vitalne funkcije mreže naselja kao što su zdravstvo, radio-veze, snabdjevacke funkcije moraju imati alternativne lokacije u raznimnaseljima i u miru, treba da budu opremljene najnužnijim uredajima koji ce se koristiti u vanrednim uslovima (ratni uslovi, zemljotresi,poplave itd.);

• sva naselja treba da budu povezana saobracajnicama iz više pravaca zbog eventualnih zakrcenja puteva i sl.;

• naseljske strukture treba tako funkcionalno organizovati da se i u ratnim slucajevima obezbijedi efikasna evakuacija ugroženogstanovništva, pri cemu posebnu ulogu treba da odigraju saobracajnice visoke propusne moci, a gdje ce javne službe od vitalnogznacaja imati unaprijed pripremljene alternativne lokacije;

c) Mjere vezane za funkcionisanje privrede:

• na podrucju opštine postoje pogodni uslovi za razvoj stocarstva, što je od posebnog znacaja za potrebe odbrane;

• treba obezbijediti radnu snagu za slucaj evakuacije privrede za ratne potrebe;

• u mirnodopskim uslovima treba precizno definisati mrežu skladišta i magacina na podrucju opštine, neophodnih prehrambenih I drugih artikala za egzistenciju stanovništva u ratnim uslovima;

d) Mjere vezane za infrastrukturu:

• u cilju zaštite i funkcionisanja infrastrukturnih sistema u vanrednim uslovima posebno je znacajno da, po mogucnosti, svi

infrastrukturni sistemi ili njihovi djelovi budu centralno povezani i da se njima upravlja sa jednog mjesta;

• u cilju obezbjedenja vodosnabdijevanja naselja u vanrednim situacijama poželjno je imati više gravitacionih izvora

vodosnabdijevanja zbog mogucnosti zagadenja voda (otrovima, zemljotresom, poplavom i sl.);

• narocito je važno obezbijediti zaštitu više pouzdanih izvora vodosnabdijevanja zdravstveno ispravne pijace vode, s obzirom namogucnost zagadenja vode u vanrednim, ratnim situacijama;

• potrebno je i dalje proširivanje mreže lokalnih puteva.

e) Mjere vezane za režim izgradnje u urbanistickom smislu:

• u cilju zaštite i funkcionisanja urbanih i ruralnih sistema potrebno je planirati takve režime izgradnje kojima ce se obezbijeditiminimiziranje nepovoljnih efekata ratnih razaranja na objekte i ljudstvo, obezbijediti pravci evakuacije itd.

Pri izradi dalje planske i projektne dokumentacije potrebno je poštovati svu relevantnu zakonsku regulativu iz domena odbrane,zaštite i spašavanja, zaštite od elementarnih nepogoda, pravilnike o tehnickim normativima za skloništa i pojedine objekte, kao I propise o uskladivanju prostornih i urbanistickih planova sa potrebama narodne odbrane i zaštite od ratnih dejstava.

4.5.3. ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Sa aspekta prostornog i urbanističkog planiranja, preventivne mjere zaštite od požara i eksplozija, moraju obuhvatiti sljedeće aspekte:

- izbor lokacije i dispozicije objekata, kao i izbor materijala, uređaja, instalacija i konstrukcija kojima će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara,

- izgradnja prilaznih puteva, prolaza, platoa, za prilaz vatrogasnih vozila objektu sa onih strana na kojima se nalaze prozori, vrata i drugi otvori,

- širinu puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vrijeme gašenja požara,

- sistem vodosnabdijevanja objekata, sa primarnom i sekundarnom mrežom i odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara,

- udaljenost između objekata različite namjene,

- obezbjeđenje potrebnih količina sredstava za gašenje požara,

- izbor tehnoloških procesa i održavanje uređaja kojima se obezbjeđuje zaštita od požara,

- postavljanje uređaja za automatsko javljanje o požaru, uređaja za gašenje požara i sprječavanje njegovog širenja, uređja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi, pare i prašina) i drugih uređaja za kontrolu

bezbjednosti odvijanja tehnološkog procesa,

- održavanje i kontrola ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara,

- zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izvora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara i

- organizovanje osmatračke službe i obezbjeđenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara.

Projektnu dokumentaciju raditi shodno:

-	Zakonu  o zaštiti i spašavanju  („Sl. List CG“, br. 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11).

- Pravilniku o tehničkim  normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (»Službeni list SFRJ«,  br. 30/91).

- Pravilniku o tehničkim  normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna  vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara  (»Sluzbeni list SFRJ«,  br. 8/95).

- Pravilniku o tehničkim  normativima za zaštitu visokih  objekata   od  požara   (»Službeni   list  SFRJ«,   br.  7/84),

- Pravilniku  o  tehničkim normativima  za zaštitu  skladišta  od požara  i  eksplozija(Službeni list SFRJ«,  br. 24/87),

- Pravilniku o tehničkim  zahtjevima za zaštitu garaža za putničke  automobile od požara i eksplozija(»Službeni  list  CG«,  br.  9/12),

- Pravilniku   o  izgradnji  postrojenja  za  zapaljive tečnosti i  o uskladištenju  i  pretakanju zapaljivih  tečnosti (Službeni list SFRJ,  br.20/71 i23/71),

- Pravilniku   o  izgradnji   stanica   za  snabdijevanje  gorivom   motornih   vozila  i  o uskladištenju i pretakanju goriva (Službeni list SFRJ, br. 27/71),

- Pravilniku  o izgradnji postrojenja   za  tečni  naftni  gas  i  o  uskladištavanju  i   pretakanju  tečnog  naftnog  gasa(Službeni list SFRJ,  br. 24/71 i 26/71).

4.5.4. OPŠTI  USLOVI  PLANIRANJA  U  SEIZMIČKI  AKTIVNIM  PODRUČJIMA

Principi zemljotresnog inženjerstva o aseizmičkoj gradnji stvoreni su dugogodišnjim istraživanjima ponašanja tla I objekata u uslovima zemljotresa, posledica izazvanih zemljotresom, osobina zemljotresa, kao I dinamičkepobude, dinamičkih osobina objekata odnosno njihovih konstrukcija i sl. Isti su zasnovani naistraživanjima socioloških, ekonomskih, tehnoloških I sličnih aspekata djelovanja zemljotresa I posledica od njih. Primenom osnovnih principa zemljotresnog inženjerstva za gradnju aseizmičnih objekata I drugih urbanih elemenata, postiže se redukcija štetnih posledica od zemljotresa I smanjenje seizmičkog rizika, odnosno, dovođenje u tolerantne I prihvatljive okvire.

Od posebne je važnosti dosledna primjena postojećih tehničkih propisa za projektovanje I građenje useizmičkim područjima.

Sa aspekta zaštite od katastrofalnih zemljotresa velika koncentracija ljudi I materijalnih dobara po gradovima I naseljima je nepovoljna jer se u slučaju zemljotresa moguo čekivati brojne žrtve I velika razaranja.

Prosječna gustina izgradnje treba daje manja od one koja se predviđa po uobičajenim urbanističkim normativima.

Preporučuje se primjena otvorenog Sistema I zgradnje. Prosječna gustina stanovanja, treba da je manja od uobičajenih normative za ovakva područja. Mogu se graditi objekti različite spratnosti uz pravilan (optimalan) izbor konstruktivnih sistema I materijala.

Gabariti u osnovi objekata treba da imaju, po mogućnosti, pravilne geometrijske forme. To su forme simetrične uodnosu na glavne ose objekata, kao na primjer, pravougaona, kvadratna I slično.

Kod objekata koji moraju da imaju složene gabarite u osnovii čiji pojedini djelovi imaju različite spratnosti treba seizmičkim dilatacionim fugama gabarit objekta podijeliti tako da pojedini djelovi imaju pravilne forme u osnovi I povisini I omoguće projektovanja zasebnih konstruktivnih jedinica.

Na istraživanom području moguća je gradnja objekata različite spratnosti uz primjenu svih standardnih građevinskih materijala za konstrukcije I oblikovanje objekata. Treba dati prednost upotrebi duktilnih materijala, naročito kod objekata većevisine I većeg značaja.

Mogu biti zastupljeni najrazličitiji konstruktivni sistemi. Kod zidanih konstrukcija preporučuje se primjena zidarije, ojačane sa horizontalnim i vertikalnim serklažama i armirane zidarije različitog tipa. Običnu zidariju, samo sa horizontalnim i vertikalnim serklažama treba primjenjivati za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 sprata visine).

Pored ramovskih armirano-betonskih konstrukcija može biti primjenjena izgradnja objekata ramovskih konstruktivnih Sistema ojačanih sa armirano-betonskim dijafragmama (jezgrima), kao I konstrukcija sa armirano-betonskim platnima. Ove konstrukcije su naročito ekonomične za visine objekata do 15 spratova.

Kod prefabrikovanih armirano-betonskih konstrukcija preporučuje se primjena monolitnih veza između elemenata konstrukcije. Obično se ponašanje veza elemenata konstrukcije utvrđuje eksperimentalnim putem.

Moguća je primjena najrazličitijih materijala i elemenata za ispunu. Prednost imaju lagane prefabrikovane ispune, koje bitno ne utiču na ponašanje osnovnog konstruktivnog sistema. Ukoliko se primjenjuje kruta i masivna ispuna (opeka ili blokovi najrazličitijeg tipa) treba uzeti u obzir uticaj ispune na osnovni konstruktivni sistem.

Projektovanje temelja primjenjivati za opterećenja tako da se eliminišu diferencijalna sleganja, a dva ili više načina temeljenja na istom objektu izbjegavati, osim ako se svaki način temeljenja primjenjuje pojedinačno po konstruktivnim jedinicama.

Treba obezbjediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na slojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.

4.5.5. UPRAVLJANJE  OTPADOM

Osnovni pravni okvir za upravljanje otpadom u Crnoj Gori je Zakon o upravljanju otpadom (Sl. list CG br. 64/11, 39/16), kojim se uređuju vrste i klasifikacija otpada, kao i planiranje i način upravljanja otpadom.

Otpad se dijeli na više načina i to prema: opasnim svojstvima, načinu nastanka (djelatnostima u okviru kojih otpad nastaje) i prema sastavu.

Kako bi se postojeći resursi koristili racionalno i na održiv način potrebno je, najprije, vršiti prevenciju nastanka otpada, odnosno smanjiti količine proizvedenog otpada na izvoru (ne stvarati otpad nepotrebno). Neophodno je podsticati ponovnu upotrebu i reciklažu, a tek kao posljednju opciju planirati pravilno odlaganje otpada. Takav mehanizam upravljanja ne dozvoljava nekontrolisano jednokratno korišćenje resursa, već podstiče njihovu racionalnu upotrebu.

U principu, ne postoji direktan i trenutan uticaj neadekvatno deponovanog otpada na ljudsko zdravlje, ali se ono može ugroziti indirektnim putevima kao što su:

- raznošenje otpadnog materijala vjetrom ili od strane životinja,

- nekontrolisano izdvajanje zagađujućih gasova,

- širenje neprijatnih mirisa,

- paljenje otpada i emisija produkata sagorijevanja i

- nekontrolisano prodiranje voda zagađenih na neuređenim deponijama i ugrožavanje ispravnosti bunara i vodotoka u okolini.

Osnovi cilj upravljanja otpadom je da se generisanjem otpada ne bi narušio postojeći ekološki bilans i ravnoteža. U tom smislu osnovne postavke cjelovitog sistema upravljanja otpadom polaze od načela potpunog uvida u tok otpada od mjesta nastanaka pa do mjesta konačne obrade i zbrinjavanja.

Stvoreni otpad treba tretirati na mjestu njegovog stvaranja-nastajanja. Svaka aktivnost mora biti planirana i sprovedena na način da predstavlja najmanji mogući rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Sistem za upravljanje otpadom mora biti organizovan na način da bude lako primjenjljiv sa visokim stepenom bezbjednosti po životnu sredinu.

U Crnoj Gori, deponovanje i dalje predstavlja najzastupljeniji metod za konačno rješavanje pitanja nastalog otpada. U opštini Bijelo Polje postoji samo jedno privremeno odlagalište u Dobrakovu „Biokovac – Kumanica“, za koje je donesena Odlukaza privremeno korišcenje, a u toku je donošenje Odluke o nacinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštiteživotne sredine i zdravlja ljudi prilikom privremenog skladištenja komunalnog otpada. Za neka manja neuredena odlagališta donešenje plan uklanjanja i sanacija istih.

Privremeno odlagalište mora da ispunjava sve neophodne uslove shodno clanu 78 Zakona (Zakon o upravljanju otpadom Sl. list CG br. 64/11, 39/16).

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je dalo opštini Bijelo Polje saglasnost na Odluku o nacinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi na lokaciji „Biokovac - Kumanica“, koju je usvojila SO Bijelo Polje..

Upravljanje komunalnim otpadom u narednom periodu podrazumijeva sledeća planska rješenja:

- dosledno i kontinuirano čišćenje prostora od kabastog i opasnog otpada;

- uspostavljanje sistema upravljanja otpadom na regionalnim osnovama;

- podsticanje primarne separacije komunalnog otpada;

- kontrolu i prevenciju neplanskog deponovanja; i

- podsticanje recikliranja, odnosno ponovnog korišćenja.

Sistem sakupljanja otpada u opštini, oslanjaće se na primjenu mjera za smanjivanje otpada na mjestu njegovog nastanka, uz poštovanje uslova propisanih u podzakonskim aktima, čija izrada je predviđena Zakonom o upravljanju otpadom, a koji treba da obuhvati primarno odvajanje i prikupljanje pojedinih kategorija otpada .

S obzirom da je ovim planom  predlozena izgradnja objekata, odnosno da ce se prilikom pomenutih aktivnosti generisati kolicine gradevinskog otpada, planom upravljanja građevinskim otpadom koji ce sačiniti Investitor definisaće se  obrada  ovog gradevinskog otpada a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o postupanju sa gradevinskim otpadom, načinu i postupku prerade gradevinskog otpada, uslovima i nacinu odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 50/12) .

4.5.6. ZAŠTITA PRIRODNIH DOBARA

Osnovni kriterijum za utvrđivanje mjera zaštite pejzaža je osjetljivost područja. Planiranjem namjene i upravljanja prostorom treba težiti ka zadržavanju autentičnih odlika pejzaža, a budući razvoj bazirati na principima "održivog razvoja". Posebno se naglašava obaveza primjene maksimalnih mjera zaštite životne sredine pri realizaciji ekološki „osjetljivih“ aktivnosti, kao što su energetski objekti, turistički objekti i prometniji putni pravci, ukoliko se nalaze u osjetljivim ekosistemima, kao što su kraški predjeli, zaštićena područja i sl.

Obzirom da se prostorno zona LSL  neposredno graniči sa  dijelom potencijalnog zaštćenog prirodnog dobra, shodno tome potrebno je poštovati smjernice i uslove zaštite prirode koji su utvrđeni u članu 9, stav 1 Zakona o zaštiti prirode i to:

- Pregled zaštićenih i registrovanih prirodnih dobara;

- Mjere zaštite i unaprijeđenje životne sredine;

- Mjere za očuvanje biološke , geološke i predione raznovrsnosti;

- Mjere zaštite i unapređenja zaštićenih i registrovanih prirodnih dobara;

- Mjere za održavanje i upravljanje u skladu sa ekološkim potrebama staništa unutar zaštićenih zona i van njih;

- Mjere za obnavljanje uništenih staništa;

- Mjere, metode i tehnička sredstva koja doprinose očuvanju povoljnog statusa vrsta;

- Mjere zaštite iz planova upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima i ekološki značajnim lokalitetima;

- Smjernice za realizaciju projekata pejzažne arhitekture, odnosno uređenja terena;

- Izrada Studije zaštite za Kanjon rijeke Stožernice u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (Sl. list CG br. 54/16) i smjernicama iz PUP – a- obaveza lokalne samouprave.

4.5.7.  ZAŠTITA ŠUMA

Planom se predvidja  sječa I minimalno  uništavanje postojeće  visoke  vegetacije,  primjeniti  Zakon o šumama (Objavljen u "SI. listu CG", br. 74/10 i br.47/15) , koji u poglavlju VII  članovima  53,54,55, reguliše  odnose koji se tiču sječe stabala. Zakonom  su  definisane  procedure doznake i sječe stabala koje treba sprovesti prilikom sječe na planiranom području, ukoliko se za to ukaže potreba.

4.5.8. ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

Ukoliko se prilikom izvodenja radova naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti nadležnu instituciju, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu, a kasnije se investitor uslovljava osiguranjem arheološkog nadzora nad radovima iskopavanja. Prema članu 87 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, ukoliko se, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih aktivnosti naiđe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova (pronalazač), dužan je da:

- Prekine radove i obezbijedi nalazište, odnosno nalazeod eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica;

- Odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz, Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije ili organu uprave nadležnom za poslove sigurnosti na moru;

- Sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2;

- Saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima

Izuzetno od tačke 3, pronalazač može pod kojim su otkriveni nalaze, radi njihove zaštite, odmah predati nekom od subjekata iz tačke 2. Sve dalje obaveze Uprave i Investitora definisane su članom 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

U blizini objekata kulturnog nasleđa i njegovoj zaštitnoj zoni ne mogu se graditi:

- objekti za ekstrakciju i preradu mineralnih sirovina i građevinskih materijala (kamenolomi i sl.) koji vibracijama, eksplozijama i na druge načine ugrožavaju kulturno dobro;

- pozajmišta građevinskog materijala (kamen, šljunak, pijesak i sl.) koji bi svojim radom mogli da devastiraju kulturno dobro i njegovu zaštićenu okolinu, ugrožavaju zemljište i pejsažne karakterisitike ili na drugi način ugrožavaju kulturno dobro;

- industrijski pogoni koji štetnim emisijama (štetni gasovi i dim, otpadne vode, vibracije i dr.) mogu ugroziti kulturno dobro;

- deponije komunalnog ili industrijskog otpada;

Zaštitne zone oko spomenika kulture treba ne samo da se proglase, nego i da se efektivno formiraju na način koji ne ugrožava prava vlasnika i korisnika toga prostora.

Eventualna izgradnja velikih infrastrukturnih sistema (vodoprivrede, energetike, saobraćaja) mora biti usklađena sa uslovima i mjerama zaštite kulturnih dobara, pri čemu se projektovanje u blizini dobara, obavlja na način koji maksimalno čuva autentičnost okruženja u skladu sa uslovima nadležne službe zaštite kulturnih dobara.

4.5.9. USLOVI ZA KRETANJE LICA SA POSEBNIM POTREBAMA

U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG,br.51/08) neophodno je obezbijediti prilaze i upotrebu svih objekata i površina javnog korišćenja licima sa posebnim potrebama .

4.5.10. SMJERNICE ZA RACIONALNU POTROŠNJU ENERGIJE

Radi racionalnog korišćenja neobnovljivih, kao i obnovljivih prirodnih resursa, potrebno je početi koristiti obnovljive izvore energije, recklirati vodu i kruti otpad, graditi objekte dobre termičke izolacije.

Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu : niskoenergetskih zgrada, unaprjeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unapređenje rasvjete,  koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošaca s jednog centralnog mjesta).  Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Plana.

4.5.11. SMJERNICE ZA ETAPNU REALIZACIJU PLANSKOG DOKUMENTA

Realizacija i implementacija investicionog projekta biće fazna . Faze realizacije su uslovljene infrastrukturnim opremanjem zemljišta i odvijaće se prema dinamičkom planu predstavljenom od strane Investitora.

4.5.12. SMJERNICE ZA IMPLEMENTACIJU PLANA

Za objekte mHE treba uraditi idejno rješenje kao osnovu za izradu tehničke dokumentacije , a u skladu sa  uslovima datim u Planu.

Prije izdavanja tehničke dokumentacije obavezno je uraditi bioekološku osnovu na nivou lokacije.

Za potrebe рroračunа koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda о klimatskim ihidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Ргijе izrade tеhničkе dokumentacije shodno čl. 7 Zakona о geološkim istraživanjima ("Sluzbeni list RCG", br.28/9З, 27/94, 42/94, 26/07) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat о rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.

Ргогаčuпе raditi па VIII (osmi) stepen sеizmičkоg intenziteta ро MCS skali.

Tehničkom  dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona о životnoj sredini ("Sluzbeni list CG", br .48/08) i Zakonom za zaštitu prirode ("Sluzbeni list CG",br.51/08) nа osnovu urađene ргосјеnе uticaja nа životnu sredinu.

Теhničkоm dokumentacijom predvidjeti mјеrе zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom о zaštiti ispasavanju (»Sluzbeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom о mjеrаmа zaštite od elementarnih nepogoda (»Sluzbeni list CG«, br.8/93).

Shodno člапu 7 Zakona о zaštiti па radu ("Službeni list RCG", br.79/04), ргi izradi tеhničkе dokumentacije predvidjeti propisane mjerе zaštitena radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Ргi izgradnji objekta potrebno је izraditi Elaborat о uređenju gгаdilištа u skladu sa aktom  nadležnog ministarstva shodno člаnu 8 Zakona о zaštiti па radu ("Sluzbeni list RCG",br.79/04).

Prilikom gradenja malih hidroelektrana treba оbеzbijеditi uređеnје gradilišta, manipulativne površine, paгkirališta, ргiklјučkе nа infarstrukturnu mrežu za potrebe samog gradilišta. Ргi građenju uticaj nа okolinu treba biti što mаnјi.

Ukoliko dođe do oštećenja prouzrokovanih tehnologijom organizacijom građenja (ргiје svega mineгskim radovima) izvršiti sanaciju istog.

Privremene objekte, koji se grade za potrebe izgradnje mНЕ, ukloniti ро završetku radova nа istim, kako ne  bi negativno uticali nа realizaciju trajnih objekata. Takođe, ukloniti deponije iskopanog materijala i humusnog sloja.

U toku građenja nе smije se mijenjati režim oticanja vodotoka, potrebno је sргiјеčiti nekontrolisano ispuštanje cementnog mlijeka, derivata, otpadnih voda i drugih štetnih materija u vodu ili okruženje;

bilo kakvo deponovanje materijala u koritu rijeke treba sргiјеčiti i radno vrijeme gradilišta оgгаničiti па razdobIje dana.

Shodno Zakonu о vodama (Službeni list RCG", br.27/07, 32/11 i 47/11), ргiје izrade tеhničkе dokumentacije pribaviti vodne uslove od nadleznog organa.

Potrebno је obezbjediti redovnu kontrolu hemijskog zagađenja sedimenta I hemijskog stanja vode ;

tеhničkim mjеrama nа objektu hidroelektrane predvidjeti sistem kojim se sргiјеčаvа nekontrolisano ispustanje sedimenta nizvodno; predvidjeti tеhničkе mјеrе za sргiјеčаvаnје i ubIažavanje negativnog uticaja nа korisnike voda nizvodno.

U slučајu da prilikom izgradnje male hidroelektrane dolazi do sјеšе šuma, potrebno је obezbjediti i saglasnost za sјеču šuma, od nadleznog organa u skladu sa važećim Zakonom o šumama.

Posebnu pažnju obratiti nа definisanje ргiklјučkа male hidroelektrane nа elektroenergetsku mrežu, а u skladu sa elektroenergetskim uslovima od nadležnog operatora distributivnog iIi prenosnog sistema.

Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka Investitora.

Sastavni dio tеhničkе dokumentacije је i uređenje terena nа pripadajućoj lokaciji.

Izvгšiti zatravnjivanje gornje unutrašnje ivice bočnih  nasipa i čitаvе vanjske kosine nasipa, kaoi  svih degradiranih površina, koje su posljedica izgradnje.

Autohtonom vegetacijom, kao što је grmlje i drveće, zasaditi okolinu objekta: to se obavezno radi tamo gdje nеmа nasipa, а nagibi su odgovarajući; nа oštećenim padinama pritoka; pojas uz drenažni jarak.

Тгеbа obezbjediti trajno odгžavanje svih zelenih površina u okruženju objekta.

Omogućiti pristup javnosti sa spoljašnje strane objekta.

- IZVOD  IZ IZVJEŠTAJA  STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - MJERE  ZAŠTITE I SMJERNICE ZA IMPLEMENTACIJU

Kako Lokalna studija lokacije ne razmatra alternativna rješenja, već daje samo jedno rješenje, mogu se samo uporediti uticaji na životnu sredinu u slučaju da se on ne primjeni u odnosu na slučaj da se realizuje.

Tabela - Rezultati usporedne analize

| Značajnost | Nerealizovanje Studije | Realizovanje Studije |
| --- | --- | --- |
| -- veoma negativan | 0 | 0 |
| - negativan | 2 | 5 |
| 0 neznačajan | 10 | 3 |
| ++ veoma pozitivan | 0 | 2 |
| + pozitivan | 0 | 2 |
| Ukupno | 12 | 12 |

Tabela - Poređenje značaja uticaja na životnu sredinu za slučaj nerealizovanja LSL i slučaj njenog realizovanja

| Uticaji | Nerealizovanje LSL |  | Realizovanje LSL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primjedba | Značaj | Primjedba | Značaj |
| Bioraznolikost, flora i fauna, i zaštićena područja |  |  |  |  |
| Smanjenje broj vrsta | Ne očekuje se smanjenje broja vrsta | 0 | Očekuje se negativan uticaja na floru i faunu, koji je lokalnog karaktera. Negativan uticaj na riblju populaciju je umanjen planiranjem i realizacijom riblje staze | - |
| Uticaj na zaštićene ili ugrožene vrste ili njihova staništa, ili ekološki osjetljiva područja | Nema uticaja | 0 | Različite aktivnosti, koje su gore navedene, mogu imati negativan uticaj na ekološki osjetljivo područje i kontaktnu zonu. Negativni uticaj je prostorno ograničen. | - |
| Pejzaž |  |  |  |  |
| Narušavanje panoramske vrijednosti pejzaža | Nema uticaja | 0 | Neće doći do narušavanja panoramske vrijednosti pejzaža | 0 |
| Vizualno ometanje postojećih građevina i prirodnih znamenitosti | Nema uticaja | 0 | Primjena LSL neće uticati vizualno ometanje postojećih građevina i prirodnih znamenitorsti jer se radi uglavnom o delimično izgrađenom prostoru | 0 |
| Ljudsko zdravlje i kvalitet življenja |  |  |  |  |
| Očuvanje vodnog režima | Ne očekuje se smanjenje vodnog režima | 0 | Očekuje se smanjenje vodnog režima | - |
| Poboljšanje vodosnabdijevanja u području | Predmetno područje nije naseljeno. Nema uticaja | 0 | Individualni poljoprivrednici će i dalje moći da iz predmetnih rijeka zahvataju vodu za potrebe navodnjavanja svojih parcela u sušnom periodu godine. Čak će od izgradnje malih hidroelektrana imati i benefite, jer se ovim projektom oplemenjuju male vode. | ++ |
| Poboljšanje odvodnje otpadnih voda u području | Nema uticaja | 0 | Funkcionisanje ovakvog tipa postrojenja ne prouzrokuje nastajanje otpadnih voda iz procesa proizvodnje. Otpadne vode iz objekata kanališu u vodonepropusnu septičku jamu. Druga mogućnost je biološko prečišćavanje otpadnih voda sa stepenom prečišćavanja koji zadovoljava ispuštanje prečišćenje vode u prirodni recipijent, vodotok. | + |
| Očuvanje tla | Moguća eksploatacija zemljišta sa pozajmišta i izgradnja puteva neadekvatna sadržajima i predionim karakteristikama | - | Zona uticaja će biti šira usljed pripremnih radova i izgradnje pristupnih puteva. | 0 |
| Poboljšanje upravljanja čvrstim otpadom | Nema uticaja | 0 | Generisanje komunalnog i drugog otpada u periodu tokom korišćenja objekta je minimalno. Planom je kroz mjere zaštite predviđeno sakupljanje i odlaganje otpada u toku gradnje. Takođe je naglašeno da druge vrste otpada koje mogu povremeno nastajati tokom popravki ili remonta postrojenja će biti posebno odlagane i u skladu sa propisima predate sakupljačima na dalji tretman. | + |
| Emisija materija koje bi mogle uticati na ljudsko zdravlje, ili voditi do pogoršanja stanja životne sredine | Nema uticaja | 0 | Kako su automobili glavni izvor zagađenja vazduha u predmetnom području, a zbog porasta broja automobila i građevibskih mašina ali samo u togu izgradnje doći će do povećanja emisije štetnih materija (prvenstveno zbog loše kvalitete goriva). | - |
| Povećavanje ili smanjenje postojećeg nivoa buke | Nema uticaja | 0 | Problem buke nije izražen, nema prekomernog nivoa buke osim lokalnog karaktera na prostoru mašinske zgrade. | - |
| Povećavanje ili smanjenje energetske efikasnosti | Neiskorišćen vodni potencijal | - | Poboljšanje stepena efikasnosti postrojenja I istovremeno smanjenje emisije štetnih materija, odnosno gasova koji dovode do pojave efekta staklene baste. Izgradnja Mhe omogućuje iskorišćenje obnovljivog energetskog izvora (vodnog resursa). | ++ |

Iz Tabele je vidljivo da u slučaju nerealizovanja LSL od ukupno 12 uticaja koji su razmatrani 2 su negativna, dok su 10 bez uticaja/neznačajni. Ovo je razumljivo jer se radi o neizgrađenom, ne nastanjenom prostoru u relativo očuvanoj prirodnoj sredini.

Nasuprot tome, u slučaju realizovanja LSL, ni jedan od razmatranih uticaja nije veoma negativan, 5 su negativna,  3 nema uticaja/neznačajna, 2 pozitivni,  2 veoma pozitivna.

Mogući uticaji na životnu sredinu realizacije LSL za predmetno područje su prikazani u slijedećoj tabeli.

| + pozitivan uticaj | ~ neodređen | 0 uticaja nema/ili je neznatan | - negativan uticaj |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblasti i ciljevi strateške procjene |  | Značaj uticaja |
| --- | --- | --- |
| Biološka raznovrsnost |  |  |
| 1. | Očuvanje biološke raznovrsnosti | - |
| 2. | Izbjeći uticaj na zaštićene i ugrožene vrste, njihova staništa i ekološki osjetljiva područja | - |
| Pejzaž |  |  |
| 3. | Očuvanje panoramske vrijednosti pejzaža | 0 |
| Vode |  |  |
| 4. | Očuvanje vodnog režima | - |
| 5. | Obezbjediti snabdjevanje pitkom vodom | + |
| 6. | Očuvanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda | 0 |
| Zemljište |  |  |
| 7. | Očuvanje tla | 0 |
| 8. | Uvođenje sistema prikupljanja, tretmana i odlaganja otpada | + |
| Vazduh |  |  |
| 9. | Izbjeći uticaj povećanja emisije štetnih gasova | 0 |
| Buka |  |  |
| 10. | Smanjenje uticaja ambijentalne buke | 0 |
| Energetska efikasnost |  |  |
| 11. | Obezbjediti uslove za alternativne izvore energije | + |

Sumarni pregled procjene intenziteta mogućih uticaja  planiranih namjena u zahvatu LSL „mHE Lještanica“ u Bijelom Polju

A   PLANERSKA RJEŠENjA

1. Površine za elektroenergetska infrastruktura-hidroenergetski objekti – (IOE)

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Površine za pejzazno uredjenje - specijalne namjenobjekti  - (PUS)

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Vodene površine  - (VPŠ)

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Saobraćajne površine  - (DS)

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B   ŽIVOTNA SREDINA

4. Vode (podzemne i površinske)

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Vazduh

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Pejzaž

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Klima

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Zemljište

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Flora i fauna

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10. Buka

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C   SOCIJALNI UTICAJI

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D    RAZVOJ

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Rezimirajući analizirane uticaje LSL mHE “Lještanica”  na životnu sredinu i elemente održivog razvoja, može se konstatovati da će predloženo plansko rješenje imati negativne uticaje na biodiverzitet, a posredno i na potencijalno zaštićeno područje. Negativni uticaj biće i na režim vodotoka, ali je planom obezbjeđen ekološki prihvatljiv protok (protok biološkog minimuma). Potencijalne negativne efekte planskim rješenjem I mjerama zadatim u SPU moguće je minimizirati na nivou koji nije strateški  značajan.

Ostali potencijalni negativni uticaji na pejzaž, ambijentalnu buka, kvalitet otpadnih voda, kvaliteti korišćenje zemljišta, svedeni su na prihvatljiv nivo, tako da je njihov efekat neznatan.

Iz navedenog proizlazi da i pored negativnih efekata koji su kratkog trajanja i prostorno ograničeni, realizovanje Lokalne studije lokacije nema izrazito negativan efekat na stanje životne sredine. Realizacija LSL, odnosno izgradnje male hidroelektrane – protočnog tipa ima i pozitivne efekte kroz korišćenje obnovljivih izvora energije i korišćenja vode za lokalno stanovništvo.

Analizom mogućih negativnih uticaja izgradnje i funkcionisanja postrojenja mHE moguće je predvidjeti njihove posledice tako da predložene mjere, imaju za cilj da se te posljedice minimalizuju i stvari mogućnost da budući objekti i postrojenja imaju što manji uticaj na životnu sredinu dok bi sa druge strane omogućile održiv ekonomski razovoj regije.

Kako bi se prepoznati negativni uticaji na životnu sredinu, realizacijom plan LSL "mHe Lještanica", sveli u okvire koji neće opteretiti ukupni kapacitet prostora, neophodno je doslijedno i kontinuirano sprovoditi predviđene mjere za spriječavanje i ograničavanje negativnih uticaja kao i monitoring segmenata životne sredine. Samim tim propisane su i obaveze lokalnoj samoupravi u cilju žaštite i unapređenja životne sredine.

Uticaji pojedinačnih projektnih rješenja u zahvatu LSL biće tretirani u okviru procedure procjene uticaja na životnu sredinu (Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu), a u skladu sa vrstom i karakteristikama projekta odnosno objekata za koje se rade.

## 5.1. MJERE PREDVIĐENE U CILJU SPRIJEČAVANJA, SMANJENJA ILI OTKLANJANJA ZNAČAJNIH NEGATIVNIH  UTICAJA DO KOJIH DOVODI REALIZACIJA PLANA

Da bi se spriječili, smanjili ili otklonili, u najvećoj mogućoj mjeri, značajni negativni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu do kojeg dolazi realizacijom LSL predlažu se sljedeće mjere:

Mjere za ublažavanje uticaja na biodiverzitet

- Ograničiti kretanje građevinskih mašina, mehanizacije i transportnih sredstava isključivo na prostor planskog zahvata, a radi spriječavanja  krčenje vegetacije.

- Obavezna je izrada Idejnog riješenja kojim treba predvidjeti riblje staze

- Obavezno sprovesti ozelenjavanje zadato planskim dokumentom

- U smjernicama za rekultivaciju težiti ka očuvanju vlažnih i vodenih staništa.

Mjere ublažavanja uticaja na vazduh

- Smanjiti emisiju prašine asfaltiranjem manipulativnih i saobraćajnih površina kao i njihovim redovitim pranjem

- Mehanizaciju je potrebno održavati tehnički ispravnom

- Prilagoditi brzinu kretanja vozila i mehanizacije

- Obezbjediti redovnu kontrolu inspekcije i mjerenje kvaliteta vazduha.

Mjere ublažavanja uticaja na vode

- Planom predvidjeti isključivo bioprečišćivače otpadnih voda sa visokim stepenom prečićavanja

- Predvidjeti i prečišćavanje atmosferskih voda sa radno-manipulativnih površina

- Regulaciju vodotoka predvidjeti u prirodnom maniru

- Nakon ispuštanja prečišćene otpadne vode u recipijent ne smije se ni u kom slučaju narušiti kvalitet recipijenta odnosno recipijent mora ostati u okviru klase i kategorije recipijenta predviđene Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl. list RCG, br. 27/07) i Zakonom o vodama (Sl. list RCG br. 27/07 i Sl. CG, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16).

Mjere ublažavanja uticaja na zemljište

- U fazi izgradnje objekata, neophodno je izabrati mehanizaciju i transportna sredstva koja će minimalno uticati na degradaciju zemljišta

- Tokom izgradnje koristiti lokalni materijal i materijal iz iskopa

- Na predmetnoj lokaciji nije dozvoljeno vrštiti servis i remontovanje mašina, sredstava i oprem.

- Građevinsku mehanizaciju neophodno je redovno održavati, odmah izvršiti sanaciju eventualnih mjesta curenja, a u slučaju akcidenta hitno intervenisati u skladu sa planom mjera i aktivnosti u ovakvim slučajevima.

Mjere ublažavanja uticaja buke

- Tokom građevinskih radova zaštita od buke primarno se ostvaruje kroz organizaciju gradilišta te korištenjem malobučnih građevinskih mašina i uređaja

- Radne mašine, postrojenja i vozila redovito kontrolisati i održavati kako u radu ne bi došlo do povećane emisije buke.

Mjere tokom izrade planskih dokumenata i izvođačkih projekata

Obaveza investitora je da implementira i sprovodi smjernice i mjere zaštite životne sredine definisane u Planu i u okviru SPU prilikom dalje razrade plana, odnosno da prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije sprovede mjere zadate Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Mjere tokom izgradnje planiranih objekata

Poštovanje i sprovođenje mjera za smanjenje negativnih uticaja gradnje tako što će se obezbijediti i organizovati gradilište na način da ostavi što manji uticaj na okolinu. Mjere zaštite podrazumijevaju dobru organizaciju i primjenu tehničkih mjera koje će omogućiti bolje funkcionisanje:

- Prije početka izgradnje, neophodno je jasno definisati prostor za postavljanje - izgradnju objekata, uključujući pomoćne objekte i pristupne puteve, kako bi se izbjeglo produženje trajanja radova.

- Redovnim praćenjem postupka građenja objekata osigurati da se objekat i prateća infrastruktura gradi u skladu sa  zadatim uslovima i  Glavnim projektom.

- Prilikom izvođenja radova na vodozahvatu radi spriječavanja zamućivanja vode koristiti pomoćne pregrade i raditi u periodu niskog vodostaja.

- Deponije građevinskih materijala neophodno je zaštititi, posebno u periodima kiša jakih intenziteta.

- Tokom građenja obezbjediti kontinuiranu ekološku kontrolu gradilišta da bi se spriječile akcidentne situacije (izlivanje nafte i naftnih derivata, ispuštanje otpadnih voda bez predhodnog prečićavanja i sl).

- Radi zaštite mogućih arheoloških nalazišta, zbog slabe arheološke istraženosti područja, prilikom izvođenja građevinskih ili zemljanih radova bilo koje vrste, potrebno je osigurati arheološki nadzor, a ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobara (Sl. list CG br. 49/10, 40/11), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni organ radi utvrđivanja daljnjeg postupka.

Mjere zaštite u periodu eksploatacije

Mjere koje je neophodno primjenjivati u toku redovnog rada postrojenja ogledaju se u kontroli i upravljanju postrojenjem na način da se izbjegne nastajanje bilo kakvih kvarova ili havarija koji bi doveli, kako do velikih šteta po samo postrojenje, tako i do mogućih negativnih uticaja na sve segmente životne sredine, prije svega na sami vodotoke predmetnih rijeka.

- Male hidroelektrane su najčešće građene u planinskim predjelima, gdje su pristupni putevi do mašinske zgrade i vodozahvata najčešće makadamski i neophodno je njihovo održavnje. Ovakvi putevi često nakon obilnih padavina postanu neprohodni, a zimi je neophodno pristupne puteve održavati prohodnim. Značajnu stavku u održavanju uslijed vremenskih prilika mogu imati građevinski radovi, koji obuhvataju održavanje mašinske zgrade, vodozahvata i druge infrastrukture. Ovi troškovi se u principu povećavaju sa vremenom eksploatacije objekta.

- Povremeno je potrebno vršiti nadzor objekta mHE radi provjere količine nanosa lišća i ostalog taloga na vodozahvatu, naročito u slučaju velikih voda (pljuskova i poplava), te radi vizuelnog pregleda objekta.

Mjere za zaštitu vodotoka

- Pravilno održavanje objekta i strogo pridržavanje procedura u toku redovnih remonta hidroelektrane kako ne bi došlo do najmanjeg iscurivanja ulja ili maziva iz mašinskog dijela objekta u okolinu.

- Primjenom strogih mjera zaštite za prihvatanje i skladištenje otpadnih ulja nastalih tokom remonta, onemogućiti njihovo dospijevanje u vodotok i njegovo zagađivanje.

- Redovno sprovođenje monitoringa kvaliteta vode prema usvojenom programu praćenja i u slučaju prekoračenja, obavijestiti nadležne institucije i izvršiti neophodne korekcije kako bi prekomjerni uticaj bio sveden na zakonom definisan nivo.

Mjere za zaštitu od buke

- Buka iz mašinske zgrade u toku eksploatacije se minimalizuje primjenom zvučne izolacije na zidovima i vratima mašinske zgrade, tako da ne predstavlja smetnju u neposrednom okruženju.

- Buka od strujanja vode na izlazu iz mašinske zgrade i ulazu u odvodni kanal se postiže umirivanjem vode gumenim zavjesama.

Mjere za zaštitu zemljišta

- Tokom redovnog održavanja okoline objekata vršiti što manje intervencije na rastinju i drugim biljnim vrstama, kako bi se izbjegao suvišan uticaj na postojeću floru.

- Komunalni otpad odlagati u određene kontejnere i na osnovu ugovora koji je potrebno sklopiti sa lokalnim komunalnim preduzećem vršiti njihovo redovno pražnjenje i odvoženje na odgovarajuću deponiju.

- Otpadna ulja nastala tokom remonta, skladištiti u za to specijalno određene posude do preuzimanja od strane sakupljača ove vrste otpada.

Mjere za zaštitu vodenog ekosistema

- Stroga kontrola protoka biološkog minimuma vrši se na način što se otvor za biološki minimum ostavlja ispod nivoa gornje vode, odnosno kote zahvatnog dijela vodozahvata. Na taj način se uvijek obezbjeđuje protok koji se reguliše tablastim zatvaračem koji može biti mehanički ili automatski. Podizanjem odnosno otvaranjem ovog zatvarača u zavisnosti od nivoa dotoka vode iznad vodozahvata u ovaj biološki minimum može biti preusmjeren kompletan raspoloživi protok, u periodu kad postrojenje ne radi zbog dotoka vode ispod tehničkog minimuma turbine.

- Riblja staza, kao što je prethodno opisano će se uraditi tako da pokuša da umanji poremećaj vodenog ekosistema (prirodna svjetlost, prirodni žubor vode na bazenima za odmor ribe, prirodni materijali i sl.) iako ona sa aspekta stručnjaka biološke struke ne predstavlja rješenje. Njenim izvođenjem od prirodnog materijala povećava se vjerovatnoća da će određeni procenat migratorne vrste pastrmke potočare uspjeti da savlada fizičku prepreku, tj.vodozahvat, na predmetnim rijekama.

- Promjena vodnog režima i pravljenje prepreke na samom vodotoku (vodozahvat odakle će se voda cijevima voditi do mašinske zgrade sa turbinom) imaće negativne posledice po populacije potočne pastrmke u ovim rijekama. Investitor se obavezuje da poribljava Ljuboviđu sa makar 9 000 komada mlađi potočne pastrmke svake godine (dunavska Da1 ili Da2 filogenetska linija koja je karakteristična za rijeku Lim i njene pritoke) dok bi za rijeku Bistricu u uslovima manjka vode koji će svakako postojati tokom najvećeg dijela godine bilo dovoljno 3000 komada iste mladji. Na ovakav način će se ovi najdrastičniji negativni efekti u većoj mjeri smanjiti i poništiti. Ovim bi se čitav projekat doveo u zonu održivosti, a negativni efekti bi bili smanjeni na najmanju moguću mjeru.

Mjere predviđene zakonom i drugim propisima i standardima

Planiranje mjera protiv uticaja na režim oticanja za vrijeme trajanja gradnje i planiranje mjera za sprečavanje negativnih uticaja na kvalitet i kvantitet podzemnih voda investitor je dužan preduzeti u skladu sa Zakonom o vodama (Sl. list RCG br. 27/07 i Sl. CG, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16) koji uređuje pravni status i način integralnog upravljanja vodama i vodnim objektima. Svaki korisnik je dužan da vodu koristi na način koji obezbjeđuje očuvanje prirodne ravnoteže voda i koji ne ugrožava prava drugih lica.

Obaveza investitora kao korisnika objekta je da projektovana rješenja za izgradnju malih hidroelektrana moraju obezbijediti hidrološki minimum, tako da je na predmetnom vodotoku definisan tzv. ekološki prihvatljiv protok, koji iznosi minimum 10% od srednjeg višegodišnjeg protoka na cijeloj dužini vodotoka kako je i predviđeno Rješenjem o utvrđivanju vodnih uslova izdatog 31.12.2009. od strane Uprave za vode Crne Gore.

Ciljevi zbog kojih je jako bitno određivanje ekološki prihvatljivog protoka:

- zaštititi vodeni i obalni ekosistem od propadanja;

- poboljšati i očuvati stanište vodene flore i faune;

- ograničiti crpljenje i odvajanje vode u razdoblju niskog protoka;

- zaštititi staništa, pogotovo za endemične i ugrožene vrste.

Tokom izvođenja projekta otpad koji će se stvarati će biti tretiran u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. list CG br. 64/11, 39/16) kao i Pravilnikom o klasifikaciji otpada i o postupcima njegove obrade, prerade i odstranjivanja ("Sl. list Crne Gore", br. 68/09 od 13.10.2009, 86/09 od 25.12.2009).

Kad je u pitanju građevinski otpad, zemlja i kamen nastao tokom iskopavanja cjevovoda i izgradnje vodozahvata, mašinske zgrade i odvodnog kanala i tretiraće se u skladu sa pomenutim zakonom i Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cementnog azbestnog građevinskog otpada ("Sl. list Crne Gore" br. 60/10).  Pod građevinskim otpadom se podrazumijeva zemljani iskop koji nastaje prilikom izvođenja građevinskih radova, riječni nanosi koji se koriste u upravljanju vodama ukoliko nijesu izloženi opasnim naterijama. Ova vrsta otpada se skladišti izdvojeno od drugog otpada uz primjenu mjera zaštite da ne dospije u vodotok. Ukoliko postoje vrste otpada koje su kategorisane kao opasan  građevinski otpad on se mora odvojiti od neopasnog građevinskog otpada.

Prema ovom pravilniku građevinski otpad se skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada i odvojeno od drugog otpada na način da se na zagađuje životna sredina.

Pravilnikom o postupanju sa otpadnim uljima ("Sl. list Crne Gore", br. 21/10) predviđeno odlaganje otpadnih ulja u posebne posude donjihovog preuzimanja od strane ovlašćenog sakupljača ulja.

Mjere zaštite od akcidenta

Pravilnikom o metodologiji za izradu planova za zaštitu i spašavanje ("Sl. list CG" br. 44/08)  se utvrđuje sadržaj, usaglašavanje i ažuriranje planova za zaštitu i spašavanje od prirodnih nepogoda, požara, tehničko-tehnoloških i dr. nesreća po kojima su dužni da postupaju državni organi, jedinice lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica prilikom izrade nacionalnih, opštinskih i planova za zaštitu i spašavanje privrednih društava I pravnih lica i preduzetnika. Neophodno je usaglašavanje ovih planova tako što se opštinski plan usaglasi sa nacionalnim planom, a opštine su dužne da dostave izvode iz planova privrednim društvima i drugim pravnim licima kako bi oni usaglasili svoje preduzetne planove sa njima.

Zakonom o životnoj sredini (Sl. list CG br. 52/16)  je. definisana obaveza o obavještavanju o udesu Agenciji za zaštitu životne sredine i svih drugih nadležnih organa kao i preduzimanja mjera na sprečavanju, smanjenju i otkalnjanju posledica. Pravno lice odgovorno za udes je dužno da bez odlaganja sprovede planirane mjere i postupke reagovanja na udes i angažuje ljude i sredstva radi što bolje reakcije.

U skladu sa odredbama Zakona o vodama (˝Sl.list CG br. 27/07 i 73/10, 32/11 i 47/11˝), član 78. obaveza je lokalne samouprave da donese Operativni plan zaštite voda od zagađenja (za vodotoke od lokalnog značaja) koji se donosi na period od 2 godine i mora biti usklađen operativnim planom za Republiku koji donosi ministarstvo. Ovaj Plan sadrži:

- osnovne podatke o odgovornim licima, organima, privrednim društvima, drugim pravnim licima, ustanovama i preduzetnicima za sprovođenje zaštite,

- postupke u cilju ublažavanja ili otkalnjanja mogućih negativnih efekata na režim voda, vodene ekosisteme, sisteme zavisne od vodenih ekosistema i životnu okolinu.

- pod akcidentnim situacijama mogu se smatrati nepovoljni događaji nastali tokom eksploatacije sistema, bilo zbog havarija, ili zbog djelovanja više sile.

- razmatrajući moguće akcidente na planiranom postrojenju mHE "Lještanica" kao bitne izdvajaju se sledeće akcidentne situacije:

- havarije vozila sa naftnim derivatima i drugim opasnim materijama uz opasnost da dospiju   neposredno u vodotok ili okolno zemljište;

- proboj i procurivanje ulja za hlađenje iz transformatora na objektima mHE;

- havarije na postrojenju u slučaju zemljotresa, udara groma i sl.

- iscurivanje ulja iz transformatora usled havarija, većih kvarova, udara groma i sl.

Uz odgovarajuće mjere zaštite ovakvi slučajevi mogu biti u potpunosti izbjegnuti.

Mjere koje je neophodno preduzeti prije mjera i postupaka u slučaju akcidenta je odabir tehničkih rješenja koja smanjuje mogućnost događanja akcidenata u onoj mjeri u kojoj to može od njih zavisiti.

Izolacioni sistem transformatora i druge visokonaponske opreme čine izolaciono ulje i u ulju impregnisana celulozna izolacija. Dospijevanje ulja iz transformatora u vodotok se dešava usled kvarova i nepravilnog održavanja i činjenice da ulje lošeg kvaliteta pod pogonskim uslovima ubrzano stari, produkti starenja ulja ubrzavaju degradaciju celuloznih vlakana papirne izolacije aktivnog dela transformatora, nataloženi produkti starenja u kanalima sa prinudnom cirkulacijom ulja otežavaju hlađenje, transformator se pregreva i dolazi do mogućnosti havarija.

Ukoliko je transformator punjen uljem dobrog kvaliteta ono treba da traje koliko i sam transformator. Ulja koja se koriste kao izolacione tečnosti u našoj zemlji su mineralnog porekla koja moraju da ispune opšte tehničke uslove u skladu sa međunarodnim standardom IEC 60296/2003 god. Pored njih kao mnogo skuplje, ali najbolji izbor, je primjena izolacionih tečnosti kao što su silikonska ulja, organski estri i sl.

Mogućnosti dospijevanja transformatorskih ulja u okolinu se sprečavaju primjenom mjera zaštite pri rukovanju ovim uljima osiguravanjem zemljišta od prodora izlivenog ulja u podzemne slojeve i vodene tokove, ugradnjom separatora u tokove otpadnih voda, izgradnjom sabirnih (uljnih) jama ispod transformatora i zaštitom zemljišta nepropusnim materijalima.

Materije koje bi mogle dospjeti u životnu sredinu usled akcidenata su naftni derivati i transformatorska ulja.

Usled dospijevanja nafte i naftnih derivata u okolinu može doći do ozbiljnih negativnih uticaja na živi svijet u njoj. Slatkovodna područja kakve su rijeke su jako osjetljiva na zagađenje ovim materijama, jer s obzirom da teku kroz naselja, mogu da budu korišćena za navodnjavanje ili napajanje stoke. Svi organizmi koji su svojim staništem vezani za zagađeni vodotok su pod direktnim uticajem zagađenja (sisari, ptice, ribe nizvodno od mjesta zagađenja, insekti, mikroorganizmi i vodena vegetacija). Tekuće vode svojim tokom doprinose bržem postupku samoprečišćenja, ali zato mogu da prenesu zagađenja dalje na rijeke i jezera u koje se ulivaju i tako prošire zagađeno područje.

Ulja koja se koriste kao izolacione tečnosti u našoj zemlji su mineralnog porekla. Mineralna transformatorska ulja se proizvode iz sirove nafte i predstavljaju rafinisane vakuum destilate odgovarajuće viskoznosti. Po svom hemijskom sastavu predstavljaju smješu naftenskih, parafinskih i aromatskih ugljovodonika povezanih u molekularne strukture različitih vrsta. U zavisnosti od toga da li je ulje proizvedeno iz naftenske ili parafinske nafte ono sadrži veći ili manji procenat naftenskih odnosno parafinskih ugljovodonika pa se u zavisnosti od toga ulja dijele na parafinska i naftenska. Sadržaj treće grupe ugljovodonika, aromatskih, koji je i najvažniji za kvalitet ulja, sličan je kod oba tipa i kreće se od 4 - 18%. Sintetičke izolacione tečnosti su silikonska ulja, organski estri i sl.

Mjere zaštite u akcidentu

U slučaju incidentnog zagađenja potrebno je hitno izvršiti obavještavanje o nastanku incidentnog zagađenja i preduzeti odgovarajuće mjere radi sprečavanja širenja, sprečavanja pojave štetnih posljedica ili njihovog minimiziranja, te uklanjanja nastalog zagađenja.

Neophodno je napraviti Operativni plan koji sadrži:

- procjenu mogućih načina nastanka i intenziteta incidentnog zagađenja;

- procjenu ugroženosti voda od akcidentnog zagađenja;

- preventivne mjere za sprečavanje nastajanja takvog zagađenja;

- organizaciju postupaka i način sprovođenja mjera u slučaju akcidentnog zagađenja voda;

- odgovorne osobe i potrebne stručnjake za sprovođenje mjera;

- liste potrebne opreme i sredstava za sprovođenje mjera;

- plan sudjelovanja drugih fizičkih i pravnih osoba u postupcima sprovođenja potrebnih mjera i intervencija;

- način i sredstva informisanja javnosti o incidentnom zagađenju;

- finansijska sredstva potrebna za provođenje oparativnih planova.

Počinilac zagađenja ili vlasnici zemljišta na kojem je nastalo incidentno zagađenje dužni su preduzeti potrebne mjere u skladu sa Operativnim planom u cilju sprovođenja mjera sprečavanja širenja i uklanjanja izvora incidentnog zagađenja.

S obzirom na obavezu da se za sve akcidentne događaje moraju unaprijed predvidjeti jasne procedure djelovanja na saniranju posledica. Za navedene konkretne akcidentne situacije to podrazumijeva sljedeće aktivnosti:

- Mora se unaprijed predvidjeti procedura zaštite u slučaju havarije na vozilima i  razraditi  procedure za protiv-havarijsko djelovanje, zasnovano na brzom fizičkom izolovanju mjesta havarije privremenim barijerama i odstranjivanju zagađujućeg efluenta. U slučaju prodiranja opasnih materija i zagađujućih supstanci u aluvion, mora se predvidjeti brzo uklanjanje i zamjena zagađenjem obuhvaćenog materijala.

- Vanredna, neočekivana dešavanja u postrojenju, koja nastaju zbog kvara, udara groma ili havarije, a posljedice mogu biti požar ili esplozija treba sanirati na pravilan način. Požar treba gasiti suvim prahom ili CO2, nikako vodom. Prilikom gorenja nastaje dim i razvijaju se gasovi ugljen monoksid i ugljen dioksid, pa osoblje treba zaštititi od udisanja tih gasova. Ako dođe do izlivanja ulja treba ga mehanički ukloniti materijalima koji dobro upijaju (piljevina, krpe, pijesak), a njih posebno odložiti. Ako ulje dospije u vodu, treba zatražiti pomoć odgovarajućih službi i reagovati prema Operativnom planu za zaštitu voda od zagađenja.

- Za saniranje i lokalizaciju zagađenja koje bi nastupilo u slučaju proboja trafoa i isticanja transformatorskog ulja predviđaju se odgovarajući dispozicioni elementi na tim objektima. Oni se sastoje od sabirnih kanala ispod trafoa i bazena za sakupljanje ulja, kako isto ne bi moglo da dospije u rijeku.

- Svi objekti se projektuju po svjetski prihvaćenim kriterijumima hidrauličke, statičke i konstrukcijske stabilnosti, kojima se ostvaruje njihova maksimalna bezbjednost u slučaju zemljotresa ili sličnih havarija.

- U slučaju zemljotresa koji je izazvao oštećenja objekata u okruženju, obaviti odmah nakon toga vizuelni pregled pregradnih objekata i mehaničke opreme na njima. Istovremeno izvršiti i vanredne provjere ponašanja objekata, a po potrebi i vanredno geodetsko snimanje, ukoliko postoji indikacija da je došlo do neplaniranih pomjeranja konstrukcije pregrada.

Planovi i tehnička rješenja tretmana i dispozicije otpadnih materija

Tokom izvođenja radova na izgradnji postrojenja iskopom zemljišta i drugog materijala će se privremeno deponovati određene količine materijala na za to posebno određena privremena odlagalištima kako bi imala što manji uticaj na vodotok. Materijal će nakon postavljanja cjevovoda biti korišćen za zatrpavanje iskopanih kanala i rekultivaciju površina na kojima su izvođeni radovi. Višak materijala će biti preuzet i transportovan sa lokacije u skladu sa ugovorom koji investitor sklopi sa preduzećem koje će preuzeti materijal.

U skladu sa  Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cementnog azbestnog građevinskog otpada ("Sl. list Crne Gore" br. 60/10)  ova vrsta otpada se skladišti izdvojeno od drugog otpada uz primjenu mjera zaštite da ne dospije u vodotok.

Prema ovom pravilniku građevinski otpad se skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada i odvojeno od drugog otpada na način da se ne zagađuje životna sredina.

Investitor mora obezbijediti da se sa gradilišta izdvoji opasan građevinski materijal radi sprječavanja miješanja opasnog sa neopasnim građevinskim materijalom. Građevinski otpad se prema ovom pravilniku može privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih radova, a najduže godinu dana.

Građevinski otpad (otpadni beton, keramika, opeka i građevinski materijali na bazi gipsa ili mješavina građevinskog otpada sa iskopom može se ponovo upotrijebiti za izvođenje radova na gradilištu gdje je nastao ukoliko zapremina otpada na prelazi 50 m3). Preostali građevinski otpad, izvođač radova, ovlašćen od strane investitora, predaje sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za obradu građevinskog otpada.

Građevinski materijal se može privremeno odložiti na zemljištu gradilišta. Sav drugi otpad uključujući i inertan otpad biće tretiran i preuzet od preduzeća za sakupljanje otpada i odvezen sa lokacije izvođenja radova u sladu sa zakonom.

Otpad nastao tokom remonta postrojenja biće odlagan u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, Pravilnikom o postupanju sa otpadnim uljima, i drugim propisima, odnosno posebno skladišten i preuzet od strane preduzeća koje sakuplja te vrste otpada i recikliran ili deponovan na za to predviđene deponije.

Monitoring

U skladu sa preporukama SPU na zivotnu sredinu koja je rađena za prostor LSL mHE Lještanica, tokom faze građenja i korišćenja objekata potrebno je sprovoditi monitoring pojedinih elemenata životne sredine (biodiverzitet), a kako je to navedeno kroz mjere.

S obzirom da će predloženi projekat imati određene posledice na životnu sredinu obezbjediće se odgovarajući monitoring (praćenje stanja), posebno onih elemenata životne sredine koji nemaju odgovarajuću pokrivenost  podacima o pojedinim segmentima životne sredine i/ili nemaju odgovajajuće referentne lokacije u nacionalnom Programu monitoringa životne sredine, a prepoznati su u prethodnim poglavljima ovog dokumenta.

Prilikom formulisanja ovog pitanja posebno se vodilo računa da se obezbijedi monitoring onih elemenata životne sredine koji će biti izloženi stalnom pritisku, kako bi se obezbjedila povratna veza između pritisaka na životnu sredinu i blagovremenog odgovora onih koji su odgovorni za realizaciju projekta i operacije i aktivnosti na predmetnoj lokaciji.

Monitoring  kvaliteta voda

Obaviti mjerenje kvaliteta vode (površinske i podzemne) kako bi se utvrdilo „0“ stanje kvaliteta voda. Kvalitet vode kontrolisati 4 puta godišnje na fizičko-hemijske pokazatelje (režim kiseonika, hranjive materije, biloške pokazatelje, ukupne ugljovodonike, teško isparljive lipofilne materijale)

Potrebno je da otpadne vode imaju kvalitet komunalne vode, odnosno otpadne vode koja se može upuštati u kanalizaciju po Pravilniku o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda (Sl. listCG, br. 045/08, 009/10, 026/12, 052/12, 059/13). U slučaju da otpadne vode ne ispunjavaju kvalitet, potrebno je izvršiti prečišćavanje prije upuštanja u gradski kanalizacioni sistem.

Preko monitoringa proticaja kontrolisati protok biološkog minimuma (ekološki prihvatljiv protok) u prirodnim koritima, koji treba da obezbijedi i vodu neophodnu za eventualne potrebe mještana (za navodnjavanje, napajanje stoke i sl.).

Monitoring stanja biodiverziteta

Neophodnost je kontinuirano praćenja stanja biodiverzitet, posebno ihtiofaune. Praćenja stanja  vegetacije, vršiti povremeno naročito sa aspekta očuvanja njene kompaktnosti. Inspekcijski nadzor treba dugoročno da obezbjedi funkcionisanje živog svijeta koji je vezan za ovu komponentu biodiverziteta predmetne lokacije i šireg područja zahvata plana.

Monitoring  kvaliteta zemljišta

Monitoring kvaliteta zemljišta treba sprovoditi povremeno. Dugotrajno unošenje zagađujućih materija u zemljište može dovesti do smanjenja njegovog puferskog kapaciteta što kao posljedicu može imati trajnu kontaminaciju zemljišta i podzemnih voda. Monitoring kvaliteta zemljišta pratiti u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje (Sl. list RCG br. 18/97).

Monitoring  kvaliteta vazduha

Monitoring treba vršiti povremeno, a u slučaju utvrđivanja povećanih vrijednosti treba preduzeti mjere spriječavanja rada lokalnih zagađivača, zabranu saobraćajnog prometa kroz pojedine zone i td.

Monitoring kvaliteta vazduha se mora uspostaviti u skladu sa Evropskom direktivom o procjeni i upravljanju kvalitetom ambijentnog vazduha (96/62/ES). Potrebno je pratiti zakonom propisane indikatore (imisijske koncentracije). Vrijednosti pratiti u odnosu na: Zakon o zaštiti vazduha (Sl. list CG br. 25/10, 40/11, 43/15), Pravilnik o emisiji zagađujućih materija u vazduh (Sl. list RCG, br. 25/01) i Uredbu o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (Sl. list CG, br. 25/12).

Monitoring upravljanja otpada

Upravljanje otpadom treba da bude u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. list CG br. 64/11, 39/16). Kontrolisanje upravljanja treba sprovoditi kontinuirano. Precizan monitoring je obavezno propisati u fazi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu koji će se raditi na osnovu Idejnih, odnosno Glavnih projekata.

Monitoring za druge elemente životne sredine i/ili parametri/indikatori stanja za koje se nađe opravdanje za uključivanje u Program monitoringa (buka, radioaktivnost i td.).

Obaveze nadležnih organa

Državni organi, organi lokalne uprave i ovlašćene i druge organizacije, dužni su da redovno, blagovremeno, potpuno i objektivno, obaveštavaju javnost o stanju životne sredine, odnosno o pojavama koje se prate u okviru monitoringa, kao i mjerama upozorenja ili razvoju zagađenja koja mogu predstavljati opasnost za život i zdravlje ljudi, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i drugim propisima. Obaveze  Lokalne samouprave i drugih nadležnih organa su:

- Izrada Lokalnog Plana upravljanja otpadom

- Tokom izrade razvojnog programa definisati globalni seizmički rizik kao i nivo prihvatljivog rizika kao jedan od osnovnih parametra za izradu budućih planova

- Izrada Studije zaštite za Kanjon rijeke Stožernice u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (Sl. list CG br. 54/16) i smjernicama iz PUP – a.

6.  PREGLED OSTVERENIH KAPACITETA

Planom se predviđa izgradnja kapaciteta do 1200 m2 bruto građevinske površine. Objekti će se graditi na za to definisanim površinama za izgradnju u okviru  urbanističkih parcela .

Urbanisticki pokazatelji ostvarenih kapaciteta u okviru zahvata Plana:

| PLANIRANO STANJE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Povrsina zahvata LSL-a | 64.250,18m2 | 6,43ha |
| Povrsina pod objektima u osnovi |  | 850 m2 |
| Ukupna bruto povrsina objekata |  | 1.200 m2 |
| Indeks zauzetosti na nivou Plana |  | 0.01 |
| Indeks izgrađenosti na nivou Plana |  | 0.01 |
| Povrsina pod parcelama | 35.573,58 m2 | 3,56 ha |
| Zelene površine | 12.088,04 m2 | 1,21 ha |
| Saobraćajne-kolske površine | 14.566,77 m2 | 1,46 ha |
| Vodene površine | 1.913,14 m2 | 1,91 ha |

Izgrađenost na nivou plana…………  1,0%

Zauzetost na nivou plana………….    1,0 %

Ukupno korisnika……………………..  2  kor

ANALITIČKI POKAZATELJI PLANIRANOG STANJA

| CJEVOVOD IOE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br.urb. parcele | Povrsina urb.parc | Namjena | max površina prizemlja | max etaža | max bruto površina | broj korisnika |
| UP1 | 5849.77 | IOE-vodozahvat + cjevovod | 500.00 | 0 | 500.00 | 0 |
| UP2 | 5922.91 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP3 | 20.84 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP4 | 8082.72 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP5 | 2196.96 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP6 | 10.22 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP7 | 28.84 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP8 | 3.99 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP9 | 562.14 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP10 | 3.61 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP11 | 159.10 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP12 | 30.86 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP13 | 38.87 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP14 | 59.98 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP15 | 20.42 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP16 | 12.43 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP17 | 47.17 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP18 | 191.13 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP19 | 152.96 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP20 | 102.45 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP21 | 171.40 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP22 | 52.16 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP23 | 31.82 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP24 | 30.22 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP25 | 47.58 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP26 | 59.51 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP27 | 5222.37 | IOE-cjevovod+ privremena deponija materijala | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP28 | 191.96 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP29 | 1.11 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP30 | 4.35 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP31 | 12.00 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP32 | 32.91 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP33 | 15.33 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP34 | 1.23 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP35 | 93.53 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP36 | 312.39 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP37 | 4.91 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP38 | 101.05 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP39 | 10.10 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|  | Povrsina urb.parc | Namjena | max površina prizemlja | max etaža | max bruto površina | broj korisnika |
| UP40 | 102.42 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP41 | 2.52 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP42 | 28.19 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP43 | 1265.17 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP44 | 111.04 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP45 | 8.58 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP46 | 63.50 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP47 | 16.58 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP48 | 415.01 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP49 | 494.48 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP50 | 159.14 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP51 | 150.04 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP52 | 29.28 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP53 | 11.95 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP54 | 8.14 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP55 | 12.90 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP56 | 33.57 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP57 | 59.39 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP58 | 19.02 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP59 | 25.80 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP60 | 3.98 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP61 | 54.85 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP62 | 2394.17 | IOE- cjevovod+masinska kucica | 350.00 | VP | 700.00 | 2 |
| UP63 | 17.63 | IOE-elektrokabal | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP64 | 192.96 | IOE-elektrokabal | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP65 | 42.45 | IOE-elektrokabal | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ukupno | 35573.58 |  | 850.00 |  | 1200.00 | 2 |

| ZELENE POVRSINE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Z2 | 58.46 | PUS |
| Z3 | 945.39 | PUS |
| Z4 | 201.24 | PUS |
| Z5 | 470.89 | PUS |
| Z6 | 68.62 | PUS |
| Z7 | 103.85 | PUS |
| Z8 | 164.31 | PUS |
| Z9 | 65.18 | PUS |
| Z10 | 14.24 | PUS |
| Z11 | 30.27 | PUS |
| Z12 | 42.62 | PUS |
| Z13 | 24.83 | PUS |
| Z14 | 621.60 | PUS |
| Z15 | 196.98 | PUS |
| Z16 | 164.93 | PUS |
| Z17 | 128.85 | PUS |
| Z18 | 171.12 | PUS |
| Z19 | 61.61 | PUS |
| Z20 | 103.50 | PUS |
| Z21 | 60.45 | PUS |
| Z22 | 42.04 | PUS |
| Z23 | 14.17 | PUS |
| Z24 | 206.18 | PUS |
| Z25 | 121.69 | PUS |
| Z26 | 1293.44 | PUS |
| Z27 | 226.79 | PUS |
| Z28 | 39.47 | PUS |
| Z29 | 46.93 | PUS |
| Z30 | 423.86 | PUS |
| Z31 | 659.83 | PUS |
| Z32 | 433.60 | PUS |
| Z33 | 23.47 | PUS |
| Z34 | 117.21 | PUS |
| Z35 | 131.32 | PUS |
| Z36 | 47.66 | PUS |
| Z37 | 44.30 | PUS |
| Z38 | 375.11 | PUS |
| Z39 | 296.62 | PUS |
| Z40 | 1211.30 | PUS |
| Z41 | 62.79 | PUS |
| Z42 | 80.42 | PUS |
| Z43 | 8.71 | PUS |
| Z44 | 74.77 | PUS |
| Z45 | 58.48 | PUS |
| Z46 | 1316.56 | PUS |
| Z47 | 6.46 | PUS |
| Z48 | 172.92 | PUS |
| Z49 | 39.06 | PUS |
| Z50 | 488.42 | PUS |
| Z51 | 63.80 | PUS |
| Z52 | 80.56 | PUS |
| Z53 | 170.98 | PUS |
| Z54 | 10.19 | PUS |
| Ukupno | 12,088.04 |  |

6.1. USLOVI ZA KORIŠĆENJE PROSTORA DO PRIVOĐENJA NAMJENI

Do privođenja prostora namjeni treba omogućiti nesmetano korišćenje prostora ako je isto usklađeno sa planiranim namjenama ali ne i proširivanje postojećeg korišćenja koje je u suprotnosti sa planiranim namjenama. Na neizgrađenom prostoru Planom predviđenom za  određene sadržaje, nije dozvoljena  gradnja do privođenja parcela namjeni.

7.     PLAN INFRASTRUKTURE

7.1.  Saobraćaj

U okviru obuhvata plana, dijelom se pruža nekategorisani lokalni put. Put je presvučen asfaltom širine 3,5m.Prostornim planom se predviđa rekonstrukcija, dogradnja i modernizacija  nekategorisanih puteva koji su od značaja za međusobno povezivanje naselja u zajednicama naselja i dijelova naselja. Rekonstrukcija će se odvijatinajvećim dijelom u postojećim trasama nekategorisanih puteva izradom idejnih ili glavnih projekata shodno zakonskoj regulativi. Veći dio u obuhvatu plana zauzimaju makadamski putevi i staze koje će se tokom izgradnje mHE proširiti kako bi se obezbijedio nesmetan pristup lokacijama za izgradnju.

Pristupni nekategorisani asfaltni putevi koji su prikazani u grafičkom prilogu 10. Plan saobraćajne infrastrukture , sadrže dionice koje su  planirane sa svim pripadajućim elementima (širina kolovoza, tjemena kružnih krivina), a dok su makadamski  pristupni putevi prikazani bez elemenata saobraćajnica, putevi koji se povremeno ili vrlo rijetko koriste.  Obzirom da je planirana mHE automatizovan objekat na daljinsko očitavanje, bez stalne posade, odnosno imaće šest zaposlenih lica koja će povremeno obilaziti objekte u slučaju  ispada iz sistema, pa samim tim će se makadamski  putevi povremeno koristiti.

U vrijeme izgradnje isti će se koristiti  za prevoz materijala i mehanizacije do mjesta izgradnje, s tim da  će se dijelom u trupu tih puteva polagati cjevovod., to će se trasa mijenjati kako se radovi budu odvijali. Put će i u budućem biti zemljani-makadamski pa nijesu  data proširenja i ostali elementi jer je evidentno da će se izmjeniti u nekim dijelovima  trasa  puta tokom izgradnje mHE. Tokom izvođenja radova  i nakon izgradnje puteve treba održavati prohodnim, uz poštovanje mjera datih za zaštitne pojaseve.

Važno je napomenuti da obuhvat plana ne zalazi u zaštitni pojas regionalnih puteva.

Širina pristupnih puteva  je različita i data je kao u postojećem, konačna širina potrebnog pojasa (useci i nasipi), nivelete i kote puta  biće definisane  izradom tehničke dokumentacije .

Parkiranje vozila rješavati u okviru  parcele shodno normativima i Pravilniku za tu vrstu objekata.

7.2.	ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Uvod

Za potrebe izrade ove Lokalne studije lokacije korišćeni su podaci o postojećem stanju elektrodistributivne mreže, opterećenju mreže, stanju i karakteristikama opreme u u TS 110/35/10 kV, TS 35/10 kV, 35 kV dalekovodima na području opštine Bijelo Polje, kao i TS 10/0,4 kV sa pripadajućim 10 kV dalekovodima na području Tomaševa. Glavna čvorišta napajanja za ovo područje su TS 110/ 35 kV Ribarevina, TS 35/10 kV Medanoviće i TS 35/10 kV Čokrlije.

Postojeće stanje

Zahvat Lokalne studije lokacije za izgradnju mHE “Lještanica”  čini dio prostora van naselja generalne namjene. Parcele obuhvaćene planom su u najvećem neizgradjene i po vrsti zemljišta su poljoprivredno i ostalo zemljište. Područje obuhvata plana, saobraćajno je povezano postojećim lokalnim nekategorisanim putem.

Na području zahvaćenom studiom postoje objekti naponskog nivoa 0,4kV- nadzemni 0,4kV vodovi. Distribucija električne energije na zahvaćenom području  je u nadležnosti Elektroprivrede CG, AD Nikšić, FC Distribucija – Bijelo Polje.

Plan

Prema podacima Investitora o instalisanom protoku, ovim LSL-om za iskorištenje hidropotencijala rijeke Lještanice planirana je mHE „Lještanica” derivacionog tipa. Planirani dovodni sistem u sklopu mHE „Lještanica” su GRP cjevovodi pod pritiskom.

Mala hidroelektrana „Lještanica“ biće izgrađena i opremljena tako da će u normalnim pogonskim okolnostima raditi automatski bez posade, paralelno sa 35 kV elektro mrežom. Ona će u ovakvom režimu raditi sa tzv. „regulacijom po nivou” vode na vodozahvatu i u elektromrežu isporučivati svu raspoloživu proizvedenu električnu energiju s obzirom na trenutni dotok vode.

Predlog  optimalnog tehničkog rješenja priključenja mHE “Lještanica” na distributivnu mrežu mora pomiriti zahtjeve  Operatora distributivnog sistema i investitora, korisnika mreže, te biti prihvatljivo za obje strane. Za Operatora distributivnog sistema tehničko rješenje priključenja je prihvatljivo, ako ispunjava sledeće uslove:

- ne narušava stabilnost pogona i raspoloživost mreže,

- parametri u mreži su unutar dozvoljenih granica,

- rješenje je usklađeno sa planovima razvoja mreže,

- minimizirani negativni uticaji u mreži priključenjem male hidroelektrane,

- ako se priključenjem mHE ne umanjuju stečena prava korisnika mreže.

Za Investitora, korisnika mreže, tehničko rješenje priključenja je prihvatljivo, kada su ukupni troškovi priključenja minimalni uz maksimalnu raspoloživost mreže, kojom mu je omogućena nesmetana i neprekinuta isporuka proizvedene električne energije  u mrežu, za određenu priključnu snagu.

Mala hidroelektrana „Lještanica“ koristi vode rijeke Lještanice i u sklopu nje su planirani: jedan vodozahvat, cjevovod i mašinska zgrada. Osnovne karakteristike elektrane odnosno opreme u njoj date su u sljedećoj tabeli:

| Tip turbine | Snaga generatora [kVA] | Napon generatora [kV] | Ukupna snaga mHE-snaga na pragu [kW] | Snaga transformatora [kVA] | Prenosni odnos transformatora [kV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pelton | 2600 | 0,4 | 2.330,58 | 3200 | 0,4/35 |

Mala hidroelektrana „ Lještanica “  predviđena je sa jednim agregatom-kompleksnom cjelinom koju čine turbina zajedno sa generatorom i sistemom za upravljanje i zaštitu.

Za ugradnju u mHE izabrana je Peltonova turbina sa dvije mlaznice sa horizontalnim vratilom. Nazivna snaga izabrane turbine iznosi 2600,00 kW. Sinhroni generator sa četiri para polova  sa horizontalnim vratilom je kataloške instalisane snage 2800 kVA. Odabrani transformator je snage 3200 kVA. Ukupna instalisana snaga male elektrane je 2354,12 kW. Uz stepen korisnog dejstva transformatora η=0.99, snaga na pragu elektrane iznosi 2330,58 kW.

Preko jednog blok transformatora 0,4/35 kV snage 3200 kVA biće omogućen priključak elektrane na mrežu. Predloženo rješenje priključenja proizilazi iz postojećeg stanja 35 kV distributivne mreže koja gravitira području na kome je planirana mHE “LJeštanica”. U neposrednoj blizini se nalazi mHE „Vrelo”, u vlasništvu istog Investitora

Priključenje mHE “Lještanica” na mrežu predlaže se preko novoizgrađenog 35 kV razvodnog postrojenja (RP) u mHE “Lještanica”, koje bi bilo povezano na postojeći 35 kV priključni dalekovod i na koje bi bila priključena i mHE “Vrelo”. RP u mHE Lještanica će se opremiti sa: tri vodne ćelije, jednom mjernom, jednom trafo, jednom spojnom i jednom ćelijom kućnog transformatora. Jedna vodna ćelija služi za povezivanje sa HE Vrelo, dok su druge dvije za povezivanje mHE Lještanica na mrežu (princip ulaz izlaz).

Konačan način priključenja mHE “Lještanica” na mrežu definisaće Operator distributivnog sistema Uslovima za priključenje mHE na ED mrežu.

Prema proračunima iz Idejnog rješenja, teorijska godišnja proizvodnja je procijenjena na 8.076.804,27 GWh. Sa uračunatim ispadima i remontima (6%), godišnja proizvodnja bi trebalo da bude 7.592.196,02 kWh.

Srednjenaponsko postrojenje (35kV) planirano je kao gasom SF6 izolovano postrojenje tipa „Ring Main Unit“ (RMU) preko kojeg se ostvaruje veza sa elektroenergetskom mrežom. S obzirom na to da se elektrana priključuje na 35kV nivo, i ovo postrojenje će biti nazivnog napona 35kV. Srednjenaponsko postrojenje će imati 7 ćelija (mjernu, transformatorsku, spojnu, ćeliju kućnog transformatora i tri vodne). Vodne ćelije treba da su opremljene tropolnim rastavnim sklopkama sa zemljospojnikom, sa prigrađenim signalnim sklopkama i indikatorima napona. Transformatorska ćelija treba da je opremljena tropolnom rastavnom sklopkom sa visokoučinskim osiguračima, zemljospojnikom, kalemom za isključenje i signalnim sklopkama. Rastavna sklopka u transformatorskom polju mora da obezbjeđuje automatsko tropolno isključenje pri pregorijevanju najmanje jednog visoko-učinskog osigurača, kao i pri djelovanju osnovne zaštite od unutrašnjih kvarova u transformatoru (Buchholz) i preopterećenja (kontaktni termometar ili termoprotektor). Mjerna ćelija sadrži uređaje za mjerenje svih električnih parametara od interesa (naponi, struje, snage...).

Predviđeno je da mHE „Lještanica” ima jedan suvi transformator čije su osnovne katakteristike u skladu sa naponskim nivoom generatora i mreže kao i snagom hidroagregata. Transformator treba da ima mogućnost regulacije napona kako bi se uz dejstvo regulatora pobude generatora uspješno održavale naponske prilike povoljne za ED mrežu, a to znači da će se birati regulacioni transformator, sa regulacionim otcjepom na strani višeg napona. Transformator će unutar mašinske zgrade biti smješten u odgovarajućoj posebnoj prostoriji sa predviđenim otvorima dimenzionisanim za prirodnu ventilaciju.

Elektrana će imati niskonaponsko postrojenje koje će se sastojati od jedne generatorske ćelije i jedne upravljačke ćelije, koje su opremljene svom neophodnom opremom za upravljanje i nadzor nad hidroagregatom.

Sopstvena potrošnja elektrane koja obuhvata AC i DC napajanje neophodno za upravljačku, nadzornu, zaštitnu i rasklopnu opremu biće obezbijeđena sa niskonaponskih sabirnica 0,4 kV. Jednosmjerno napajanje mHE je predviđeno za napajanje upravljačkih, signalnih i zaštitnih električnih krugova elektrane sastoji se od akumulatorskih baterija i odgovarajućeg punjača baterija koji se montira u ormaru vlastite potrošnje.

Principijelna šema priključka mHE „Lještanica” elektrodistributivnu mrežu data je na Slici 1.

Slika 1

7.3 HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

U predmetnom zahvatu nema postojeće hidrotehničke infrastrukture.

Od planiranih sadržaja koje je prema planu potrebno opremiti hidrotehničkom infrastrukturom, tu je jedino mašinska zgrada, u kojoj je planiran sanitarni čvor.

Planirano je snabdijevanje tehničkom vodom pomoću hidrofora sa usisnom korpom koji će vodu pumpati direktno iz rijeke. Potrebe za čistom pijaćom vodom, planirano je da se riješe upotrebom vodomata.

Kako na predmetnoj lokaciji ne postoji gradska kanalizaciona mreža, planirano je da se otpadne vode iz sanitarnog čvora kanališu u vodonepropusnu septičku jamu, koju je potrebno redovno kontrolisati i po potrebi prazniti odgovarajućim cisternama nadležnog lokalnog preduzeća sa kojim Investitor sklopi ugovor o tim uslugama. Druga mogućnost za rješavanje sanitarnih otpadnih voda iz objekta mašinske zgrade je upotreba individualnih, kompaktnih uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda sa stepenom prečišćavanja koji zadovoljava ispuštanje prečišćenje vode u prirodni recipijent, vodotok  u skladu sa zakonskom regulativom (Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda - „Službeni list Crne Gore“, br. 45/08).

7.4.  ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

UVOD

Područje, za koje se radi lokalna studija lokacije, se nalazi u zahvatu Prostornog plana Crne Gore do 2012.godine, i prostornog urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje. U okviru ovih prostorno-urbanističkih planova, na ovom području, načelno je  tretirana  i  komunikaciona elektronska  infrastruktura.

Površina obuhvata plana koja je data programskim zadatkom iznosi oko 186.236,14 m², odnosno 18,62  ha, a granica zahvata određena je grafičkim prilogom I koordinatnim tačkama poligona. Granica zahvata nije konačna već će se preispitati kroz izradu LSL kada će se definisati i utvrditi konačna trasa cjevovoda pa samim tim definitivna granica zahvata plana.

U toku izrade ovog Nacrta Lokalne studije lokacije, preispitivanjem samog zahvata ,utvrđena je nova granica plana i ona iznosi  63. 347,48 m2 odnosno 6,33 ha što je određeno  koordinatama tačaka I dato u grafičkom prilogu 01/Geodetsko katastarska podloga sa granicom plana/.

Osnov za izradu ovog planskog dokumenta kako smo rekli su smjernice i rješenja iz važeće planske dokumentacije, Prostornog plana Crne Gore do 2012.godine, kao i Prostornog urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje.

Glavni cilj izrade ovog planskog dokumenta je  obezbjedjenje zaštite i održivog korišćenja prirodnih resursa na definisanom prostoru a stim u vezi definisano je I podsticanje energetski ekološki racionalne upotrebe obnovljivih izvora energije,u ovom slučaju prvenstveno hidropotencijala .

Elektronska komunikaciona infrastruktura, koja je predmet ovog dijela Lokalne studije lokacije mHE  „Lještanica”, treba da u potpunosti prati njen programski zadatak koji je prezentiran kroz  analizu postojećeg stanja i obrazloženje planskih rješenja i preporuka, i odgovarajući grafičkih priloga, koji sačinjavaju sadržaj Lokalne studije lokacije.

Svakako da elektronska komunikaciona infrastruktura sa mogućom ponudom komunikacionih servisa treba da zadovolji potrebe postojećih i planiranih korisnika sadržaja sa ovog područja za duži vremenski period.

ANALIZA POSTOJEĆEG  STANJA

S obzirom da se planskim dokumentom obrađuje korito rijeke „Lještanice” i uski pojas oko korita, postojeća kablovska komunikaciona i kanalizaciona infrastruktura nije izgrađena.Šire područje rijeke je naseljeno i pretplatnici fiksne telefonije sa tog područja su priključeni na fiksnu telefonsku mrežu RSS-a „Tomaševo”. Pristup internetu je ograničenog karaktera, sobzirom da se prenos signala vrši kablovima sa bakarnim provodnicima i sobzirom da udaljenost RSS-a prelazi tri kilometra. Do prostora odnosno duž lokalnog puta koji do njega vodi a koji je predmet LSL „Lještanica” nije izgrađena komunikaciona kablovska kanalizacija.Komunikcioni kablovi preko kojih se vrši prenos signala na većem dijelu su položeni direktno u zemlju pa je njihova zamjena i održavanje veoma skupo.Vlasnik komunikacione infrastrukture je Crnogorski Telekom.

Na udaljenosti od oko 1500m vazdušne linije od prostora gdje se planira mašinska kuća mHE „Lještanica” nalazi se mobilna stanica „Galica” odakle operatori mobilne telefonije pokrivaju okolno područje signalima mobilne telefonije. S obzirom na udaljenost i položaj mobilne  stanice posmatrano područje je kvalitetno  pokriveno GSM signalom.

U ovom poglavlju je navedeno da je razmatrano područje sa lokacijom RSS-a „Tomaševo” povezano preko lokalnog puta duž kojeg na većem dijelu ne postoji izgrađena elektronska komunikaciona kablovska kanalizacija. Jedini način kanalizaciono kablovskog odnosno komunikacionog povezivanja korisnika sa ovog područja, je povezivanje upravo preko ovog lokalnog puta  na postojeću pristupnu mrežu RSS-a  „Tomaševo”.

Na osnovu izloženog se vidi da na ovom prostoru za sada nema mogućnosti korišćenja usluga kvalitetnog fiksnog-kablovskog širokopojasnog pristupa internetu već samo usluga mobilnog interneta. Razlog za ovo je nepostojanje kablovske komunikacione kanalizacije zbog slabe naseljenosti i ekonomske neisplativosti ulaganja operatora u ovoj oblasti na ovako ruralnom području.

PLANSKA RJEŠENJA I PREPORUKE

Principi prostorne organizacije lokacije i njeno rješavanje elektronskim komunikacionim servisima, proistekli su iz analize programskog zadatka, Prostornog plana Crne Gore, Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, stanja na terenu, geometrije granica zahvata i zahtjeva dostavljenih od strane investitora. Predmetna lokacija se nalazi u dijelu koji je planiran za izgradnju malih hidroelektrana. Kako smo u uvodu naveli, saobraćajni pristup predmetnoj lokaciji je obezbijeđen preko lokalnog puta  .

Na identifikovanom lokalitetu se planom usmjerava, gradnja objekata za čije potrebe je nužno predvidjeti cjelokupnu prateću infrastrukturu, pa prema tome i kvalitetnu komunikacionu infrastrukturu. Lokalitet označen na planu je kad je u pitanju elektronska komunikaciona infrastruktura mnogo više upućen na kvalitet nego na broj tk servisa.

Takođe je potrebno planirati kablovsko kanalizacionu infrastrukturnu osnovu za kompletan set raspoloživih širokopojasnih elektronskih komunikacionih servisa. Za to treba stvoriti određene pretpostavke na predmetnom prostoru koje se ogledaju u planiranju i izgradnji primarne i sekundarne komunikacione kanalizacione infrastrukture. Planirana primarna komunikaciona kablovska infrastruktura  koja je takođe predmet ove studije lokacije svodi se na segment kablovske komunikacione infrastrukture koji se planira lokalnim putem od RSS-Tomaševo do početka područja koje se razmatra ovom LSL-e „Lještanica”.

Obrađivač faze elektronske komunikacione infrastrukture je ovim lokalnim putem predvidio izgradnju elektronske komunikacione kanalizacije od lokacije mašinske kućice do RSS-a Tomaševo i polaganje u njoj singlomodnog optičkog  kabla od najmanje 12 optičkih vlakana. Spajanje lokacije vodoizvorišta i lokacije mašinske kućice takođe realizovati preko optičkog kabla čiji tip i kapacitet treba da definiše investitor.Ovo rješenje ‘e se obraditi u idejnom odnosno Glavnom projektu mHE „Lještanica” i nije predmet ove LSL-e već se ovdje navodi kao opciono rješenje.Takođe, način i uslovi izgradnje komunikacione kablovske kanlizacije od RSS-a „Tomaševo”  do lokacije mašinske kućice kao i način i uslovi polaganja optičkog kabla u istoj biće predmet posebnog projekta.

Elektronske komunikacione instalacije za planirani objekat koncetrisati u tipskom komunikacionom ormariću potrebnih dimenzija i locirati u objektu  na visini od 1,5m od gotovog poda. Komunikacione instalacije unutar objekta izvoditi optičkim kablovima i strukturnim kablovima ili  drugim instalacionim kablovima sličnih ili boljih karakteristika i provlačiti kroz instalacione PVC cijevi sa ugradnjom potrebnog broja razvodnih kutija.

Očigledno je da će ovo ruralno područje  kada su u pitanju elektronske komunikacije i radiodifuzija u jednom, možda dužem, periodu biti opredijeljeno na bežične elektronske komunikacije dok se ne izgradi ovom LSL-e, planirana elektronska komunikaciona infrastruktura do RSS-a »Tomaševo«.

Koliko će taj period trajati zavisi od razvoja-modernizacije, prvenstveno, saobraćajne infrastrukture koja svojim razvojem u pravilu  obezbjeđuje i povlači razvoj elektronske komunikacione infrastrukture kroz izgradnju kablovske kanalizacije i polaganje optičkih kablova trasama saobraćajnica.

U izgradnji  komunikacione infrastrukture i instalacija voditi računa da se one ne poklapaju sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom za elektroinstalacije a ako se to ne može izbjeći poštovati propisana rastojanja i propisane mjere zaštite.

U izradi ovog planskog dokumenta obrađivač se u cilju perspektivnog razvoja elektronske komunikacione infrastrukture na predmetnom području rukovodio smjernicama i preporukama koje su sadržane u Zakonu o elektronskim komunikacijama:

- Implementacija novih tehnologija, liberalizacija tržišta i konkurencija u sektoru elektronskih komunikacija treba da doprinese bržem razvoju elektronskih komunikacija kroz povećanje broja servisa, njihovoj ekonomskoj i geografskoj dostupnosti, boljoj i većoj informisanosti kao i bržem razvoju privrede u cjelini na razmatranom području.

- Jedan od ciljeva izrade predmetnog planskog dokumenta je planiranje i građenje elektronske komunikacione infrastrukture koja će zadovoljiti zahtjeve svih ili više operatora elektronskih komunikacija a koji će korisnicima usluga ponuditi kvalitetne savremene elektronske komunikacione usluge po ekonomski povoljnim uslovima.

- Izgradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema i opreme mora se izvoditi po najvećim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima i standardima.

- Da se elektronska komunikaciona mreža, elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema grade na način koji omogućava jednostavan prilaz, zamjenu, unaprjeđenje i korišćenje koje nije uslovljeno načinom upotrebe pojedinih korisnika ili operatora.

- Da se prilikom planiranja javnih puteva, željezničke i lučke infrastrukture predvide i kapaciteti za elektronsku komunikacionu mrežu, elektronsku komunikacionu infrastrukturu i povezanu opremu.

- Obaveza poštovanja u gradnji, odredbi Pravilnika o širini  zaštitnih zona i vrste radio-koridora u čijoj zoni nije dopuštena gradnja drugih objekata(Službeni list Crne Gore, broj 33/14)

- Da se u kablovskoj komunikacionoj kanalizaciji i kućnim instalacijama, predvide kapaciteti koji će omogućiti dalju modernizaciju elektronskih komunikacionih mreža(FTTX tehnologije) bez potrebe za izvođenjem dodatnih radova.

- Da se plan elektronske komunikacione mreže zasniva kako na realizaciji planova operatora, tako i na infrastrukturi koju bi lokalna samouprava mogla koristiti za svoje potrebe (video nadzor, telemetrijske tačke, informativni turistički punktovi i sl.).

- U okviru realizacije predmetnog dokumenta istaknuti potrebu, shodno Strategiji razvoja informacionog društva 2012-2016, davanja prioriteta razvoju širokopojasnih pristupnih mreža(žičnih i bežičnih).

- Da se planirani kapaciteti (objekti, kablovska tk kanalizacija i antenski stubovi) predvide za mogućnost korišćenja od strane više operatora.

7.5.  PEJZAŽNO UREĐENJE

Postojeće zelenilo predmetnog područja čine livade, pašnjaci, šume , kamenjari i ostale prirodne površine .

Investitor je u obavezi da se, pre podnošenja dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole,  obrati Agenciji za zaštitu životne sredine, kako bi se utvrdilo da li na predmetnom području postoje utvrđene kopnene ili rečne zaštićene vrste biljaka, životinja ili habitata.

Izradom dalje projektne dokumentacije predvideti minimalno uništavanje postojeće visoke vegetacije, prvenstveno postojećih stabla bukve (Fagus sylvatica).

Na predmetnom području planirane su 2  kategorije zelenih površina I to u kategoriji površina za pejzažno uređenje specijalne namjene.

- ZP- zaštitni pojasevi

- ZIK- zelenilo infrastrukture

ZP- Zaštitni pojasevi- vodozaštitni pojas

Planirani su u neposrednom okruženju saobraćajnice i makadamskog puta,kao vid zaštite slivnog toka. Najbolje je ove površine sačuvati u najvećoj mogućoj meri od devastacije, pogotovo delove šume i površine obrasle vegetacijom, jer će se na taj način obezbediti najmanji uticaj na postojeći ekosistem. Na delovima koje čine poljoprivredne površine koje se ne koriste, moguće je podizati zasade visoke autohtone vegetacije, sa istim vrstama koje se od prirode nalaze na pomenutom prostoru. Površine koje su na bilo koji način devastirane postavljanjem cevi, potrebno je rekultivisati zatravnjivanjem autohtonim vrstama trave, ili nakon nasipanjao staviti da se spontano javlja pionirska vegetacija

Delove površina koje čine zaštitni pojas, a nalaze se na nagibima, potrebno je rekultivisati u skladu sa bioinženjerskim merama rekultivacije, korišćenjem savremenih metoda kojima se uz stabilizaciju vrši I ozelenjavanje obala (metode stabilizacije ozelenjenim gabionima, upotreba živih fašina, ozelenjenih kamenih zidova, isl.), nikako podizanjem potpornih zidova I sl.

U zoni zaštitnog pojasa nije dozvoljena izgradnja objekata ni privremenih objekata, kao ni krčenje šume.

U ovoj zoni moguće je trasirati pješačke staze.

ZIK- zelenilo infrastrukture

Obuhvata zonu rezervisanu za infrastrukturno opremanje, prije svega izgradnju cjevovoda i mašinske  zgrade , kao i formiranje makadamskog puta i prateće infrastrukture ispod. Zelenilo infrastrukture pretrpeće najveće promjjene u toku izgradnje pogona, te je neophodno primeniti mjere rekultivacije  nakon izgradnje puta i objekata.

Mjere rekultivacije treba da obuhvataju prvenstveno vraćanje prostora u prvobitno stanje, pošumljavanje identičnim vrstama (ukoliko je došlo do krčenja šumske vegetacije), zatim rekultivacija tla kako bi se potpomoglo formiranje pionirske vegetacije i sl.

U okviru ovih zona planira se i polaganje cjevi i kablova neophodne infrastrukture, te je nakon tih radnji neophodna rekultivacija zemljišta, i omogućavanje pionirskim vrstama da se nastane. Ukoliko se želi brži efekat ozelenjavanja, izvršiti rekultivaciju sa isključivo autohtonim vrstama drveća, žbunja i zeljastih biljaka, koje su karakteristične za ovaj kraj.

Djelovi prostora oko mašinskih kućica mogu biti reprezentativnije uređeni, sa mogućnošću da se zelenilom `zamaskira` objekat. Koristiti isključivo lokalno autohtone vrste, koje se i od prirode javljaju na predmetnom području.

Smjernice za projektovanje zelenih površina i izdavanje UTU uslova:

- Preporuka je da se planira minimum 30%  nezastrtih zelenih površina na parceli

- Osnovna funkcija ove kategorije je zaštitna, pa u skaldu sa tim je preporučljivo formirati guste zasade, kako bi se formirao što gušći zasad - visoko četinarsko i listopadno drveće i sprat žbunja.

Vertikalnim zelenilom i živim ogradama maskirati sve velike površine različitih infrastrukturnih objekata

Predlog biljnih vrsta koje se mogu koristiti u ozelenjavanju:

Pored autohtonih vrsta mogu se koristiti i alohtone biljne vrste koje su se prilagodile uslovima sredine. Važno je da svaka sadnica ispunjava zdravstvene i estetske standarde, tj. da je pravilno razvijena (da ima pravilan habitus karakterističan za svoju vrstu) i da je zdrava (bez biljnih bolesti i štetočina). Takođe, sadnju vršiti po svim standardima i pravilima za ovu vrstu djelatnosti.

Četinarsko drveće: Picea sp, Abies sp, Juniperus sp, Pinus sp, Thuja sp., Taxus sp., i td.

Listopadno drveće: Acer sp.,Fraxinus sp., Ulmus glabra, Sorbus aucuparia,  Robinia pseudoacacia, Populus tremula, Salix sp., Ostria carpinifolia, Prunus sp., Celtis australis,Tilia sp.,Betula sp.

Žbunaste vrste: Ligustrum ovalifolim, Berberis sp., Spirea sp., Lonicera sp,  Peteria ramentacea., Viburnum sp., Rosa sp., Ribes sp.,Cotoneaster sp., Cotinus sp., Hydrangea hortensis, Waigela sp., Siringa  vulgaris i td.

Okvirni predmer i predračun radova na pejzažnom uređenju *

| Kategorija | Površina (m2) | Cena po m2 | Ukupno (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZIK- zelenilo infrastrukture | 35.573.58 | 0.5 | 17.786.8 |
| ZP- zaštitni pojas | 12 088.04 | 1.5 | 18 313.2 |
| Ukupno svega |  |  | 36 100.0 |

8.   EKONOMSKA  ANALIZA

Ekonomska analiza lokacije mHE„na vodotoku Lještanica “izrađena je na osnovu raspoložive dokumentacije Naručioca - investitora i obrađivača LSL - Cau - centar za arhitekturu i urbanizam d.o.o.

Cilj izrade ekonomske analize je da procijeni ekonomsku opravdanost za predloženo rješenje izgradnje mHE na rijeci Lještanici .Cijene su određene na osnovu podataka iz raspoložive projektne dokumentacije za mHE.

Predmetna lokacija je,u vrijeme izrade analize, u najvećem dijelu neizgrađeno, po vrsti zemljišta poljoprivredno i ostalo zemljište. Izgrađenih objekata u obuhvatu nema.  Područje obuhvata plana je infrastrukturno neopremljeno.  Saobraćajno je povezano postojećim lokalnim putem.

Prednost malih hidroelektrana ogleda se u jednostavnom izvođenju i korišćenju, niskim troškovima održavanja, nepostojanju potrebe za stalnim osobljem na objektu. Prilikom izgradnje mHE neophodno je da se do njih obezbijedi pristupni put odgovarajuće širine, lokacija sa mašinskim postrojenjem i instalacijama ograde, a cjelokupni kompleks maksimalno vizuelno uklopi u okruženje i obezbijedi zaštita vodnog ili šumskog zemljišta u skladu sa uslovima nadležnih institucija, u prvom redu vodoprivrede i zaštite.

Izgradnja malih hidroelektrana ne doprinosi samo povećanju količine električne energije, nego su kao proizvođači energije bitan element u lokalnoj politici i pokretač privrednog razvoja kroz više aktivnosti.

Ukupna vrijednost investicionih ulaganja u izgradnju i opremanje mHE Lještanica na kompleksu zemljišta 6,63 ha  procijenjena je na 4.772.137,06 € (nijesu uključeni troškovi kamata na kreditna sredstva za finansiranje izgradnje).

PROCJENA EKONOMSKIH PARAMETARA PLANIRANE IZGRADNJE

Procijenjena investiciona vrijednost projekta

Na slijedećoj stranici iskazani su očekivani troškovi za planirane radove koje je potrebno izvesti radi realizacije ukupnog zahvata i izgradnje predmetne lokacije, po namjeni i sadržajnim  cjelinama. Svi troškovi izgradnje su procijenjeni i mogu znatnije odstupati. Procjene su izvršene na bazi idejnog projekta.

| TROŠKOVI IZRADEPROJEKTNE DOKUMENTACIJE | Cijena (€) |
| --- | --- |
| 1. Idejno rešenje sa podlogama (geologija, gedezija,hidrologija i elaborat o priključku namrežu) | 18.500,00 |
| 2.Izradelokalnestudije lokacije | 15.000,00 |
| 3.Geodetski elaborat, geološki elaborat i ekološki elaborate | 20.500,00 |
| 4. Hidrološkielaborat*(nova mjerenja-limnigraf i mjerenje protoka) | 11.000,00 |
| 5.IzradaGlavnog projekta | 250.000,00 |
| 6. Elaboratiparcelacijeielaboratieksepriacije | 12.000,00 |
| 7. Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 164.000,00 |
| 8.Notar,katastarske taksei revizijaprojkta | 6.000,00 |
| UKUPNO |  |
|  | 497.000,00 |

| PREDRAČUN GRADJEVINSKIH RADOVA | Cijena (€) |
| --- | --- |
| 1.Vodozahvatna građevina sa hidromašinskom opremom I svim građevinskim radovima, uključujući zemljane radove sa pristupnim putem do vodozahvata | 244.281,00 |
| 2. Nabavka cjevovoda, iskop rova, nabavka košuljice, postavljanje cjevovoda, anker blokovi, propusti drenaže i uredjenje terena, uključujući iskop I vraćanje u prvobitno stanje pristupnog puta oko 3,5km km..vodozahvata i | 1.814.926,06 |
| 3. Gradjevinski radovi na mašinskoj zgradi sa ulaznom račvom i testarskim, bravarskim, krovopokrivačkim radovima,odvodnom vadom, kao i svim zemljanim radovima i prilaznim putevima | 250.000,00 |
| UKUPNO | 2.659.207,06 |

| PREDRAČUN OPREME | Cijena (€) |
| --- | --- |
| 1.Turbina,hidromehanika,hidroulika | 880.800,00 |
| 2. Niski napon, upravljanje, transformator, generator, srednjenaponsko rasklopno postrojenje,signalnii energetski kablovi,povezivanje | 348.005,00 |
| 3. Ostala sitnaoprema (baterije,inverteri,kran,ventilator...) | 70.000,00 |
| UKUPNO | 1.298,805.00 |

| PREDRAČUN OSTALIH TROŠKOVA | Cijena (€) |
| --- | --- |
| 1. Upravljanje projektom (zavisno od investitora) | 52.125,00 |
| 2. Obezbjeđenje od rizika (zavisno od investitora) | 55.000,00 |
| 3. Priključak na mrežu | 120.000,00 |
| 4. Neplanirani troškovi | 85.000,00 |
| UKUPNO | 317.125,00 |

|  | NAZIV: | Cijena (€) |
| --- | --- | --- |
| A | TROŠKOVI IZRADE PROJEKNE DOKUMENTACIJE | 497.000,00 |
| B | PREDRAČUN GRADJEVINSKIH RADOVA | 2.659.207,06 |
| C | PREDRAČUN OPREME | 1.298.805,00 |
| D | PREDRAČUN OSTALIH TROŠKOVA | 317.125,00 |
|  | UKUPNO: | 4.772.137,06 |

Struktura investicije mHE „Lještanica“  data procentualno

Osnova ovih procjena je dobijanje referentnih početnih veličina na bazi kojih će se kasnije graditi model finansiranja buduće izgradnje, no uvijek na nivou prvih procjena koje je kroz adekvatnu tehničko-tehnološku dokumentaciju potrebno verifikovati i korigovati. Ocjenjujemo moguća odstupanja do +/- 20% , što je za studije ovog ranga prihvatljivo.

Predloženo rješenje lokacije,  diktira cijene i troškove izradnje, opremanja i uređenja iste.

Za izradu projektne dokumentacije, angažovanje nadzornih organa, osiguranje,  koristili smo cijene koje su važeće na našem tržištu.

Faznost  realizacije projekta

Faze realizacije su uslovljene infrastrukturnim opremanjem zemljišta i odvijaće se prema dinamičkom planu predstavljenom od strane Investitora.

Projektovani  finansijski rezultati

Otkupna cijena električne energije za godišnju proizvodnju je 0,1044 €/kWh  za proizvodnju  Egod<3 GWh, dok je cijena 0,0744 €/kWh  za proizvodnju 3 GWh< Egod <15 GWh I kao treća tarifa čija cijena je 0,0544 € / kWh za proizvodnju Egod> 15 GWh. Dakle planirana mala hidroelektrana će donijeti prihod od oko 668.779,28 €/god.

U narednoj tabeli predstavljena je procjena troškova, I procenat ulaganja u strukturu planirane male hidroelektrane „Lještanica“.

| UkupnomHE„Ljestanica“: |  |
| --- | --- |
| - Snaga na pragu hidroelektrane: | PmHE=2330,58kW |
| - Ocjena godišnje proizvodnje agregata: | Egod=7,592 GWh |
| - Procjena godišnjih bruto prihoda | 668.779,28 € god |
| - UKUPNA INVESTICIJA | 4.772.137,06 € |

Sada se može odrediti specifična cijena investicije u €/kW, kao odnosu kupne investicije I ukupnesnage mHE I specifičnecijene investicije u €/kWh, kao odnos ukupne investicije I ukupne teorijske godišnje proizvodnje:

- 2047,61 € / kW– specifična investicija po snazi

- 0,62 € /kWh– specifična investicija po proizvodnji

Period povrata uloženih sredstava iznosi oko 7,1 godina. Očekivani godišnji prihod od proizvodnje električne energije iznosi 668.7796,28 € , dok procjena investicije iznosi oko 4.772.137,06 €, ali će finansijska analiza investicije biti obrađena detaljnije prilikom izrade većeg nivoa projektne dokumentacije (Glavnog projekta).

Na osnovu prostog perioda povrata sredstava, zaključak je da se radi o opravdanoj investiciji,zbog garantovane feed-in tarife za vremenski period od 12 godina I otkupne cijene koja se uvećava za stopu inflacije iz predhodne godine. Za različite odnose sopstvenih I kreditnih sredstava period otplate će biti nešto duži,što će biti urađeno u detaljnoj studiji opravdanosti.