Izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije „mHE Lještanica“ u Bijelom Polju

STUDIO O2 d.o.o. Podgorica

decembar, 2017.godine

OBRAĐIVAČ: "Studio O2" d.o.o. Podgorica

NARUČILAC: Opština Bijelo Polje

RADNI TIM:

Snežana Laban, dipl.inž.pejz.arh. - koordinator tima

mr Milijana R. Eraković-Karadzić, dipl.inz. tehn. – član tima

Vesna Jovović, dipl.inž.pejz.arh. - član tima

Jasmina Gardašević, dipl.biolog – član tima

IZVRŠNI DIREKTOR

Snežana Laban, dipl.inž.pejz.arh

Sadržaj:

OPŠTA DOKUMENTACIJA

UVOD

1. KRATAK PREGLED SADRŽAJA I GLAVNIH CILJEVA PLANA I ODNOS PREMA DRUGIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA

1.1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV, SADRŽAJ I CILJEVI PLANA

1.2. OSNOVNA KONCEPCIJA PLANA

1.3. KONTAKTNA PODRUČJA

2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA ŽIVOTNE SREDINE PREDMETNOG PODRUČJA

2.1  PRIRODNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA

3. IDENTIFIKACIJA PODRUČJA ZA KOJA POSTOJI MOGUĆNOST DA BUDU IZLOŽENA  ZNAČAJNOM RIZIKU I KARAKTERISTIKE ŽIVOTNE SREDINE U TIM PODRUČJIMA

4. POSTOJEĆI PROBLEMI U POGLEDU ŽIVOTNE SREDINE U PLANSKOM ZAHVATU

5. OPŠTI I POSEBNI CILJEVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OD ZNAČAJA ZA PLAN

5.1.  NAČIN ODREĐIVANJA

5.2  OPŠTI CILJEVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

5.3  POSEBNI CILJEVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

6. MOGUĆE ZNAČAJNE POSLJEDICE PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU

6.1. METODOLOGIJA, KRITERIJUMI, INDIKATORI I EVALUACIJA ZNAČAJA UTICAJA

7. MJERE PREDVIĐENE U CILJU SPRIJEČAVANJA, SMANJENJA ILI OTKLANJANJA ZNAČAJNIH NEGATIVNIH  UTICAJA DO KOJIH DOVODI REALIZACIJA PLANA

8. PREGLED RAZLOGA KOJI SU POSLUŽILI KAO OSNOVA ZA IZBOR VARIJANATNIH RJEŠENJA

9. PRIKAZ MOGUĆIH ZNAČAJNIH PREKOGRANIČNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

10. OPIS  PROGRAMA PRAĆENJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE, UKLJUČUJUĆI I ZDRAVLJE LJUDI U TOKU REALIZACIJE STUDIJE LOKACIJE (MONITORING)

11. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

I  ZAKONSKI PROPISI OD ZNAČAJA ZA IZRADU STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

II  LITERATURA

# UVOD

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu je instrument kojim se opisuju, vrijednuju i procjenjuju mogući značajni uticaji planskih rješenja na životnu sredinu do kojih može doći implementacijom plana. Takođe, strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu se određuju mjere prevencije, minimizacije, ublažavanja, remedijacije ili kompenzacije štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, tj. određuju se mjere za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Sprovođenje strateške procene životne sredine zasniva se na sljedećim osnovnim načelima:

- Što ranije uključivanje strateške analize u proces izrade planova i programa, a svakako pre nego što se donesu konačne odluke;

- Ispitivanje ekoloških efekata varijantnih rješenja, što će pomoći da se utvrdi kako promjene planova i programa mogu smanjiti ekološki rizik;

- Metodologija sprovođenja strateške analize nije univerzalno propisana, već se na osnovu opštih preporuka primjenjuje metodologija prilagođena konkretnim okolnostima, u ovom slučaju Plana;

- Obuhvat analize mogućih ekoloških efekata treba da bude u saglasnosti sa razmjerama očekivanih efekata;

- Koristiti postojeće mehanizme za analizu ekoloških efekata, uključujući javnost, vrijednovati učinak analize i pripremiti izvještaj sa rezultatima.

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu urađen je u skladu sa:

- Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list CG br. 52/16)

- Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14).

Osnovni ciljevi izrade Strateške procjene propisani Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu:

- Obezbjeđivanje da pitanja životne sredine i zdravlja ljudi budu potpuno uzeta u obzir prilikom razvoja planova ili programa

- Uspostavljane jasnih, transparentnih i efikasnih postupaka za stratešku procjenu

- Obezbjeđivanje učešća javnosti

- Obezbjeđivanje održivog razvoja

- Unaprijeđivanje nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Polazeći od činjenice da je cilj izrade LSL "mHe Lještanica" u Bijelom Polju stvaranje planskih pretpostavki za organizaciju i uređenje datog prostora u skladu sa planiranim sadržajima iz PUP-a Bijelog Polja, kojim je zona zahvata definisana za podsticanje upotrebe obnovljivih izvora energije, prvenstveno hidropotencijala gdje je to prostorno prihvatljivo., cilj izrade Strateške procjene je sagledavanje uticaja predmetnog planskog rješenja na segmente životne sredine i zdravlje ljudi.

Izvještajem je dat predloženi planski koncept kao i opis postojećeg stanja segmenata životne sredine u zahvatu plana. Posebna poglavlja Izvještaja odnose se na opis značajnih uticaja koje realizacija planskog rješenja može imati na životnu sredinu, kao i definisanje mjera za njihovo spriječavanje i ublažavanje. Takođe, dat je opis programa praćenja stanja (monitoring) segmenata životne sredine.

Izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu je sastavni dio planskog dokumenta.

# 1. KRATAK PREGLED SADRŽAJA I GLAVNIH CILJEVA PLANA I ODNOS PREMA DRUGIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA

## 1.1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV, SADRŽAJ I CILJEVI PLANA

1.1.1. Pravni osnov

Pravni osnov za izradu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za LSL "mHe Lještanica" u Bijelom Polju sadržan je u odredbama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list CG, br. 52/16) i Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14).

Odluku o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za LSL "mHe Lještanica" u Bijelom Polju, broj 06/1-11300 od 08.11.2017. godine, donio je Sekretar sekretarijata za uređenje prostora opštine Bijelo Polje na osnovučlana 5, 9 i 13 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (‘’Sl.list RCG, br.80/05, Sl. List CG, br.73/10, 40/11, 59/11 i 52/16),

1.1.2. Planski osnov

Izvod iz PUP-a Opštine Bijelo Polje

Održivi izvori energije

Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje , predviđeno je potencijalno iskorišćenje energije vodotoka. Od tehnoloških rješenja, koristiće se mikro HE (<20 kW) i mini HE (>20 do 100 kW).

Obnovljivi izvori energije, u koje spadaju i mali vodotoci, po definiciji su lokalni energenti. Izgradnja i rad malih hidroelektrana je od opšteg interesa i može biti data na koncesiju. Koncesiono područje je sliv vodotoka na kojem su mogući izgradnja, korišćenje I održavanje malih hidroelektrana. U tom smislu, za proizvodnju hidroenergije osnov predstavljaju Strategija razvoja energetike CrneGore do 2025. godine i Strategija razvoja malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Na osnovu ovih dokumenata, odluka Skupštine CrneGore i Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine aktuelno je davanje koncesija na istraživanja i eventualnu izgradnju malihhidroenergetskih objekata.

Kao potencijalne lokacije za ispitivanja i eventualnu izgradnju mHe date su sljedeće lokacije: - Lim - Kruševo, Ribarevine, Bijelo Polje 1, Bijelo Polje 2 – izrada DPP ukoliko istraživanja ukažu na mogućnost izgradnje; - Brzava, Zagrad, Rujiška rijeka,Lještanica 1, Lještanica 2, Ljuboviđa (u zahvatu PPPN „Bjelasica – Komovi“), kroz izmjene ovog planskog dokumenta; - na osnovuKatastra malih vodotoka sa mogućnošću iskorišćenja hidropotencijala do 1 MW, (Konzorcijum Češka i Crna Gora, 2011, 2012.godina) predloženi vodotoci (16) su Đuren potok, Rakitska rijeka, Čelinska rijeka, rijeka Brzava, Potrčka rijeka, Zekića rijeka,Kostenička rijeka, Turavski potok, Mirašev potok, Pećarski potok, rijeka Kičavnica, Pepića rijeka, Boljaninska rijeka, Bistrica -Majstorovina, Orahovačka rijeka, Voljavačka rijeka.

Smjernice za izradu LSL ili DUP ili DPP za HE

Izgradnja malih hidroelektrana predstavlja razvojnu mogućnost i šansu ovog dijela prostora, preko njih se ne doprinosi samo povećanju količine električne energije, nego su kao proizvođači energije bitan element u lokalnoj politici i pokretač privrednograzvoja i kroz više aktivnosti pomažu razvoj male privrede (razni prateći pogoni, mljekare, pilane, prerada drveta, farme, ribnjaci,preradakamena, flaširanje vode, turizam, ugostiteljstvo, sport, rekreacija, strugare, mlinovi, stočarstvo i ribogojstvo).

Veliki broj napuštenih vodenica bi se mogao uz malu rekonstrukciju i ulaganja adaptirati i pretvoriti u male hidroelektrane.

U cilju izgradnje mHE mora se izraditi planska dokumentacija nižeg nivoa – DUP ili Lokalna studija lokacije (LSL) za koncesiono područje, odnosno sliv vodotoka, kako bi se locirao objekat, provjerila mogućnost višenamjenskog korišćenja, uticaja na životnu sredinu i način priključenja na elektroenergetsku mrežu. Za komplikovanije objekte ili lokacije može se raditi i Deta ljniprostorni plan (DPP).

Na grafičkim prilozima Plana su definisane lokacije mHE kao stečene obaveze, odnosno već ugovorene koncesije za koje je urađena dokumentacija, a za one mHE za koje je pribavljena građevinska dozvola I saglasnost nadležne institucije ili preduzeća za priključenje ukoliko u prostoru nema ograničenja u smislu zaštićenih koridora I zona ne mora se raditi planski dokument nižeg reda.

Kombinovanom izgradnjom male hidroelektrane i objekata potrošnje različitih namjena otvara se i mogućnost realizacije rezervnog napajanja sa strane distribucione mreže, a izgradnja dalekovoda postaje finansijski isplativa, jer se radi o višezainteresovanih korisnika. Ovakva kombinovana zajednička ulaganja omogućuju malim hidroelektranama da budu tretirane kaopokretači razvoja uslabo naseljenim i nerazvijenim planinskim i brdskim područjima.

Ipak, razvoj u nekim područjima možda i nije poželjan, jer su gornji djelovi vodotoka u većini slučajeva netaknuti djelovi prirode, a današnje tendencije su da se upravo takva područja zaštite od ljudskog djelovanja, pa mu je potrebno pristupiti s velikompažnjom i sa uvažavanjem svih uslova i ograničenja.

Uticaj mHE na životnu sredinu

Mala hidroenergetska postrojenja predstavljaju važnu komponentu unutar sistema iskorišćavanja i gazdovanja vodnim resursima zbog mnogih dobrih strana ovih postrojenja.

Mala hidroelektrana je takvo postrojenje koje se svojim načinom rada, te oblikom i veličinom konstruktivnih elemenata maksimalno mora uklopiti u okolinu i podrediti ostalim infrastrukturnim objektima i korisnicima prostora i voda, što ukazuje na njenmali uticaj na životnu sredinu.

Priključak mHE na elektroenergetsku mrežu

Posebnu pažnju treba obratiti na razmatranje i definisanje priključka mHE na elektroenergetsku mrežu, a u skladu sa energetskim uslovima nadležne elektrodistribucije.

Ovo je naročito bitan aspekt, jer priključak na mrežu može biti znatan dio investicije, a time i presudan pokazatelj mogućnostirealizacije projekta, s obzirom na kriterijum isplativosti ulaganja.

U slučaju postojanja slabe mreže na mjestu priključka neophodni su određeni zahvati u pogledu pojačavanja postojećeg dijela mreže radi omogućavanja prihvata energije proizvedene u mHE.

Stoga se predlaže značajno povećanje opsega istraživanja i analiza koje je potrebno sprovesti ne samo prije definisanja tehničkog rješenja priključka male hidroelektrane na mrežu, nego čak i prije donošenja odluke o pokretanju detaljnije razrade,imajući u vidu da priključak na mrežu može predstavljati toliki finansijski izdatak da posmatrani projekat uopšte nije isplativ.

Npr: Prije izrade LSL radi se Idejno rješenje, kroz koje ce se iskazati i način prikljucenja, a na osnovu toga definisati zahvat LSL.

Potencijalne lokacije za mHE su: nove lokacije, dopuna (dogradnja) postojecih vodoprivrednih i hidroenergetskih objekata malim hidroelektranama; postojece brane, na biološkom minimumu, gradevine za regulisanje korita i zadržavanje nanosa, retenzija zaodbranu od velikih voda i druge zaštitne gradevine, vodovodi, sistemi za navodnjavanje i dr., promjena namjene postojecih objekata(vodenice i dr.) u mHE.

Povoljne lokacije za mHE nalaze se u gornjim djelovima vodotoka. Narocito su interesantne lokacije na samom izvoru vodotoka, jer cesto povoljne geomorfološke karakteristike omogucavaju izvodenje akumulacije na samom izvoru.

Pitanje povoljnih lokacija za mHE u gornjim djelovima vodotoka narocito je osjetljivo sa stanovišta osiguravanja dovoljnih kolicina pitke vode. Ipak, instalacija mHE na nekoj lokaciji ne iskljucuje mogucnost sigurnog korišcenja te iste lokacije kao izvora pitke vode.

U odabiru prednost treba dati lokacijama s postojecim podacima o dugogodišnjim hidrološkim nizovima, lokacijama na kojima vecpostoje objekti s tradicijom korišcenja vodnih resursa, kao i njihovom osavremenjivanju višenamjenskim rješenjima izvodenja malihhidroelektrana.

Lokacije koje treba iskljuciti iz daljih razmatranja su one zbog ogranicenja zaštite kulturne baštine, odnosno zaštite prirode i okoline,jer zbog definisanog stepena zaštite odredenog prostora ili gradevina ne dolazi u obzir nikakva gradnja niti zahvati u odredenomprostoru.

Gazdovanje i upravljanje u energetskom sektoru treba da se temelji na nacelima ocuvanja biološke i predione raznolikosti sposebnim naglaskom na zašticena podrucja, podrucje ekološke mreže i buduca NATURA 2000 podrucja. Iz tog razloga neophodnoje:

- Kod odabira lokacije da je sa najmanjim nepovoljnim uticajem na zašticene djelove prirode i vrijedne ekosisteme (IPA, IFAstaništa, EMERALD podrucje);

- Primjena tehnologije radi proizvodnje energije i energenata na nacin koji ce biti prihvatljiv za predio i ekosistem (protocne ili akomulacione mHE);

- Prednost treba da imaju lokacije bez narušavanja predione vrijednosti ili treba predvidjeti mjere kojima se smanjuju vizuelniuticaji;

- Da se obezbijedi nesmetana migracija riba;

- Da se očuva linija poplavnih šuma;

- Da su objekti uklopljeni u prirodno okruženje, izgradeni od prirodnih, dostupnih materijala ili sa što manje upadljivim likovnimizrazom;

- Površine oko navedenih objekata mHE mogu biti i turisticki atraktivne, sa ribnjacima, šetalištem, restoranom itd.

Uslovi za gradnju mHE, uređenje i korišćenje sliva – koncesionog područja:

Postojeci zakonski okvir koji se neposredno odnosi na pripremu i izgradnju mHE čine propisi iz područja energetike, vodoprivrede, uređenja prostora i izgradnje objekata, zaštite životne sredine, imovinsko-pravnih odnosa i privatnog ulaganja u javni sektor.

Objekti i postrojenja mHE, vodovi tog elektroenergetskog sistema kao i elektroenergetski objekti potrošaca iz sistema mHE moraju se graditi, koristiti i održavati u skladu sa zakonom i ne smiju svojim radom ugrožavati ljude i okolinu.

Prilikom planiranja i projektovanja treba nastojati da se objekti što bolje oblikuju i uklope u okolni prostor, uz davanje prednosti tehnickim rješenjima koja manje zadiru u pejzaž. Oblikovanje hidroenergetskih objekata ne bi smjelo biti uniformno, nego pritom treba svakom objektu dati notu individualnosti. Ukoliko se predvida adaptacija starih mlinova i vodenica u male hidroelektrane, ona mora da se realizuje u skladu sa konzervatorskim uslovima nadležnih institucija.Prilikom svakog zahvata u blizini nekog spomenika kulturne baštine, investitor se uslovljava osiguranjem arheološkog nadzora nad radovima iskopavanja.

Za one vodotoke i slivove - koncesiona područja bez adekvatnih hidroloških mjerenja i energetskih procjena predvideno je donošenje detaljnih prostornih planova (u daljem tekstu DPP). Detaljni prostorni plan donosi se za područja na kojima treba da se izgraduju objekti koji su od interesa za Crnu Goru ili su odregionalnog značaja (teritorije jedne ili više lokalnih samouprava).

Kao polaznu osnovu za izradu planova nižeg reda te pripremu tehničke dokumentacije čine podaci iz „Hidrološke obrade za profile mHE na pritokama glavnih vodotoka u Crnoj Gori“ (Hidrološki sektor, HMZCG, 2007. godine) i „Preliminarne obrade hidropotencijalana pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima, malih, mini ili mikro (mHE) elektrana u Crnoj Gori“ (Hidrološki sektor, HMZCG, 2008.godine), gdje je dato više detalja o vodotocima sa kartama slivova, fizickim i geografskim detaljima o slivovima, fizicko-geografskimkartama slivova, uzdužnim presjecima vodotoka.

Na osnovu opisanih mjerenja i istraživanja date su preliminarne procjene instalisanih snaga i godišnjih proizvodnja elektricne energije na vodotocima. Lokacije na kojima ce se vršiti koncesione djelatnosti su prvenstveno hidrološki istraživani vodotoci. Mikrolokacije na kojima će seobavljati koncesione djelatnosti mogu biti i na drugim mjestima duž vodotoka, u zavisnosti od toga koji koncept idejnog rješenja dajeoptimalno tehno-ekonomsko korišcenje vodotoka, uz uvažavanje prostornih i ekoloških ogranicenja.

Planskim dokumentom će biti jasno definisane granice lokacija unutar kojih je predvideno obavljanje koncesionih djelatnosti, sa dužinom i bruto padom vodotoka.

1.1.3. Ciljevi plana

Cilj izrade planskog dokumenta je definisanje i podsticanje upotrebe obnovljivih izvora energije, prvenstveno hidropotencijala gdje je to prostorno prihvatljivo.

U skladu sa Strategijom razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine, Akcionim planom za implementaciju Strategije 2008.-2012. godine, kao i Strategijom razvoja malih hidroelektrana u Crnoj Gori, Ministarstvo ekonomije Crne Gore (Nadležni organ) je pripremilo Koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori (Koncesioni akt). U Koncesionom aktu, javnom oglasu i Tenderskoj dokumentaciji se pod korišćenjem vodotoka misli na tehno-ekonomsko korišćenje vodno-energetskog potencijala vodotoka za proizvodnju električne energije.

Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje malih hidroelektrana na vodotocima, u smislu Zakona o koncesijama. mHE predstavljaju hidroelektrane instalisane snage do 10 MW (Zakon o energetici, „Sl. list RCG”, br. 39/03). Vodotoci  su lokacije na kojima će se vršiti koncesione djelatnosti. Vodotok predstavlja korito tekuće vode zajedno sa obalama, odnosno udubljenje na zemljištu koje se dobro primjećuje sa vodom koja njime stalno ili povremeno teče (Zakon o vodama, Sl. list RCG br. 27/07 i Sl. CG, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16).

Lokacije na kojima će se vršiti koncesione djelatnosti su hidrološki istraživani vodotoci od strane HMZCG, na kojima su izvršene hidrološke obrade na mikrolokacijama vodotoka, takođe, odabrane od stane HMZCG. Mikrolokacije na kojima će se obavljati koncesione djelatnosti mogu biti i na drugim mjestima duž vodotoka, u zavisnosti od toga koji koncept idejnog rješenja daje optimalno tehno-ekonomsko korišcenje vodotoka, uz uvažavanje prostornih i ekoloških ograničenja.

Za koncesiona područja je planom višeg reda predviđena izrada LSL, poštujući uslove Namjene površina, Režima uređenja  prostora, Plana predjela i sve ostale uslove za izgradnju infrastrukture kao i Smjernice za kulturno nasljeđe i Zaštite životne sredine.

Prednosti malih hidroelektrana su u tome što one svojim radom ne zagadjuju vazduh, sprečavaju opasnost od poplava jer omogućavaju regulaciju vodotoka, mogu se koristiti za vodosnadbijevanje i navodnjavanje, izgradnju ribnjaka, a i u sportskorekreativne svrhe.

Svojom veličinom ne mogu ugroziti geološke karakteristike zemljišta na kojem se nalaze, ne utiču na promjenu klimatskih karakteristika područja i nema rizika od pobuđivanja seizmičnosti.

U cilju definisanja uslova pod kojima je moguća gradnja malih hidroelektrana, potrebno je definisati potencijalne lokacije, njihovu ekološku prihvatljivost, identifikovati moguće konflikte sa postojećim i potencijalnim korisnicima istog prostora, uspostaviti hidrološka mjerenja na vodotocima, uzeti u obzir prostorno planska i druga ograničenja, izvršiti analize isplativosti projekata, odabrati realno ostvarive projekte, uraditi idejne projekte, pribaviti rješenja o lokaciji i vodoprivrednim uslovima a na osnovu toga, glavni projekat  i tako obezbijediti gradjevinsku dozvolu.

Izradom ovog planskog dokumenta potrebno je utvrditi rješenja, kojim će se definisati uslovi izgradnje i urbanistička regulacija mHE na rijeciLjestanici  u odnosu na postojeće načine korišćenja vodotoka i potrebe lokalnog stanovništva, kao i uslova daijeg razvoja tog područja na nivou zona u zahvatu LSL  sa ciljem  stvaranja kvalitetnog prostora u funkcionalnom, fizičkom, ambijentalnom I u smislu kvaliteta životne sredine ovog područja.

Planiranje ovog prostora se mora sprovesti kroz usklađivanje razvojnih potreba I raspoložvih potencijala i kapaciteta ovog prostora. Odrediće se uslovi za dalji razvoj ovog prostora. Planiranje ovog prostora se mora sprovesti u punom skladu i uz poštovanje: uklapanje u širi kontekst naselja, funkcionalnog i estetskog oblikovanja i uredenja; obezbeđenja i maksimalnu zaštitu životne sredine, zaštitu i unapređenje postojećeg zelenila, ambijentalnih vrijednosti I uslova zaštite životne sredine.

## 1.2. OSNOVNA KONCEPCIJA PLANA

1.2.1. Obuhvat i granice plana

Površina obuhvata plana koja je data programskim zadatkom iznosi oko 186.236,14 m², odnosno 18,62  ha, a granica zahvata određena je grafičkim prilogom i koordinatnim tačkama poligona. Granica zahvata nije konačna već će se preispitati kroz izradu LSL kada će se definisati i utvrditikonačna trasa cjevovoda pa samim tim definitivna granica zahvata plana. U saradnji sa Obrađivačem resorni Sekretarijat će utvrditi granicu zahvata LSL a ona će biti sastavni dio Odluke o donošenju planskog dokumenta.

U toku izrade ovog Nacrta Lokalne studije lokacije, preispitivanjem samog zahvata, utvrđena je nova granica plana i ona iznosi  63. 347,48m2 odnosno 6,33 hašto je određeno  koordinatama tačaka i dato u grafičkom prilogu 01/Geodetsko katastarska podloga sa granicom plana/.

Slika: Zahvat LSL

1.2.2. Koncept plana

Koncept planskog rješenja zasnovan je na smjernicama iz PUP-a kao plana višeg reda, kojim je prostor zahvata ovog planskog dokumenta namijenjen , potencijalno iskorišćenje energije vodotoka što je u grafičkom prilogu ''Namjena površina'' definisano za sve urbanističke parcele.

Osnovni cilj izrade LSL je da se stvore planske pretpostavke za organizaciju i uređenje ovog prostora u smislu  stvaranja uslova za optimalno  korišćenje  obnovljivih  izvora  energije  i  izgradnju  elektroenergetskih objekata koji će biti pokretači privrednog razvoja.

Planski ciljevi će biti usmjereni na bolju valorizaciju prostora i bolja infrastrukturna rješenja uz poštovanje principa za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Prostor obuhvaćen LSL je opredijeljen za iskorišćenje hidropotencijala rijeke Lještanica na kojoj je planirana jedna mHE derivacionog tipa sa regulacijom po nivou kod paralelnog rada na mreži.

Mala hidroelektrana „Lještanica“ biće izgrađena i opremljena tako da će u normalnim pogonskim okolnostima raditi automatski bez posade, paralelno sa 35 kV elektro mrežom. Ona će u ovakvom režimu raditi sa tzv. „regulacijom po nivou” vode na vodozahvatu i u elektromrežu isporučivati svu raspoloživu proizvedenu električnu energiju s obzirom na

trenutni dotok vode.

Usvojeni instalisani protok su za mHE „Lještanica “ iznosi 1,00m3/s.

mHE „Lještanica “:  koristi vode rijeke Lještanice na kojoj je  planiran je jedan vodozahvat, cjevovod i mašinska zgrada.

Vodozahvat je na koti:

- 1025,00 mnm (Vodozahvat u dnu)

Dovodni sistemi je GRP cjevovod pod pritiskom dužine:

- 4000 m, sa prečnikom od 800 mm

Mašinska zgrada je na koti:

- 732,00 mnm

Vodozahvatni objekat je Tirolski li sa Coanda rešetkom.  Kota gornje vode je 1025 mnm. Ovomvrstom zahvata moguće je na jednostavan i siguran način izvršiti zahvatanje potrebnih količinavoda uz istovremeno bezbjedno puštanje viška vode.

Riblja staza sa jednim vertikalnim otvorom se nameće kao optimalno rješenje za ovaj tip vodozahvata i zahtijevani biološki minimum (ekološki protok) od QEP = 0,132 m3/s. Dno ribljestaze je obloženo prirodnim materijalom debljine 0,20 m iz rijeke kako bi se očuvao štoprirodniji ambijent za živi svijet i da bi se omogućila efikasna migracija ribljih vrsta.

Dovodni sistem je GRP cjevovod pod pritiskom, dužine 4000,00 m. Prečnik pomenutog cjevovoda je 800 mm. Za mHE „Lještanica“ predviđena je jedna Pelton turbina. Kota ose Pelton turbine kod mHE„Lještanica” je 732,00 mnm.

Predložen je priključak po principu „ulaz-izlaz“ na 35 kV dalekovod TS Medanovići – TSČokrlije, ali tako da se dalekovod iz TS Medanovići uvede u vodnu ćeliju novoizgrađene mHE„Lještanica“, a iz druge vodne ćelije da se kablovskim vodom dovede u vodnu ćeliju koja bi se morala nadograditi na već postojeće 35 kV RP u mHE „Vrelo“ koja je već povezana na dalekovod prema TS Čokrlije. Mjesto priključka će se definitivno odrediti Uslovima o priljučenju kojeizdaje Elekdtrodistribucija.

Zbog bolje preglednosti dati su šematski i tabelarni prikazi rješenja mHE na rijeci LJeštanici.

Slika. Šematski prikaz mHE „Lještanica“

Kota gornje vode je 1025,00 mnm, kote donje vode dvije Pelton turbine je 732,00 mnm, tako da bruto pad iznosi 293.00 m. Snaga turbine je Pt = 2478,03 kW snaga na pragu elektrane PmHE =2330,58 kW. Nakon prolaska kroz radno kolo turbine, voda se odvodnim kanalom vraća ukorito Lještaničke rijeke.

Tabela: Osnovne tehničke karakteristike mHE „Lještanica”

Prilikom odabira instalisanog protoka Qi za mHE “Lještanica” Projektant se vodio sledećim kriterijumima:

- Stepena instalisanosti,

- Analiza godišnje proizvodnje i neto zarade u periodu od 12 godina,

- Analiza investicione vrijednosti elemenata sistema i sistema u cjelini,

- Analiza godišnjih naknada i troškova, kao i povrata novca SPB (Simple Pay Back) ivrijednosti specifične investicije po instalisanom kilovatu.

Na osnovu „ukrštanja“ rezultata ovih analiza, može se sagledati tehno‐ekonomski opravdan orješenje sistema razmatrane male hidroelektrane.

Projekat izgradnje i funkcionisanja mHE „Lještanice “ s obzirom da se ne gradi akumulacija, neće zahtijevati preseljenje stanovnika niti zauzimanje nekih vitalnih površina, poljoprivrednih dobara (njiva, voćnjaka, pašnjaka itd.) ili promjenu njihove namjene.

S obzirom da se projekat realizuje u rjeđe naseljenom području osim privremenog uticaja tokom izgradnje, neće biti bilo kakvih uticaja na život stanovnika u njima.

Realizacija ovog projekta i njegovo funkcionisanje neće uticati na promjenu u broju i strukturi stanovništva. Samo izvođenje projekta tokom kojeg je najveći uticaj na okolinu neće remetiti normalan život stanovnika niti njihove poljoprivredne aktivnosti.

Predložena trasa cjevovoda  ce se najvecim dijelom izvoditi u okviru trase lokalnog puta, pri cemu ce se voditi racuna o rezimima koriscenja i uslovima koje propise resorna institucija koja upravlja putevima.

1.2.3. Planirane namjene

Površine infrastrukture –(IOE)

Površine ostale infrastrukture planskim dokumentom su namijenjene i služe izgradnji telekomunikacione, elektroenergetske, hidrotehničke infrastrukture, komunalnih i infrastrukturnih servisa cjevnog transporta nafte, gasa, pepela i šljake, osim saobraćajne infrastrukture.

Na površinama iz stava 1 ovog člana mogu se planirati:

- objekti elektroenergetske infrastrukture: objekti za proizvodnju električne energije (HE, RHE, MHE, TE), solarne i vjetroelektrane, trafostanice svih nivoa transformacije, nadzemni i podzemni dalekovodi i niskonaponska mreža;

- objekti hidrotehničke infrastrukture: brane, akumulacije, potisni cjevovodi, crpne stanice, prekidne komore, retenzije, kanali za navodnjavanje i odvodnjavanje, rezervoari, crpne stanice, vodozahvati, izvorišta, zone neposredne zaštite, zone sanitarne zaštite, atmosferska kanalizacija, fekalna kanalizacija, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, podmorski ispusti, regulisana i neregulisana korita vodotoka, obaloutvrde, nasipi, lukobrani i druge hidrotehničke građevine;

Ovim planom se definišu uslovi izgradnje I urbanistička regulacija mHE na rijeci Lještanici u odnosu na postojeće načine korišćenja vodotoka .

Izgradnjom  malih hidroelektrana, doprinosi se ne samo  povećanju količine električne energije, nego su proizvođači energije i pokretači  privrednog razvoja kroz više aktivnosti.

.

Slika: Namjena površina (List 06)

1.2.4. Urbanistički pokazatelji

Ukupni prostorni i urbanistički pokazatelji:

- Površina zahvata plana	6.33 ha

- Površina urbanističkih parcela	3.38 ha

- BGP prizemlja	850 m2

- BGP objekata	1200 m2

- Ukupan broj zaposlenih	2

- Indeks zauzetosti na nivou zahvata plana	0,01

- Indeks izgrađenosti na nivou zahvata plana	0,01

Tabela: Urbanistički pokazatelji

| CJEVOVOD IOE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br.urb. parcele | Povrsina urb.parc | Namjena | max površina prizemlja | max etaža | max bruto površina | broj korisnika |
| UP1 | 4091.85 | IOE-vodozahvat + cjevovod | 500.00 | 0 | 500.00 | 0 |
| UP2 | 5922.91 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP3 | 20.84 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP4 | 8082.72 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP5 | 2196.96 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP6 | 10.22 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP7 | 28.84 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP8 | 3.99 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP9 | 562.14 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP10 | 3.61 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP11 | 159.10 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP12 | 30.86 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP13 | 38.87 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP14 | 59.98 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP15 | 20.42 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP16 | 12.43 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP17 | 47.17 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP18 | 191.13 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP19 | 152.96 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP20 | 102.45 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP21 | 171.40 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP22 | 52.16 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP23 | 31.82 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP24 | 30.22 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP25 | 47.58 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP26 | 59.51 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP27 | 5222.37 | IOE-cjevovod+ privremena deponija materijala | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP28 | 191.96 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP29 | 1.11 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP30 | 4.35 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP31 | 12.00 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP32 | 32.91 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP33 | 15.33 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP34 | 1.23 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP35 | 93.53 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP36 | 312.39 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP37 | 4.91 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP38 | 101.05 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP39 | 10.10 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Br.urb. parcele | Povrsina urb.parc | Namjena | max površina prizemlja | max etaža | max bruto površina | broj korisnika |
| UP40 | 102.42 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP41 | 2.52 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP42 | 28.19 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP43 | 1265.17 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP44 | 111.04 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP45 | 8.58 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP46 | 63.50 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP47 | 16.58 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP48 | 415.01 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP49 | 494.48 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP50 | 159.14 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP51 | 150.04 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP52 | 29.28 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP53 | 11.95 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP54 | 8.14 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP55 | 12.90 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP56 | 33.57 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP57 | 59.39 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP58 | 19.02 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP59 | 25.80 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP60 | 3.98 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP61 | 54.85 | IOE-cjevovod | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP62 | 2394.17 | IOE- cjevovod+masinska kucica | 350.00 | VP | 700.00 | 2 |
| UP63 | 17.63 | IOE-elektrokabal | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP64 | 192.96 | IOE-elektrokabal | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| UP65 | 42.45 | IOE-elektrokabal | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ukupno | 33815.66 |  | 850.00 |  | 1200.00 | 2 |

| ZELENE POVRSINE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 68.99 | PUS | Z29 | 46.93 | PUS |
| Z2 | 58.46 | PUS | Z30 | 423.86 | PUS |
| Z3 | 945.39 | PUS | Z31 | 659.83 | PUS |
| Z4 | 201.24 | PUS | Z32 | 433.60 | PUS |
| Z5 | 470.89 | PUS | Z33 | 23.47 | PUS |
| Z6 | 68.62 | PUS | Z34 | 117.21 | PUS |
| Z7 | 103.85 | PUS | Z35 | 131.32 | PUS |
| Z8 | 164.31 | PUS | Z36 | 47.66 | PUS |
| Z9 | 65.18 | PUS | Z37 | 44.30 | PUS |
| Z10 | 14.24 | PUS | Z38 | 375.11 | PUS |
| Z11 | 30.27 | PUS | Z39 | 296.62 | PUS |
| Z12 | 42.62 | PUS | Z40 | 1211.30 | PUS |
| Z13 | 24.83 | PUS | Z41 | 62.79 | PUS |
| Z14 | 621.60 | PUS | Z42 | 80.42 | PUS |
| Z15 | 196.98 | PUS | Z43 | 8.71 | PUS |
| Z16 | 164.93 | PUS | Z44 | 74.77 | PUS |
| Z17 | 128.85 | PUS | Z45 | 58.48 | PUS |
| Z18 | 171.12 | PUS | Z46 | 1316.56 | PUS |
| Z19 | 61.61 | PUS | Z47 | 6.46 | PUS |
| Z20 | 103.50 | PUS | Z48 | 172.92 | PUS |
| Z21 | 60.45 | PUS | Z49 | 39.06 | PUS |
| Z22 | 42.04 | PUS | Z50 | 488.42 | PUS |
| Z23 | 14.17 | PUS | Z51 | 63.80 | PUS |
| Z24 | 206.18 | PUS | Z52 | 80.56 | PUS |
| Z25 | 121.69 | PUS | Z53 | 170.98 | PUS |
| Z26 | 1293.44 | PUS | Z54 | 10.19 | PUS |
| Z27 | 226.79 | PUS |  |  |  |
| Z28 | 39.47 | PUS | Ukupno | 12,157.03 |  |

1.2.5. .Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju  mHE- IOE

Na osnovu raspoloživih hidroloških podloga i upoznavanja sa stanjem na terenu data  je potencijalna lokacija mašinske zgrade, vodozahvata i trase cjevovoda tako da hidroenergetski potencijal vodotoka rijeke Lještanice  bude optimalno iskorišćen za proizvodnju električne energije.

Ukupna snaga na pragu mHE „Lještanica “ sa jednom Pelton turbinom iznosi :

Pmhe1=  2330,58kW

- Izgгadnja mHeobuhvata pгegгađivanje vodotoka, zahvatanje, te odvođenje zahvaćene vode dovodnim sistemom - deгivacionim cjevovodom do mašinske kućice mHE, te potom vraćanje zahvaćene vode nazad u vodotok.

Dijelovi deгivacione male hidroetektrane mogu se podijetiti u tгi osnovne grupe:

- gradevinski dijelovi koji obuhvataju bгапе, zahvate, dovodne kanale, derivacijski ilipotisni cjevovodi, masinska kucica i odvodni kanali;

- hidrotehnicki dijelovi koji sadгze гesetke, pjeskolove, predturbinske zatvarace i izlazne dijelove turbine; te

- elektromasinski dijelovi sa turbinama, generatorom, transfoгmatorom, regulacijskim dijelom, zastitnim dijelovima i prikljuckom па elektroenergetski sistem.

mHE „Lještanica“ je derivacionog tipa, sto podгazumjeva da se kompleks male hidгoelektгane sastoji od sljedećih objekata:

а. Objekat za zahvatnje vode - vodozahvat ;

b. Dovodni sistemi je GRP cjevovod pod pritiskom;

с. Objekat mašinske kućice;

Dispozicija objekata je data gradjevinskim linijama odnosno orilentacionim lokacijama - površinama određenim za izgradnju u grafičkom prilogu Plan regulacije i nivelacije. Tačna lokacija objekata će se definisati Idejnim projektom a na osnovu snimanja i nivelisanja terena i rezultata geoloških istraživanja

Pгilikom izгade tehničke dokumentacije moгaju se postovati sljedeći uslovi:

а. Objekat za zahvatanje vode

- Objekat vodozahvata može biti mala akumulacije sa pгelivnikom i bоčпim taložnikom ili vodozahvatom "Tiгolskog tipa" gdje se betonski pгag sa rešetkom i sabiгnim kanalom nalazi па dnu vodotoka;

- Prilikom projektovanja predvidjeti monitoring proticaja па vodozahvatu da bi u toku rada male hidroelektrane osiguravali ekološki prihvatljiv proticaj;

- Ргilikоm projektovanja vodozahvata pгedvidjeti nesmetan prolaz za vodne organizme poželjno је, da se sve mjеге za prolaz vodnih oгganizama projektuju u prirodnom kontekstu;

- Mala hidroelektrana treba da bude pгotočnog tipa;

b. Derivacioni cjevovod pod pritiskom

- Ргilikоm projektovanja predvidjeti da se tгasa cjevovoda postavi u trup pristupnogputa kojim se dolazi do vodozahvata iIi ukopa u teгen u svim dionicama gdje је totehnički izvodljivo i odgovarajuće sa aspekta zaštite životne sгedine;

- Dovodni kanal, ukoliko se projektuje, mоrа da bude uklopljen u okruženje, padinekanala utvгditi sa autohtonim materijalima;

- Cjevovod postaviti па odgovarajućoj podlozi i па dovoljnoj dubini u skladu satehničkim propisima. Niveletu cjevovoda visinski i situativno položiti tako da se radovisvedu па minimum uz poštovanje određenih ргincipa kao što su: niveleta cjevovoda ćе biti ispod pijezometarske linije рri svim režimima rada elektгane i radi pražnjenjacjevovoda poželjno је da niveletaima istosmjeran pad па cijeloj dužiпi, а u pravcutečenja;

- Predvidjeti da cjevovod najkraćim putem dovede vodu do mаšinske kućice.

с. Objekat rnašinske kućiсе

- Mašinsku kućicu locirati nа mjestu koje se spriječiti plavljene орremе u periodu visokih voda;

- Konstrukciju mašinske kućice i izbor mateгijala od kojih ćе se gгaditi, odabгati tako da se dobije funkcionalno гješenje i da se objekat maksimalno uklopi u ambijent, uz upotгebu autohtonih materijala;

- Tehnološki prostoг se sastoji od гadnog - pogonskog i montažnog dijela mašinskekućice. Turbinu postaviti u pravcu derivacionog cjevovoda pod pгitiskom i па samom ulazu cjevovoda u mašinsku kućicu locirati zatvarače, koji imaju i sigurnosnu funkciju(zatavaraju se kod remonta iIi dužih zastoja);

- Iz turbine voda ćе oticati kanalom ispod objekta do rijeke odvodnim kanalom.

- Materijal odvodnog kanala odabrati tako da se dobije funkcionalno гјеšеnје i da se istimaksimalno uklopi u ambijent;

- Put mašinskoj kućici obezbjediti sa pristupnog puta.

Neophodno је da građevinski objekti budu izvedeni па takav način da је u bilo kojem trenutku nemoguće isušivanje korita vodotoka, odnosno da је u svakom momentu osiguran ekološki prihvatljivi proticaj.

Kako bi zaštita bilа što potpunija, neophodno је da se osigura ekološki prihvatljiv proticaj koji osigurava normalni  život flore i faune; а takođe је važno i minimiziranje uticaja na rječni ekosistem kao i odгžanje biorazvrsnosti.

Kako bi se zaštitila populacija riba, neophodno је izgraditi zaobilazne kanale koji ćеomogućiti гibаmа da zaobiđu područje male hidroelektane.

Prilikom рlаniгапја i projektovanja, nastojati za što boljim obIikovanjem objekata i uklapanjem u okolni prostor, uz davanje prednosti tehničkim rješenjima koja manje zadiru u pejzaž.

Analizirati mogućnost upotrebe objekata malih hidroelektrana u cilju multifunkcionalnogkorišćenja.

Objekti i uređaji za korisćenje vodnih snaga moraju se planirati, projektovati i graditi па način koji:

- omogućava vraćanje vode istog kvaliteta poslije iskorišćene energije u vodotok ilidruge površinske vode;

- nе umanjuje postojeći оbrt i nе spriječava korišćenje vode za vodosnabdijevanje,navodnjavanje i druge namjenе;

- nе umanjuje stepen zaštite i nе otežava spгovođenje mјега zaštite od štetnog dejstva voda;

- nе pogoгšava uslove sanitaгne zaštite i nе utiče negativno nа ekološki status voda i stanje životne sгedine.

U slučaju gгadnje većeg brоја malih hidroelektгana nа istom vodotoku, tгeba ispitati njihov kumulativni uticaj nа životnu sredinu i socijalne uticaje.

Investitoг је obavezan ргilikоm izгade tehničke dokumentacije voditi гačuna da tehničkoгješenje maksimalno obezbjedi uslove za zaštitu životne sredine, sigurnosti Ijudi i njihove imovine.

Pгilikom projektovanja posebno vоditi гačuna о гežimu oticanja voda па sljedeći način:

- Na čitavom uticajnom sektoгu vodotoka пе smije se pogoгšati stanje plavljenja odnosu па današnje stanje, ako to nijе u direktnoj supгotnosti sa stanjem zaštitepгiгodnih vгijednosti;

- u akumulacijama, ako postoje u sistemu, treba pгedvidjeti mjеrе za uzimanje šljunka iz akumulacionog pгostoгa i time povećanje bjezbednosti od plavljenja;

- vodopгivrednim mјеrаmа tгeba urеditi i ušća pritoka u гecipijent i nesmetani pгoticaj visokih voda pгitoka i гecipijenta;

- ako se zahvatom stvaraju mogućnosti za zadгžavanje voda u zaleđini, to tгeba tehničkim mјегаmа predvidjeti njihovo oticanje;

- da se analizira uticaj nа nivo i oticanje podzemnih voda.

Preliminarna dispozicija objekata data je u grafičkim prilozima koji su dio plana.

2. Morfologija - vizuelne karakteristike zahvata

- pгilikom obIikovanja objekata malih hidгoelektгana treba obratiti pažnju nа оnеdijelove koji su vidljivi sa saobгaćajnica, iz obIižnjih naselja, tuгističkih zona iIiželjeznicke pгuge;

- obIikovanje hidroeneгgetskih objekata nе bi smjelo biti uniformno, nego tгeba ргi tome svakom objektu dati notu individualnosti, poštujući autohtoni ambijent.

3. Analizirati mogućnost upotrebe objekata malih hidroelektrana u cilju mulifunkcionalnogkorišćenja i uređenja okolnog prostora u cilju prihvata turista, nаučпih i edukativnih posjeta.

Potencijali valorizacije vodnog i priobalnog роdгučја:

- planirati rekreacione zone sa sljedećim objektima: pristup do vode u bIizini naseljenih роdгučја, prostori za izlete;

- planirati objekte pasivne rekreacije, kao što su staze za šetnju;

- ukoliko se рlаniга gradnja brаnе, treba omogućiti slobodan prelaz, čime se povezuju prostori sa оbijе strane vodotoka.

OBJEKTI mHE

Mala hidroelektrana “Lještanica” koristi vode rijeke Lještanice u sklopu koje su planirani jedan vodozahvat sa cjevovodom i mašinskom zgradom.

mHE “Lještanica” je sa jednim agregatom ukupne instalisane snage Puki = 2600 kVA

VODOZAHVAT

Planirani vodozahvat može biti Tirolski  ili sa Coanda rešetkom sa kotom gornje vode 1025.00 mnm.Sastoji se od tri dijela: zahvatni dio, dio za ispiranje i riblja staza. Svi elementivodozahvata su projektovani da obezbijede prihvat instalisanog protoka (Qi=1.00 m³/s), protokbiloškog minimuma 20%*Qsr (Qsr=0.132 m³/s) i evakuaciju velike stogodišnje vode (Q100=22,63m³/s).Instalisani protok (Qi=1.00m3/s), na osnovu koga je dimenzionisan zahvatni dio objekta, dobijen je optimizacijom, a kao ulazni hidrološki podatak korišćen je srednji višegodišnji protok (Qsr).

Vodozahvatni dio se sastoji od okna sa rešetkom ispod koje je komora (sabirni kanal) koja se nastavlja u odvodni cjevovod, planirana je ugradnja Coanda rešetke.Na spoju sabirnogkanala i cjevovoda planiran je tablasti zatvarač,a neposrednoispred njega ispust sa tablastim zatvaračem.Svrha ovog ispusta je ispiranje sabirnog kanala.

Na nezahvatnom dijelu objekta predviđena je ugradnja zatvarača . Prilikom propuštanjananosa nataloženog uzvodno od objekta kao i pri pojavi velikih voda, ovaj zatvarač će bitiotvoren, a pri ostalim uslovima rada, on je u potpunosti zatvoren.

Riblja staza je dimenzionisana da sa svakim povećanjem vodostaja na pragu vodozahvata obezbijedi protok veći od biološkog minimuma. Na njenom ulazu je predviđena ugradnja zatvarača,  njena širina je 0.80 m. Zidovi i pregrade u ribljoj stazi su od kamena. Ovaj dio objekta se oblaže kamenom kako bi se obezbijedio što prirodniji ambijent. Riblja staza sa jednim vertikalnim otvorom se nameće kao optimalno rješenje za ovaj tip vodozahvata i zahtijevani biološki minimum (ekološki protok) od QEP = 0,132 m3/s. Dno riblje staze je obloženo prirodnim materijalom debljine 0,20 m iz rijeke kako bi se očuvao što prirodniji ambijent za živi svijet i da bi se omogućila efikasna migracija ribljih vrsta.

CJEVOVOD

Kod hidroelektrana ovakvog tipa (mHE) tj. sa malim (ili nepostojećim) zapreminama akumulacionog bazena, ključni parametri mHE definisani su lokacijom objekta i kotom gornjevode. U takvim slučajevima se najčešće zadatkom optimizacije traži samo optimalna veličinaizgradnje (instalisanost) razmatrane mHE. Parametri koji se mogu optimizirati su broj agregata,tip i veličina vodozahvata, prečnici derivacionih cjevovoda itd. U ovom dijelu će se analizirati, izbor optimalnog prečnika uz određena pojednostavljenja prikaza.

Prilikom odabira buduće trase cjevovoda pod pritiskom vodilo se račula o pristupačnosti I geološkoj građi terena. Obzirom na pomenuta ograničenja odabrana je trasa dužine L =4000,00 m, a cijevni materijal je GRP. Projektant je mišljenja da je odabrana trasa odgovorila na sve postavljene zahtjeve i da jenajpogodnija za izvođenje. Prečnik planiranog cjevovoda je dobijen optimizacijom i iznosi 800mm.

MASINSKA ZGRADA

Predmetna lokacija mašinske zgrade mHE „Lještanica“ nalazi se u Opštini Bijelo Polje, amikrolokacija same zgrade odabrana je na osnovu detaljne analize dispozicije čitave mHE. Naizbor ove lokacije uticali su sljedeći faktori:

- mogućnost realizacije najpovoljnijeg položaja dovodnog cjevovoda, geotehnički,hidraulički, konstruktivni i bezbjedonosni uslovi koji se postavljaju u dovodnom sistemukod derivacionih hidroelektrana;

- mogućnosti realizacije hidraulički i konstruktivno najpovoljnijeg odvodnog kanala;

- geološki uslovi na mjestu postavljanja, koji omogućavaju adekvatno temeljenje objekta;

- realizacija najpovoljnijeg saobraćajnog prilaza objektu, formiranje pristupnog platoa zamanevrisanje prilikom transporta, montaže i remonta opreme;

- mogućnost najpotpunijeg sagledavanja objekta prilikom pristupa, njegovih gradivnihelemenata, oblikovanja, funkcionalnih detalja;

Mašinska zgrada mHE „Lještanica“ je locirana na lijevoj obali rijeke. Predviđeno je da objekatbude trajnog karaktera. Predviđeno je da se objekat formira tako da najefikasnije prihvatielektro-mašinsku opremu i omogući njeno povezivanje.

Mašinska zgrada je u osnovi pravougaonik sa četvorovodnim krovom i podijeljena je na dvijecjeline, jednu u kojoj je smejštena turbina i niskonaponska oprema i drugu u kojoj su smještenitransformator, srednjenaposnka oprema, toalet i prostor za kontrolni računar kao i boravakzaposlenog lica po potrebi.

Pristupni put se formira od postojećeg makadamskog puta. Ispred objekta se formira pristupniplato. Staza se prilagođava na licu mjesta do širine neophodne za prolaz teretnih vozila kojimabi se dovozio građevinski materijal za potrebe izgradnje objekta, kao i mašinska oprema.

Uslovi za nesmetano kretanje lica sa posebnim potrebama

U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) neophodno je obezbijediti prilaze i upotrebu svih objekata i površina javnog korišćenja licima sa posebnim potrebama .

Saobraćaj

Pristup objektu vodozahvata je makadamski dok se objektu mašinske  zgrade za mHE Lještanica prilazi preko nekategorisanog puta koji obuhvata  prostor na lijevoj obali vodotoka Lještanica . Pristup putevima  će se ostvariti uz saglasnost i smjernice koje propiše resorna institucija.

Važno je napomenuti da obuhvat plana ne zalazi u zaštitni pojas regionalnih puteva.

Širina pristupnih makadamskih puteva  je različita i data je kao u postojećem, konačna širina potrebnog pojasa (usjeci i nasipi), nivelete i kote puta biće definisane projektnom dokumentacijom uz smjernice koje propisuje resorni nadležni organ.

Parkiranje vozila rješavati u okviru  parcele shodno normativima i Pravilniku za tu vrstu objekata.

Uređenje parcele

Na urbanističkoj parceli slobodne površine oko objekata pejzažno urediti u duhu arhitekture područja. Prostor treba oplemeniti autohtonim rastinjem, uvažavajući prirodno naslijeđe. Preporuka Plana je da se urbanističke parcele ne ograđuju, ili da se primjenjuju zelene ograde. Efekat ograđivanja na pojedinim djelovima postići kombinacijom prirodnog i uređenog zelenila radi formiranja zaštićenih ambijenata. Teren oko objekata, terase i druge površine treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih objekata.

Postojeće zelenilo predmetnog područja čine poljoprivredne površine i ostale  površine.

ZP- Zaštitni pojasevi- vodozaštitni pojas

Planirani su u neposrednom okruženju saobraćajnice i makadamskog puta, kao vid zaštite slivnog toka. Najbolje je ove površine sačuvati u najvećoj mogućoj meri od devastacije, pogotovo delove šume i površine obrasle vegetacijom, jer će se na taj način obezbediti najmanji uticaj na postojeći ekosistem. Na delovima koje čine poljoprivredne površine koje se ne koriste, moguće je podizati zasade visoke autohtone vegetacije, sa istim vrstama koje se od prirode nalaze na pomenutom prostoru. Površine koje su na bilo koji način devastirane postavljanjem cevi, potrebno je rekultivisati zatravnjivanjem autohtonim vrstama trave, ili nakon nasipanja  ostaviti da se spontano javlja pionirska vegetacija.

Delove površina koje čine zaštitni pojas, a nalaze se na nagibima, potrebno je rekultivisati u skladu sa bioinženjerskim merama rekultivacije, korišćenjem savremenih metoda kojima se uz stabilizaciju vrši i ozelenjavanje obala (metode stabilizacije ozelenjenim gabionima, upotreba živih fašina, ozelenjenih kamenih zidova, i sl.), nikako podizanjem potpornih zidova i sl.

U zoni zaštitnog pojasa nije dozvoljena izgradnja objekata ni privremenih objekata, kao ni krčenje šume.

U ovoj zoni moguće je trasirati pješačke staze.

ZIK- zelenilo infrastrukture

Obuhvata zonu rezervisanu za infrastrukturno opremanje, prije svega izgradnju cjevovoda i mašinske  zgrade , kao i formiranje makadamskog puta i prateće infrastrukture ispod. Zelenilo infrastrukture pretrpeće najveće promjjene u toku izgradnje pogona, te je neophodno primeniti mjere rekultivacije  nakon izgradnje puta i objekata.

Mjere rekultivacije treba da obuhvataju prvenstveno vraćanje prostora u prvobitno stanje, pošumljavanje identičnim vrstama (ukoliko je došlo do krčenja šumske vegetacije), zatim rekultivacija tla kako bi se potpomoglo formiranje pionirske vegetacije i sl.

U okviru ovih zona planira se i polaganje cjevi i kablova neophodne infrastrukture, te je nakon tih radnji neophodna rekultivacija zemljišta, i omogućavanje pionirskim vrstama da se nastane. Ukoliko se želi brži efekat ozelenjavanja, izvršiti rekultivaciju sa isključivo autohtonim vrstama drveća, žbunja i zeljastih biljaka, koje su karakteristične za ovaj kraj.

Djelovi prostora oko mašinskih kućica mogu biti reprezentativnije uređeni, sa mogućnošću da se zelenilom `zamaskira` objekat. Koristiti isključivo lokalno autohtone vrste, koje se i od prirode javljaju na predmetnom području.

Elektroenergetika

Na području zahvaćenom studiom postoje objekti naponskog nivoa 0,4kV- nadzemni 0,4kV vodovi. Distribucija električne energije na zahvaćenom području  je u nadležnosti Elektroprivrede CG, AD Nikšić, FC Distribucija – Bijelo Polje.

Prema podacima Investitora o instalisanom protoku, ovim LSL-om za iskorištenje hidropotencijala rijeke lještanice planirana je mHE „Lještanica” derivacionog tipa. Planirani dovodni sistem u sklopu mHE „Lještanica” su GRP cjevovodi pod pritiskom.

Mala hidroelektrana „Lještanica“ biće izgrađena i opremljena tako da će u normalnim pogonskim okolnostima raditi automatski bez posade, paralelno sa 35 kV elektro mrežom. Ona će u ovakvom režimu raditi sa tzv. „regulacijom po nivou” vode na vodozahvatu i u elektromrežu isporučivati svu raspoloživu proizvedenu električnu energiju s obzirom na trenutni dotok vode.

Mala hidroelektrana „ Lještanica “  predviđena je sa jednim agregatom-kompleksnom cjelinom koju čine turbina zajedno sa generatorom i sistemom za upravljanje i zaštitu.

Priključenje mHE “Lještanica” na mrežu se predlaže po principu „ulaz-izlaz“ na 35 kV dalekovod TS Medanovići – TS Čokrlije, ali tako da se dalekovod iz TS 35/10 kV Medanovići uvede u vodnu ćeliju novoizgrađene mHE „Lještanica“, a iz druge vodne ćelije da se kablovskim vodom tipa XHE-49-A 3x1x150 mm2 dužine cca 250m dovede u vodnu ćeliju koja bi se, uz spojnu ćeliju, morala nadograditi na već postojeće 35 kV RP u mHE „Vrelo“, koja je već povezana na dalekovod prema TS 35/10 kV Čokrlije.

Konačan način priključenja mHE “Lještanica” na mrežu, u  zavisnosti od opredjeljenja Investitora, definisaće Operator distributivnog sistema Uslovima za priključenje mHE na ED mrežu.

Hidrotehnička infrastruktura

Planirano je snabdijevanje tehničkom vodom pomoću hidrofora sa usisnom korpom koji će vodu pumpati direktno iz rijeke. Potrebe za čistom pijaćom vodom, planirano je da se riješe upotrebom vodomata.

Kako na predmetnoj lokaciji ne postoji gradska kanalizaciona mreža, planirano je da se otpadne vode iz sanitarnog čvora kanališu u vodonepropusnu septičku jamu, koju je potrebno redovno kontrolisati i po potrebi prazniti odgovarajućim cisternama nadležnog lokalnog preduzeća sa kojim Investitor sklopi ugovor o tim uslugama. Druga mogućnost za rješavanje sanitarnih otpadnih voda iz objekta mašinske zgrade je upotreba individualnih, kompaktnih uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda sa stepenom prečišćavanja koji zadovoljava ispuštanje prečišćenje vode u prirodni recipijent, vodotok  u skladu sa zakonskom regulativom (Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda - „Službeni list Crne Gore“, br. 45/08).

Elektronske komunikacije

Na identifikovanom lokalitetu se planom usmjerava, gradnja objekata za čije potrebe je nužno predvidjeti cjelokupnu prateću infrastrukturu, pa prema tome i kvalitetnu komunikacionu infrastrukturu. Lokalitet označen na planu je kad je u pitanju elektronska komunikaciona infrastruktura mnogo više upućen na kvalitet nego na broj tk servisa.

Obrađivač faze elektronske komunikacione infrastrukture je ovim lokalnim putem predvidio izgradnju elektronske komunikacione kanalizacije od lokacije mašinske kućice do RSS-a Tomaševo i polaganje u njoj singlomodnog optičkog  kabla od najmanje 12 optičkih vlakana. Spajanje lokacije vodoizvorišta i lokacije mašinske kućice takođe realizovati preko optičkog kabla čiji tip i kapacitet treba da definiše investitor.Ovo rješenje ‘e se obraditi u idejnom odnosno Glavnom projektu mHE „Lještanica” i nije predmet ove LSL-e već se ovdje navodi kao opciono rješenje.Takođe, način i uslovi izgradnje komunikacione kablovske kanlizacije od RSS-a „Tomaševo”  do lokacije mašinske kućice kao i način i uslovi polaganja optičkog kabla u istoj biće predmet posebnog projekta.

    - Sprovođenje plana

Do privođenja prostora namjeni treba omogućiti nesmetano korišćenje prostora ako je isto usklađeno sa planiranim namjenama ali ne i proširivanje postojećeg korišćenja koje je u suprotnosti sa planiranim namjenama. Na neizgrađenom prostoru Planom predviđenom za  određene sadržaje, nije dozvoljena  gradnja do privođenja parcela namjeni.

Za objekte mHE treba uraditi idejno rješenje kao osnovu za izradu tehničke dokumentacije, a u skladu sa  uslovima datim u Planu.

Prije izdavanja tehničke dokumentacije obavezno je uraditi bioekološku osnovu na nivou lokacije.

Za potrebe рroračunа koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda о klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Ргijе izrade tеhničkе dokumentacije shodno čl. 7 Zakona о geološkim istraživanjima ("Sluzbeni list RCG", br.28/9З, 27/94, 42/94, 26/07) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat о rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.

Ргогаčuпе raditi па VIII (osmi) stepen sеizmičkоg intenziteta ро MCS skali.

Tehničkom  dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona о životnoj sredini (Sl. list CG br. 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode nа osnovu urađene ргосјеnе uticaja nа životnu sredinu.

Теhničkоm dokumentacijom predvidjeti mјеrе zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom о zaštiti i spasavanju (»Sluzbeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom о mjеrаmа zaštite od elementarnih nepogoda (»Sluzbeni list CG«, br.8/93).

Shodno člапu 7 Zakona о zaštiti па radu ("Službeni list RCG", br.79/04), ргi izradi tеhničkе dokumentacije predvidjeti propisane mjerе zaštitena radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.Ргi izgradnji objekta potrebno је izraditi Elaborat о uređenju gгаdilištа u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno člаnu 8 Zakona о zaštiti па radu ("Sluzbeni list RCG", br.79/04).

Smjernice za organizaciju i tehnologiju građenja

Prilikom građenja malih hidroelektrana treba оbеzbijеditi uređеnје gradilišta, manipulativne površine, paгkirališta, ргiklјučkе nа infarstrukturnu mrežu za potrebe samog gradilišta. Ргi građenju uticaj nа okolinu treba biti što mаnјi.

Ukoliko dođe do oštećenja prouzrokovanih tehnologijom organizacijom građenja (ргiје svega mineгskim radovima) izvršiti sanaciju istog.

Privremene objekte, koji se grade za potrebe izgradnje mНЕ, ukloniti ро završetku radova nа istim, kako ne  bi negativno uticali nа realizaciju trajnih objekata. Takođe, ukloniti deponije iskopanog materijala i humusnog sloja.

U toku građenja nе smije se mijenjati režim oticanja vodotoka, potrebno је sргiјеčiti nekontrolisano ispuštanje cementnog mlijeka, derivata, otpadnih voda i drugih štetnih materija u vodu ili okruženje; bilo kakvo deponovanje materijala u koritu rijeke treba sргiјеčiti i radno vrijeme gradilišta оgгаničiti па razdobIje dana.

Shodno Zakonu о vodama (Sl. list RCG br. 27/07 i Sl. CG, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16), ргiје izrade tеhničkе dokumentacije pribaviti vodne uslove od nadleznog organa. Potrebno је obezbjediti redovnu kontrolu hemijskog zagađenja sedimenta u akumulacionim bazenima;  obezbjediti redovnu kontrolu hemijskog stanja vode u akumulacionim bazenima; tеhničkim mjеrama nа objektu hidroelektrane predvidjeti sistem kojim se sргiјеčаvа nekontrolisano ispustanje sedimenta iz akumulacije nizvodno; predvidjeti tеhničkе mјеrе za sргiјеčаvаnје i ubIažavanje negativnog uticaja nа korisnike voda nizvodno.

U slučајu da prilikom izgradnje male hidroelektrane dolazi do sјеčе šuma, potrebno је obezbjediti i saglasnost za sјеču šuma, od nadleznog organa.Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka Investitora.

Рriklјučаk male hidroelektrane nа elektroenergetsku mrežu.

Posebnu pažnju obratiti nа definisanje ргiklјučkа male hidroelektrane nа elektroenergetsku mrežu, а u skladu sa elektroenergetskim uslovima od nadležnog operatora distributivnog iIi prenosnog sistema.

Nakon završetka radova izvršiti uređenje terena nа pripadajućoj lokaciji.

Izvгšiti zatravnjivanje gornje unutrašnje ivice bočnih  nasipa i čitаvе vanjske kosine nasipa, kao i  svih degradiranih površina, koje su posljedica izgradnje.

Autohtonom vegetacijom, kao što је grmlje i drveće, zasaditi okolinu objekta: to se obavezno radi tamo gdje nеmа nasipa, а nagibi su odgovarajući; nа oštećenim padinama pritoka; pojas uz drenažni jarak.

Тгеbа obezbjediti trajno odгžavanje svih zelenih površina u okruženju objekta.

Omogućiti pristup javnosti sa spoljašnje strane objekta.

1.2.7. Mjere zaštite životne sredine

Uticaj hidroenergetskih postrojenja na životnu sredinu

Eksploatacija hidroenergetskog objekta, čak i male hidroelektrane, neminovno je praćena određenim uticajima na životnu sredinu, pa je ovaj aspekt neophodno analizirati  u svim fazama izrade dokumentacije za ovakve objekte, uključujući i predinvesticionu dokumentaciju, čiji je cilj da donese preliminarne odluke o daljem toku projekta. U okviru Studije o ekonomskoj opravdanosti izgradnje mHE osnovni  zadatak i cilj analiza  vezanih za zaštitu životne sredine je da prikaže sve potencijalne uticaje planiranog objekta na okolinu kao i da predvidi potrebne mjere zaštite koje će obezbijediti da štetni efekti rada mHE na kvalitet životne sredine budu u dozvoljenim granicama. Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) definiše mjere i aktivnosti koje u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i građenja treba da obezbijede očuvanje kvaliteta životne sredine u skladu sa razvojem Crne Gore kao ekološke države.

Analiza zaštite životne sredine od štetnih uticaja posmatranog objekta predstavlja  multidisciplinaran pristup analizi postojećeg stanja kvaliteta životne sredine, kao i analizi uticaja novog objekta i obuhvata slijedeće osnovne djelove:

- tehničko rješenje  za obezbeđenje ekološki prihvatljivog minimuma u vodotoku Qes (preliv, riblja staza, riblji lift,  poribljavanje, idr.),

- tehničko rješenje za monitornog protoka i praćenja stanja u prostoru,

- planiranje i projektovanje mHE uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i dostignuća  nauke i tehnike.

Zakonski okviri

Poštovanjem definisane pravne regulative, kao jednog od najznačajnijih instrumenata zaštite životne sredine, obezbjeđuje se optimalno smanjenje štetnih uticaja na prirodno okruženje, a time i život i rad sadašnjih i budućih generacija u životnoj sredini.

Imajući u vidu da su hidroenergetska postrojenja  potencijalni izvori zagađenja vazduha, voda i zemljišta, i da tako mogu imati negativne uticaje na živi svijet i materijalna dobra, analiza i primjena  zahtjeva sadržanih u zakonskoj regulativi naročito se razmatra u početnim fazama izrade projektne dokumentacije za izgradnju ovakvog objekta. Njihov osnovni cilj je da se definišu projektni uslovi  za potrebne mjere  zaštite  životne sredine, koji  će obezbjediti  da stepen zagađenja okoline usled rada objekta bude u dozvoljenim okvirima.

Kao što je  navedeno u Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) zaštite javnog interesa, nepokretnosti i imovine;

- usaglašenosti  sa evropskim normativima  i standardima;

- stabilnosti i trajnosti objekta;

- aseizmičkog  projektovanja  i građenja objekta;

- zaštite zdravlja;

- zaštite životne sredine i prostora;

- zaštita od prirodnih i tehničkih – tehnoloških nesreća;

- zaštita od požara, eksplozija i industrijskih akcidenata;

- toplotna zaštita i  racionalno korišćenje energije i energetske efikasnosti;

- zaštite od buke i vibracija.

Zakon o životnoj sredini (Sl. list CG br. 52/16)

Ovaj zakon uređuje principe zaštite životne sredine i održivog razvoja uz poštovanje ciljeva zaštite životne sredine (Član 4.) u koje se ubrajaju:

- zaštita života i zdravlja ljudi;

- zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i pejzažne raznovrsnosti, kao i očuvanja ekološke stabilnosti;

- zaštita i poboljšanja kvaliteta pojedinih segmenata životne sredine;

- zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena;

- zaštita i obnavljanja kulturnih i estetskih vrijednosti pejzaža;

- sprječavanje i smanjenje zagađenja životne sredine;

- održivo korišćenje prirodnih resursa;

- racionalno korišćenje energije i podsticanja upotrebe obnovljivih izvora energije;

- uklanjanje posljedica zagađenja životne sredine;

- poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njenih regenerativnih sposobnosti;

- ostvarenje održive proizvodnje i potrošnje;

- smanjenje korišćenja i supstitucije hemikalija koje sa svojim opasnim i štetnm karakteristikama mogu ugroziti životnu sredinu i zdravlje ljudi;

- održivo korišćenje prirodnih dobara, bez većeg oštećenja i ugrožavanja životne sredine;

- unapređenje stanja životne sredine i obezbjeđivanje zdrave životne sredine.

Instrumenti zaštite životne sredine definisani Članom 38. ovog zakona su:

- strateška procjena uticaja na životnu sredinu

- procjena uticaja na životnu sredinu

- ocjena prihvatljivosti

- odgovornost za štetu u životnoj sredini

- standardi kvaliteta životne sredine

- tehnički standardi zaštite životne sredine

- integrisano sprječavanje i kontrola zagađivanja

- sprječavanje i kontrola udesa koji uključuju opasne materije

- prostorni planovi, usklađeni sa dokumentima održivog razvoja i zaštite životne sredine

- sistem upravljanja životnom sredinom (EMAS)

- upotreba ekološkog znaka

- drugi instrumenti zaštite životne sredine.

Standardi kvaliteta životne sredine koji sadrže granične vrijednosti zagađivanja za pojedine segmente životne sredine, kao i za naročito vrijedna, osjetljiva ili ugrožena područja utvrđeni su zakonom.

Za određene proizvode, postrojenja, pogone ili uređaje, opremu i proizvodne postupke koji mogu prouzrokovati rizik ili opasnost po životnu sredinu, posebnim propisima određuju se tehnički standardi zaštite životne sredine.

Tehničkim standardima određuju se granične vrijednosti emisija u vezi sa proizvodnim postupkom i korišćenjem postrojenja, pogona, uređaja, opreme, kao i granične vrijednosti sastojaka proizvoda. Tehničkim standardima propisuje se:

- način izrade, proizvodnje, označavanja, postupanja i korišćenja proizvoda;

- način korišćenja pogona, uređaja, opreme i proizvodnih postupaka;

- način utvrđivanja i praćenja kvaliteta proizvoda, pogona, uređaja, opreme i proizvodnih postupaka, postupak homologizacije;

- način obračuna troškova utvrđivanja i praćenja kvaliteta proizvoda, pogona, uređaja, oprema i proizvodnih postupaka, kao i postupanje sa proizvodima, postrojenjima, pogonima, uređajima i opremom nakon prestanka korišćenja.

Program zaštite životne sredine

Dokumenti održivog razvoja i zaštite životne sredine koje izrađuje Vlada i lokalne uprave su:

- Nacionalna strategija održivog razvoja;

- Nacionalni program zaštite životne sredine;

- Lokalni planovi zaštite životne sredine;

- Strategije, planovi i programi koji se donose za pojedine segmente životne sredine i opterećenja.

Pored ovih dokumenata zakonom (Član 24.) je takođe definisana obaveza izrade  Programa zaštite životne sredine. Pravno lice ili preduzetnik koji se bavi djelatnošću za koju je obavezna ili se utvrdi potreba procjene uticaja na životnu sredinu donosi program zaštite životne sredine. Program sadrži: opis lokacije, detaljan opis proizvodnog procesa, popis uticaja na životnu sredinu i popis mjera za sprečavanje i smanjivanje zagađivanja životne sredine.

Praćenje stanja životne sredine – Monitoring

Pored monitoringa koji obezbjeđuje država, koji se sprovodi sistematskim mjerenjem, ispitivanjem i ocjenjivanjem indikatora stanja i zagađenja životne sredine koje obuhvata praćenje prirodnih faktora, odnosno promjena stanja i karakteristika životne sredine, uključujući i prekogranični monitoring, pravno lice i preduzetnik koje je korisnik postrojenja koje zagađuje životnu sredinu dužno (Član 35.) je da, u skladu sa zakonom, organizuje monitoring emisija i drugih izvora zagađenja. Pravno lice planira i obezbjeđuje finansijska sredstva za obavljanje monitoringa emisije, kao i za druga mjerenja i praćenja uticaja svoje aktivnosti na životnu sredinu.

Zakonom o zaštiti vazduha (Sl. list CG br. 25/10, 40/11, 43/15)

Se uređuje način praćenja kvaliteta vazduha, mjere zaštite, ocjenjivanje i poboljšanje kvaliteta vazduha, kao i planiranje i upravljanje kvalitetom vazduha.

Izvori zagađivanja vazduha su stacionarni i pokretni emisijski izvori, kao i pojedini proizvodi i aktivnosti koji uzrokuju emisije zagađujućih materija u vazduhu.

Stacionarni izvori su:

- tačkasti, kod kojih se zagađujuće materije ispuštaju u vazduh kroz za to oblikovane ispuste (postrojenja, tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji i građevine i dr.), i

- difuzni, kod kojih se zagađujuće materije unose u vazduh bez određenih ispusta/dimnjaka (uređaji, površine i druga mjesta).

Pokretni izvori su prevozna sredstva (motorna vozila, lokomotive, plovni objekti, avioni i dr.), radne mašine, radna vozila, građevinske i poljoprivredne mašine, oprema i uređaji, u skladu sa evropskim standardima, koja ispuštaju zagađujuće materije u vazduh.

Proizvodi i aktivnosti koji uzrokuju emisije zagađujućih materija u vazduh su proizvodi iz grupe boja i lakova, goriva i drugi slični proizvodi i aktivnosti kao što su lijepljenje, plastificiranje, laminiranje, impregniranje, hemijsko čišćenje, štampanje, bojenje i lakiranje vozila, skladištenje i pretakanje goriva.

Korišćenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije po  Zakonu o vodama (Sl. list RCG br. 27/07 i Sl. CG, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16) ostvaruje se na osnovu vodne dozvole i ugovora o koncesiji. Objekti i uređeji za korišćenje vodnih snaga moraju se projektovati i graditi na način koji (član 63):

- omogućava vraćanje vode istog kvaliteta poslije iskorišćene energije u vodotok ili druge površinske vode;

- ne umanjuje postojeći obim i ne sprječava korišćenje vode za vodosnabdijevanje, navodnjavanje i druge namjene u skladu sa ovim zakonom;

- ne umanjuje stepen zaštite i ne otežava sprovođene mjera zaštite od štetnog dejstva voda;

- ne pogoršava uslove sanitarne zaštite i ne utiče negativno na ekološki status voda i stanje životne sredine;

- neće dovesti do gubitka ustanovljene posebne međunarodne zaštite vodotoka, odnosno drugih površinskih voda.

Ovaj Zakon predstavlja predstavlja zakonsku osnovu za zaštitu podzemnih i površinskih voda u Crnoj Gori, kojom se definiše kategorizacija i klasifikacija površinskih i podzemnih voda.

Mogući negativni uticaji na životnu sredinu

Uticaj na kvalitet vazduha

Na zagađenje vazduha utiču:

    - izduvni gasovi uslijed rada građevinskih mašina i vozila koji kao pogonsko gorivo koriste naftne derivate,

    - prašina, kao posljedica izvođenja radova (iskop, utovar i istovar materijala),

    - dim i isparenja hemikalija u pojedinim fazama građenja, posebno pri polaganju raznih vrsta izolacija koje zahtjevaju termičku obradu nekih materijala i upotrebu raznih hemikalija.

Ti negativni uticaji su najčešće lokalizovani samo na prostor izvođenja radova, rjeđe na neposredno uže okruženje. Negativni uticaji na neposredne izvršioce radova neutrališu se ili umanjuju korišćenjem odgovarajuće HTZ opreme (maska i aspiratori), dok se uticaj na uže okruženje umanjuje izborom prikladnog vremena za takvu vrstu radova (smijer vjetra, itd).

Prašina, izduvni gasovi građevinskih mašina i motornih vozila, kao i dim i gasovi od eventualnih miniranja mogu uticati na smanjenje kvaliteta vazduha u zoni i za vrijeme izvođenja radova. Svim ovim uticajima izloženi su zaposleni na izgradnji objekta kao biljni i životinjski svijet u bližoj okolini. Ovi uticaji mogu se efikasno kontrolisati kroz pravilno planiranje i striktno provođenje mjera zaštite na radu

Buka

Zbog izvođenja radova na izgradnji mHE javlja se povećanje nivoa buke. Najnepovoljniji efekti povećanja nivoa buke odražavaju se direktno na gradilištu.

Buka je nepovoljan pratilac izvođenja radova i posljedica je rada građevinskih mašina i vozila. Buka najnepovoljnije efekte ima na samom gradilištu, i tu se eliminiše upotrebom odgovarajuće HTZ opreme (zaštita antifonima i štitnicima na ušima). I pored toga što je gradilište relativno udaljeno od većih naseljenih mjesta, ono se mora osigurati zbog same vrste radova (miniranje, rad teških mašina). Buka utiče i na obližnju okolinu (ljudi u okolnim naseljima, stoka) i taj uticaj se može djelimično kontrolisati selektivnim izborom aktivnosti koje se izvode na gradilištu.

Uticaj na kvalitet voda

    - Rad građevinske mehanizacije, sa motorima na unutrašnje sagorjevanje potencijalni je uzročnik zagađivanja naftnim derivatima (mašinsko ulje, dizel gorivo, maziva, i sl.). Do te vrste zagađenja dolazi na gradilištima na kojima se ne sprovode striktne mjere zaštite, na kojima se radi sa neispravnim mašinama i sa osobljem koje nije pod kontrolom u fazama priprema i održavanja mašina.

    - Prilikom izvođenja zemljanih radova, posebno pri iskopu za fundiranje, dolazi do pojave ispiranja sitnijih frakcija, koje se odnose nizvodno, stvarajući specifični vid zagađenja suspendovanim materijama.

    - Neuređena odlagališta građevinskih materijala, ukoliko su nedovoljno zaštićena, predstavljaju potencijalni izvor zagađenja, posebno u periodima kiša jakih intenziteta.

    - Pristupni putevi kojima se doprema materijal na gradilišta predstavljaju potencijalne rizike za zagađenja, ukoliko nisu tako riješeni da se voda sa njih ne može neposredno spirati prema vodotoku.

    - Parkirališta građevinske mehanizacije su ozbiljan potencijalni izvor zagađenja, ukoliko se voda sa njih nekontrolisano spira prema rijeci.

    - Gradilišna naselja, ukoliko nisu realizovana propisno, sa potpunom sanitacijom (sakupljanje i uklanjanje svih otpadnih voda i čvrstog otpada) mogu da budu izvor zagađenja voda.

    - Tokom montaže mašinske i elektromašinske opreme, posebno pri manipulacijama sa raznim vrstama ulja i maziva (servouređaji, transformatorska ulja, ulje za podmazivanje turbinskih ležajeva, itd) može da dođe do propusta koji dovode do zagađenja vode tim opasnim materijama.

Zauzeće prostora

Za vrijeme izgradnje mHE na rijeci Lještanici neophodno je privremeno zauzeće prostora (prateći objekti, infrastruktura za gradilište, pozajmišta i odlagališta materijala itd.). Nakon završetka radova sve privremeno zauzete površine neophodno je vratiti u prvobitno stanje.

Promjena pejzaža

Promjena pejzaža usled izgradnje pozajmišta materijala i privremenih neuređenih odlagališta kao i ostalih radova na gradilištu zahtijeva vraćanje u prvobitno stanje nakon izgradnje objekta (odnosi se na promjene pejzaža koje su privremenog karaktera).

Svi navedeni uticaji na životnu sredinu su mali, jer su privremenog karaktera (traju samo u periodu izgradnje objekata oko 1 godine). Primjenom mjera zaštite njihov uticaj se minimalizuje ili potpuno eliminiše.

TEHNIČKE I ORGANIZACIONE MJERE ZAŠTITE

Mjere koje će se preduzeti u cilju sprječavanja smanjenja ili uklanjanja štetnog uticaja moraju biti unaprijed osmišljene i moraju se odvijati kroz sve faze realizacije projekta:

- fazu planiranja i pripreme izgradnje,

- fazu izgradnje i

- fazu redovnog funkcionisanja projekta.

Mjere zaštite koje se realizuju prije izgradnje projekta

- Mjere koje treba predvidjeti tokom  projektovanja, kroz iznalaženje tehničko – tehnoloških rješenja koja će smanjiti negativan uticaj na okolinu.

- Izbor materijala gradnje (odlučiti se za prirodne materijale gdje god je to moguće).

- Eksterni nivo buke može biti minimizovan ugradnjom izolacije mašinske zgrade i turbine, kontrolom vibracija sistema za ventilaciju, unapređenjem hidrodinamičkog dizajna hidrauličnih struktura i upotrebom nereflektujućih materijala i materijala koji absorbuju zvuk kojim bi se obložili zidovi i postavljanjem isto tako zvučno izolujućih vrata. Buka koja nastaje u mašinskoj zgradi je oko 82 dB u krugu od 7m. Zidovi obloženi zvučno izolujućim materijalom smanjuje buku za 25 – 50 dB

- Sa projektom uređenja gradilišta je potrebno predvidjeti potrebne mjere za smanjenje negativnih uticaja gradnje na okolinu koje proizlaze iz upotrebljene mehanizacije i transportnih sredstava i iz privremenih građevinskih objekata.

- Takođe je neophodno organizovati i locirati gradilište, kao i mjesta za smještaj mehanizacije, kako bi njihov negativan uticaj na okolinu bio što manji.

- Osim toga unaprijed razmotriti mogućnost snabdijevanja gorivom na benzijskoj pumpi najbližoj lokaciji izvođenja radova (ukoliko je to moguće) i eventualno servisiranje i održavanje vozila u za to specijalizovanom prostoru.

- Obavezno detaljno upoznati izvođača radova o mjerama i obavezama koje su predviđene u cilju zaštite prirode (flore i faune i ekosistema) koje je dužan da sprovodi tokom gradnje.

- Kao jedna od mjera je informisanje javnosti o vrsti projekta čija se izgradnja planira, radovima koji će se obavljati tokom izgradnje i mogućim uticajima koji će se pojaviti kao posledica izvođenja radova.

Mjere zaštite vazduha

- Upotreba sertifikovanih građevinskih mašina i poštovanje strogo definisanih normi Projektom zaštite na gradilištu, kako za građevinske mašine tako za sva ostala prevozna sredstva koja će se koristiti za transport materijala i opreme.

- Dobro organizovanje puteva na gradilištu koje će omogućiti funkcionisanje bez zastoja i negativnih uticaja na okolinu i saobraćaj u okolini gradilišta, kao i korišćenje goriva sa malim sadržajem sumpora.

- Organizovanje puteva vršiti u zavisnosti od potreba za materijalom, vrste materijala i količine unutrašnjeg transporta, transportnih sredstava i dinamike izvođenja radova.

- Realizacija gradnje mHE „Lještanica“  dovešće do pojačanog intenziteta saobraćaja, prije svega na putu u neposrednoj blizini gradilišta. Taj problem se može uspješno rješavati pojačanim mjerama saobraćajne discipline, kao i dodatnom regulacijom saobraćaja na mjestima eventualnih uskih grla i zagušenja. Svi putevi u zoni gradilišta moraju biti opremljeni dodatnom saobraćajnom signalizacijom, posebno na mjestima na kojima gradilišni putevi izlaze na puteve višeg reda ili se ukrštaju sa njima. Na mjestima izlaska gradilišnih vozila sa blatnjavim točkovima na puteve višeg reda predviđeti mjesta i obavezu za čišćenje guma, kako se blatom na kolovozu ne bi ugrozila bezbjednost saobraćaja.

- Neminovna posljedica izvođenja građevinskih radova (iskop, utovar i istovar materijala) je i disperzija lebdećih čestica i zagađenje vazduha sa njima, pa je potrebno da se tokom izvođenja tih radova primjenjuju sve mjere neophodne da bi disperzija lebdećih čestica u vazduhu bila što manja. Jedna od obaveznih zaštitnih  mjera, kojima će se sprečavati, odnosno smanjivati stvaranje prašine, je redovno prskanje vodom površina sa kojih se najviše emituje prašina. Na taj način će se smanjiti onečišćenje vode, tla i atmosfere.

Mjere zaštite od buke

Mjere za zaštitu od buke se preklapaju sa dijelom mjera koji je predviđen za zaštitu vazduha od emisija izduvnih gasova tokom rada građevinskih mašina, s obzirom da je glavni izvor buke u toku izvođenja radova upravo rad ovih mašina.

- Upotreba  ispravne mehanizacije i atestiranih transportnih sredstava koja su, prema evropskim standardima, klasifikovana u kategoriju sa što manjom emisijom buke.

- Radove u blizini kuća ograničiti u skladu sa zaštitom od buke.

- Ukoliko se u toku izvođenja radova, naročito u blizini naselja, zbog karakteristika terena poveća nivo buke, moguće je organizovati postavljanje zvučnih barijera.

- Kretanje teških vozila pri prolasku kroz naselja, ka lokaciji izvođenja radova, planirati u saradnji sa lokalnom saobraćajnom policijom.

- Strogo voditi računa o kretanju teških vozila u blizini škola, bolnica ili drugih osjetljivih područja i ukoliko je to moguće potpuno ih zaobići.

- Pri utovaru iskopanog materijala i istovaru materijala za gradnju voditi računa o mjerama zaštite kako bi proizvedena buka imala što manji uticaj na okolinu.

Mjere za zaštitu od buke u periodu ekploatacije

- Buka iz mašinske zgrade u toku eksploatacije se minimalizuje primjenom zvučne izolacije na zidovima i vratima mašinske zgrade, tako da ne predstavlja smetnju u neposrednom okruženju.

- Buka od strujanja vode na izlazu iz mašinske zgrade i ulazu u odvodni kanal se postiže umirivanjem vode gumenim zavjesama.

Mjere za zaštitu voda

- Upotreba ispravne mehanizacije koja zadovoljava standarde i  njihovo redovno održavanje.

- Servisiranje i radove na održavanju vozila i mehanizacije treba izvoditi u zato specijalizovanim radionicama.

- Ispuštanje goriva i maziva u vodotok je zabranjeno, a akcidente odmah sanirati.

- Građevinska mehanizacija, vozila i druge mašine na gradilištu, zahtijevaju redovno snabdijevanje sa naftnim derivatima i mazivima za pogon i održavanje. Zbog negativnog uticaja na okolinu ovo snabdijevanje  treba vršiti na najbližoj benzijskoj pumpi kako bi se izbjegla manipulacija naftnim derivatima na lokaciji izvođenja radova, a samim tim i mogućnost zagađivanja vodotoka i zemljišta u slučaju prosipanja. Ukoliko to nije moguće (zbog velike udaljenosti), sprovoditi mjere osiguranja od prosipanja na okolno zemljište  osiguranjem zaštitne posude (tankvane) ispod pretakačkog mjesta.

- Parkirališta i slične površine moraju biti nepropusne za vodu i naftne derivate i te površine moraju biti ograničene ivičnjacima.

- Na parkirnim mjestima se ne smije prati, održavati ili popravljati vozila. Dozvoljeni su samo dnevni pregledi vozila.

- Potrebno je predvidjeti sve potrebne mjere, koje obezbjeđuju zaštitu podzemnih i površinskih voda, te drugih prirodnih dobara od zagađivanja sa otpadnim uljima, naftnim derivatima, te otpacima, koji nastaju pri održavanju vozila i mašina.

- Zaustaviti radove u slučaju obilnih kiša i zaštititi lokacije radova od poplavljivanja i/ili od ispiranja.

Mjere za zaštitu vodotoka u toku eksploatacije

- Pravilno održavanje objekta i strogo pridržavanje procedura u toku redovnih remonta hidrocentrale kako ne bi došlo do najmanjeg iscurivanja ulja ili maziva iz mašinskog dijela objekta u okolinu.

- Primjenom strogih mjera zaštite za prihvatanje i skladištenje otpadnih ulja nastalih tokom remonta, onemogućiti njihovo dospijevanje u vodotok i njegovo zagađivanje.

- Redovno sprovođenje monitoringa kvaliteta vode prema usvojenom programu praćenja i u slučaju prekoračenja, obavijestiti nadležne institucije i izvršiti neophodne korekcije kako bi prekomjerni uticaj bio sveden na zakonom definisan nivo.

- vodotoku nizvodno od vodozahvata se u svakom trenutku mora obezbijediti potrebna količina vode potrebna za EPP, navodnjavanje i funkcionisanje objekata koji se nalaze nizvodno od vodozahvata.

- Režim rada mHE naročito u vrijeme hidrološkog minimuma će se automatski kontrolisati iz mašinske zgrade, kako bi se uspostavio balans sa potrebama mještana za količinom vode.

Mjere za zaštitu zemljišta

- Rad građevinskih mašina i transport materijala ima za posledicu mogući negativan uticaj na kvalitet zemljišta usled korišćenja i potrošnje goriva i maziva neophodnih za njihov rad, kao i potrebe za  snabdijevanjem sa naftnim derivatima i mazivima za pogon i održavanje. Kako bi se izbjegla mogućnost zagađenja zemljišta, treba smanjiti manipulaciju ovim derivatima na lokaciji gradnje, a ukoliko je to moguće potpuno je izbjeći. Takođe je neophodno osigurati od prosipanja na okolno zemljište, mjesta na kojima se, zbog nemogućnosti da se obavi na drugoj lokaciji, mora izvršiti manipulacija ovim sredstvima i to obezbjeđenjem zaštitne posude (tankvane) ispod pretakačkog mjesta.

- Iskopani, a neutrošeni materijal nije dopušteno odlagati na šumske i poljoprivredne površine te "neuređena" odlagališta, već odvoziti sa lokacije u dogovoru sa lokalnim komunalnim preduzećem ili drugim preduzećima sa kojim se sklopi poseban ugovor o preuzimanju i korišćenju tog materijala.

- Umjesto deponovanja viška iskopane zemlje preporučuje se realizacija dogovora sa lokalnim stanovništvom o upotrebi tog viška zemljišta.

- Takođe se preporučuje investitoru da u razgovoru sa mještanima iskopano kvalitetno zemljište deponuje u neposrednoj blizini na lokacijama gdje je zastupljeno neplodno zemljište koje je moguće oplemeniti. Na taj način se postiže višestruk pozitivan efekat kultivisanja površina, koje mještani mogu nasipanjem sloja kvalitetnog zemljišta pretvoriti u obradivo zemljište, a sa druge strane smanjuje se broj odlazaka kamiona sa lokacije, što daje značajan doprinos smanjenju emisije toksičnih komponenti u atmosferu.

- Zaštita zemljišta od erozija i bujica u skladu sa  Zakonom o vodama se vrši posebnim preventivnim mjerama uz pomoć zaštitnih objekata (pregrade, ustave i dr.) i izvođenjem zaštitnih radova (pošumljavanje, zatravnjivanje, terasiranje, čišćenje korita i dr.). Zaštitu od erozija i bujica sprovodi jedinica lokalne samouprave, ali i vlasnici i korisnici zemljišta na erozivnim područjima. Nadležni organ lokalne samouprave određuje preventivne mjere i neophodne radove koje su dužni da preduzmu vlasnici i korisnici zemljišta na erozivnim područjima. Na osnovu izvršenih terenskih analiza i iskustva može se zaključiti da će vodozahvati i vodozahvatni bazeni biće ugroženi od vučenog i suspendovanog nanosa. U posebnoj opasnosti će biti vodozahvatni bazenski prostori gde će se nanos taložiti uglavnom u zoni korisnog prostora, s obzirom na njegov granulometrijski sastav tako da je neophodna primena zaštitnih antierozionih radova. S obzirom na izrazito bujični karakter većine vodotoka, proces zasipanja se ne može potpuno zaustaviti ali se može znatno usporiti, a štete smanjiti. Rješenje u borbi sa nanosom ne može se tražiti samo u primeni jednokratnih mera već u stalnoj kontroli stanja primarnih objekata, njihovom održavanju i daljem proširivanju radova. Projekat antierozionih radova mora da obuhvati djelove sliva nizvodno od energetskog postrojenja iz dva razloga: - opasnost od nizvodne erozije ogromnih količina već deponovanog nanosa; - ovi radovi bi imali velikog uticaja na sve nizvodne hidroenergetske objekte postojeće i buduće. Ostvarenjem potrebnog obima radova na slivu, osim efekata na kontroli erozije i nanosa, postižu se i drugi značajni pozitivni efekti bitni za područje kao privrednu, socijalnu i ekološku celinu. Takođe se preporučuje da se pokloni posebna pažnja iskorišćavanju i obnovi šuma radi očuvanja njihove hidrološke uloge;

- Zbog smanjenja rizika od erozije potrebno je sve otkrivene površine što prije rekultivisati. Preporučuje se primjena skinutih površinskih slojeva te pošumljavanje i zatravnjivanje čistih oblasti i kosina, odmah po završetku radova.

- Radi sprečavanja i otklanjanja štetnog dejstva erozije i bujica sprovode se: posebne preventivne mjere, grade se i održavaju zaštitni objekti i izvode zaštitni radovi, kao što su: izgradnja i održavanje zaštitnih vodnih objekata (pregrade, ustave i sl.) i izvođenje zaštitnih radova (pošumljavanje, zatravljivanje, terasiranje, čišćenje korita i drugi slični radovi).

- zvođačima radova treba strogo naglasiti odgovornost čuvanja okolne vegetacije i zemljišta unutar i izvan građevinske zone. Tako će ove površine nakon postavljanje cjevovoda u potpunosti biti vraćene u prvobitno stanje i moći će da se vrate prethodnoj namjeni.

- Redovno prati točkove vozila kako bi se spriječilo raznošenje materijala na saobraćajnice van gradilišta.

- Na lokaciji gradilišta osigurati kontejnere za izdvojeno odlaganje otpada kao što je  komunalni otpad, ambalažni otpad, građevinski otpad, drveni otpad, koji će u dogovoru sa lokalnim komunalnim preduzećem ili drugim sakupljačima otpada biti recikliran ili odvožen na  odgovarajuće odlagalište otpada.

- Ispuštanje goriva i maziva u zemljište je zabranjeno, a akcidente odmah sanirati.

- U slučaju jačeg vjetra obavezna je zaštita lokacije prikupljanja otpada od raznošenja materijala vjetrom u okolinu.

Mjere za zaštitu zemljišta u periodu eksploatacije

- Tokom redovnog održavanja okoline objekata vršiti što manje intervencije na rastinju i drugim biljnim vrstama, kako bi se izbjegao suvišan uticaj na postojeću floru.

- Komunalni otpad odlagati u određene kontejnere i na osnovu ugovora koji je potrebno sklopiti sa lokalnim komunalnim preduzećem vršiti njihovo redovno pražnjenje i odvoženje na odgovarajuće odlagalište.

- Otpadna ulja nastala tokom remonta, skladištiti u za to specijalno određene posude do preuzimanja od strane sakupljača ove vrste otpada.

- Redovno vršiti kontrolu i po potrebi prazniti septičku jamu objekta mašinske zgrade odgovarajućim cistijernama nadležnog lokalnog preduzeća sa kojim investitor sklopi ugovor o tim uslugama.

Mjere za zaštitu vodenog ekosistema

- Stroga kontrola protoka biološkog minimuma vrši se na način što se otvor za biološki minimum ostavlja ispod nivoa gornje vode, odnosno kote zahvatnog dijela vodozahvata. Na taj način se uvijek obezbjeđuje protok koji se reguliše tablastim zatvaračem koji može biti mehanički ili automatski. Podizanjem odnosno otvaranjem ovog zatvarača u zavisnosti od nivoa dotoka vode iznad vodozahvata u ovaj biološki minimum može biti preusmjeren kompletan raspoloživi protok, u periodu kad postrojenje ne radi zbog dotoka vode ispod tehničkog minimuma turbine.

Riblja staza, Riblja staza, kao što je prethodno opisano mora se uraditi tako da pokuša da umanji poremećaj vodenog ekosistema (prirodna svjetlost, prirodni žubor vode na bazenima za odmor ribe, prirodni materijali i sl.) iako, kao što je navedeno ne predstavlja idealno rješenje, njenim izvođenjem od prirodnog materijala povećava vjerovatnoću da će određeni procenat migratorne vrste pastrmke potočare uspjeti da savlada fizičku prepreku, tj.vodozahvat, na predmetnim UTICAJ NA ŽIVI SVIJET VODOTOKA

Svi hidroenergetski objekti imaju negativnih uticaja po rijeke i a samim tim po živi svijet u njima. Naravno da je negativni uticaj malih hidroelektrana daleko manji ali svakako je da postoji. Bez obzira od tipa mini hidroelektrane (protočna ili akumulaciona) posledice se svode na uticaj izmijenjenog protoka i postojanja fizičke prepreke. Smanjenje vodnog protoka dovodi do smanjenja životnog prostora za organizme koji žive u rijekama ali uzrokuje i smanjenje vodne razmjene sa okolnim ekosistemima. Ovakav negativan uticaj prisutan je u dijelu toka koji se nalazi nizvodno od mjesta vodozahvata. Samo smanjivanje životnog prostora ima negativne posledice po kompletan vodeni svijet rječnih ekosistema jer umanjuje njegovu brojnost ali I raznovrsnost. Postojanje fizičke prepreke na mjestu vodozahvata odnosno izgradnja betonske brane manjih dimenzija, prestavlja nepremostivu barijeru za svu migratornu faunu. Sva uzvodna i nizvodna migriranja, bez obzira na režim rada hidroelektrane, biće spriječena.

Mala hidroelektrana koja se planira na Lještaničkoj rijeci po tipu predstavlja protočni tip hidroelektrane. Kod ovog tipa hidroelektrane voda se, od mjesta vodozahvata, cijevima void nizvodno do mjesta gdje se nalazi mašinska zgrada sa turbinom (niža kota). Kada elektrana radi i proizvodi struju cijeli tok nizvodno, od mjesta vodozahvata pa sve do mašinske kuće, imaće 10% od srednjeg izmjerenog protoka. U slučaju kada elektrana ne radi, voda će se prelivati preko brane na mjestu vodozahavata tako da će cijeli donji tok imati prirodan nivo protoka.

Smanjeni protok vode će u mjesecima kada ove rijeke imaju i najveću količinu vode najnegativnije pogoditi i najveće organizme iz ovog ekosistema, dakle ribe i vodozemce. Ovo se naročito odnosi na pastrmku kao jedinu riblju vrstu ovog vodotoka. Usled smanjenog protoka i nivoa vode tokom perioda migracije pastrmki na plodišta, ove ribe neće ulaziti ili neće migrirati uzvodno riječnim tokovima. Kako se uzvodne migracije pastrmki dešavaju tokom perioda Oktobar –  Decembar, u zavisnosti od vodostaja od kojeg na isti način zavisi i proizvodnja električne energije, najnegativniji uticaj će se upravo ogledati u smanjenom broju riba koje će se mrijestiti a samim tim i izostanku novih jedinki u budućim generacijama.

Kao jedna od mjera za ublažavanje ovih negativnih posledica Idejnim rješenjem su predviđene riblje staze. Konstruisanjem i izgradnjom ovih prolaza omogućava se da jedan mali dio prirodnog toka nesmetano zaobiđe malu branu na mjestu vodozahvata. Naime, voda se skreće iznad brane i kanalima se vodi do mjesta ispusta koje se nalazi nizvodno od mjesta vodozahvata.

Na ovakav način omogućen je stalan protok i mogućnost da pojedini rječni organizmi koji imaju uzvodno-nizvodne migracije prođu kroz ovaj dio vodotoka i zaobiđu i savladaju fizičku prepreku na rijeci. Iako ovakva mjera predstavlja ekološki standard prlikom izgradnje hidroenergetskih objekata njegova efektivnost je veoma diskutabilna. Neke su procjene da rječne vrste sa većim porastom, u prvom redu pastrmka kada su ove rijeke u pitanju, koriste ovaj vid prolaza na nivou ne većem od 5%. To znači da je broj individua koje poduzimaju uzvodne migracije, pa samim tim i broj individua koje se mrijeste, na nivou od 5 % ukupnog broja jedinki koje su migrirale prije izgradnje ovakvog postrojenja.

Planiranje i projektovanje mHE uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i dostignuća nauke i tehnike

Izbor savremenog tehničkog tehnološkog riješenja mHE prije svega je vezan za racionalno iskorišćenje raspoloživih količina vode i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, što je posljedica razmatranja primjene energetski efikasnih i čistih tehnologija za proizvodnju električne energije. Ovi zahtjevi su u skladu sa budućim trendom razvoja energetskih postrojenja, koji postavljaju dva osnovna cilja razvoja i to: poboljšanje stepena efikasnosti postrojenja i istovremeno smanjenje emisije štetnih materija, odnosno gasova koji dovode do pojave efekta staklene bašte.

Kada je u pitanju zaštita životne sredine, razmatrana mHE ima određene prednosti u odnosu na druge planirane energetske blokove u Crnoj Gori i bližem okruženju. Ovo daje mogućnost da se vrlo efikasno i investiciono povoljno zadovolje kriterijumi zaštite vazduha, voda i zemljišta od uticaja opasnih materija iz nove mHE.

U okviru koncepcijskih rješenja postrojenja i objekata mHE primjenjeni su najstrožiji kriterijumi prilikom projektovanja sistema koji predstavljaju potencijalne zagađivače životne sredine, pri čemu je primijenjen model integralnih tehno-ekonomskih i ekoloških analiza prihvatljivosti nihove izgradnje.

Pri tome ekološki kriterijumi postaju podjednako važni faktor pri donošenju odluka. Ovo je posebno bitno kada se radi o objektu koji se nalazi u području koje je za sada ekološki očuvano, što je neophodno zadržati u što većoj mjeri i tokom izgradnje i tokom budućeg rada objekta. U tom smislu je i sprovedena i preliminarna ekološka analiza mikrolokacija sa aspekta odabranih varijantnih riješenja.

Imajući u vidu savremene propise o zaštiti životne sredine, koji su dio postojeće regulative Crne Gore, pri izradi koncepcijskog riješenja za razmatranu mHE predviđena tehnička riješenja obuhvatala su sve neophodne mjere zaštite, koje obezbijeđuju da ovaj objekat bude prihvatljiv kako sa ekološkog tako i sa ekonomskog stanovištva. Pored toga, procjene uticaja mHE na okolinu, koje su urađene na osnovu realnih pretpostavki koje su u ovom trenutku bile raspoložive, pokazale su da su očekivani nivoi doprinosa ovog objekta praktično na nivou postojećeg fona zagađenosti i da neće prouzrokovati promjene kvaliteta životne sredine.

- EKOLOŠKI UTICAJI mHE I NJIHOVO UBLAŽAVANJE

Prednosti

- iskorišćenje obnovljivog energetskog izvora (vodnog resursa) koji je zamjena fosilnog goriva;

- ne zagađuje čovjekovu okolinu, već je oplemenjuje;

- ne zahtijevaju izgradnju složenih insfrastukturnih hidrotehničkih objekata;

- povećanje kvaliteta elektroenergetskog sistema sa aspekta poboljšanja napona električne mreže i smanjenja gubitaka na prenosu i distribuciji električne energije posebno pri snadbijevanju ruralnih oblasti i potrošača električnom energijom;

- mogućnost rezervnog napajanja regionalnih potrošača kod planiranih redukcija, neplaniranog raspada elektroenergetskog sistema i drugih havarijskih situacija u sistemu;

- dugom vijeku trajanja hidroenergetskog objekta o šemu govori praksa postojećih mHE u Crnoj Gori, od kojih su neke u neprekidnoj eksploataciji još od vremena prije Drugog svjetskog rata;

- gradjevinske radove, radove montaže i veliki dio hidromašinske i hidromehaničke opreme je moguće izdraditi u domaćoj prizvodnji;

- poboljšanje i podsticanje razvoja nerazvijenih područja i to u prvom redu zahvaljujući nekim od efekata koji se postižu izgradnjom akumulacije mHE u ovim regionima kao npr: regulisanju bujičnih vodotoka zadržavanjem poplavnog talasa, proizvodnji i uzgoju ribe itd.

- akumulacije na malim vodotocima su vrlo atraktivne sa turističkog, sportskog, ribolovnog i rekreativnog aspekta. One ne remete prirodnu ravnotežu, ne mijenjaju konfiguraciju zemljišta i ne utiču na promjenu klimatskih uslova kao i na bitnbiju promjenu režima vodotoka.

Jedan GWh električne energije proizvedene u mHE znači:

- izbjegavanje emisije od 480 tona ugljen-dioksida (CO2),

- snabdijevanje električnom energijom za period od godinu dana za oko 250 domaćinstava u razvijenim zemljama, a za oko 450 domaćinstava u zemljama u razvoju,

- uštedu 220 tona tečnih fosilnih goriva ili uštedu 335 tona uglja

Nedostaci

Naravno, male hidroelektrane u odnosu na druge slične izvore imaju nedostatke, a to su:

- visoki investicioni troškovi po instalisanom kW;

- veliki troškovi istraživanja u odnosu na ukupne investicije;

- eksploatacija  zavisi od postojećih resursa;

- zahtijeva integralno vodoprivredno rješenje, s tim što se prednost mora dati  sistemima za snabdijevanje     vodom i za navodnjavanje, zato male   hidroelektrane moraju raditi sa instalisanim protokom koji je određen

prema drugim potrošačima;

- ako radi autonomno, proizvodnja električne energije zavisi od potrošnje,  pa višak ostaje neiskorišćen.

Potrebno je napomenuti da je prilikom definisanja tehničkih rješenja izvođenja , potrebno uzeti u obzir stroge kriterijume zaštite životne sredine. Isto tako, potrebno je naglasiti da za većinu posmatranih vodotoka ne postoje višegodišnja mjerenja protoka, što takode utiče na vjerodostojnost procjene potencijala.

## 1.3. KONTAKTNA PODRUČJA

1.3.1. Kontaktna područja

Područje obuhvaćeno Lokalnom studijom lokacije Lještanica pripada području KO Ljeska. Vodotok rijeke Lještanice pripada slivu Ljuboviđe . U širem kontaktu se nalazi izgrađena mHE Vrelo . U neposrednoj kontaktnoj zoni dio prostora je oprijedjeljen kao koncesiono područje za eksploataciju mineralnih sirovina I građevinskog kamena. Taj prostor je izvan obuhvata plana .

# 2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA ŽIVOTNE SREDINE PREDMETNOG PODRUČJA

## 2.1  PRIRODNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA

2.1.1. Geološke i inženjersko-geološe karakteristike terena

Lještanica je desna pritoka Ljuboviđe i pripada njenom gornjem slivu. Izvor Lještanice se nalazi na prostoru Šljemena, na oko 1370 mnm.

Na osnovu geološke prospekcije terena i obilaska potencijalnih lokacija vodozahvata, mašinske zgrade i trase cjevovoda mHE „Lještanica“ može se zaključiti da u geološkoj građi terena učestvuju stijenske tvorevine paleozojske starosti.

Paleozoiske stijene su pokrivene uglavnom kvartarnim tvorevinama. Paleozoiske tvorevine sliva rijeke Lještanice izgrađene su od različitih litogenetskih članova, uglavnom od škriljaca, pješčara i krečnjaka, sa nešto kvarcnih konglomerata i kvarcita. Postoji malo otkrivenih izdanaka i to uglavnom u usjecima saobraćajnica gdje su intenzivnom tektonikom prvobitni odnosi unutar tvorevina poremećeni. U izdancima su stijene malo poremećene usled dejstva mehaničkih pritisaka.

U planinsko – kotlinskom rejonu preovlađuju razna smeđa zemljišta i krečnjačko – dolomitne crnice. Na krečnjačko-dolomitnim stijenama dominiraju kalkokambisoli (smeđa tla na krečnjacima i dolomitima) i kalkomelanosoli (krečnjačko-dolomitna crnica, uglavnom u višim predjelima). Na kiselim silikatnim stijenama u višim i strmijim područjima sa hladnijom klimom preovlađuju rankeri i kisela (distrična) smeđa tla koja pogoduju rastu šuma. Na jako bazičnim stijenama javljaju se rankeri i smeđa tla na jezerskim sedimentima te bazičnim ili neutralnim eruptivima ili metamorfitima.

Metamorfisani baziti koji se jako metamorfisani javljaju naročito u obodnim djelovima gdje postupno prelaze u zelene epidot-aktinolitske škriljce. Ređe se javljaju u seriji zelenih škriljaca kao relikti. Zastupljeni su takođe gabrovi i dijabazi i to gabrovi u nižim djelovima a dijabazi obodom gabrova pri čemu se postupno razvijaju iz njih. To su zelene, čvrste i pretežno uškriljene stijene. Gabrovi su, usled sekundarnih promjena, transformisani u sosirit-gabrove i uralit-gabrove. Izgrađeni su od alterisanih plagioklasa i monokliničnih piroksena. Kao akcesorni sastojci se javljaju apatit, sfen sa lukoksenom i metalični minerali. Plagioklas je pretvoren u sitnozrnu smješu epidota, coizita, prenita i rede albita, a monoklinični piroksen u uralit. Varijeteti su izdvojeni po tome koji primarni sastojak je jače promijenjen. U nekim djelovima gabrovi su jako tektonizirani te se javljaju kao kataklaziti ili miloniti.

Metamorfisani dijabazi i doleriti (ββ) su izdvojeni prema strukturnim karakteristikama pri čemu su doleriti manje izmijenjeni od dijabaza. Visok stepen alteracije kod dijabaza ogleda se u transformaciji primarnih minerala u aktinolit, epidot i hlorit i ide čak do potpunog preinačenja primarne strukture.

Slabo metamorfisani peliti, psamiti i psefiti (kompleks škriljaca i pješčara) sa kristalastim krečnjacima leže preko prethodnih škriljaca i imaju najveće rasprostranjenje i debljinu u okviru paleozoika. Ovaj dio serije, odozgo naviše u geološkom stubu, predstavljen je najprije filitima, koji rjeđe sadrže proslojke slabo metamorfisanih pješčara, proslojke ili sočiva mermera i mermerastih krečnjaka i sasvim rijetko manje pojave dijabaza i spilita. Preko ovih slojeva dolazi debeo kompleks filita i argilofilita tamnosive boje sa bijelim kvarcnim žicama pretežno uloženim po folijaciji, rjeđe kad prate pukotine sijeku folijaciju filita. Ovaj kompleks škriljaca je dosta litološki ujednačen. U pomenutim filitima počinju da se javljaju sočiva i proslojci kristalastih krečnjaka. Iznad su argilošisti, argilofiliti, metamorfisani kvarcni crvenkasti pješčari sa pojavama sočiva kvarcnih crvenkastih breča i konglomerata. I najzad, iz prethodnog kompleksa se postupno razvijaju crvenkasti kvarcni konglomerati i breče koji čine završni dio paleozoiske serije na ovom terenu.

Filiti i argilošisti, kvarc liskunoviti i sericit-hloritski škriljci (F) imaju jasno očuvanu reliktnu pelitsku strukturu. To su slabo metamorfisani glinci i alevroliti. Boje su tamno sive, sive do zelenkaste. Strukture su blastopelitske do lepidoblastične a u njihov sastav ulaze, kvarc, sericit, hlorit, glinovita materija, apatit, cirkon, turmalin, i metalični minerali.

Od svih litoloških članova serije najviše su zastupljeni škriljci i to kvarcni liskunoviti i sericitsko-hloritski. Kvarcni liskunoviti škriljci su svijetlomrke do mrke i sive boje. Izgrađeni su od kvarca, plagioklasa, liskuna (muskovit i sericit) i hlorita pri čemu je vezivna materija silicijska. Pored ovih javljaju se i kvarcni škriljci, koji su čvršći, a boja im je uglavnom siva do blijedosiva, rijetko mrka. Silicijska materija, koja čini osnovu, izmiješana je sa glinovitom komponentom i grafitičnom materijom  takođe se zapaža prisustvo sericita. Duž pukotina je nakupljena gvožđevita materija, ili su izrasla zrna autigenog pirita. Sericitsko-hloritski škriljci se rjeđe javljaju, obično kao proslojci između grubozrnih sedimenata. Trošni su i lako se cijepaju po slojevitosti. Izgrađeni su od muskovita, sericita i hlorita i kvarca. Sadrže i znatnu količinu glinovite komponente kao I autigeni pirit u vidu nepravilnih grumuljica.

Metamorfisani kvarcni peščari (F) po krupnoći zrna su raznovrsni, izgrađeni od zaobljenih zrna kvarca, ređe feldspata, muskovita, sericita, hlorita, cirkona, apatita i metaličnih minerala. Cement je prekristalisao u sitnozrne agregate kvarca sa malo sericita. Slojeviti su (do 40 cm. debljina sloja) i škriljavi. Liskunoviti pješčari se javljaju uglavnom u vidu slojeva debljine od 15 do 30 cm, ili kao proslojci u laporovito-glinovitim sedimentima. Boja im je svijetlosiva do svijetlomrka. Izgrađeni su od kvarca, plagioklasa (4 do 5%), muskovita, sericita i hlorita (15 do 20%). Cement je silicijski, pornog ili kontaktnog tipa. Kvarcni pješčari se javljaju u vidu slojeva od 20 do 30 cm, ili banaka debljine 60 do 80 cm. Vrlo su čvrsti i kompaktni. Boja im je svijetlosiva do svijetlozelena. Izgrađeni su od kvarca (oko 90%), plagioklasa (oko 5%) I muskovita (oko 4%). Od sporednih sastojaka zapaža se neznatno prisustvo sericita, hlorita, pirita i po nekad siderita, a od akcesornih sastojaka su nađeni cirkon, turmalin i apatit. Cement je uglavnom silicijski, porni. Kvarcni pješčari su mjestimice škriljavi pa stijena tada podsjeća na kvarcne ili kvarcne-liskunovite škriljce.

Rječne terase su fosilni fluvijalni oblici, dna starih rječnih tokova. U planinskim predjelima duž srednjeg i gornjeg toka rječni tokovi su naslijedili glacijalne valove, te su im doline djelimično strmih strana. U ovakvim dolinama, obilaskom terena, terase nijesu primijećene. Pod kvartarnim tvorevinama, koje pripadaju holocenu, izdvojene su znatne površine. To su kopnene tvorevine, u kojima su zastupljeni različiti genetski tipovi, kao: more kamenja, proluvijum, deluvijum, sipari i aluvijum.

More kamenja (mk) su veće površine pokrivene krupnim blokovima stijena prečnika od 1 do 10 m. Ove pojave, su vezane za masivne i kompaktne stijene kao što su dijabazi, graniti, kvarcni konglomerati, krečnjaci i mermeri. Karakteristične su za visoke planine, gdje temperatura često pada ispod 0°C pa usled velikog dnevnog kolebanja temperature (zamrzavanje i odmrzavanje) dolazi do raspadanja kompaktnih stijena i obrazovanja tzv. mora kamenja. Odlomljeni blokovi stijena, sa strmih stjenovitih strana padaju na sniježne padine, zatim snijeg u vidu lavina klizi naniže, noseći sa sobom sav materijal. Sniježne lavine nose i guraju blokove stijena sve do podnožja, gdje ga nagomilavaju najčešće u vidu lučnih bedema. Za razliku od heterogenog morenskog materijala more kamenja čini pravi krš od nagomilanih, uglavnom krupnih blokova istih stijena.

Proluvijum ili plavine (pp) su kupasta uzvišenja od rječnog nanosa koja se javljaju kod potoka bujičarskog karaktera. Karakteristične plavine su konstatovane na ušćima stalnih i povremenih potoka u veće stalne tokove. Plavinski materijal se sastoji pretežno od poluobrađenih komada stijena u slivovima i generalno je sastavljen od kompozitnih materijala paleozoiskog kompleksa, veličine od 5 do 20 cm. Proces njegovog stvaranja, otpočeo je u deluvijumu, i nije se ni do danas zaustavio.

Deluvijum ili padinski materijal (d) je rezultat mehaničkog raspadanja stijena i zastupljen je skoro na svim planinskim padinama. Najveće površine pod padinskim materijalom, konstatovane su na padinama izgrađenim od paleozoijskog kompleksa. Kako je ovaj teren pokriven gustom šumom, to se ove tvorevine teško razlikuju od morenskog materijala.

Sipari (s) su zastupljeni na strmim stjenovitim padinama planinskih vrhova i grebena. Lepezastog su oblika i sastoje se od uglastih komada stijena različitih veličina. Sitniji komadi su pri vrhu lepeze, a krupniji pri dnu. Naniže često prelaze u more kamenja, gdje su komadi stijena krupniji.

Hidrogeološke funkcije stijenskih masa se mogu odrediti na osnovu litološkog opisa sastava paleozijskog kompleksa, permotrijaskih, donjetrijaskih i kvartarnih tvorevina. Stijene sa funkcijom hidrogeološkog izolatora, malovodopropusne ili vodonepropusne u kojima su mogući izvori izdašnosti od 0.1 do 0.5 l/s u okviru sočiva kvarcnih konglomerata i meta-dijabaza i metagabrova su: filiti i argilošisti, kvarc-liskunoviti i sericit-hloritski škriljci i metamorfisani baziti.

Stijene sa funkcijom hidrogeološkog kolektora, male izdašnosti, malovodopropusne u kojim su mogući izvori izdašnosti od 0.5 do 1.0 l/s, su slabo metamorfisani peliti, psamiti i psefiti (kompleks škriljaca i pješčara) kao i metamorfisani dijabazi i doleriti (ββ). Stijene sa funkcijom hidrogeološkog kolektora, znatne izdašnosti, malo do srednje vodopropusne u kojima su  mogući izvori izdašnosti od 1.0 do 3.0 l/s, su veće kontinualne mase metamorfisanih kvarcnih pješčara (F), kvarcnih konglomerata (Sq), mermera i kalkšista (M), breča i konglomerata (P,T) I granitoidnih stijena (γ). Stijene sa funkcijom hidrogeološkog kolektora ekstremne vodopropustljivosti, ali bez ili sa povremenom izdani su more kamenja (mk) i sipari (s). Ostale, uglavnom kvartarne tvorevine, glacijalne, glacio-fluvijalne, rječno terasne, aluvijalne, deluvijalne i površinske zone degradacije sredina podloge, su sa promjenljivom hidrogeološkom funkcijom, zavisno od procenta glinovite komponente. Iako na geološkoj karti nijesu izvršena raščlanjavanja u okviru paelozoijskog kompleksa, na osnovu hidrogeoloških vodnih objekata, prvenstveno izvora sa pojavama stalnih površinskih oblika, preovlađuju metamorfisani kvarcni pješčari (F), kvarcni konglomerati (Sq) i breče i konglomerati (P,T). Topografska vododjelnica je i hidrogeološka, jer podlogu nižih djelova čine vodonepropusne tvorevine paleozoika u okviru kojih se nalaze manje ili veće sočivaste i izolovane mase kvarcnih konglomerata. Iznad su veće mase kvarcnih meta-pješčara, mermera i kalkšista i gnajseva, pukotinsko-prslinske poroznosti u kojim je moguće formiranje izdani. To je evidentno, prema hidrogeološkim vodnim objektima u izvorišnom dijelu toka rijeke Lještanice. Velike nadmorske visine registrovanih izvora, kaptiranih izvora i stalnih tokova, i izvorišta tokova, nedvosmisleno ukazuju da ne postoji mogućnost gubljenja vode iz sliva rijeke Lještanice. Ne postoje podaci o hemijskoj analizi vode rijeke Lještanice tako ni podzemnih voda iz sliva ove rijeke, ali se moraju uraditi prilikom izrade Ekološkog elaborata. Porijeklo voda je najvjerovatnije od otapanja snijega i kišnih padavina pa ih karakteriše niska temperatura (611oC), veliki sadržaj kiseonika, mali sadržaj slobodnog CO2, promjenljiva i ukupno mala do srednje ukupna mineralizacija (80-300 mg/l), zavisno do godišnjih doba. U kasno proljeće i kasnu jesen kada su padavine i protoci najveći, mineralizacija je najmanja. Zimi i ljeti, kada su padavine i protoci najmanji, i samim tim zadržavanje vode u slivovima vremenski najduže, mineralizacija voda je najveća. Privremena tvrdoća je ukupno mala, jer su u slivu rijeke Lještanice i njenih pritoka pretežno silikatne a podređeno karbonatne stijene. Kalkšisti, prekristalisali krečnjaci) su zastupljeni lokalno, a najviše u izvorišnom dijelu rijeke Lještanice. Prema tome, prognozno vode su baznog karaktera sa periodičnim vrijednostima pH>8. Ne očekuje se hemijska agresivnost površinskih i podzemnih voda na beton i betonske konstrukcije. U periodima većih protoka, moguća je agresivnost na izluživanje karbonata, kada je ukupna i privremena tvrdoća vode mala (ukupna mineralizacija manja od 200 mg/l).

Inženjersko geološka svojstva stijenskih masa su data na osnovu iskustvenih podataka.

Po parametru fizičkohemijske raspadnutosti u stijenskoj masi moguće je razlikovati tri inženjerskogeološke sredine i to, zemljastu raspadinu, degradiranu stijenu i relativno čvrst stijenski kompleks. Zemljasta raspadina nastaje kao produkt raspadanja osnovne stijene, i u većini slučajeva, javlja se kao pokrivač promjenljive debljine. To su pretežno eluvijalnodeluvijalno-aluvijalni glinoviti materijali, sa manjim ili većim prisustvom kamenitih odlomaka. U principu je nepovoljna sredina za fundiranje bilo koje pregrade, i shodno debljini, najčešće se odstranjuje iz temelja objekta.

Degradiranu stijenu reprezentuju dezintegrisani škriljci, nehomogeni i anizotropni po parametru fizičko-hemijskih karakteristika i niskih vrijednosti geotehničkih parametara. Ima izgled "trošne" stijene, i mehaničkim putem se kruni. Intenzitet i dubina raspadanja je u funkciji heterogenog litološkog sastava, smjenjivanje mekih I tvrdih stijena, tektonske oštećenosti, teksture, izdijeljenosti stijene, insolacije i drugih egzogenih faktora. Pretpostavlja se da proces degradacije doseže mjestimično do dubine od 30 m. Temeljni iskopi ne smiju biti duže vremena otvoreni, jer insolacija i nekontrolisano vlaženje negativno utiču na stabilnost kosina. Stijena se suši, osipa, nadima i dovodi do narušavanja stabilnosti kosina, otkidanja terena i aktivira klizanje. Iskopi mogu da variraju od upotrebe ručnog alata, preko mašinskog iskopa do mjestimične i obavezne upotrebe eksploziva. Kada se isključe pješčari, arkoze, grauvake i kvarciti ova sredina se prema građevinskim normama GN-200 svrstava u IV kategoriju, a dijelom u V kategoriju. Relativno čvrst kompleks čine paleozojski škriljci. Prelaz iz degradirane sredine u relativno čvrst kompleks je postupan a granica irme dvije sredine može biti nepravilna i talasasta. U mehaničkom smislu kompleks je čvršći, otporniji na pritisak, naročito na smicanje pškriljavosti. Iskopi se drže stabilno, ali i ovdje nesmiju biti duže otvoreni jer se gubljenjem prirodne vlage, stijena suši i osipa. Time se mnogo lošije i teže ostvaruje kontakt stijena-beton. Prema građevinskim normama GN-200 površinski iskopi mogu biti promjenljivi a generalno su V kategorija.

Na mjestu predviđene lokacije vodozahvata za mHE “Lještanica” na rijeci Lještanici javljaju se dvije inženjerskogeološke sredine: paleozoijski škriljci i morena. Paleozoiski škriljci se javljaju kao argilošisti i filiti sa sočivima pješčara. Morena čini heterogeni agregat krupnih I sitnijih jako zaglinjenih blokova, porijeklom od kvarcnih konglomerata, eruptiva i paleozojskih škriljaca. Vodopropusnost, ove heterogene i po granulaciji haotične mase, može da varira u širokim granicama, od praktično vodonepropusne do vodopropusne sredine. Oblaganjem morene glinenim tepihom ili izradom dijafragme ispod objekta, su načini da se spriječi filtracija I provirne linije kroz morensku masu. U koritu rijeka ostali su samo ostaci morenskih materijala(glacio – fluvijalni materijali) kao blokovi i sitni fragmenti, jer su glinoviti materijali isprani erozijom. Iskopi u recentnim materijalima prema GN-200 pripadaju III i IV kategoriji, možda na nekim mjestima i V kategoriji. U raspadnutoj paleozoijskoj podlozi iskopi pripadaju IV i V kategoriji, a u kompaktnijoj - V kategoriji.

Cjevovod pod pritiskom mHE „Lještanica” će biti položen u sredinu koju čine paleozoijski argilošisti, filiti, pješčari i konglomerati. Pojedine dionice će biti fundirane i u deluvijalnom pokrivaču, koji na nekim mestima može imati debljinu od više metara. Lokalna klizanja terena su moguća, te u procesu izvođenja radova treba nagibe kosina prilagoditi lokalnim terenskim uslovima. Prema građevinskim normama GN-200 uslovi iskopa pripadaju III i IV kategoriji u recentnim materijalima, u degradiranoj paleozoiskoj sredini IV i V kategoriji, a u relativno kompaktnoj, V kategoriji.

Mašinska zgrada mHE “Lještanica” biće najvjerovatnije fundirana na paleozoiskom kompleksu, ispod glacio-fluvijalnih materijala, prognozirane debljine 0-5 m. Debljina i sastav je promjenljiva, od heterogenog materijala, krupnih i sitnih blokova, od kvarcnih konglomerata I breča, eruptiva i paleozoijskih škriljaca, a podređeno od glinovitih materijala. Paleozijski škriljci su argilošisti i filiti sa sočivima meta-pješčara. Stijena je površinski degradirana. Iskopi u recentnim materijalima prema GN-200 pripadaju III i IV kategoriji, a dijelom V kategoriji. U paleozoiskom kompleksu pripadaju IV i V kategoriji, s tim da u dubljim manje degradiranim tvorevinama pripada samo V kategoriji. Postoji i mogućnost da rijeka teče direktno preko stijena paleozoiskog kompleksa ispod rezidualnih blokova od glacio-fluvijalnih tvorevina jer je zbog većeg gradijenta toka nego na lokacijama vodozahvata izraženija i erozija recentnih materijala. Takođe je moguće da će se jedan deo objekta fundirati na meta-dilabazima I doleritima, prognozne VI-VII kategorije površinskog iskopa prema GN-200.

2.1.2. Seizmogeološke karakteristike terena

Za mHE Lještanica  uzeti u obzir VIII stepen seizmičkog rizika što zapravo odgovara povratnom period t=250 godina (I=7.8 za t=200 god).

Dejstvo zemljotresa na površini osim magnitude i mehanizma žarišta, udaljenosti od žarišta i osobina sredine kroz koju se seizmički talasi šire, zavisi od seizmogeoloških karakteristika lokalne geotehničke sredine koja se nalazi iznad osnovne stijene ili odgovarajuće dovoljno čvrste stenske mase. Na bazi sintetizovanih rezultata kompleksih geoloških istraživanja koja su izvedena posle zemljotresa u Crnoj Gori 1979. godine a čiji su rezultat bile Seizmogeološke podloge i seizmička mikrorejonizacija urbanog područja Bijelog Polja, na razmatranom području izdvojeni su reprezentativni geotehnički modeli sa aspekta inženjerske seizmologije .

2.1.3. Hidrološke odlike terena

Kao podloga na osnovu koje je rađena analiza fizičkih karakteristika sliva korišćene su georeferencirane topografske karte R1:25 000, a njihova obrada je rađena u softverskom paketu MapInfo.

Lještanica je desna pritoka Ljuboviđe i pripada njenom gornjem slivu. Izvor Lještanice se nalazi na prostoru Šljemena, na oko 1370 mnm.

Tabelarni prikaz vrijednosti osnovnih fizičko geografskih karakteristika topografskog sliva rijeke Lještanice do mjernog profila dat je u narednoj tabeli:

Fizičko geografske karakterisitike sliva i vodotoka do profila mjerne stanice.

Površina sliva rijeke Lještanice, do profila na koti 1007 mnm je 9.75 km2 sa vododjelnicom dužine 13.5 km i maksimalnom kotom 1672 mnm. Slivno područje i tok rijeke su dati ,dužina toka do posmatranog profila iznosi 1.53 km.

Hipsometrijska kriva sliva predstavlja zavisnost procentualne zastupljenosti pojedinih visina sliva u funkciji površine sliva.

Srednja nadmorska visina sliva Lještanice do kote 1007 mnm iznosi 1373 mnm. Hipsometrijska kriva sliva do ove kote prikazana je na sledećem grafiku.

Hipsometriska kriva sliva Lještanice do kote 1007 mnm

Analiza hidroloških podataka

Da bi se odredio hidropotencijal nekog vodotoka potrebno je vršiti višegodišnja mjerenja protoka na odgovarajućem profilu. Mjerni profil se obično bira na lokaciji ili u blizini potencijalnog vodozahvata buduće male hidrolektrane. Mjerenja protoka u trajanju od minimalno godinu dana mogu poslužiti za preliminarnu procjenu hidropotencijala nekog vodotoka.

Na lokaciji mjernog profila uspostavljena je mjerna stanica sa automatskim praćenjem nivoa vode. Izvršeno je više hidrometrijskih mjerenja za potencijalno iskorišćenje vodotoka u hidroenergetskom smislu. Mjerna stanica postavljena je u blizini budućeg vodozahvata na koti cca 1007 mnm.

Mjerna stanica je postavljena na betonskom mostu čiji zidovi ograničavaju korito rijeke. Profil je izabran u blizini planiranog vodozahzvata, jer ga je bilo nemoguće postaviti na samoj lokaciji vodozhavata, pa njegovo postavljanje nizvodno od vodozahvat ne utiče na promjenu protoka u odnosu na protok u profilu planiranog vodozahvata. Posmatrani profil ima konstantnu geometriju i nije podložan eroziji i zasipanju.

Kao ulazni podaci za ovu hidrološku studiju korišćeni su podaci o vodostaju i proticaju dobijeni kao rezultat mjerenja u periodu od 02.01.2013. do 31.08.2014. godine

Za mjerenje protoka se koristio mjerni instrument tipa Flo-Tracer (Flow Tronic, Belgija) koji radi na principu mjernja promjene elektroprovodljivosti vode (slika 3.9.). Ovom metodom mjerenje protoka izvodi se tako što se u vodotok, uzvodno od mjesta gdje je postavljena mjerna sonda, uspe određena količina soli rastvorene u vodi. Uređaj mjeri promjenu saliniteta (elektroprovodljivosti) vode sve dok ona ne dostigne početnu vrijednost. Kao krajnji rezultat se dobija protok vodotoka na mjernom profilu. Mjerenje protoka ovim instrumentom ima najviše smisla u ovom slučaju, zbog jake turbulencije toka i male dubine, pa se može smatrati „najpouzdanijom“ metodom za mjerernje planinskih vodotoka. Kontrolna mjerenja su vršena pomoću hidrometriskog krila MCM-02 (Akim, Turska) i dobijeni rezultati se nisu razliokovali više od 5 % od rezultata dobijeni mjernim uređajem FLO TRACER-om.

Bruto energetski potencijal vodotoka

Srednji višegodišnji proticaj Lještanice u profilu 1007 mnm, Q=0.433 m3/s koji smo usvojili u prvom dijelu Analize i proticaj na HS Tomaševo, rasporedićemo duž čitavog toka po stacionaži na 1.0 km, na osnovu pripadajućih slivnih površina.

Definisane su fizičko geografske karakteristike sliva i toka rijeke Lještanice u profilu 1007mnm, i urađeno je više analiza, na osnovu raspoloživih hidroloških podataka, kako bi se dobili karakteristični jednogodišnji i srednji višegodišnji protok.

- Karakteristični jednogodišnji protocaji dobijeni su obradom mjerenih podataka za period 02.01.2013. godine do 31.08.2014. godine. Na osnovu analize tih podataka dobijeni su sledeći rezultati:

| minimalni godišnji proticaj | Qmin | 0.08 m3/s |
| --- | --- | --- |
| maksimalni godišnji proticaj | Qmax | 4,00 m3/s |
| Srednji godišnji proticaj | Qsr | 0,60 m3/s |

Za određivanje srednjeg višegodišnjeg proticaja urađeno je više analiza. Analize su rađene na osnovu površine sliva, padavina, specifičnog oticaja itd. Ovako dobijene vrijednosti su osrednjene i usvojena je vrijednost srednjeg višegodišnjeg proticaja.

| Srednji višegodišnji protok | Qsr .vg | 0,66 m3/s |
| --- | --- | --- |

Proračun bruto energetskog potencijala vodotoka.

| Bruto energetski potencijal vodotoka | Wgod | 21,042 GWh |
| --- | --- | --- |

2.1.4. Klimatske karakteristike

Opština Bijelo Polje ima umjereno kontinentalnu klimu sa jasno izraženim sezonama, pri čemu je jesen toplija od proljeća, što svakako pogoduje sazrijevanju biljnih kultura. Planinski masivi koji okružuju Bjelopoljsku kotlinu, utiču na klimu, atmosferske padavine, temperaturne razlike i maglu, naročito tokom jesenjih, zimskih i ljetnjih mjeseci.

Insolacija (količina sijanja sunca,izražena u časovima) - Srednja godišnja vrijednost insolacije-sume osunčavanja iznosi 1.635,3 časova. Srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova.

Temperatura vazduha - Sa porastom nadmorske visine temperatura vazduha opada, prosječno za 0,60ºC na 100 m (temperaturni ili termički gradijent).Vrijednosti termičkog gradijenta zavise od postojeće sinoptičke situacije. Najveće vrijednosti ima pri adiabatskim procesima – termičkim ili dinamičkim (10ºC/100m). Nadmorska visina ima uticaja i na ostale meteorološke elemente i pojave.

Srednja vrijednost temperature u proljeće iznosi 8.70C, tokom ljeta 16.90C, jeseni 9.40C a u zimskom periodu 0.10C. Jeseni su toplije od proljeća što pogoduje sazrijevanju biljnih kultura. Za bjelopoljsku kotlinu u toku zime karakteristicne su temperaturne inverzije, tj. niže temperature u dolini Lima i njegovih pritoka u odnosu na brdsko-planinski obod.

Vlažnost vazduha (količina vodene pare u atmosferi) - Vlažnost vazduha predstavlja jedan od najvažnijih klimatskih elemenata. Od njene količine direktno zavisi pojava padavina. Vlažnost vazduha izražava se u procentima. Veoma suv vazduh ima vrijednost ispod 55%, suv između 55-74%, umjereno vlažan 75-90% i veoma vlažan preko 90% Relativna valažnost vazduha u opštini Bijelo Polje veća je zimi nego ljeti dok na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti vazduha iznosi 77.3%, maksimum je u decembra 84.1%, dok je minimum u julu 72.6%.

Atmosferske padavine, pluviometrijski režim/godišnji prosjek padavina - Godišnji prosjek padavina iznosi 940 l/m2. Nijesu evidentirana veća kolebanja u pojedinim godinama. Padavine su ravnomjerno raspoređene tokom godine, osim u vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova, ovo područje karakteriše povećana količina padavina. Prosječno, najviše padavina ima u novembru, a najmanje tokom maja mjeseca.

Tokom godine u prosjeku ima 109 kišnih, 21 sniježnih, 23 vedrih i 135 oblačnih dana. Maksimalna godišnja visina snježnog pokrivača, koja je izmjerena 2005.god. iznosila je 2.23 m. Snježni pokrivač traje oko pet mjeseci. Uz povećanje nadmorske visine, raste I količina padavina, tako da na obroncima Bjelasice, količina padavina iznosi i do 1.500 mm godišnje.

2.1.5. Pejzažne karakteristike

Karakterizacijom predjela Bijelog Polja prostor zahvata plana preopoznat je kao:

Karakter predjela Tip 3: Brdsko-planinski predio zapadnog pobrđa

Analiza predjela  (Studija prirodnih uslova – PUP Bijelo Polje)

Tip 3: Brdsko-planinski predio zapadnog pobrđa - Okosnicu ovog predjela čine rijeka Ljubovidja sa svojim pritokama uz koju se smjestila Vraneška dolina. Gotovi svi vodeni tokovi ulivaju se u rijeku Ljubovidju, izuzev kratkog toka Ćehotine i Lješnice koja se uliva u Lim. Izvori u slivu Ljubovidje su brojni. Nižu se od izvorišta nizvodno sa obje strane rijeke do ušća u Lim. Desne pritoke Ljubovidje nastaju od voda brojnih izvora i vrela koje se hrane atmosferskim i podzemnim vodama prostrane Baričko-stožerske površi.

Na području Vraneške doline rijeka Stožernica isklesala je impresivan kanjon. Rijeka Stožernica ponire sjeverno od ruševinа srednjevjekovnog mаnаstirа Sokolаc, а ponovo izvire pri krаju kаnjonа, kod mаnаstirа Vrаnšticа. U kanjonu se  nalazi se veći broj pećina i jama. Na litici iznаd izvorа Stožernice nаlаze se četiri velike pećine: Novаkovićа, Žutа, Mаrkovаčа i Čeočnicа.  U  blizini Novakovića  pećine postoje ostaci nekadašnje vodenice koju bi trebalo zaštititi kao obilježje prošlosti ovoga kraja, osnosno kao objekat koji je služio nekadašnjim potrebama stanovništva.

Nа drugoj strаni kаnjonа izvire snаžno Novаkovićа vrelo koje se poslije krаtkog tokа spаjа sа Stožernicom odаkle nаstаje rijekа Vrаnšticа, kojа nаkon jednog kilometrа utiče u rijeku Ljuboviđu. Novаkovićа i Žutа pećinа su u jednoj litici žućkаste boje. Pećine su jednа iznаd druge.

Izvorište rijeke Ćehotine nalazi se u blizini sela Bliškovo. Nedaleko odatle su kovrenski izvori koji jednim dijelom otiču u Ćehotinu, a drugim dijelom u Ljubovidju, tako da vode sa Kovrena otiču u dva sliva i predstavljaju izvesnu prirodnu specifičnost, tzv.  Kovrenske bifurkacije.

Najazastuplenija zemljište su smedja kisjela zemljišta na škriljcima i pješčarima, i u baričko-stožerskoj površi zastuplene su planinske crnice i renzine. Aluvijalna-deluvijalna zemljišta javljaju se u vidu uskih trake uz Ljubovidju, Lješnicu. Ova zemljišta su predisponirana za šumsku vegetaciju i pašnjake. Podložna su erozivnim procesima usljed krčenja vegetacije.

Lokalni centri su manja naselja sa najosnovnijim snabdijevanjem stanovništva kojima se održava tradicionalni sistem naseljenosti seoskih područja (Tomaševo, Pavino Polje). Naselja u ovom području su koncentrisana u riječnim dolinama i uz saobraćajnice. Naselja su demografski ispražnjena, a jedan od razloga je i loša saobraćajna komunikacija. Odlikuju se grupacijama kuća, pored kojih je najčešće smještena i škola, ambulanta i vjerski objekat. Sela su tipično  brdskoplaninska, sa kućama na obodu šume ili na većim kotama. Prednje dvorište je najčešće voćnjak, a manji dio je njivsko. Tradicionalne  kuće su u osnovi kvadratne, sa krovom na četri vode, prizemlja + sprat, od autohtonih materijala.

2.1.6. Biodiverzitet

Flora

U biogeografskom pogledu, područje opštine Bijelo Polje pripada planinskom biogeografskom regionu - planinsko šumskoj zoni.

Sistem klasa vegetacije ide od klimatogeno šumskih, preko klimatogeno pašnjačkih do vodenih vegetacijskih jedinica. Unutar ovih zajednica formiraju se, u zavisnosti od oblika reljefa i mikroklimatskih uslova staništa, različite biljne zajednice, od mješovitih do apsolutno čistih sastojina. Bogatstvo flore i vegetacije kao i mozaičan raspored vegetacijskih jedinica predstavlja najbolji odraz raznovrsnosti i kompleksnosti ekoloških faktora i njihovog uzajamnog djelovanja.

Šumska vegetacija je najviše rasprostranjen tip vegetacije i glavna je mapa ovoga tipa vegetacije. Vegetacijska osnovu čini klimatogena zajednica mješovite šume bukve i jele Abieto-Fagetum moesiacae 1100-1500mnv sa tri subasocijacije, sa različitim stepenima mješovitosti. U najvišim djelovima sa sjevernom ekspozicijom se može javiti i smrča tj. sveza Abieti piceetum abietis. Zajednica Fagetum montanum moesiacae ide u nižim pojasevima. Bukva je javlja kao tipicna subalpska bukova šuma Fagetum subalpinum typicum ili u zajednici sa plemenitim lišćarima. Ekonomske šume su osnov prirodnog i ekonomskog  bogastva ovog predjela.

Grupa sekundarnih šumskih proizvoda, koji se razvijaju u uslovima koje obezbjeđuju šume su nezaštićene biljne vrste i njihovi razvojni oblici- gljive, šumsko sjeme i plodovi, ljekovito, aromatično bilje i drugo bilje. Dosadašnje korišćenje ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva u ovom području odvijalo se stihijno, bez planski razrađene koncepcije rada, utvrđenog načina i asortimana korišćenja po obimu i vrstama i bez kontrole korišćenja.

Fauna

Divljač se u Zakonu tretira kao «prirodno bogatstvo i dobro od opšteg interesa u državnoj svojini koje uživa posebnu zaštitu». Divljač su zakonom određene životinjske vrste sisara i ptica koje slobodno žive u prirodi ili se uzgajaju u prostoru namijenjenom za uzgoj I razmnožavanje u svrhu lova i korišćenja. Konfiguracija terena, pedološki, vegetacijski, I hidrografski uslovi, koji uz široki raspon nadmorskih visina, utiču na postojanje različitih klimatskih zona i obrazovanje različitih biljnih zajednica u kojima brojne vrste evropske divljači nalaze odgovarajuće stanišne uslove za svoj opstanak i uspješnu reprodukciju. Crna Gora, ima na relativno malom prostoru, vrlo povoljne ekološke uslove za opstanak i uzgajanje brojnih vrsta divljači. Iskonski prirodni životni uslovi za autohtonu divljač ovih krajeva nisu značajnije izmijenjeni negativnim djelovanjem čovjeka. Dokaz za to je opstanak populacija velikih zvijeri (vuka i medvjeda) i brojnih drugih - u drugim zemljama krajnje prorijeđenih ili već nestalih vrsta, kao što su divokoze, veliki tetrijeb i jarebica kamenjarka.

Osnovne vrste divljači bjelopoljkog područja su: srne (Capreolus capreolus L.), mrki medvjedi (Ursus arctos L.), divokoze (Rupicapra rupicapra L.), zečevi (Lepus europaeus Pall.), divlje patke (Anas platyrhynchos L.) i jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meissn.). U njemu postoje povoljni stanišni uslovi za: šakale (Canis aureus L.), divlje svinje (Sus scrofa L.), i druge vrste divljači (sisara i ptica).

Na prostoru iznad Đalovića klisure utvrdjeni su tragovi mjedveda i divokoze, dok su na području slivnog područja Bistrice prema Bjelasici utvrdjeni tragovi krupne divljači: medvjeda, evropskog jelena (Cervus elaphus), koji prelazi iz sliva Biogradske rijeke preko Bjelasice, zatim srednje divljači i brojne sitne divljači i ptica među kojima nekoliko vrsta orlova koji su inače zaštićeni na čitavoj teritoriji -orao krstaš ili kraljevski orao (Aquila heliaca), suri strvinar - bjeloglavi sup (Gyps fulvus), raznih sova i drugih rijetkih ptica i sisara.

Područje Kovrena je bogato sitnom divljači zec (Lepus europaeus), zatim kuna zlatica, vrlo rijetko kuna bjelka i dr. U rijekama je nadjen trag od vidre (Lutra lutra L.) koja je inače postala dosta rijetka i koja je stavljanje pod režim posebne zaštite na temelju istraživanja u novije vrijeme kod nas i u svijetu, a od krupne divljači evidentirano je i divlje svinje (Sus scrofa), koje su često predmet nekontrolisanog lova.

Ihtiofauna - Sastav ribljih populacija, kao i broja i zastupljenosti pojedinih vrsta, zavisi od kompleksa faktora, kako prirodnih, tako i antropogenih uticaja. Tu se prvenstveno misli na uticaj otpadnih voda u naseljenim područjima, eksploataciju šljunka iz riječnih korita I intenzitet ribolova, s jedne strane i preduzetih mjera unapređenje i zaštite ribljeg naselja, sa druge strane.

U rijeci Lim kao i u njenim pritokama živi veći broj vrsta riba:

- Eudontomizon sp.(zmijuljica),

- Oncorhynchus mykiss (kalifornijska pastrmka),

- Salmo labrax Pallas, 1814 – blatnjača, crnomorska pastrmka, naseljava gornji tok rijeke Lim, Ćehotinu i dr (Janković, 1964; Vuković & Ivanović, 1971; Marić, 1995a; Krivokapić & Marić, 1993). Introdukovana je i u svim planinskim jezerima.

- Hucho hucho (Linnaeus, 1758) – mladica, naseljava rijeke Crnomorskog sliva: Lim, Tara i Ćehotina (Taler, 1954; Drecun, 1962; Krivokapić & Marić, 1993. i dr.)

- Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758), naseljava gornji tok rijeke Ćehotine i dr

- Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) – ukljevica naseljava rijeku Lim, nizvodno od Berana i Ćehotinu (Drecun, 1962: 6; Kottelat & Freyhof, 2007:159.Krivokapić & Marić,1993)..

- Barbus peloponnesius (balkanska potočna mrena/mala mrena), rasprostranjena je u sliv Ćehotine, Lima, njegovim pritokama, Tari, i predstavlja brojnu vrstu (Marić St. et al., 2010).

- Barbus barbus (Linnaeus, 1758) – mrena, velika mrena, riječna mrena. Po Taleru (1954) naseljava Taru i Lim; po Drecunu (1962) živi u vodama Crnomorskog sliva, rijeka Piva, Tara, Lim i Ćehotina. U najnovijim istraživanjima nađena je samo u donjem toku rijeke Lim i Ćehotini (Marić St.et al., 2010).

- Cyprinus bipunctatus Bloch, 1782 (= Alburnoides bipunctatus) – ukljevica. Cyprinus Annoni Walbaum, 1792: 32, 705. Aspius fasciatus Nordmann, 1840: 497, pl. 23, fig 2.  Alburnoides bipunctatus Drecun, 1962: 6; Kottelat & Freyhof, 2007: 159. Naseljava vode crnomorskog sliva na Balkanu. Po Drecunu (1962) rasprostranjena je u slivu rijeka Pive, Tare, Lima i Ćehotine. U rijeci Pivi kasnije nije pronađena (Knežević & Marić, 1989), kao ni u rijeci Tari (Krivokapić & Marić, 1993). Nađena je u samo u rijeci Lim, nizvodno od Berana i Ćehotini (Marić,Milošević, 2010).

- Cyprinus nasus Linnaeus, 1758 (= Chondrostoma nasus) – skobalj. Chondrostoma nasus Drecun, 1962: 6; Krivokapić & Marić, 1993: 44; Kottelat & Freyhof, 2007: 186. Naseljava vode Crnomorskog sliva (Drecun, 1957 i 1962). U rijeci Tari je u srednjem I donjem toku zabilježeno nekoliko krupnih primjeraka (Krivokapić & Marić, 1993). Brojan je u slivu rijeke Lima, kao i u Plavskom jezeru. U slivu Ćehotine je rijetka vrsta, zabilježena jedino u donjem toku (novi podatak, Marić,Milošević, 2010).

- Cyprinus gobio Linnaeus, 1758 (=Gobio gobio). Gobio gobio- mrenica, krkuša (Drecun, 1962: 6 Knežević & Marić, 1989: 2). Prije izgradnje akumulacionog jezera Piva, u rijeci Pivi je registrovana ova vrsta, ali kasnije nije nađena (Knežević & Marić, 1989). Nađena je u malom broju u mirnijim dijelovima rijeke Lim i Ćehotine, (novi podatak, Marić, Milošević, 2010).

- Typus generis: Cyprinus cephalus Linnaeus, 1758 (=Squalius cephalus). Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) – klijen. Leuciscus Squalus Bonapatre, 1837: 225, pl.111, fig 1, pl.112 fig. 2. Leuciscus cephalus Drecun, 1962: 6. Squalius cephalus Kottelat & Freyhof, 2007: 264. Rasprostanjenje.U Pivi prije potapanja njenog korita klen je bio prisutan, a poslije izgradnje akumulacije vrsta nije nađena (Knežević & Marić, 1989). Prisutna u Plavskom jezeru (Stevanović, 1953). Ovim istraživanjem je registrovan u slivu rijeka: Pive, Lima i Ćehotine (novi podatak, Marić, Milošević, 2010). Značajna samo za sportskorekreativni ribolov

- Typus generis: Cyprinus erythrophthalmus Linnaeus, 1758 (= Scardinius erythrophthalamus). Scardinius erythrophthalamus (Linnaeus, 1758) – crvenperka. Scardinius erythrophthalmus, Drecun, 1962: 6; Kottelat & Freyhof, 2007 : 252. Drecun (1962) navodi postojanje ove vrste u slivu rijeke Lima, međutim kasnije vrsta nije registrovana (Marić, Milošević, 2010).

- Typus generis: Cyprinus phoxinus Linnaeus, 1758 (= Phoxinus phoxinus). Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)– gaovica. Phoxinus phoxinus Karaman, 1933: 2; Drecun, 1962: 6; Krivokapić & Marić, 1993: 44; Kottelat & Freyhof, 2007: 22. U Crnoj Gori živi u jezerima i potocima Durmitora, rijekama Tari (Krivokapić & Marić,1993), Pivi (Knežević & Marić, 1989), Limu, Ćehotini i njihovim pritokama, zatim u svim pritokama Plavskog jezera (novi podatak).

- Cobitis taenia Linnaeus, 1758, Cobitis taenia Drecun, 1962: 6., Marić & Pavlović, 2006: 112, pl. 1-2, fig. 1-Kottelat & Freyhof, 2007: 307. U Crnoj Gori je nađena u rijeci Lim, nizvodno od Berana do granice sa Srbijom (Marić & Pavlović, 2006). Nema ekonomskog značaja.

- Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) – čikov. Misgurnus fossilis Drecun, 1962: 7; u popisu riba navodi postojanje ove vrste u slivu rijeke Lim, međutim njegovo prisustvo u novijim istraživanjima nije potvrđeno (Marić, Milošević, 2010).

- Nemachilus barbatulus –brkica, Drecun, 1962:6. Nađena u rijeci Limu i Ćehotini (Drecun, 1962). U rijeci Limu nije nađena uzvodno od Berana. U Ćehotini je nađena uzvodno do rijeke Vezišnice i u ušću ove pritoke (novi podatak).

- Gadus lota Linnaeus, 1758 (= Lota lota) – manić, derać- Lota lota Karaman, 1933: 2; Drecun, 1960a: 70, Drecun, 1962: 7; Nikčević et al., 1995: 55; Kottelat & Freyhof, 2007: U rijeci Lim od isteka iz jezera do Berana, u Plavskom jezeru njegovoj pritoci Ljuči kao i njenim sastavnicama Vruji, Grlji i Grnčaru (Marić, Milošević, 2010).

- Cottus gobio Linnaeus, 1758– peš. Cottus gobio ( Drecun, 1962: 7; Knežević & Marić, 1989: 2; Krivokapić & Marić, 1993: 44; Kottelat & Freyhof, 2007: 508. Nađen je u gornjem toku Lima i njegovim pritokama (Kutska rijeka, Bistrica i Lješnica), pritokama Plavskog jezera, zatim i u slivu Ćehotine ali u malom broju (novi podatak, Marić, Milošević, 2010).

2.1.7. Zaštićena prirodna dobra i ekološki značajni lokaliteti

Zaštićena prirodna dobra su lokaliteti koji imaju izraženu biološku, geološku, ekosistemsku ili predionu raznovrsnost. Na teritoriji opštine Bijelo Polje nalaze se 2 zakonom zaštićena prirodna dobra, oba u kategoriji spomenik prirode, i to:

- Đalovića klisura - III kategorije upravljanja („Sl. list SRCG“, br. 30/68),

- Novakovića pećina kog Tomaševa - III kategorije upravljanja („Sl. list SRCG“, br. 30/68)

Prema Zakonu o zaštiti prirode (Sl. list CG br. 54/16) spomenik prirode je područje kopna ili mora, odnosno kopna i mora u kojem se nalazi jedan ili više prirodnih ili prirodno-kulturnih oblika, koji imaju ekološku, naučnu, estetsku, kulturnu ili obrazovnu vrijednost. Spomenik prirode je zaštićeno područje kojim se upravlja pretežno radi zaštite posebnih prirodnih odlika (IUCN kategorija upravljanja zaštićenim područjima III).

Novakovića pećina kog Tomaševa- Na području Vraneške doline, u njenom  kraškom dijelu, nalazi se veći broj pećina i jama. Od njih je najveća, najljepša i najprivlačnija Novakovića pećina kod Tomaševa na 26 kilometru od Bijelog Polja. Novakovićeva pećina je stavljena pod nacionalnu zaštitu kao  Spomenik prirode(„Sl.list SRCG“, br. 30/68).

Pećina je djelimično istraživana od strane domaćih i stranih speleologa i dokazano je da predstavlja posebnu prirodnu vrednost. Naime, od samog ulaza na oko 30 metara u pećini se nalaze pećinski nakiti (stalaktiti i stalagmiti) različitih boja i dimenzija. Kroz njenu unutrašnjost prolazi i vodeni tok ponornice koji izbija u neposrednoj blizini od ulaza pećine. Na površinskom dijelu toka u blizini pećine postoje ostaci nekadašnje vodenice koju bi trebalo zaštititi kao obilježje prošlosti ovoga kraja, osnosno kao objekat koji je služio nekadašnjim potrebama stanovništva. Ovo i zbog toga što su takvi objekti postali rijetki i na području čitave države. U stijenama iznad pećine u manjim otvorima i okapinama postoje ostaci nekadašnjeg korišćenja tih pećina iz daleke prošlosti. Pećina još uvijek nije do kraja istražena tako da predstavlja pravi izazov za speleologe.

Zahvat plana ne nalazi se na zakonom zaštićenom području, odnosno nema zakonom zaštićenih prirodnih  dobara. Međutim, u  neposrednom okruženju  nalazi se prostor koji je zbog svojih prirodnih karakteristika predložen za zaštitu prema PUP-u opštine Bijelo Polje (2014.) - Kanjon rijeke Stožernice.

Zaštita životne sredine prirodne i kulturne baštine – list br. 7 (PUP Bijlo Polje)

Kanjon rijeke Stožernice - površine 1.343 ha. Predloženo je da cijeli prostor oko Novakovića pećine, kаnjona rijeke Stožernice koji se zove i Novakovića stijene, bude stavljen pod zaštitu Spomenike prirode

Predložena granica objedinjuje zaštitu prirodnih vrijednosti i kulturno-istorijsko nasljeđe (Manastir Vranšticu) - integralna zaštita.

Granice ovog područja Kanjon Stožernice - počinje na ušću Lještenice u Ljuboviđu kod Tomaševa odakle ide u pravcu zapada i jugozapada rijekom Lještenicom do Srednjeg sela Liješta, gdje skreće u pravcu sjeverozapada obuhvatajući istočne padine Ogorijevca do prevoja ispod kote 1213, na lokalnom puta koji ide iz Tomaševa za Sokolac, odakle nastavlja u pravcu sjeverozapada prema Alića polju na kotu 1092 sa koje se spušta na južne padine Čokrtijska brda, koja obilazi ispod kote 1284 i vodotokom .Zamrštena prelazi na njihove sjeverne padine, da bi ispod Vitkove staje skrenula u pravcu sjevera prema Gornjoj Rečici do kote 1148, odakle skreće u pravcu Donje Rečice obilazeći Borovu glavu, Musin krš i Veliku Panduricu, da bi potom skrenula u pravcu juga, sa istočne strane Gradine, do Muslića i dalje niz vodotok Ljuboviđe do početne tačke - ušća Lještenice.

2.2. STANJE KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE MIKROLOKACIJE

Stanje kvaliteta životne sredine zavisi prije svega od antropogenih uticaja koji svojim djelovanjem mjenjaju kvalitet komponenti životne sredine: vazduh, zemljište, vodu, biljni i životinjski svijet. Sva antropogena djelovanja ogledaju se kroz uticaje na vazduh, vodu, zemljište, stvaranje buke i td.

Obrađivači ovog dokumenta nijesu uspjeli da pribave informacije o stanju pojedinih segmenata životne sredine ovog planskog dokumenta, jer podaci ne postoje. Priloženi podoci se odnose na šire područje Bijelog Polja.  Isto se odnosi na kontaktna područja. Područje projekta je relativno malo, te je to osnovni razlog što ne postoje podaci sa ovog prostora.

2.2.1. Vazduh

Kontrola i praćenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori vrši se radi ocjenjivanja, planiranja i upravljanja kvalitetom vazduha. Analiza dobijenih rezultata služi kao osnov za prijedlog mjera za poboljšanje i unaprjeđenje kvaliteta vazduha. Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (Sl. list CG br. 45/08, 25/12.)

Ocjena kvaliteta vazduha u Crnoj Gori vršena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (Sl. list CG br. 45/08, 25/12).

U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha (Sl. list CG br. 44/10, 13/11), Teritorija Crne Gore podijeljena je na tri zone, koje su određene  preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice ocjenjivanja zagađujućih materija, na osnovu dostupnih podataka o koncetracijama zagađujućih materija i modeliranjem postojećih podataka. Granice zona kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština koje se nalaze u sastavu tih zona.

Tabela:. Zone kvaliteta vazduha

| Zona kvaliteta vazduha | Opštine u sastavu zone |
| --- | --- |
| Zona održavanja kvaliteta vazduha | Andrijevica, Budva, Danilovgrad, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Plav, Rožaje, Šavnik, Tivat, Ulcinj i Žabljak |
| Sjeverna zona u kojoj je neophodno unaprijeđenje kvaliteta vazduha | Berane, Bijelo Polje i Pljevlja |
| Južna zona u kojoj je neophodno unaprijeđenje kvaliteta vazduha | Bar, Cetinje, Nikšić i Podgorica |

REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA VAZDUHA – DRŽAVNA MREŽA

U periodu od 2009-2012. godine u Sjevernoj zoni, u kojoj je neophodno unaprjeđenje kvaliteta vazduha, zabilježena su najveća odstupanja u odnosu na propisane vrijednosti. Prekoraĉenjima srednje dnevne dozvoljene koncentracije PM10 ĉestica bilo je izloţeno 4,92% od ukupnog stanovništva Crne Gore (Opština Pljevlja)1 .

Ostali mjereni parametri na svim lokacijama su bili u okviru propisanih vrijednosti.

Ocjena kvaliteta vazduha u Crnoj Gori

U Sjevernoj zoni u kojima je, u skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha neophodno unaprijedenje kvaliteta vazduha, najveći uticaj na lošijikvalitet vazduha imaju praškaste materije PM10i PM2,5, sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama,sadržaj sumpor(IV)oksida (SO2) u Pljevljima, kao i koncentracija prizemnog ozona na pozadinskojstanici Gradina (Opština Pljevlja). Ovoj zoni pripadaju: Berane, Bijelo Polje i Pljevlja.

Zaključak: Koncentacija azot(IV)oksida (NO2) je na svim mjernim mjestima bila ispod propisanih graničnihvrijednosti. Dobra ocjena kvaliteta vazduha odnosi se na koncentraciju ugljen(II)oksida (CO). Koncentracije teških metala u PM10 česticama bile su takode u okviru propisanih normi.

Vazduh u Crnoj Gori, ocjenjivan sa aspekta globalnog pokazatelja sumpor(IV)oksida (SO2) je dobrogkvaliteta, osim u urbanom dijelu Pljevalja, gdje su zabilježena odstupanja u odnosu na propisanestandarde kvaliteta vazduha.

Na lošiji kvalitet vazduha najviše su uticala prekoračenja koncentracije praškastih materija PM10I PM2,5.

Povećane koncentacije policikličnih aromaticnih ugljovodonika, markera benzo (a) pirena i samogbenzo (a) pirena, ukazuju na veliki uticaj sagorijevanja goriva na kvalitet vazduha.

Na kvalitet vazduha najviše su uticale emisije koje su rezultat sagorijevanja goriva u velikim i malim ložištimai u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, emisije iz industrije, kao i nepovoljni meteorološki uslovi. Meteorološki uslovi u velikoj mjeri utiču na kvalitet vazduha I koncentracije zagađujucih materija u prizemnom sloju atmosfere. Posebno su značajne meteorološke situacije sa visokim vazdušnim pritiskom u hladnijem dijelu godine kada dolazi do formiranja “jezera hladnog vazduha” ispunjenog gustom maglom i sa jakom temperaturnom inverzijom, gdje se magla može zadržati i po nekoliko dana sa 24h trajanjem.

2.2.2.  Vode

Vodni potencijali čine jedan od osnovnih razvojnih potencijala Crne Gore. Po vodnim bogatstvima u odnosu na njenu površinu Crna Gora spada, u vodom najbogatija područja na svijetu.

Osnovni cilj ove Direktive odnosi se na dovođenje svih prirodnih voda u ″dobro stanje″, tj. obezbjeđivanje dobrog hidrološkog, hemijskog i ekološkog statusa voda.Usvajanjem Direktive o vodama (Water Framework Directive 2000/60/EC-WFD), Evropska unija je u potpunosti obnovila svoju politiku u domenu voda. Namjena Direktive je da uspostavi okvire za zaštitu površinskih voda, ušća rijeka u more, morskih obalskih i podzemnih voda radi:

- spriječavanja dalje degradacije, zaštite i unaprijeđenja statusa akvatičnih ekosistema;

- promovisanja održivog korišćenja voda koje se bazira na dugoročnoj politici zaštite

raspoloživih vodnih resursa;

- progresivnog smanjenja zagađenja površinskih i podzemnih voda;

- smanjenja efekata poplava i suša, itd.

Najveći izvori zagađenja površinskih i podzemnih voda su komunalne otpadne vode, koje se najčešće u neprečišćenom obliku ispuštaju u recipijent, na koncentrisan ili difuzan način. Uočljiv je trend rasta uticaja industrije, prije svega prehrambene, kao i malih i srednjih preduzeća. Sve veći uticaj saobraćajne infrastrukture i distribucije goriva na kvalitet površinskih voda.

Stalna kontrola kvaliteta površinskih voda u Crnoj Gori obavlja se radi procjene kvaliteta vode vodotoka, praćenja trenda zagađenja i očuvanja kvaliteta vodnih resursa.Prema namjeni vode se dijele na:

- Vode koje se mogu koristiti za piće i prehrambenu industriju na osnovu graničnih vrijednosti 50 parametara i razvrstavaju se u četiri klase, i to:

- Klasa A – vode koje se u prirodnom stanju, uz eventualnu dezinfekciju, mogu koristiti za piće;

- Klasa A1 – vode koje se poslije jednostavnog fizičkog postupka prerade I dezinfekcije mogu koristiti za piće;

- Klasa A2 – vode koje se mogu koristiti za piće nakon odgovarajućeg kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija);

- Klasa A3 – vode koje se mogu koristiti za piće nakon tretmana koji zahtijeva intenzivnu fizičku, hemijsku i biološku obradu s produženom dezinfekcijom I hlorinacijom, odnosno koagulacijom, flokulacijom, dekantacijom, filtracijom, apsorbcijom na aktivnom uglju i dezinfekciom ozonom ili hlorom.

- Vode koje se mogu koristiti za kupanje, a razvrstavaju se u dvije klase i to:

- Klasa K1 – odlične,

- Klasa K2 – zadovoljavajuće.

Kada vrijednosti prelaze propisane granice svrstavaju u grupu VK - van klase.

- Vode koje se mogu koristiti za ribarstvo i uzgoj školjki (za navedenu namjenu nisu dati parametri, jer nisu relevantni za predmetni dokument)

Ocjena stanja površinskih voda

Analiza vodotoka značajnih za planski zahvat.

Najveći izvori zagađenja površinskih i podzemnih voda su komunalne otpadne vode, koje se najčešce u neprečišcenom obliku, ispuštaju u recipijent, na koncentrisan ili difuzan način. Uočljiv je i uticaj industrije, kao i malih i srednjih preduzeca. Važno je pomenuti i sve veći uticaj saobraćajne infrastrukture i distribucije goriva na kvalitet površinskih voda.

Po rezultatima mjerenja kvaliteta voda rijeka Lim kod Bijelog Polja je svrstana u najzagađenije vodotoke. Inače, Lim je nizvodno od Berana svrstan u A2 klasu, a mjerenja kvaliteta njegovih voda (2012) na toku koji pripada opštini Bijelo Polje pokazuju da su: fosfati do profila Skakavac bili „van klase“ a nizvodno u A3 klasi, deterdženti od profila Zaton nizvodno u A3 klasi a mikrobiološki parametri van propisanih granica za vode za kupanje na dijelu toka Bijelo Polje-Dobrakovo. Sistematska mjerenja kvaliteta voda rijeke Lim treba nastaviti cijelim njenim tokom, na postojećim mjernim mjestima, posebno onim na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Program praćenja kvaliteta voda uglavnom se zasniva na fizičko-hemijskim parametrima. Medutim, uskladu sa Okvirnom direktivom o vodama, kvalitet vode je jednako definisan biološkim i hidromorfološkim indikatorima.

Naime, neophodno je kontinuirano praćenje kvalitet kako vode za piće, tako i površinskih i podzemnih voda. Neophodna je izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže, prečišćivača otpadnih voda i td. Takođe ne postoji katastar izvora zagađivača, kao osnovni instrument u politici donošenja mjera i planova sprečavanja i/ili smanjenja emisije zagađenja ne postoji. Naime, Zakon o životnoj sredini (Sl. list CG br. 52/16) predviđa da su jedinice lokalne samouprave dužne da vode katastre izvora zagađivača na svojoj teritoriji.

O kvalitetu voda podzemnih izdani ima vrlo malo podataka i uglavnom su starijeg datuma. Novija ispitivanja se odnose na vode izvorišta koja se koriste za javno vodosnabdijevanje. Njihov kvalitet je određen najvećim dijelom uslovima kraške geološke sredine pošto se u njoj formiraju najveće količine slobodnih podzemnih voda. Poseban uticaj na stanje ovih voda imaju sanitarno-tehnički uslovi na slivovima zbog velike poroznosti kraške geološke sredine. Kraške podzemne vode koje se koriste za vodosnabdijevanje stanovništva imaju karakteristike karbonatnih voda sa visokim sadržajem kalcijuma (Ca) od 50 mg/l ili više, čak i u kišnom periodu. Sadržaj magnezijuma (Mg)u ovim vodama je povećan na oko 10 mg/l, dok su kalijum (K) i natrijum (Na) u niskim koncentracijama od svega nekoliko mg/l. Među makroanjonima dominira hidrokarbant sa oko 150 mg/l i više, dok su sulfati i hloridi sadržani u manjim količinama.

2.2.3. Zemljište

Na području Bijelog Polja  zastupljena su zemljišta različitih tipova fizičkih i hemijskih osobina, plodnosti odnosno različitih pedoloških karakteristika.

Pri obrazovanju zemljišta od posebnog značaja su sledeći faktori: geološka podloga, reljef, klima, hidrografija, vegetacija i čovjek. Uticajem navedenih faktora i određenih pedogenetskih procesa na području Bijelog Polja  stvoreni su različiti tipovi zemljišta koji se mogu svrstati u dvije grupe, i to: - (i) crnice (buavice) na krečnjacima i krečnjačkim drobinama i (ii) smeđa zemljišta na silikatnim podlogama i mješavini silikata i krečnjaka.

Na osnovu strateških dokumenata i rezultata analiza zemljišta uzorkovanog  na  lokaciji , dobijeni rezultati pokazuju da je sadržaj analiziranih supstanci ispod max dozvoljenih koncentracija utvrđenih Pravilnikom.

2.2.4. Upravljanje otpadom

Osnovni pravni okvir za upravljanje otpadom u Crnoj Gori je Zakon o upravljanju otpadom (Sl. list CG br. 64/11, 39/16), kojim se uređuju vrste i klasifikacija otpada, kao i planiranje i način upravljanja otpadom.

Otpad se dijeli na više načina i to prema: opasnim svojstvima, načinu nastanka (djelatnostima u okviru kojih otpad nastaje) i prema sastavu.

Kako bi se postojeći resursi koristili racionalno i na održiv način potrebno je, najprije, vršiti prevenciju nastanka otpada, odnosno smanjiti količine proizvedenog otpada na izvoru (ne stvarati otpad nepotrebno). Neophodno je podsticati ponovnu upotrebu i reciklažu, a tek kao posljednju opciju planirati pravilno odlaganje otpada. Takav mehanizam upravljanja ne dozvoljava nekontrolisano jednokratno korišćenje resursa, već podstiče njihovu racionalnu upotrebu.

U principu, ne postoji direktan i trenutan uticaj neadekvatno deponovanog otpada na ljudsko zdravlje, ali se ono može ugroziti indirektnim putevima kao što su:

- raznošenje otpadnog materijala vjetrom ili od strane životinja,

- nekontrolisano izdvajanje zagađujućih gasova,

- širenje neprijatnih mirisa,

- paljenje otpada i emisija produkata sagorijevanja i

- nekontrolisano prodiranje voda zagađenih na neuređenim deponijama i ugrožavanje ispravnosti bunara i vodotoka u okolini.

Osnovi cilj upravljanja otpadom je da se generisanjem otpada ne bi narušio postojeći ekološki bilans i ravnoteža. U tom smislu osnovne postavke cjelovitog sistema upravljanja otpadom polaze od načela potpunog uvida u tok otpada od mjesta nastanaka pa do mjesta konačne obrade i zbrinjavanja.

Stvoreni otpad treba tretirati na mjestu njegovog stvaranja-nastajanja. Svaka aktivnost mora biti planirana i sprovedena na način da predstavlja najmanji mogući rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Sistem za upravljanje otpadom mora biti organizovan na način da bude lako primjenjljiv sa visokim stepenom bezbjednosti po životnu sredinu.

U Crnoj Gori, deponovanje i dalje predstavlja najzastupljeniji metod za konačno rješavanje pitanja nastalog otpada. U opštini Bijelo Polje postoji samo jedno privremeno odlagalište u Dobrakovu „Biokovac – Kumanica“, za koje je donesena Odlukaza privremeno korišcenje, a u toku je donošenje Odluke o nacinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštiteživotne sredine i zdravlja ljudi prilikom privremenog skladištenja komunalnog otpada. Za neka manja neuredena odlagališta donešenje plan uklanjanja i sanacija istih.

Privremeno odlagalište mora da ispunjava sve neophodne uslove shodno clanu 78 Zakona (Zakon o upravljanju otpadom Sl. list CG br. 64/11, 39/16).

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je dalo opštini Bijelo Polje saglasnost na Odluku o nacinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi na lokaciji „Biokovac - Kumanica“, koju je usvojila SO Bijelo Polje..

Upravljanje komunalnim otpadom u narednom periodu podrazumijeva sledeća planska rješenja:

- dosledno i kontinuirano čišćenje prostora od kabastog i opasnog otpada;

- uspostavljanje sistema upravljanja otpadom na regionalnim osnovama;

- podsticanje primarne separacije komunalnog otpada;

- kontrolu i prevenciju neplanskog deponovanja; i

- podsticanje recikliranja, odnosno ponovnog korišćenja.

Sistem sakupljanja otpada u opštini, oslanjaće se na primjenu mjera za smanjivanje otpada na mjestu njegovog nastanka, uz poštovanje uslova propisanih u podzakonskim aktima, čija izrada je predviđena Zakonom o upravljanju otpadom, a koji treba da obuhvati primarno odvajanje i prikupljanje pojedinih kategorija otpada .

S obzirom da je ovim planom  predlozena izgradnja objekata, odnosno da ce se prilikom pomenutih aktivnosti generisati kolicine gradevinskog otpada, planom upravljanja građevinskim otpadom koji ce sačiniti Investitor definisaće se  obrada  ovog gradevinskog otpada a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o postupanju sa gradevinskim otpadom, načinu i postupku prerade gradevinskog otpada, uslovima i nacinu odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 50/12) .

2.2.5. Buka

Buka se ubraja među fizičke agense štetne po zdravlje. Mjerenje buke u životnoj sredini proističe kao zakonska obaveza iz Zakona o životnoj sredini (Sl. list CG br. 52/16), radi utvrđivanja stepena izloženosti stanovništva buci, dok su pitanja kontrole buke u našoj zemlji regulisana su Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl. list CG br. 28/11, 28/12, 01/14)

Pravilnikom o metodama i instrumentima mjerenja buke i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za mjerenje buke ("Sl. list RCG", br. 37/03), propisane su metode mjerenja buke, instrumenti kojima se mjeri buka, sadržaj izvještaja o rezultatima mjerenja i uslovi koje moraju da ispunjavaju organizacije koje vrše mjerenje buke.

Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke (Sl. list CG, br. 60/11) utvrđuju se granične vrijednosti nivoa buke u životnoj sredini izražene u decibelima dB(A). U Tabeli  su dati granični nivoi buke u otvorenim boravišnim prostorima.

Tabela. Granični nivoi buke u otvorenim boravišnim prostorima

| Zona | Namjena prostora | Granični nivoi buke u otvorenim boravišnim prostorima LAeq u dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dan | Veče | Noć |
| I | Posebno zaštićena prirodna dobra (nacionalni parkovi, parkovi prirode, rezervati i sl.) | 35 | 30 | 30 |
| II | Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti | 50 | 40 | 40 |
| III | Turistička područja, mala i seoska naselja, kampovi i školske zone | 50 | 50 | 45 |
| IV | Čisto stambena područja, veliki gradski parkovi | 55 | 55 | 45 |
| V | Poslovno-stambena područja, turistička mjesta, dječija igrališta | 60 | 60 | 50 |
| VI | Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zone do gradskih saobraćajnica, magistralnih i auto-puteva | 65 | 65 | 55 |
| VII | Industrijska, skladišna i servisna područja, transportni terminali bez stambenih zgrada, ugostiteljski objekti otvorenog tipa van naseljenih mjesta | Na granici ove zone buka ne smije prelaziti granične vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se graniči |  |  |

# 3. IDENTIFIKACIJA PODRUČJA ZA KOJA POSTOJI MOGUĆNOST DA BUDU IZLOŽENA  ZNAČAJNOM RIZIKU I KARAKTERISTIKE ŽIVOTNE SREDINE U TIM PODRUČJIMA

Zahvat Lokalne studije lokacije za izgradnju mHE “Lještanica”  nalazi se van urbanog područja Bijelog Polja. Prostor je neizgrađen i nalazi se na granici potencijalnog zaštićenog područja Kanjon rijeke Stožernice  ( PUP opštine Bijelo Polje 2014.). Parcele obuhvaćene planom su neizgradjene i po vrsti zemljišta su: poljoprivredno i ostalo zemljište. Područje obuhvata plana, saobraćajno je povezano postojećim lokalnim nekategorisanim putem.

Okosnicu ovog predjela čine rijeka Ljubovidja sa svojim pritokama uz koju se smjestila Vraneška dolina. Gotovi svi vodeni tokovi ulivaju se u rijeku Ljubovidju, izuzev kratkog toka Ćehotine i Lješnice koja se uliva u Lim. Izvori u slivu Ljubovidje su brojni. Lještanica je desna pritoka Ljuboviđe i pripada njenom gornjem slivu. Izvor Lještanice se nalazi na prostoru Šljemena, na oko 1370 mnm. Lještanica se uliva u Ljuboviću nedaleko od Tomaševa.

Na vodotoku Lještanica vršena su hidrološka mjerenja i kao takav je prepoznat za eksploataciju hidroenergetskog  potencijala.

Na predmetnom prostoru planiranirana je izgradnja mHE što je potencijalni rizik na planski prostor i neposredno ogruženje usljed povećanog pritiska na prirodne resurse: biodiverzitet,  pejzaž, zemljište, vode – podzemne i površinske i povećan nivo buke. Naime, svi hidroenergetski objekti imaju negativnih uticaja po rijeke i a samim tim po živi svijet u njima. Naravno da je negativni uticaj malih hidroelektrana daleko manji ali svakako je da postoji. Bez obzira od tipa mini hidroelektrane (protočna ili akumulaciona) posledice se svode na uticaj izmijenjenog protoka i postojanja fizičke prepreke. Smanjenje vodnog protoka dovodi do smanjenja životnog prostora za organizme koji žive u rijekama ali uzrokuje i smanjenje vodne razmjene sa okolnim ekosistemima. Ovakav negativan uticaj prisutan je u dijelu toka koji se nalazi nizvodno od mjesta vodozahvata. Rizik na planski prostor predstavljaju i građevinske intervencije koje uslovljavaju promjenu slike predjela. Naročito se očekuju negativni efekti tokom perioda pripreme i gradnje mHE. U tom periodu je najviše posječene vegetacije i otvorenih iskopanih površina na lokacijama vodozahvata i mašinske zgrade, kao i duž trase cjevovoda.

# 4. POSTOJEĆI PROBLEMI U POGLEDU ŽIVOTNE SREDINE U PLANSKOM ZAHVATU

Na osnovu PUP-a Bijelog Polja, zahvat plana nalazi se van urbanog područja, odnosno područja za koje je rađen Generalan urbanistička razrada. Prostor zahvata plana najvećim dijelom je neizgrađen i pored vodotoka površine po namjeni pripadaju poljoprivrednom zemljištu i ostalim prirodnim površinama.

Evidentni problemi planskog područja su:

- nezaštićeni i neregulisani vodotoci i vodoizvorišta

- eksploatacija šuma

- nevalorizovan prirodni potencijal

U tom kontekstu, a vezano za postojeće probleme u pogledu životne sredine, potrebno je imati u vidu i:

- neadekvatnu saobraćajnu infrastrukturu i nepostojanje hidrotehničke i elektroenergetske infrastrukte.

# 5. OPŠTI I POSEBNI CILJEVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OD ZNAČAJA ZA PLAN

## 5.1.  NAČIN ODREĐIVANJA

Opšti pravni okvir za izradu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu čini Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list CG, br. 52/16). Uzimajući u obzir vrstu i obim zahvata Lokalne studije lokacije mHE „Lještanica” konstatovano je da se za isti mora uraditi Strateška procjena uticaja na životnu sredinu. Sama izrada Strateške procjene uticaja na životnu, kao i uslovi njene izrade, usklađeni su sa sadržajem koji je utvrđen u članu 15 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Za određivanje ciljeva zaštite životne sredine ustanovljenih na međunarodnom nivou, a koji su od značaja za Plan, korišćeni su relevantni međunarodni dokumenti koje je usvojila Skupština Crne Gore. Ratifikacijom ovih dokumenata, Crna Gora je preuzela obavezu sprovođenja njihovih odredbi:

- Konvencija o biodiverzitetu

- Okvirna Konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama

- Kyoto protokol Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama

- Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača

- Montrealski protokol o materijama koje oštećuju ozonski omotač

- Konvencija o globalnoj zaštiti od dezertifikacije

- Evropska konvencija o predjelima.

## 5.2  OPŠTI CILJEVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Uzimajući u obzir navedena dokumenta, određeni su sljedeći opšti ciljevi zaštite životne sredine od značaja za predmetno područje:

- Unaprjeđenje kvaliteta segmenata životne sredine

- Održivi razvoj, zasnovan na poštovanju prirodnih specifičnosti datog prostora

- Uspostavljanje sistema sprječavanja i kontrole zagađivanja.

Strateška procjena za ovaj Plan je procijenila potencijalne negativne uticaje na životnu sredinu i pružila predlog adekvatnih mjera koje će se preduzeti u cilju spriječavanja i smanjenja štetnih uticaja aktivnosti čija realizacija je predviđena ovim planskim dokumentom. Rezultati Strateške procjene uticaja će doprineti odgovarajućem donošenju odluka u planskom procesu.

Opšti ciljevi strateške procjene definisani su na osnovu zahtjeva i ciljeva u pogledu zaštite životne sredine u drugim planovima i programima, kao i ciljeva zaštite životne sredine utvrđenih na nacionalnom i međunarodnom nivou.

## 5.3  POSEBNI CILJEVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Na temelju gore navedenih opštih ciljeva zaštite životne sredine i određenih mjera zaštite, uzimajući u obzir sadašnje stanje u prostoru utvrđeni su slijedeći posebni ciljevi zaštite žvotne sredine, indikatori, te ciljani rezultati po pojedinim područjima /elementima životne sredine, a koji se žele postići primjenom LSL (Tabela 3).

Primjenom usvojenih indikatora uzimajući u obzir ciljane rezultate načinjene su i procjene značajnosti uticaja na životnu sredinu sprovođenja LSL za predmetno područje.

Tabela: Posebni ciljevi, indikatori i ciljani rezultati, koji se žele postići primjenom LSL

| Područje/ element | Posebni cilj | Indikator | Ciljani rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Bidivezitet | - uspostavljanje sistema praćenja stanja biodiverziteta na teritoriji Glavnog grada - integracija pitanja zaštite biodiverziteta u druge sektore, naročito definisanje odgovarajućih planskih rješenja | - broj i veličina uništenih kopnenih i vodenih staništa - realizacija ciljeva Nacionalne Strategije biodiverziteta sa akcionim planom za period 2010-2015 - broj ugroženih vrsta | - očuvane i zaštićene biljne i životinjske vrste - očuvana i zaštićena područja - očuvna prirodna staništa |
| Pejzaž | - očuvati i unaprijediti vrijedne prirodne pejzaže i specificnosti unutar njih | - izvještaj o pejzažu | - pejzaž očuvan unutar svojih prirodnih karakteristika |
| Ljudsko zdravlje i kvalitet života |  |  |  |
| Vode | - ograničiti zagađenje voda do nivoa koji neće ugroziti prirodne osobine i snabdjeti sve objekte pitkom vodom - prikupiti i prečistiti na odgovajući način otpadne vode | - udovoljavanje higijensko- sanitarnim kriterijima za kvalitet voda. - moguće zagađenje površinskihiI podzemnih voda - Moguce akcidentne situacije – izlijevanje motornih ulja i goriva | - kvalitet voda zadovoljava kriterije za njenu namjenu - svi objekti snabdijeveni pitkom vodom - sve količine komunalnih otpadnih voda prikupljene, obraditi do odgovarajućeg stepena i ispuštene na pogodno mjesto (kolektor) |
| Zemljište | - očuvanje vodnog i priobalnog zemljišta - osigurati održivo upravljanje čvrstim otpadom | - prekomjerna eksploatacija riječnih sedimenata i degradacija riječnog korita i priobalja - izvještaj o održivom upravljanju čvrstim otpadom | - kontrola eksploatacije riječnih sedimenata - sanacija i rekultivacija zemljišta - osigurani uslovi za odvojeno prikupljanje otpada i otpada koji će se reciklirati |
| Vazduh | - ograničiti zagađenje vazduha na nivo koji neće štetiti prirodnim ekosistemima i ljudskom zdravlju - korišćenje alternativnih izvora energije | - kvalitet vazduha u propisanim granicama, - izvještaj o energetskoj efikasnosti | - kvalitet vazduha u propisanim vrijednostima - efikasno korišćenje obnovljivih izvora energije |
| Buka | - obezbjediti prihvatljiv nivo buke, adekvatno namjeni objekata i površina. | - utvrđivanje inoviranih akustičnih zona. | - planirati namjene adekvatno zonama koje ne prelaze propisan nivo buke. |

# 6. MOGUĆE ZNAČAJNE POSLJEDICE PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU

## 6.1. METODOLOGIJA, KRITERIJUMI, INDIKATORI I EVALUACIJA ZNAČAJA UTICAJA

Prvi korak u prepoznavanju mogućih uticaja plana je bio utvrđivanje rezultata sprovođena ključnih elemenata plana. Nakon što su identifikovani mogući uticaji koji mogu izazvati promjene na životnu sredinu vrijednovani su da bi se utvrdio njihov značaj. Vrijednovanje je izvršeno primjenom indikatora koji su utvrđeni iz posebnih ciljeva i ciljeva od značaja za zaštitu životne sredine - Opšti ciljevi. Na osnovu identifikovanog stanja u mogućnosti smo da preduzmemo adekvatne mjere u planskom procesu u cilju efikasne zaštite životne sredine. Uticaji su opisani kvalitativno na osnovu ekspertske procjene. Takođe su data i objašnjenja za svaki uticaj.

6.1.1. Uticaji na područje i zdravlje ljudi

Biološka raznovrsnost

Smanjenje broja vrsta

Izgradnja ove male hidroelektrane ne utiče na promjenu ekoloških prilika na širem području, već samo na  vodotoku gdje se gradi, kao i na neposrednu okolinu. U skladu sa tim, izgradnja mHE „Lještanica“ imaće uticaj samo na biljni svijet vodotoka nizvodno od mjesta vodozahvata, kao i na staništa lokaliteta gdje se pravi mašinska zgrada. Zauzimanjem prostora-staništa, nepovratno će biti uništena vegetacija na lokalitetima gdje je planirano pravljenje objekata. Na lokaciji planirane mašinske zgrade prisutne su livade, na kojima su mjestimično evidentirani listopadni žbunovi, kao i listopadna šumo-šikara.

Planskim dokumentom predviđena je sanacija vodotoka mjerama biološke rekutivacije zaštitnog pojasa vodotoka. Takođe se navodi Izradom dalje projektne dokumentacije predvideti minimalno uništavanje postojeće visoke vegetacije, prvenstveno postojećih stabla bukve (Fagus sylvatica).

Što se tiče životinjske komponente biodiverziteta, ovo postrojenje će imati različite efekte prema različitim komponentama u zavisnosti od vezanosti pojedinih grupa životinja za ove vodotokove. Svi hidroenergetski objekti imaju negativnih uticaja po rijeke i a samim tim po živi svijet u njima. Naravno da je negativni uticaj malih hidroelektrana daleko manji ali svakako je da postoji. Bez obzira od tipa mini hidroelektrane (protočna ili akumulaciona) posledice se svode na uticaj izmijenjenog protoka i postojanja fizičke prepreke. Smanjenje vodnog protoka dovodi do smanjenja životnog prostora za organizme koji žive u rijekama ali uzrokuje i smanjenje vodne razmjene sa okolnim ekosistemima. Ovakav negativan uticaj prisutan je u dijelu toka koji se nalazi nizvodno od mjesta vodozahvata. Samo smanjivanje životnog prostora ima negativne posledice po kompletan vodeni svijet rječnih ekosistema jer umanjuje njegovu brojnost ali i raznovrsnost. Postojanje fizičke prepreke na mjestu vodozahvata odnosno izgradnja betonske brane manjih dimenzija, prestavlja nepremostivu barijeru za svu migratornu faunu. Sva uzvodna i nizvodna migriranja, bez obzira na režim rada hidroelektrane, biće spriječena.

Mala hidroelektrana koja se planira na vodotoku Lještanica po tipu predstavlja protočni tip hidroelektrane. Kod ovog tipa hidroelektrane voda se, od mjesta vodozahvata, cijevima vodi nizvodno do mjesta gdje se nalazi mašinska zgrada sa turbinom (niža kota). Kada elektrana radi i proizvodi struju cijeli tok nizvodno, od mjesta vodozahvata pa sve do mašinske kuće, imaće 10% od srednjeg izmjerenog protoka. U slučaju kada elektrana ne radi, voda će se prelivati preko brane na mjestu vodozahavata tako da će cijeli donji tok imati prirodan nivo protoka. Smanjeni protok vode će u mjesecima kada ove rijeke imaju i najveću količinu vode najnegativnije pogoditi i najveće organizme iz ovog ekosistema, dakle ribe i vodozemce. Uz riječnu obalu nisu zabilježene vrste na čiju bi životnu aktivnost i vijabilnost uticala ovakva promjena vodnog režima.

Neosporna je činjenica da će najveće a ujedno i najnegativnije efekte od izgradanje mHE Lještanica  trpjeti fauna koju predstavljaju tipični vodeni organizmi odnosno oni koji u poptunosti zavise od vodenih staništa. Ovdje se prevashodno misli na riblju faunu kao i na pojedine predstavnike beskičmenjaka (pijavice, turbelarije, puževe i račiće). U pogledu ihtiofaune planirano postrojenje imaće za posledicu da će biti spriječene uzvodne migracije pastrmke potočare koja tokom novembra i decembra migrira uzvodno radi mrijesta. Ovo će za konsekvencu imati da će u ovom vodotku uzvodno od mašinske zgrade, potočna pastrmka vremenom u potpunosti odsustvovati bez obzira da li su ili ne predviđene tzv. „riblje staze“. Negativn uticaj će se upravo ogledati u smanjenom broju riba koje će se mrijestiti a samim tim i izostanku novih jedinki u budućim generacijama.

Što se tiče beskičmenjačke faune ona i nije toliko zavisna od sezonske fluktuacije vodostaja već joj mnogo više odgovaraju stabilni protoci na niskom nivou tako da neke posebne promjene neće ni biti. Za one beskičmenjake koji se u ovim vodotocima sreću kao larve (Trichoptera, Plecoptera i Epheronoptera) smanjeni protok neće bitnije uticati na stanje populacija jer su njihovi adulti sa krilima i mogu polagati jaja u djelove rijeka koji su više pogodni za razvoj larvi.

Za vodozemce ova staništa su bitna za polaganje jaja i razvoj larvi čemu smanjeni protoci i niski vodostaji uveliko pogoduju (naročito ako su oni konstantni) dok adulti zavise od okolnih šumskih i livadskih ekosistema. Za gmizavce ovi vodotoci, naročito za predatorske vrste kao što je poskok, predstavljaju mjesto gdje traže hranu pa smanjeni protoci neće uticati na broj drugih organizama koji doalze ovdje radi vode a samim tim i neće imati negativnijeg uticaja na njihovu ishranu.

Za ptice ovi vodotoci ne predstavlaju neki poseban resurs niti su pretjerano značajni kada se uzme u obzir blizina većih vodotoka.

Za sisarsku faunu koja u nejvećem dijelu zavisi od ovih vodotokova kao izvora vode, smanjeni protoci neće imati neke negativnije posledice. Kada se dodatno razmotri negativni uticaj po krupne sisare moramo istaći da oni koriste velika područja za svoj život, a ovakvi zahvati na maloj teritoriji nemaju nikakvog uticaja na kvalitet života pomenutih vrsta.

Kao jedna od mjera za ublažavanje ovih negativnih posledica propisana je izrada Idejnog riješenja kojim treba predvidjeti riblje staze. Konstruisanjem i izgradnjom ovih prolaza omogućava se da jedan mali dio prirodnog toka nesmetano zaobiđe malu branu na mjestu vodozahvata. Naime, voda se skreće iznad brane i kanalima se vodi do mjesta ispusta koje se nalazi nizvodno od mjesta vodozahvata. Na ovakav način omogućen je stalan protok i mogućnost da pojedini rječni organizmi koji imaju uzvodno-nizvodne migracije prođu kroz ovaj dio vodotoka i zaobiđu i savladaju fizičku prepreku na rijeci. Iako ovakva mjera predstavlja ekološki standard prlikom izgradnje hidro-energetskih objekata njegova efektivnost je veoma diskutabilna. Neke su procjene da rječne vrste sa većim porastom, u prvom redu pastrmka kada su ove rijeke u pitanju, koriste ovaj vid prolaza na nivou ne većem od 5%. To znači da je broj individua koje poduzimaju uzvodne migracije, pa samim tim i broj individua koje se mrijeste, na nivou od 5 % ukupnog broja jedinki koje su migrirale prije izgradnje ovakvog postrojenja.

Ovaj uticaj je ocjenjen kao negativan.

Uticaj na zaštićene i ugrožene vrste, njihova staništa i ekološki osjetljiva područja

Područje Plana nije prepoznato kao ekološki značajni lokalitet (EMERALD sajt, IPA, IBA i sl.). Međutim, planski zahvat nalazi se neposredno uz područke koje je zbog svojih hidrogeoloških i bioloških osobenosti predloženo za zaštitu (Kanjon rijeke Stožernice). Kako rijeke predstavlju ekološki osjetljive ekosisteme a planski zahvat je u neposrednoj vezi sa objektom potencijalne zažtite ovaj uticaj je ocjenjen kao negativan.

Pejzaž

Najveći negativan uticaj na pejzaž i vizure očekuje se tokom perioda pripreme i gradnje mHE koji je ograničenog trajanja. U tom periodu je najviše posječene vegetacije i otvorenih iskopanih površina na lokacijama vodozahvata i mašinske zgrade, kao i duž trase cjevovoda. Iako je te negativne uticaje nemoguće spriječiti, potrebno je osigurati da radovi zauzimaju što manje površine, čime će se očuvati vegetacija u neposrednoj blizini trase cjevovoda.

Promjena pejzaža usled izgradnje pozajmišta materijala i privremenih deponija kao i ostalih radova na gradilištu zahtijeva dovođenje površina obuhvaćenih radovima u prvobitno stanje ili čak njihovo oplemenjivanje ukoliko je to moguće, u cilju neutralisanja negativnih uticaja gradnje.

Objekat vodozahvata se uklapa u korito rijeke tako da ne ostavljaju značajne vizuelne uticaje, a na lokaciji mašinske zgrade neće biti značajnih promjena pejzaža osim podizanja samog objekta. Mašinska zgrada je projektovana tako da će se uklopiti u ambijent na njenoj lokaciji.

Procjena uticaja izgradnje postrojenja na pejzaž je da će uticaj uz primijenjene mjere zaštite biti umjerenog intenziteta i oraničenog trajanja u toku izgradnje objekta.

Uticaj na pejzažne karakteristike u toku funkcionisanja postrojenja ostaje u nivou uticaja u trenutku završetka izgradnje i kultivisanja površina, spada u kategoriju stalnih uticaja, i ogleda se u postojanju vodozahvata i mašinske zgrade kao novih objekta u prostoru. S obzirom na veličinu, poziciju i arhitektonska rješenja ovi objekti neće vizuelno oštetiti prostor i površine na kojima se nalaze.

Izgradnjom planiranih objekata neće se narušit panoramska vrijednost prirodnog pejzaža, pa zbog toka nema uticaja od realizacije LSL po ovom osnovu.

Primjena LSL neće uticati vizualno ometanje postojećih građevina i prirodnih znamenitorsti jer se radi uglavnom o neizgrađenom prostoru.

Ovaj uticaj je ocijenjen kao neznatan.

Vode

Rad građevinske mehanizacije, sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem potencijalni je uzročnik zagađivanja naftnim derivatima (mašinsko ulje, dizel gorivo, maziva, i sl.). Mogući uticaji na životnu sredinu koji mogu nastupiti tokom njihovog rada su:

- curenje naftnih derivata u zemljište i podzemne vode;

- zagađivanje sa mazivima i drugim otpacima, koji nastaju pri održavanju mehanizacije;

- zagađenje usled sipanja goriva u rezervoare motornih vozila na lokaciji gradnje;

- nepravilno skladištenje naftnih derivata i drugih opasnih materija, te posljedice za okolinu.

Do ove vrste zagađenja dolazi na gradilištima na kojima se ne sprovode striktne mjere zaštite, na kojima se radi sa neispravnim mašinama ili sa osobljem koje nije pod kontrolom u fazama priprema i održavanja mašina.

Prilikom izvođenja zemljanih radova, na iskopu, nasipanju i odlaganju materijala, kao i u periodu gradnje objekata i prateće infrastrukture (pristupni putevi, privremene i trajne saobraćajnice),  posebno pri iskopu za fundiranje, dolazi do pojave ispiranja sitnijih frakcija, koje se odnose nizvodno, stvarajući specifičan vid zagađenja suspendovanim materijama i dovode do zamućenosti vode rijeke. Prilikom izvođenja radova na vodozahvatu može doći do zamućenja površinskog toka. U skladu sa pozitivnim iskustvima na ovakvim vodozahvatima vodiće se računa da se ti efekti ublaže. Koristiće se pomoćne pregrade i raditi u periodu niskog vodostaja.

Uticaj izvođenja radova na kvalitet vode u vodotoku se primjenom tehničkih mjera zaštite na gradilištu i površinama koje su pod neposrednim uticajem gradnje, s obzirom da je privremenog karaktera može okarakterisati kao prihvatljiv, jer neće imati značajnije uticaje na kvalitet vode u vodotoku pa samim tim ni na živi svijet u njoj.

Tokom montaže mašinske i elektromašinske opreme, posebno pri manipulacijama sa raznim vrstama ulja i maziva (servouređaji, transformatorska ulja, ulje za podmazivanje turbinskih ležajeva, itd.) može da dođe do propusta koji dovode do zagađenja vode ovim opasnim materijama.

U toku redovnog rada postrojenja ne postoji opasnost od zagađenja vodotoka, a uticaj na vodotoke se ogleda u smanjivanju protoka u dijelu rijeka obuhvaćene sistemom mHE. Ovaj uticaj je prihvatljiv uz obezbjeđenje ekološki prihvatljivog protoka (protok biološkog minimuma) koritom rijeka. To je minimalna količina vode koja se mora pustiti u rječno korito i koja će omogućiti vodotoku da održi zdrave, prirodne ekosisteme i njihovu upotrebljivost.

Obezbijeđenje prava korišćenja vodotoka je obaveza investitora, pa je neophodno stanovnicima obezbijediti  pravo na korišćenje vode, kao pravo na navodnjavanje i slično. Preko monitoringa proticaja kontrolisaće se obezbjeđivanje protoka biološkog minimuma (ekološki prihvatljiv protok) u prirodnim koritima, koji će između ostalog obezbijediti vodu neophodnu za eventualne potrebe mještana (za navodnjavanje, napajanje stoke i sl.).

Snabdijevanje vodom mašinske zgrade će biti riješeno tako što će se preuzeti potrebna količina vode iz cjevovoda mašinske zgrade. Hidroenergetska rješenja su data tako da se normalno odvijaju i nastavljaju sve prethodne aktivnosti u oblasti poljoprivrede, saobraćaja, šumarstva, lova, ribolova, turizma i dr. Individualni poljoprivrednici će i dalje moći da iz predmetnih rijeka zahvataju vodu za potrebe navodnjavanja svojih parcela u sušnom periodu godine. Čak će od izgradnje malih hidroelektrana imati i benefite, jer se ovim projektom oplemenjuju male vode. Izgradnjom ovog sistema i omogućavanje vodosnabdijevanja svim korisnicima je ocijenjen kao veoma pozitivan uticaj.

Uticaj funkcionisanja postrojenja na odvođenje otpadnih voda u ovom području nije moguć, zato je planirano da se otpadne vode iz sanitarnog čvora kanališu u vodonepropusnu septičku jamu, koju je potrebno redovno kontrolisati i po potrebi prazniti odgovarajućim cisternama nadležnog lokalnog preduzeća. Druga mogućnost za rješavanje sanitarnih otpadnih voda iz objekta mašinske zgrade je upotreba individualnih, kompaktnih uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda sa stepenom prečišćavanja koji zadovoljava ispuštanje prečišćenje vode u prirodni recipijent, vodotok. Poboljšanje odvođenja otpadnih voda, što je slučaj i primjenom LSL, ocijenjeno je kao neznatan uticaj.

Izgradnja i funkcionisanje planiranog zahvata neće imati značajnih uticaja na kvalitet površinskih i podzemnih voda na lokaciji, jer njegova gradnja i funkcionisanje ne dovodi do emisije zagađujućih materija, pa samim tim nema mogućnosti za negativan uticaj ni na prekogranično zagađivanje voda. Takođe, planom su date smjernice i mjere koje eliminišu potencijalne negativne uticaje. Prednosti malih hidroelektrana je što sprečavaju opasnost od poplava jer omogućavaju regulaciju vodotoka.

Ovaj uticaj je ocjenjen kao neznatan.

Zemljište

Objekti predviđeni za izgradnju, srazmjerno veličini zone koju zahvata LSL i stepenu/koeficijentu izgrađenosti, obuhvataju manju površinu. Zona uticaja će biti šira usljed pripremnih radova i izgradnje pristupnih puteva (po potrebi).

Generisanje otpada tokom izgradnje je neizbježno, pogotovo kod zemljanih radova, te je neophodno tretirati taj otpad na odgovarajući način, propisan zakonom i podzakonskim aktima i primjereno dobroj praksi. Treba naglasiti da otpad koji nastaje u toj fazi neće imati karakter opasnog otpada. Jedini izvor opasnog otpada mogu biti ulja iz građevinskih mašina, nafta i derivati, ukoliko se skladište ili ispuštaju iz bilo kog razloga na samom lokalitetu. Predviđa se korišćenje prirodnih materijala tokom izgradnje i korišćenje ekološki prihvatljivih materijala (izolacija, spoljašnje i unutrašnje boje).

Generisanje komunalnog i drugog otpada u periodu tokom korišćenja objekta je minimalno. Planom je kroz mjere zaštite predviđeno sakupljanje i odlaganje otpada u toku gradnje. Takođe je naglašeno da druge vrste otpada koje mogu povremeno nastajati tokom popravki ili remonta postrojenja će biti posebno odlagane i u skladu sa propisima predate sakupljačima na dalji tretman.

Poštovanje navedenih mjera će negativan uticaj svesti na minimum. Osiguranje uslova za odvojeno prikupljanje i finalno odlaganje na sanitarne deponije je ocijenjeno kao pozitivan utjecaj.

Vazduh

Uticaji  na okolinu tokom funkcionisanja mHE "Lještanica" i njene izgradnje su uglavnom vezani za izgradnju objekata koji ulaze u sastav postrojenja. Ova moguća zagađenja nijesu velika jer su privremenog karaktera (izgradnja postrojenja se planira za  oko 12  mjeseci).

Na zagađenje vazduha u toku izgradnje postrojenja utiču:

    - izduvni gasovi koji nastaju usled rada građevinskih mašina i vozila koji kao pogonsko gorivo koriste naftne derivate

    - prašina, kao posljedica izvođenja radova (iskop, utovar i istovar materijala).

Uticaj ovih emisija je najčešće lokalizovan samo na prostor izvođenja radova, rjeđe na neposredno uže okruženje. Negativni uticaji na neposredne izvršioce radova neutrališu se ili umanjuju korišćenjem odgovarajuće opreme (maska i aspiratori), dok se uticaj na uže okruženje umanjuje dobrom organizacijom gradilišta i izborom prikladnog vremena za takvu vrstu radova (smjer vjetra, itd).

Za iskopavanje terena i ostalih zemljanih radova neophodno je angažovati bager, buldožer, utovarnu lopatu i kamione za odvoz otkopanog materijala. Kao pogonsko gorivo, nabrojane mašine koriste dizel gorivo, čijim sagorijevanjem u vazduh dospijevaju izduvni gasovi koji sadrže oko 200 različitih materija. Od materija koje su posebno toksične za ljudski organizam, izdvajaju se sledeće: ugljen dioksid (CO2), ugljenmonoksid (CO), nitrozni gasovi (NOx), nesagoreli ugljovodonici (-CH), čađ, akrolein, formaldehid i ostali aledehidi, aromatični ugljovodonici (benzen, toluen, ksileni), policiklični ugljovodonici i druga jedinjenja.

Analiza dodatne saobraćajne frekvencije izazvane radovima, ukazuje da će intenzitet saobraćaja na lokaciji u toku izgradnje biti relativno mali (periodično odvoženje iskopanog materijala i dovoženje materijala za potrebe gradnje), tako da ne predstavlja značajan faktor ugrožavanja kvaliteta vazduha. U blizini dijela trase kojom se gradi navedeni objekat već se nalazi lokalni put, kojim se koristi lokalno stanovništvo, tako da dodatni negativni efekti emisija u vazduh kao posledica izvođenja radova (koji su lokalnog karaktera), neće značajno uticati na promjenu kvaliteta vazduha na lokaciji.

Gore pomenuti negativni uticaji su prisutni samo za vrijeme izgradnje (privremenog su karaktera) i mogu se efikasno kontrolisati kroz pravilno planiranje i striktno provođenje mjera zaštite na gradilištu, korišćenjem ispravne mehanizacije i redovnog kvašenja površina sa kojih se može podizati prašina. Za vrijeme redovnog rada postrojenja mHE neće biti negativnih emisija u vazduh. Izgradnjom novih i rekonstukcijom postojećih saobraćajne infrastrukture se doprinosi boljem odvijanju saobraćaja.

Ovaj uticaj je ocijenjen kao  vrlo neznatan.

Buka

Izvori buke mogu biti različiti. U ovoj LSL razmatrana je buka izazvana u mašinskoj zgradi radom turbine i generatora. Buka ima značjan negativan uticaj na kvalitet življenja i na ljudsko zdravlje. Problem buke nije izražen, nema prekomernog nivoa buke osim lokalnog karaktera na prostoru mašinske zgrade gde ostaje lokalizovana na neposrednu okolinu izvora. Uticaj buke tokom građevinskih radova neće biti značajno većeg obsega.

Ovaj uticaj primjenom LSL je ocijenjen kao neznatan.

Energetska efikasnost

Izbor savremenog tehničkog tehnološkog riješenja mHE prije svega je vezan za racionalno iskorišćenje raspoloživih količina vode i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, što je posljedica razmatranja primjene energetski efikasnih i čistih tehnologija za proizvodnju električne energije. Ovi zahtjevi su u skladu sa budućim trendom razvoja energetskih postrojenja, koji postavljaju dva osnovna cilja razvoja i to: poboljšanje stepena efikasnosti postrojenja I istovremeno smanjenje emisije štetnih materija, odnosno gasova koji dovode do pojave efekta staklene baste. Izgradnja Mhe omogućuje iskorišćenje obnovljivog energetskog izvora (vodnog resursa).

Ovaj uticaj je ocjenjen kao pozitivan.

6.1.2. Vrijednovanje uticaja na područje primjene plana

Mogući uticaji na životnu sredinu realizacije LSL za predmetno područje su prikazani u slijedećoj tabeli.

| + pozitivan uticaj | ~ neodređen | 0 uticaja nema/ili je neznatan | - negativan uticaj |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblasti i ciljevi strateške procjene |  | Značaj uticaja |
| --- | --- | --- |
| Biološka raznovrsnost |  |  |
| 1. | Očuvanje biološke raznovrsnosti | - |
| 2. | Izbjeći uticaj na zaštićene i ugrožene vrste, njihova staništa i ekološki osjetljiva područja | - |
| Pejzaž |  |  |
| 3. | Očuvanje panoramske vrijednosti pejzaža | 0 |
| Vode |  |  |
| 4. | Očuvanje vodnog režima | - |
| 5. | Obezbjediti snabdjevanje pitkom vodom | + |
| 6. | Očuvanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda | 0 |
| Zemljište |  |  |
| 7. | Očuvanje tla | 0 |
| 8. | Uvođenje sistema prikupljanja, tretmana i odlaganja otpada | + |
| Vazduh |  |  |
| 9. | Izbjeći uticaj povećanja emisije štetnih gasova | 0 |
| Buka |  |  |
| 10. | Smanjenje uticaja ambijentalne buke | 0 |
| Energetska efikasnost |  |  |
| 11. | Obezbjediti uslove za alternativne izvore energije | + |

6.1.3. Sumarni pregled procjene intenziteta mogućih uticaja

A   PLANERSKA RJEŠENjA

1. Površine za elektroenergetska infrastruktura-hidroenergetski objekti – (IOE)

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Površine za pejzazno uredjenje - specijalne namjenobjekti  - (PUS)

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Vodene površine  - (VPŠ)

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Saobraćajne površine  - (DS)

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B   ŽIVOTNA SREDINA

4. Vode (podzemne i površinske)

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Vazduh

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Pejzaž

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Klima

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Zemljište

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Flora i fauna

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10. Buka

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C   SOCIJALNI UTICAJI

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D    RAZVOJ

| Procjena uticaja: | Značajan | Srednji | Mali | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela: Sumarni pregled procjene intenziteta mogućih uticaja planiranih namjena u zahvatu

LSL „mHE Lještanica“ u Bijelom Polju

## 7. MJERE PREDVIĐENE U CILJU SPRIJEČAVANJA, SMANJENJA ILI OTKLANJANJA ZNAČAJNIH NEGATIVNIH  UTICAJA DO KOJIH DOVODI REALIZACIJA PLANA

Da bi se spriječili, smanjili ili otklonili, u najvećoj mogućoj mjeri, značajni negativni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu do kojeg dolazi realizacija LSL predlažu se sledeće mjere:

Mjere za ublažavanje uticaja biodiverzitet

- Ograničiti kretanje građevinskih mašina, mehanizacije i transportnih sredstava isključivo na prostor planskog zahvata, a radi spriječavanja  krčenje vegetacije.

- Obavezna je izrada Idejnog riješenja kojim treba predvidjeti riblje staze

- Obavezno sprovesti ozelenjavanje zadato planskim dokumentom

- U smjernicama za rekultivaciju težiti ka očuvanju vlažnih i vodenih staništa.

Mjere ublažavanja uticaja na vazduh

- Smanjiti emisiju prašine asfaltiranjem manipulativnih i saobraćajnih površina kao i njihovim redovitim pranjem

- Mehanizaciju je potrebno održavati tehnički ispravnom

- Prilagoditi brzinu kretanja vozila i mehanizacije

- Obezbjediti redovnu kontrolu inspekcije i mjerenje kvaliteta vazduha.

Mjere ublažavanja uticaja na vode

- Planom predvidjeti isključivo bioprečišćivače otpadnih voda sa visokim stepenom prečićavanja

- Predvidjeti i prečišćavanje atmosferskih voda sa radno-manipulativnih površina

- Regulaciju vodotoka predvidjeti u prirodnom maniru

- Nakon ispuštanja prečišćene otpadne vode u recipijent ne smije se ni u kom slučaju narušiti kvalitet recipijenta odnosno recipijent mora ostati u okviru klase i kategorije recipijenta predviđene Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl. list RCG, br. 27/07) i Zakonom o vodama (Sl. list RCG br. 27/07 i Sl. CG, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16).

Mjere ublažavanja uticaja na zemljište

- U fazi izgradnje objekata, neophodno je izabrati mehanizaciju i transportna sredstva koja će minimalno uticati na degradaciju zemljišta

- Tokom izgradnje koristiti lokalni materijal i materijal iz iskopa

- Na predmetnoj lokaciji nije dozvoljeno vrštiti servis i remontovanje mašina, sredstava i oprem.

- Građevinsku mehanizaciju neophodno je redovno održavati, odmah izvršiti sanaciju eventualnih mjesta curenja, a u slučaju akcidenta hitno intervenisati u skladu sa planom mjera i aktivnosti u ovakvim slučajevima.

Mjere ublažavanja uticaja buke

- Tokom građevinskih radova zaštita od buke primarno se ostvaruje kroz organizaciju gradilišta te korištenjem malobučnih građevinskih mašina i uređaja

- Radne mašine, postrojenja i vozila redovito kontrolisati i održavati kako u radu ne bi došlo do povećane emisije buke.

Mjere tokom izrade planskih dokumenata i izvođačkih projekata

Obaveza investitora je da implementira i sprovodi smjernice i mjere zaštite životne sredine definisane u Planu i u okviru SPU prilikom dalje razrade plana, odnosno da prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije sprovede mjere zadate Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Mjere tokom izgradnje planiranih objekata

Poštovanje i sprovođenje mjera za smanjenje negativnih uticaja gradnje tako što će se obezbijediti i organizovati gradilište na način da ostavi što manji uticaj na okolinu. Mjere zaštite podrazumijevaju dobru organizaciju i primjenu tehničkih mjera koje će omogućiti bolje funkcionisanje:

- Prije početka izgradnje, neophodno je jasno definisati prostor za postavljanje - izgradnju objekata, uključujući pomoćne objekte i pristupne puteve, kako bi se izbjeglo produženje trajanja radova.

- Redovnim praćenjem postupka građenja objekata osigurati da se objekat i prateća infrastruktura gradi u skladu sa  zadatim uslovima i  Glavnim projektom.

- Prilikom izvođenja radova na vodozahvatu radi spriječavanja zamućivanja vode koristiti pomoćne pregrade i raditi u periodu niskog vodostaja.

- Deponije građevinskih materijala neophodno je zaštititi, posebno u periodima kiša jakih intenziteta.

- Tokom građenja obezbjediti kontinuiranu ekološku kontrolu gradilišta da bi se spriječile akcidentne situacije (izlivanje nafte i naftnih derivata, ispuštanje otpadnih voda bez predhodnog prečićavanja i sl).

- Radi zaštite mogućih arheoloških nalazišta, zbog slabe arheološke istraženosti područja, prilikom izvođenja građevinskih ili zemljanih radova bilo koje vrste, potrebno je osigurati arheološki nadzor, a ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobara (Sl. list CG br. 49/10, 40/11), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni organ radi utvrđivanja daljnjeg postupka.

Mjere zaštite u periodu eksploatacije

Mjere koje je neophodno primjenjivati u toku redovnog rada postrojenja ogledaju se u kontroli i upravljanju postrojenjem na način da se izbjegne nastajanje bilo kakvih kvarova ili havarija koji bi doveli, kako do velikih šteta po samo postrojenje, tako i do mogućih negativnih uticaja na sve segmente životne sredine, prije svega na sami vodotoke predmetnih rijeka.

- Male hidroelektrane su najčešće građene u planinskim predjelima, gdje su pristupni putevi do mašinske zgrade i vodozahvata najčešće makadamski i neophodno je njihovo održavnje. Ovakvi putevi često nakon obilnih padavina postanu neprohodni, a zimi je neophodno pristupne puteve održavati prohodnim. Značajnu stavku u održavanju uslijed vremenskih prilika mogu imati građevinski radovi, koji obuhvataju održavanje mašinske zgrade, vodozahvata i druge infrastrukture. Ovi troškovi se u principu povećavaju sa vremenom eksploatacije objekta.

- Povremeno je potrebno vršiti nadzor objekta mHE radi provjere količine nanosa lišća i ostalog taloga na vodozahvatu, naročito u slučaju velikih voda (pljuskova i poplava), te radi vizuelnog pregleda objekta.

Mjere za zaštitu vodotoka

- Pravilno održavanje objekta i strogo pridržavanje procedura u toku redovnih remonta hidroelektrane kako ne bi došlo do najmanjeg iscurivanja ulja ili maziva iz mašinskog dijela objekta u okolinu.

- Primjenom strogih mjera zaštite za prihvatanje i skladištenje otpadnih ulja nastalih tokom remonta, onemogućiti njihovo dospijevanje u vodotok i njegovo zagađivanje.

- Redovno sprovođenje monitoringa kvaliteta vode prema usvojenom programu praćenja i u slučaju prekoračenja, obavijestiti nadležne institucije i izvršiti neophodne korekcije kako bi prekomjerni uticaj bio sveden na zakonom definisan nivo.

Mjere za zaštitu od buke

- Buka iz mašinske zgrade u toku eksploatacije se minimalizuje primjenom zvučne izolacije na zidovima i vratima mašinske zgrade, tako da ne predstavlja smetnju u neposrednom okruženju.

- Buka od strujanja vode na izlazu iz mašinske zgrade i ulazu u odvodni kanal se postiže umirivanjem vode gumenim zavjesama.

Mjere za zaštitu zemljišta

- Tokom redovnog održavanja okoline objekata vršiti što manje intervencije na rastinju i drugim biljnim vrstama, kako bi se izbjegao suvišan uticaj na postojeću floru.

- Komunalni otpad odlagati u određene kontejnere i na osnovu ugovora koji je potrebno sklopiti sa lokalnim komunalnim preduzećem vršiti njihovo redovno pražnjenje i odvoženje na odgovarajuću deponiju.

- Otpadna ulja nastala tokom remonta, skladištiti u za to specijalno određene posude do preuzimanja od strane sakupljača ove vrste otpada.

Mjere za zaštitu vodenog ekosistema

- Stroga kontrola protoka biološkog minimuma vrši se na način što se otvor za biološki minimum ostavlja ispod nivoa gornje vode, odnosno kote zahvatnog dijela vodozahvata. Na taj način se uvijek obezbjeđuje protok koji se reguliše tablastim zatvaračem koji može biti mehanički ili automatski. Podizanjem odnosno otvaranjem ovog zatvarača u zavisnosti od nivoa dotoka vode iznad vodozahvata u ovaj biološki minimum može biti preusmjeren kompletan raspoloživi protok, u periodu kad postrojenje ne radi zbog dotoka vode ispod tehničkog minimuma turbine.

- Riblja staza, kao što je prethodno opisano će se uraditi tako da pokuša da umanji poremećaj vodenog ekosistema (prirodna svjetlost, prirodni žubor vode na bazenima za odmor ribe, prirodni materijali i sl.) iako ona sa aspekta stručnjaka biološke struke ne predstavlja rješenje. Njenim izvođenjem od prirodnog materijala povećava se vjerovatnoća da će određeni procenat migratorne vrste pastrmke potočare uspjeti da savlada fizičku prepreku, tj.vodozahvat, na predmetnim rijekama.

- Promjena vodnog režima i pravljenje prepreke na samom vodotoku (vodozahvat odakle će se voda cijevima voditi do mašinske zgrade sa turbinom) imaće negativne posledice po populacije potočne pastrmke u ovim rijekama. Investitor se obavezuje da poribljava Ljuboviđu sa makar 9 000 komada mlađi potočne pastrmke svake godine (dunavska Da1 ili Da2 filogenetska linija koja je karakteristična za rijeku Lim i njene pritoke) dok bi za rijeku Bistricu u uslovima manjka vode koji će svakako postojati tokom najvećeg dijela godine bilo dovoljno 3000 komada iste mladji. Na ovakav način će se ovi najdrastičniji negativni efekti u većoj mjeri smanjiti i poništiti. Ovim bi se čitav projekat doveo u zonu održivosti, a negativni efekti bi bili smanjeni na najmanju moguću mjeru.

Mjere predviđene zakonom i drugim propisima i standardima

Planiranje mjera protiv uticaja na režim oticanja za vrijeme trajanja gradnje i planiranje mjera za sprečavanje negativnih uticaja na kvalitet i kvantitet podzemnih voda investitor je dužan preduzeti u skladu sa Zakonom o vodama (Sl. list RCG br. 27/07 i Sl. CG, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16) koji uređuje pravni status i način integralnog upravljanja vodama i vodnim objektima. Svaki korisnik je dužan da vodu koristi na način koji obezbjeđuje očuvanje prirodne ravnoteže voda i koji ne ugrožava prava drugih lica.

Obaveza investitora kao korisnika objekta je da projektovana rješenja za izgradnju malih hidroelektrana moraju obezbijediti hidrološki minimum, tako da je na predmetnom vodotoku definisan tzv. ekološki prihvatljiv protok, koji iznosi minimum 10% od srednjeg višegodišnjeg protoka na cijeloj dužini vodotoka kako je i predviđeno Rješenjem o utvrđivanju vodnih uslova izdatog 31.12.2009. od strane Uprave za vode Crne Gore.

Ciljevi zbog kojih je jako bitno određivanje ekološki prihvatljivog protoka:

- zaštititi vodeni i obalni ekosistem od propadanja;

- poboljšati i očuvati stanište vodene flore i faune;

- ograničiti crpljenje i odvajanje vode u razdoblju niskog protoka;

- zaštititi staništa, pogotovo za endemične i ugrožene vrste.

Tokom izvođenja projekta otpad koji će se stvarati će biti tretiran u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. list CG br. 64/11, 39/16) kao i Pravilnikom o klasifikaciji otpada i o postupcima njegove obrade, prerade i odstranjivanja ("Sl. list Crne Gore", br. 68/09 od 13.10.2009, 86/09 od 25.12.2009).

Kad je u pitanju građevinski otpad, zemlja i kamen nastao tokom iskopavanja cjevovoda i izgradnje vodozahvata, mašinske zgrade i odvodnog kanala i tretiraće se u skladu sa pomenutim zakonom i Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cementnog azbestnog građevinskog otpada ("Sl. list Crne Gore" br. 60/10).  Pod građevinskim otpadom se podrazumijeva zemljani iskop koji nastaje prilikom izvođenja građevinskih radova, riječni nanosi koji se koriste u upravljanju vodama ukoliko nijesu izloženi opasnim naterijama. Ova vrsta otpada se skladišti izdvojeno od drugog otpada uz primjenu mjera zaštite da ne dospije u vodotok. Ukoliko postoje vrste otpada koje su kategorisane kao opasan  građevinski otpad on se mora odvojiti od neopasnog građevinskog otpada.

Prema ovom pravilniku građevinski otpad se skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada i odvojeno od drugog otpada na način da se na zagađuje životna sredina.

Pravilnikom o postupanju sa otpadnim uljima ("Sl. list Crne Gore", br. 21/10) predviđeno odlaganje otpadnih ulja u posebne posude donjihovog preuzimanja od strane ovlašćenog sakupljača ulja.

Mjere zaštite od akcidenta

Pravilnikom o metodologiji za izradu planova za zaštitu i spašavanje ("Sl. list CG" br. 44/08)  se utvrđuje sadržaj, usaglašavanje i ažuriranje planova za zaštitu i spašavanje od prirodnih nepogoda, požara, tehničko-tehnoloških i dr. nesreća po kojima su dužni da postupaju državni organi, jedinice lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica prilikom izrade nacionalnih, opštinskih i planova za zaštitu i spašavanje privrednih društava I pravnih lica i preduzetnika. Neophodno je usaglašavanje ovih planova tako što se opštinski plan usaglasi sa nacionalnim planom, a opštine su dužne da dostave izvode iz planova privrednim društvima i drugim pravnim licima kako bi oni usaglasili svoje preduzetne planove sa njima.

Zakonom o životnoj sredini (Sl. list CG br. 52/16)  je. definisana obaveza o obavještavanju o udesu Agenciji za zaštitu životne sredine i svih drugih nadležnih organa kao i preduzimanja mjera na sprečavanju, smanjenju i otkalnjanju posledica. Pravno lice odgovorno za udes je dužno da bez odlaganja sprovede planirane mjere i postupke reagovanja na udes i angažuje ljude i sredstva radi što bolje reakcije.

U skladu sa odredbama Zakona o vodama (˝Sl.list CG br. 27/07 i 73/10, 32/11 i 47/11˝), član 78. obaveza je lokalne samouprave da donese Operativni plan zaštite voda od zagađenja (za vodotoke od lokalnog značaja) koji se donosi na period od 2 godine i mora biti usklađen operativnim planom za Republiku koji donosi ministarstvo. Ovaj Plan sadrži:

- osnovne podatke o odgovornim licima, organima, privrednim društvima, drugim pravnim licima, ustanovama i preduzetnicima za sprovođenje zaštite,

- postupke u cilju ublažavanja ili otkalnjanja mogućih negativnih efekata na režim voda, vodene ekosisteme, sisteme zavisne od vodenih ekosistema i životnu okolinu.

- pod akcidentnim situacijama mogu se smatrati nepovoljni događaji nastali tokom eksploatacije sistema, bilo zbog havarija, ili zbog djelovanja više sile.

- razmatrajući moguće akcidente na planiranom postrojenju mHE "Lještanica" kao bitne izdvajaju se sledeće akcidentne situacije:

- havarije vozila sa naftnim derivatima i drugim opasnim materijama uz opasnost da dospiju   neposredno u vodotok ili okolno zemljište;

- proboj i procurivanje ulja za hlađenje iz transformatora na objektima mHE;

- havarije na postrojenju u slučaju zemljotresa, udara groma i sl.

- iscurivanje ulja iz transformatora usled havarija, većih kvarova, udara groma i sl.

Uz odgovarajuće mjere zaštite ovakvi slučajevi mogu biti u potpunosti izbjegnuti.

Mjere koje je neophodno preduzeti prije mjera i postupaka u slučaju akcidenta je odabir tehničkih rješenja koja smanjuje mogućnost događanja akcidenata u onoj mjeri u kojoj to može od njih zavisiti.

Izolacioni sistem transformatora i druge visokonaponske opreme čine izolaciono ulje i u ulju impregnisana celulozna izolacija. Dospijevanje ulja iz transformatora u vodotok se dešava usled kvarova i nepravilnog održavanja i činjenice da ulje lošeg kvaliteta pod pogonskim uslovima ubrzano stari, produkti starenja ulja ubrzavaju degradaciju celuloznih vlakana papirne izolacije aktivnog dela transformatora, nataloženi produkti starenja u kanalima sa prinudnom cirkulacijom ulja otežavaju hlađenje, transformator se pregreva i dolazi do mogućnosti havarija.

Ukoliko je transformator punjen uljem dobrog kvaliteta ono treba da traje koliko i sam transformator. Ulja koja se koriste kao izolacione tečnosti u našoj zemlji su mineralnog porekla koja moraju da ispune opšte tehničke uslove u skladu sa međunarodnim standardom IEC 60296/2003 god. Pored njih kao mnogo skuplje, ali najbolji izbor, je primjena izolacionih tečnosti kao što su silikonska ulja, organski estri i sl.

Mogućnosti dospijevanja transformatorskih ulja u okolinu se sprečavaju primjenom mjera zaštite pri rukovanju ovim uljima osiguravanjem zemljišta od prodora izlivenog ulja u podzemne slojeve i vodene tokove, ugradnjom separatora u tokove otpadnih voda, izgradnjom sabirnih (uljnih) jama ispod transformatora i zaštitom zemljišta nepropusnim materijalima.

Materije koje bi mogle dospjeti u životnu sredinu usled akcidenata su naftni derivati i transformatorska ulja.

Usled dospijevanja nafte i naftnih derivata u okolinu može doći do ozbiljnih negativnih uticaja na živi svijet u njoj. Slatkovodna područja kakve su rijeke su jako osjetljiva na zagađenje ovim materijama, jer s obzirom da teku kroz naselja, mogu da budu korišćena za navodnjavanje ili napajanje stoke. Svi organizmi koji su svojim staništem vezani za zagađeni vodotok su pod direktnim uticajem zagađenja (sisari, ptice, ribe nizvodno od mjesta zagađenja, insekti, mikroorganizmi i vodena vegetacija). Tekuće vode svojim tokom doprinose bržem postupku samoprečišćenja, ali zato mogu da prenesu zagađenja dalje na rijeke i jezera u koje se ulivaju i tako prošire zagađeno područje.

Ulja koja se koriste kao izolacione tečnosti u našoj zemlji su mineralnog porekla. Mineralna transformatorska ulja se proizvode iz sirove nafte i predstavljaju rafinisane vakuum destilate odgovarajuće viskoznosti. Po svom hemijskom sastavu predstavljaju smješu naftenskih, parafinskih i aromatskih ugljovodonika povezanih u molekularne strukture različitih vrsta. U zavisnosti od toga da li je ulje proizvedeno iz naftenske ili parafinske nafte ono sadrži veći ili manji procenat naftenskih odnosno parafinskih ugljovodonika pa se u zavisnosti od toga ulja dijele na parafinska i naftenska. Sadržaj treće grupe ugljovodonika, aromatskih, koji je i najvažniji za kvalitet ulja, sličan je kod oba tipa i kreće se od 4 - 18%. Sintetičke izolacione tečnosti su silikonska ulja, organski estri i sl.

Mjere zaštite u akcidentu

U slučaju incidentnog zagađenja potrebno je hitno izvršiti obavještavanje o nastanku incidentnog zagađenja i preduzeti odgovarajuće mjere radi sprečavanja širenja, sprečavanja pojave štetnih posljedica ili njihovog minimiziranja, te uklanjanja nastalog zagađenja.

Neophodno je napraviti Operativni plan koji sadrži:

- procjenu mogućih načina nastanka i intenziteta incidentnog zagađenja;

- procjenu ugroženosti voda od akcidentnog zagađenja;

- preventivne mjere za sprečavanje nastajanja takvog zagađenja;

- organizaciju postupaka i način sprovođenja mjera u slučaju akcidentnog zagađenja voda;

- odgovorne osobe i potrebne stručnjake za sprovođenje mjera;

- liste potrebne opreme i sredstava za sprovođenje mjera;

- plan sudjelovanja drugih fizičkih i pravnih osoba u postupcima sprovođenja potrebnih mjera i intervencija;

- način i sredstva informisanja javnosti o incidentnom zagađenju;

- finansijska sredstva potrebna za provođenje oparativnih planova.

Počinilac zagađenja ili vlasnici zemljišta na kojem je nastalo incidentno zagađenje dužni su preduzeti potrebne mjere u skladu sa Operativnim planom u cilju sprovođenja mjera sprečavanja širenja i uklanjanja izvora incidentnog zagađenja.

S obzirom na obavezu da se za sve akcidentne događaje moraju unaprijed predvidjeti jasne procedure djelovanja na saniranju posledica. Za navedene konkretne akcidentne situacije to podrazumijeva sljedeće aktivnosti:

- Mora se unaprijed predvidjeti procedura zaštite u slučaju havarije na vozilima i  razraditi  procedure za protiv-havarijsko djelovanje, zasnovano na brzom fizičkom izolovanju mjesta havarije privremenim barijerama i odstranjivanju zagađujućeg efluenta. U slučaju prodiranja opasnih materija i zagađujućih supstanci u aluvion, mora se predvidjeti brzo uklanjanje i zamjena zagađenjem obuhvaćenog materijala.

- Vanredna, neočekivana dešavanja u postrojenju, koja nastaju zbog kvara, udara groma ili havarije, a posljedice mogu biti požar ili esplozija treba sanirati na pravilan način. Požar treba gasiti suvim prahom ili CO2, nikako vodom. Prilikom gorenja nastaje dim i razvijaju se gasovi ugljen monoksid i ugljen dioksid, pa osoblje treba zaštititi od udisanja tih gasova. Ako dođe do izlivanja ulja treba ga mehanički ukloniti materijalima koji dobro upijaju (piljevina, krpe, pijesak), a njih posebno odložiti. Ako ulje dospije u vodu, treba zatražiti pomoć odgovarajućih službi i reagovati prema Operativnom planu za zaštitu voda od zagađenja.

- Za saniranje i lokalizaciju zagađenja koje bi nastupilo u slučaju proboja trafoa i isticanja transformatorskog ulja predviđaju se odgovarajući dispozicioni elementi na tim objektima. Oni se sastoje od sabirnih kanala ispod trafoa i bazena za sakupljanje ulja, kako isto ne bi moglo da dospije u rijeku.

- Svi objekti se projektuju po svjetski prihvaćenim kriterijumima hidrauličke, statičke i konstrukcijske stabilnosti, kojima se ostvaruje njihova maksimalna bezbjednost u slučaju zemljotresa ili sličnih havarija.

- U slučaju zemljotresa koji je izazvao oštećenja objekata u okruženju, obaviti odmah nakon toga vizuelni pregled pregradnih objekata i mehaničke opreme na njima. Istovremeno izvršiti i vanredne provjere ponašanja objekata, a po potrebi i vanredno geodetsko snimanje, ukoliko postoji indikacija da je došlo do neplaniranih pomjeranja konstrukcije pregrada.

Planovi i tehnička rješenja tretmana i dispozicije otpadnih materija

Tokom izvođenja radova na izgradnji postrojenja iskopom zemljišta i drugog materijala će se privremeno deponovati određene količine materijala na za to posebno određena privremena odlagalištima kako bi imala što manji uticaj na vodotok. Materijal će nakon postavljanja cjevovoda biti korišćen za zatrpavanje iskopanih kanala i rekultivaciju površina na kojima su izvođeni radovi. Višak materijala će biti preuzet i transportovan sa lokacije u skladu sa ugovorom koji investitor sklopi sa preduzećem koje će preuzeti materijal.

U skladu sa  Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cementnog azbestnog građevinskog otpada ("Sl. list Crne Gore" br. 60/10)  ova vrsta otpada se skladišti izdvojeno od drugog otpada uz primjenu mjera zaštite da ne dospije u vodotok.

Prema ovom pravilniku građevinski otpad se skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada i odvojeno od drugog otpada na način da se ne zagađuje životna sredina.

Investitor mora obezbijediti da se sa gradilišta izdvoji opasan građevinski materijal radi sprječavanja miješanja opasnog sa neopasnim građevinskim materijalom. Građevinski otpad se prema ovom pravilniku može privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih radova, a najduže godinu dana.

Građevinski otpad (otpadni beton, keramika, opeka i građevinski materijali na bazi gipsa ili mješavina građevinskog otpada sa iskopom može se ponovo upotrijebiti za izvođenje radova na gradilištu gdje je nastao ukoliko zapremina otpada na prelazi 50 m3). Preostali građevinski otpad, izvođač radova, ovlašćen od strane investitora, predaje sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za obradu građevinskog otpada.

Građevinski materijal se može privremeno odložiti na zemljištu gradilišta. Sav drugi otpad uključujući i inertan otpad biće tretiran i preuzet od preduzeća za sakupljanje otpada i odvezen sa lokacije izvođenja radova u sladu sa zakonom.

Otpad nastao tokom remonta postrojenja biće odlagan u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, Pravilnikom o postupanju sa otpadnim uljima, i drugim propisima, odnosno posebno skladišten i preuzet od strane preduzeća koje sakuplja te vrste otpada i recikliran ili deponovan na za to predviđene deponije.

# 8. PREGLED RAZLOGA KOJI SU POSLUŽILI KAO OSNOVA ZA IZBOR VARIJANATNIH RJEŠENJA

Kako Lokalna studija lokacije ne razmatra alternativna rješenja, već daje samo jedno rješenje, mogu se samo uporediti uticaji na životnu sredinu u slučaju da se on ne primjeni u odnosu na slučaj da se realizuje.

Tabela - Rezultati usporedne analize

| Značajnost | Nerealizovanje Studije | Realizovanje Studije |
| --- | --- | --- |
| -- veoma negativan | 0 | 0 |
| - negativan | 2 | 5 |
| 0 neznačajan | 10 | 3 |
| ++ veoma pozitivan | 0 | 2 |
| + pozitivan | 0 | 2 |
| Ukupno | 12 | 12 |

Tabela - Poređenje značaja uticaja na životnu sredinu za slučaj nerealizovanja LSL i slučaj njenog realizovanja

| Uticaji | Nerealizovanje LSL |  | Realizovanje LSL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primjedba | Značaj | Primjedba | Značaj |
| Bioraznolikost, flora i fauna, i zaštićena područja |  |  |  |  |
| Smanjenje broj vrsta | Ne očekuje se smanjenje broja vrsta | 0 | Očekuje se negativan uticaja na floru i faunu, koji je lokalnog karaktera. Negativan uticaj na riblju populaciju je umanjen planiranjem i realizacijom riblje staze | - |
| Uticaj na zaštićene ili ugrožene vrste ili njihova staništa, ili ekološki osjetljiva područja | Nema uticaja | 0 | Različite aktivnosti, koje su gore navedene, mogu imati negativan uticaj na ekološki osjetljivo područje i kontaktnu zonu. Negativni uticaj je prostorno ograničen. | - |
| Pejzaž |  |  |  |  |
| Narušavanje panoramske vrijednosti pejzaža | Nema uticaja | 0 | Neće doći do narušavanja panoramske vrijednosti pejzaža | 0 |
| Vizualno ometanje postojećih građevina i prirodnih znamenitosti | Nema uticaja | 0 | Primjena LSL neće uticati vizualno ometanje postojećih građevina i prirodnih znamenitorsti jer se radi uglavnom o delimično izgrađenom prostoru | 0 |
| Ljudsko zdravlje i kvaliteta življenja |  |  |  |  |
| Očuvanje vodnog režima | Ne očekuje se smanjenje vodnog režima | 0 | Očekuje se smanjenje vodnog režima | - |
| Poboljšanje vodosnabdijevanja u području | Predmetno područje nije naseljeno. Nema uticaja | 0 | Individualni poljoprivrednici će i dalje moći da iz predmetnih rijeka zahvataju vodu za potrebe navodnjavanja svojih parcela u sušnom periodu godine. Čak će od izgradnje malih hidroelektrana imati i benefite, jer se ovim projektom oplemenjuju male vode. | ++ |
| Poboljšanje odvodnje otpadnih voda u području | Nema uticaja | 0 | Funkcionisanje ovakvog tipa postrojenja ne prouzrokuje nastajanje otpadnih voda iz procesa proizvodnje. Otpadne vode iz objekata kanališu u vodonepropusnu septičku jamu. Druga mogućnost je biološko prečišćavanje otpadnih voda sa stepenom prečišćavanja koji zadovoljava ispuštanje prečišćenje vode u prirodni recipijent, vodotok. | + |
| Očuvanje tla | Moguća eksploatacija zemljišta sa pozajmišta i izgradnja puteva neadekvatna sadržajima i predionim karakteristikama | - | Zona uticaja će biti šira usljed pripremnih radova i izgradnje pristupnih puteva. | 0 |
| Poboljšanje upravljanja čvrstim otpadom | Nema uticaja | 0 | Generisanje komunalnog i drugog otpada u periodu tokom korišćenja objekta je minimalno. Planom je kroz mjere zaštite predviđeno sakupljanje i odlaganje otpada u toku gradnje. Takođe je naglašeno da druge vrste otpada koje mogu povremeno nastajati tokom popravki ili remonta postrojenja će biti posebno odlagane i u skladu sa propisima predate sakupljačima na dalji tretman. | + |
| Emisija materija koje bi mogle uticati na ljudsko zdravlje, ili voditi do pogoršanja stanja životne sredine | Nema uticaja | 0 | Kako su automobili glavni izvor zagađenja vazduha u predmetnom području, a zbog porasta broja automobila i građevibskih mašina ali samo u togu izgradnje doći će do povećanja emisije štetnih materija (prvenstveno zbog loše kvalitete goriva). | - |
| Povećavanje ili smanjenje postojećeg nivoa buke | Nema uticaja | 0 | Problem buke nije izražen, nema prekomernog nivoa buke osim lokalnog karaktera na prostoru mašinske zgrade. | - |
| Povećavanje ili smanjenje energetske efikasnosti | Neiskorišćen vodni potencijal | - | Poboljšanje stepena efikasnosti postrojenja I istovremeno smanjenje emisije štetnih materija, odnosno gasova koji dovode do pojave efekta staklene baste. Izgradnja Mhe omogućuje iskorišćenje obnovljivog energetskog izvora (vodnog resursa). | ++ |

Iz Tabele je vidljivo da u slučaju nerealizovanja LSL od ukupno 12 uticaja koji su razmatrani 2 su negativna, dok su 10 bez uticaja/neznačajni. Ovo je razumljivo jer se radi o neizgrađenom, ne nastanjenom prostoru u relativo očuvanoj prirodnoj sredini.

Nasuprot tome, u slučaju realizovanja LSL, ni jedan od razmatranih uticaja nije veoma negativan, 5 su negativna,  3 nema uticaja/neznačajna, 2 pozitivni,  2 veoma pozitivna.

# 9. PRIKAZ MOGUĆIH ZNAČAJNIH PREKOGRANIČNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Analizom identifikovanih mogućih uticaja na životnu sredinu i utvrđivanjem njihove veličine i značajnosti, kao i dometa, utvrđeno je da njihov uticaj neće prelaziti državne granice. Stoga nema ni potrebe sprovesti konsultacije sa susjednim državama.

# 10. OPIS  PROGRAMA PRAĆENJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE, UKLJUČUJUĆI I ZDRAVLJE LJUDI U TOKU REALIZACIJE STUDIJE LOKACIJE (MONITORING)

Tokom faze građenja i korišćenja objekata potrebno je sprovoditi monitoring pojedinih elemenata životne sredine (biodiverzitet), a kako je to navedeno kroz mjere.

S obzirom da će predloženi projekat imati određene posledice na životnu sredinu obezbjediće se odgovarajući monitoring (praćenje stanja), posebno onih elemenata životne sredine koji nemaju odgovarajuću pokrivenost podacima o pojedinim segmentima životne sredine i/ili nemaju odgovajajuće referentne lokacije u nacionalnom Programu monitoringa životne sredine, a prepoznati su u prethodnim poglavljima ovog dokumenta.

Prilikom formulisanja ovog pitanja posebno se vodilo računa da se obezbijedi monitoring onih elemenata životne sredine koji će biti izloženi stalnom pritisku, kako bi se obezbjedila povratna veza između pritisaka na životnu sredinu i blagovremenog odgovora onih koji su odgovorni za realizaciju projekta i operacije i aktivnosti na predmetnoj lokaciji.

Monitoring  kvaliteta voda

Obaviti mjerenje kvaliteta vode (površinske i podzemne) kako bi se utvrdilo „0“ stanje kvaliteta voda. Kvalitet vode kontrolisati 4 puta godišnje na fizičko-hemijske pokazatelje (režim kiseonika,hranjive materije, biološke pokazatelje, ukupne ugljovodonike, teško isparljive lipofilne materije).

Potrebno je da otpadne vode imaju kvalitet komunalne vode, odnosno otpadne vode koja se može upuštati u kanalizaciju po Pravilniku o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda (Sl. list CG, br. 045/08, 009/10, 026/12, 052/12, 059/13). U slučaju da otpadne vode ne ispunjavaju kvalitet, potrebno je izvršiti prečišćavanje prije upuštanja u gradski kanalizacioni sistem.

Preko monitoringa proticaja kontrolisati protok biološkog minimuma (ekološki prihvatljiv protok) u prirodnim koritima, koji treba da obezbijedi i vodu neophodnu za eventualne potrebe mještana (za navodnjavanje, napajanje stoke i sl.).

Monitoring stanja biodiverziteta

Neophodnost je kontinuirano praćenja stanja biodiverzitet, posebno ihtiofaune. Praćenja stanja  vegetacije, vršiti povremeno naročito sa aspekta očuvanja njene kompaktnosti. Inspekcijski nadzor treba dugoročno da obezbjedi funkcionisanje živog svijeta koji je vezan za ovu komponentu biodiverziteta predmetne lokacije i šireg područja zahvata plana.

Monitoring  kvaliteta zemljišta

Monitoring kvaliteta zemljišta treba sprovoditi povremeno. Dugotrajno unošenje zagađujućih materija u zemljište može dovesti do smanjenja njegovog puferskog kapaciteta što kao posljedicu može imati trajnu kontaminaciju zemljišta i podzemnih voda. Monitoring kvaliteta zemljišta pratiti u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje (Sl. list RCG br. 18/97).

Monitoring  kvaliteta vazduha

Monitoring treba vršiti povremeno, a u slučaju utvrđivanja povećanih vrijednosti treba preduzeti mjere spriječavanja rada lokalnih zagađivača, zabranu saobraćajnog prometa kroz pojedine zone i td.

Monitoring kvaliteta vazduha se mora uspostaviti u skladu sa Evropskom direktivom o procjeni i upravljanju kvalitetom ambijentnog vazduha (96/62/ES). Potrebno je pratiti zakonom propisane indikatore (imisijske koncentracije). Vrijednosti pratiti u odnosu na: Zakon o zaštiti vazduha (Sl. list CG br. 25/10, 40/11, 43/15), Pravilnik o emisiji zagađujućih materija u vazduh (Sl. list RCG, br. 25/01) i Uredbu o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (Sl. list CG, br. 25/12).

Monitoring upravljanja otpada

Upravljanje otpadom treba da bude u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. list CG br. 64/11, 39/16). Kontrolisanje upravljanja treba sprovoditi kontinuirano. Precizan monitoring je obavezno propisati u fazi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu koji će se raditi na osnovu Idejnih, odnosno Glavnih projekata.

Monitoring za druge elementi životne sredine i/ili parametri/indikatori stanja za koje se nađe opravdanje za uključivanje u Program monitoringa (buka, radioaktivnost i td.).

Obaveze nadležnih organa

Državni organi, organi lokalne uprave i ovlašćene i druge organizacije, dužni su da redovno, blagovremeno, potpuno i objektivno, obaveštavaju javnost o stanju životne sredine, odnosno o pojavama koje se prate u okviru monitoringa, kao i mjerama upozorenja ili razvoju zagađenja koja mogu predstavljati opasnost za život i zdravlje ljudi, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i drugim propisima. Obaveze  Lokalne samouprave i drugih nadležnih organa su:

- Izrada Lokalnog Plana upravljanja otpadom

- Tokom izrade razvojnog programa definisati globalni seizmički rizik kao i nivo prihvatljivog rizika kao jedan od osnovnih parametra za izradu budućih planova

- Izrada Studije zaštite za Kanjon rijeke Stožernice u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (Sl. list CG br. 54/16) i smjernicama iz PUP – a.

# 11. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Odluku o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije za LSL "mHe Lještanica" u Bijelom Polju, broj 06/1-11300 od 08.11.2017. godine, donio je Sekretar sekretarijata za uređenje prostora opštine Bijelo Polje na osnovučlana 5, 9 i 13 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (‘’Sl.list RCG, br.80/05, Sl. List CG, br.73/10, 40/11, 59/11 i 52/16).

Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje , predviđeno je potencijalno iskorišćenje energije vodotoka.

Zahvat Lokalne studije lokacije za izgradnju mHE “Lještanica”  nalazi se van urbanog područja Bijelog Polja. Prostor je neizgrađen i nalazi se na granici potencijalnog zaštićenog područja, Kanjon rijeke Stožernice  ( PUP opštine Bijelo Polje 2014.). Parcele obuhvaćene planom su neizgradjene i po vrsti zemljišta su: poljoprivredno i ostalo zemljište. Područje obuhvata plana, saobraćajno je povezano postojećim lokalnim nekategorisanim putem. Okosnicu ovog predjela čine rijeka Ljubovidja sa svojim pritokama uz koju se smjestila Vraneška dolina. Gotovi svi vodeni tokovi ulivaju se u rijeku Ljubovidju. Lještanica je desna pritoka Ljuboviđe i pripada njenom gornjem slivu. Izvor Lještanice se nalazi na prostoru Šljemena, na oko 1370 mnm. Lještanica se uliva u Ljuboviću nedaleko od Tomaševa. Na vodotoku Lještanica vršena su hidrološka mjerenja i kao takav je prepoznat za eksploataciju hidroenergetskog  potencijala.

Planom je predviđena izgradnja jedne mHE, derivacionog tipa, na rijeci Lještanici na površini od oko 6,33 ha, u dužini vodotoko od oko 4.000 m. Izgгadnja mHE obuhvata pгegгađivanje vodotoka, zahvatanje, te odvođenje zahvaćene vode dovodnim sistemom - deгivacionim cjevovodom do mašinske kućice mHE, te potom vraćanje zahvaćene vode nazad u vodotok. Ukupna snaga na pragu mHE „Lještanica “ sa jednom Pelton turbinom iznosi PmHE 1=  2330,58Kw.

Paralelno sa izradom LSL "mHe Lještanica" u Bijelom Polju,  radi se i Strateška procjena uticaja LSL. Cilj ovog dokumenta je da ukaže na ključne segmente životne sredine uključujući i zdravlje ljudi koji mogu biti ugroženi realizacijom plana, tj. da se definišu najznačajniji uticaji na životnu sredinu, te mjere za smanjenje utvrđenih negativnih uticaja. Ključna ograničenja za projektovanje na području koje pokriva LSL "mHe Lještanica" u Bijelom Polju identifikovana su kroz Stratešku procjenu uticaja LSL.

Rezimirajući analizirane uticaje LSL mHE “Lještanica”  na životnu sredinu i elemente održivog razvoja, može se konstatovati da će predloženo plansko rješenje imati negativne uticaje na biodiverzitet, a posredno i na potencijalno zaštićeno područje. Negativni uticaj biće i na režim vodotoka, ali je planom obezbjeđen ekološki prihvatljiv protok (protok biološkog minimuma). Potencijalne negativne efekte planskim rješenjem i mjerama zadatim ISPU moguće je minimizirati na nivou koji nije strateški značajan.

Ostali potencijalni negativni uticaji na pejzaž, ambijentalnu buka, kvalitet otpadnih voda, kvalitet i korišćenje zemljišta, svedeni su na prihvatljiv nivo, tako da je njihov efekat neznatan.

Iz navedenog proizlazi da i pored negativnih efekata koji su kratkog trajanja i prostorno ograničeni, ralizovanje Lokalne studije lokacije nema izrazito negativan efekat na stanje životne sredine. Realizacija LSL, odnosno izgradnje male hidroelektrane – protočnog tipa ima i pozitivne efekte kroz korišćenje obnovljivih izvora energije i korišćenja vode za lokalno stanovništvo.

Zaključak

Analizom mogućih negativnih uticaja izgradnje i funkcionisanja postrojenja mHE moguće je predvidjeti njihove posledice tako da se predlože mjere, koje imaju za cilj da se te posledice minimalizuju i stvara mogućnost da budući objekti i postrojenja imaju što manji uticaj na životnu sredinu dok bi sa druge strane omogućile održiv ekonomski razovoj regije.

Kako bi se prepoznati negativni uticaji na životnu sredinu, realizacijom plan LSL "mHe Lještanica", sveli u okvire koji neće opteretiti ukupni kapacitet prostora, neophodno je dosledno i kontinuirano sprovoditi predviđene mjere za spriječavanje i ograničavanje negativnih uticaja kao i monitoring segmenata životne sredine. Ovim Izvještajem propisane su i obaveze lokalnoj samoupravi u cilju žaštite i unapređenja životne sredine.

Uticaji pojedinačnih projektnih rješenja u zahvatu LSL biće tretirani u okviru procedure procjene uticaja na životnu sredinu (Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu), a u skladu sa vrstom i karakteristikama projekta odnosno objekata za koje se rade.

# I  ZAKONSKI PROPISI OD ZNAČAJA ZA IZRADU STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

- Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list CG br. 52/16)

- Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14)

- Zakon o životnoj sredini (Sl. list CG br. 52/16)

- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG br. 80/05 i Sl. list CG br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,52/16)

- Zakon o ratifikaciji Evropska Konvencija o predjelima (Sl. list CG br. 06/08)

- Zakon o ratifikaciji kjoto protokola uz okvirnu konvenciju ujedinjenih nacija o promjeni klime (Sl. list RCG br. 17/07)

- Zakon o integrisanom spriječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Sl. list RCG br. 80/05 i Sl. list CG br. 54/09, 40/11, 42/15, 54/16)

- Zakon o upravljanju otpadom (Sl. list CG br. 64/11, 39/16)

- Zakon o zaštiti vazduha (Sl. list CG br. 25/10, 40/11, 43/15)

- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl. list CG br. 28/11, 28/12, 01/14)

- Zakon o vodama (Sl. list RCG br. 27/07 i Sl. CG, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16)

- Zakon o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacjia, učešću javnosti u donošenju odluka i prava na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Sl. list CG - Međunarodni ugovori, br. 03/09)

- Zakon o zaštiti prirode  (Sl. list CG br. 54/16)

- Zakon o zaštiti kulturnih dobara (Sl. list CG br. 49/10, 40/11)

- Zakon o zaštiti i spašavanju (Sl.list CG br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16)

- Zakon o slobodnom pristupu informacijama (Sl. list CG br. 44/12)

- Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl. list RCG br. 39/03 i Sl. list CG br .76/09, 57/11, 18/14, 11/15, 52/16)

- Zakon o energetici („Sl. list RCG”, br. 39/03)

- Uredba o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine (Sl. list CG, br.19/13)

- Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada (Sl. list CG, br. 033/13, 065/15)

- Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (Sl. list CG, br. 25/12)

- Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl. list CG, br. 2/07)

- Uredba o popisu vrsta opasnih materija, dozvoljenim količinama i kriterijumima za kategorizaciju opsnih materija (Sl. list CG, br. 5/11)

- Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (Sl. list CG br.24/10)

- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke (Sl. list CG, br. 60/11)

- Pravilnik o klasifikaciji otpada i Katalogu otpada (Sl. list CG, br. 059/13)

- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda(Sl. list CG, br. 045/08, 009/10, 026/12, 052/12, 059/13)

- Pravilnik o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama (Sl. list CG, br. 66/09)

- Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje (Sl. list RCG br. 18/97)

# II  LITERATURA

  - Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine

  - Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore

  - Strategija regionalnog razvoja Crne Gore

  - PUP opštine Bijelo Polje

  - SPU PUP Bijelo Polje

  - Izvještaj o stanju kvaliteta životne sredine u Crnoj Gori za 2011. godinu

  - Strateški master plan za otpadne vode Sjevernog i centralnog regiona

  - Strateški master plan za upravljanje čvrstim otpadom

  - Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine

  - Konvencija o biodiverzitetu

  - Okvirna Konvencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama

  - Kyoto protokol Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama

  - Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača

  - Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

  - Konvencija o globalnoj zaštiti od dezertifikacije